国环评证甲字第2606号

渠县昌荣农牧科技有限公司

生猪养殖建设项目

环境影响报告书

建设单位：渠县昌荣农牧科技有限公司

环评单位：中南安全环境技术研究院股份有限公司

二O一七年十二月

目  录

概述	1

1 总则	3

1.1 编制依据	3

1.2 评价因子与评价标准	5

1.3 评价工作等级、评价范围和评价重点	9

1.4 环境功能区规划	11

1.5 外环境关系及环境保护目标	11

1.6 环境影响评价工序	13

1.7 产业政策及规划、选址合理性分析	13

2 建设项目概况	17

2.1 项目基本情况	17

2.2 项目建设内容及规模	17

2.3 项目产品方案及育成技术指标	19

2.4 主要生产设备	19

2.5 主要原辅材料	20

2.6 劳动定员及工作制度	22

2.7 公用工程	22

2.8 施工进度安排	23

2.9 总平面布置及合理性分析	23

3 工程分析	25

3.1 施工期工程分析	25

3.2 营运期工程分析	29

3.3 主要污染物排放汇总	58

3.4 总量控制指标	61

4 环境现状调查与评价	62

4.1 自然环境概况	62

4.2 环境质量现状调查及评价	67

5 环境影响预测与评价	78

5.1 施工期环境影响预测与评价	78

5.2 营运期环境影响预测与评价	86

6 环境保护措施及其技术经济论证	103

6.1 施工期环境保护措施及技术经济论证	103

6.2 营运期环境保护措施及其技术经济论证	106

6.3 环境保护措施投资估算	115

7 环境风险评价	117

7.1 环境风险评价的目的和重点	117

7.2 风险识别	117

7.3 风险评级等级与范围	119

7.4 环境风险影响分析	119

7.5 风险防范措施	123

7.6 风险应急措施	125

7.7 风险评价结论	128

8 环境影响经济损益分析	129

8.1 环保投资	129

8.2 环保设施经济效益估算	130

8.3 工程环境经济损益指标分析	130

8.4 社会效益	131

8.5 环保综合效益分析	131

9 环境管理与环境监测	132

9.1 环境管理	132

9.2 环境监测计划	134

10 结论及建议	137

10.1 结论	137

10.2 环评要求与建议	140

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目总平面布置图；

附图3 外环境关系图；

附图4项目监测布点图 ；

附图5 项目分区防渗示意图；

附图6 卫生防护距离示意图；

附件：

附件1 项目备案通知书；

附件2 项目选址证明；

附件3 项目不在规划禁养区和限养区证明；

附件4 项目用地流转合同；

附件5 环境执行标准；

附件6 项目环境质量监测报告；

附件7 无害化处理机和除臭装置专利及相关检测检疫报告；

# 概述

1、项目背景

生猪生产是农业生产不可或缺的一部分，也是农民很重要的一项收入，历年来各级政府都十分重视，中国目前畜牧业所占农业的比重还不足35%，与发达国家的60-70%还有相当的差距。而中国的畜牧业中主要以养猪为主，而目前农民养猪都是以农户小规模散养为主的传统养殖方式，品种差、效益低，严重制约了农村养猪业的发展。因此以引导农民调整品种结构并高效率的生产模式导入，是开创养猪业快速发展的重要契机。

四川省是传统猪肉消费大省，猪肉消费占肉类的比重高达75%，市场空间巨大。四川生猪养殖行业主要以散养模式为主，年出栏生猪50头以下的出栏比重高达90%以上，近年来随着新农村建设的推进和四川震后灾后重建，加之养殖效益下降，养殖成本与风险较高等因素的影响，促使四川散养户加速退出生猪养殖行业，大量猪舍出现空置，生猪出栏量已不能满足市场需要，四川由传统的生猪输出地已经变为生猪输入地，猪源多来自陕西、河南等地。

在此背景下，渠县昌荣农牧科技有限公司抓住机遇，在达州市渠县宝城镇沙坡村投资建设“渠县昌荣农牧科技有限公司生猪养殖建设项目”（以下简称本项目）。

2、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），本项目应开展环境影响评价工作。按照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）要求，本项目应编制环境影响报告书。为此，渠县昌荣农牧科技有限公司委托中南安全环境技术研究院股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

环评单位接受委托后，迅速组成了环评技术小组，全面收集本项目的工程资料和相关文件，组织技术人员实地踏勘本项目拟建地及周围环境关系现状，委托环境监测单位实施了环境现状监测，在工程分析的基础上预测本项目的环境影响，针对不利影响提出减缓环保措施，同时实施了本项目的环境影响公众参与工作，在上述工作的基础上，根据《环境影响评价技术导则》等有关技术规范编制完成《渠县昌荣农牧科技有限公司生猪养殖建设项目环境影响报告书》。

3、关注的主要环境问题

根据本项目特点，确定本项目关注的主要环境问题恶臭、养殖废水、病死猪、固废及其对环境的影响。

4、环评报告的结论

⑴本项目符合国家现行产业政策和当地规划，选址合理；

⑵本项目在采取相应措施后厂界能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求，本项目以各猪舍、污水处理站边堆肥发酵场界和为起点设置100m卫生防护距离。本项目建成后不会对周边环境空气产生大的影响；

⑶养殖废水经项目自建污水处理站处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相应标准后用于周边果园、农田及林地施肥，不会对周边水环境产生大的影响；

⑷采取隔声、减震等措施降低设备噪声的排放，采用科学化管理及饲养，降低猪的叫声。在采取以上措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目的建设不会对周边声环境产生大的影响；

⑸本项目产生的固体废弃物主要有：猪粪便、病死猪及妊娠胎盘、畜禽医疗废物、污水处理站污泥和隔渣、职工生活垃圾。猪粪经堆肥处理后外售给有机肥厂生产有机肥；病死猪及妊娠胎盘使用无害化降解机降解后随猪粪一同处置；医疗废物作为危废单独收集，并交由相应资质单位处理；污水处理站污泥和隔渣随猪粪一同处置；职工生活垃圾单独收集后交由当地环卫部门统一处置。因此本项目固废均能够得到妥善处置，不会对周边环境产生大的影响。

综上所述，本项目符合国家现行产业政策和当地规划，选址合理；本项目拟采取的各污染治理措施技术经济可行，污染物得到有效控制，能够做到达标排放，对评价区域环境影响较小，不会改变该区域环境功能；本项目环境风险水平可接受，符合清洁生产要求；本项目建设得到周围公众的普遍支持，无公众反对。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 总论

## 编制依据

### 1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号，2016年9月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2016年1月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2008年6月1日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第77号，1997年3月1日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第58号，自2016年11月7日修正实施）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表大会厂区委员会第二十五次会议修改，自2012年7月1日起实施）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》(中华人民共和国主席令第4号，2008年8月29日通过)；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号，自2004年8月28日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起实施）；

（11）《中华人民共和国畜牧法》（2006年7月1日实施）；

（12）《中华人民共和国动物防疫法》，（2008年1月1日实施）；

（13）《中华人民共和国传染病防治法》（2004年12月）；

（14）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2008年1月1日起施行）；

（15）《全国农业生态环境保护条例》；1999年2月1日；

（16）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月18日国务院第10次常务会议通过，1998年11月29日实施）；

（17）《污染源监测管理办法》（国家环境保护总局，环发[1999]246号，1999年11月1日）；

（18）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委2013年第21号令，2013年2月16日）；

（19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，自2015年6月1日起实施）；

（20）《国家危险废物名录》（环境保护部 国家发改委令第1号，自2016年8月1日起施行）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2013]37号）；

（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号；

（24）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局，环发[1999]24号文）；

（25）《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（2012年5月，国土资发[2012]98号）；

（26）国务院办公厅国发[2007]4号《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，2007年1月26日发布；

（27）《关于减免家禽业排污费等有关问题的通知》，原国家环境保护总局文件，环发[2004]43号；

（28）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013年11月11日，国务院令第643号）；

（29）《医疗废物管理条例》（2003年6月4日，国务院令第380号）；

（30）国家环境保护总局令第9号《畜禽养殖污染防治管理办法》，2001年5月8日公布施行；

（31）《国家突发重大动物疫情应急预案》（国办函[2005]51号）；

（32）中华人民共和国农业部《高致病性禽流感疫情处置技术规范》，2005年11月14日实施；

（33）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（34）《无公害农产品（食品）产地环境要求》（DB32/T343.1-1999）；

（35）中华人民共和国环境保护部环发[2010]151号《关于发布<畜禽养殖业污染防治技术政策>的通知》，2010年12月31日；

（36）中华人民共和国农业部办公厅《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）

### 1.1.2 技术导则

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)，2017.01.01；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，2009.04.01；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-1993)，1994.04.01；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，2016.01.01；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，2010.04.01；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，2011.09.01；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，2004.12.11。

### 1.1.3 相关技术规范

（1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）；

（2）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（3）农业部《高致病性禽流感疫情处置技术规范》，2005.11.14；

（4）《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014.01.01；

（5）国发[2007]4号《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，2007.01.26；

（6）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）

（7）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订本）；

（8）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-2006）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（10）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（11）《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农业部2005.10.21）；

（12）《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）。

### 1.1.4 有关的技术文件及工作文件

（1）《四川省固定投资项目备案表》（川投资备[2017-511725-03-03-179709]FGQB-0257号）；

（2）渠县宝城镇人民政府以及渠县宝城镇规划建设管理办公室共同出具的选址证明；

（3）土地流转手续；

（4）渠县畜牧食品局出具的项目不在畜禽养殖禁养区和限养区的证明；

（5）废水土地消纳协议；

（6）渠县环境保护局关于渠县昌荣农牧科技有限公司养殖场项目执行环境标准的通知（渠环函[2017]37号）；

（7）环境监测报告；

（8）渠县昌荣农牧科技有限公司提供的其他相关资料。

## 评价因子与评价标准

### 1.2.1 评价因子

在识别本项目现场主要环境影响因素的基础上，根据本工程的特点，同时类比同类项目情况，确定本次评价因子见表1.2-1。

表1.2-1 评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3 | H2S、NH3 |
| 地表水环境 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、TP | CODCr、NH3-N |
| 地下水环境 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、硝酸盐 | / |
| 声环境 | 四周环境噪声 | 厂界噪声、敏感点环境噪声 |
| 固体废物 | 猪粪、病死猪及妊娠胎盘、医疗垃圾、污水处理站污泥、废脱硫剂 | 猪粪、病死猪及妊娠胎盘、医疗垃圾、污水处理站污泥、废脱硫剂 |

### 1.2.2 评价标准

根据达州市渠县环境保护局出具的关于本项目环境影响评价执行标准的函，本评价执行以下标准：

1、环境质量评价标准

（1）环境空气质量评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），标准限值见表1.2-2。

表1.2-2 环境空气质量评价标准   单位：mg/m3

| 序号 | 指标 | 取值时间 | 标准限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 日平均 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 小时平均 | 0.50 |  |
| 2 | NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  |  | 小时平均 | 0.20 |  |
| 3 | PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
| 4 | H2S | 一次值 | 0.01 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 5 | NH3 | 一次值 | 0.2 |  |

（2）地表水环境质量评价标准

执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见表1.2-3。

表1.2-3 地表水环境质量评价标准   单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 指标 | 标准值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
| 2 | CODcr | ≤20 |  |
| 3 | BOD5 | ≤4 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 5 | 总磷（以P计） | ≤0.2 |  |
| 6 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 |  |

（3）地下水质量评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，标准值见表1.2-4。

表1.2-4 地下水质量评价标准   单位：mg/L（pH、总大肠菌群除外）

| 序号 | 指标 | 标准值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH（无量纲） | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 5 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3 |  |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20 |  |

（4）声环境质量评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见表1.2-5。

表1.2-5 声环境质量评价标准   单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

臭气浓度排放标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建厂界二级标准限值，饲料加工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关要求，标准限值见表1.2-6。

表1.2-6 大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 排放方式 | 排放浓度限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 无组织 | 厂界：1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 | H2S | 无组织 | 厂界：0.06mg/m3 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 无组织 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
| 4 | 粉尘 | 有组织 | 120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

（2）水污染物排放标准

生产过程中污水最高允许排放量执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中有关标准，标准限值见表1.2-7

表1.2-7-1 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种 类 | 猪（m3/百头·d） |  |
| --- | --- | --- |
| 季 节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |

注：废水最高允许排放量的单位中，百头指存栏数。

表1.2-7-2 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度

| 控制项目 | 五日生化需氧量（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（以P计）（mg/L） | 粪大肠菌群（个/100ml） | 蛔虫卵（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0 |

（3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表1.2-8。

表1.2-8噪声排放标准   单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 营运期 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

（4）固体废物控制标准

项目固体废物的处理、处置执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的畜禽养殖业废渣无害化环境标准；猪粪无害化处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）表4的标准限值。具体见表1.2-9。

表1.2-9  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 类大肠菌群数 | ≤105个/kg |

其他一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相应标准；危险固废暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相应标准。

3、生态环境

（1）以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为目标；

（2）水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准。

## 评价工作等级、评价范围和评价重点

### 1.3.1 评价工作等级

本报告依据“环境影响评价导则”中评价级别判定方法，确定本次环境评价各环境要素的评价工作等级。

1、大气环境评价工作等级

根据工程分析可知，本项目大气污染物主要为猪舍恶臭，堆肥发酵场恶臭、污水处理站恶臭，其特征污染物主要为氨和硫化氢，以无组织形式排放，经预测，大气污染物最大地面浓度的占标率Pmax小于10%，依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2、地表水环境评价工作等级

本项目初期雨水量为194.12m3/次，经雨水渠收集后排入初期雨水储存池暂存，用作项目内未扰动原生态绿化浇灌施肥；本项目营运期夏季生产废水（猪尿、猪舍冲洗废水）和生活污水总排放量91.25m3/d，冬季生产废水（猪尿、猪舍冲洗废水）和生活污水总排放量62.31m3/d，主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS和NH3-N均较高，且含有大量的大肠杆菌等，废水水质复杂程度属中等。本项目废水经污水处理站处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）后，暂存于沼液储存池，用作本项目周边果园、林地和农田施肥。经调查，周边最近的地表水体为无名河沟，属于小河，Ⅲ类水域，功能为农业用水。根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级。

3、地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。同时本项目周围无集中饮用水源分布，因此地下水环境敏感程度为不敏感。按《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的规定，确定本项目地下水环境评价工作级别为三级评价。

4、噪声环境评价工作等级

本项目选址区域声环境属2类标准地区，按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本次声环境影响评价工作等级为二级。

5、生态环境评价工作等级

本项目占地约0.03km2（约50亩），小于2km2；根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）的规定，确定本项目生态环境影响评价工作等级确定为三级。

### 1.3.2 评价范围

1、大气环境评价范围

根据工程排污情况、当地气象条件和区域环境特征，评价范围确定以厂址为中心，主导风向为轴，边长约为5km，方圆约25km2的矩形范围。

2、地表水环境评价范围

本项目废水经污水处理站处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相应标准后，暂存沼液储存池，用作本项目内租用的配套林地农田浇灌施肥。可能受本项目影响的河流为项目西侧的无名小河，因此本次地表水评价范围为无名小河从进入本项目消纳土地范围起至无名小河流出消纳土地范围。

3、地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，确定本项目地下水评价建设项目场区边界外及施肥区域为中心6km2范围。

4、噪声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目场区边界外200m以内的范围。

5、生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）的规定，并结合本项目周边实际环境情况，确定生态评价范围为本项目各侧外扩100m范围内区域。

表1.3-1 环境影响评价范围及等级一览表

| 评价要素 | 评价范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 空气 | 以厂址为中心，主导风向为轴，边长约为5km，方圆约25km2的矩形范围。 | 三级 |
| 地表水 | 从进入本项目消纳土地范围起至无名小河汇入下游河流汇入口范围 | 三级 |
| 地下水 | 建设项目场区边界外及施肥区域为中心6km2范围。 | 三级 |
| 声环境 | 建设项目场区边界外200m以内的范围。 | 二级 |
| 生态环境 | 本项目征地红线北侧外扩1000m，其余各侧外扩100m范围内区域。 | 三级 |

### 1.3.3 评价重点

根据项目特征和排污特点、评价区内环境特征和环境质量现状等，确定评价重点为：

（1）工程分析：根据本项目营运期的工艺技术及公用工程消耗的情况，分析项目污染物排放源强和排放特征。

（2）环境影响分析：对本项目排放的污染物（如恶臭气体、养殖废水等）对环境可能造成的影响进行分析，明确本项目排污对环境的影响范围和程度。

（3）环境保护措施及经济、技术可行论证：结合环境影响评价结果，并按技术先进、适用及有效的原则，论证本项目拟采取的环境保护措施技术、经济的可行性。

## 环境功能区规划

表1.4-1 环境功能区域规划一览表

| 序号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | Ⅲ类水域 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区 |
| 3 | 声环境功能区 | 2类 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 两控区 |
| 11 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 12 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 外环境关系及环境保护目标

### 11.5.1 外环境关系

本项目用地西北侧厂界外148m~200m有6户农户；东侧95m~200m有7户农户；南面约64m有1户农户，其余各面均为农田。项目用地西侧45m为无名河流。

### 1.5.2 环境保护目标

本项目位于渠县宝城镇，评价范围内无风景名胜区、自然保护区等，经调查可知，本项目不涉及集中式饮用水源、自然保护区及文物古迹等其它特殊保护目标。根据本项目排污特点和外环境特征确定本项目的环境保护目标见表1.5-2。

表1.5-2 环境保护目标一览表

| 保护目标 |  | 方位 | 距离（m） | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 农户 | NW | 148~200 | 15人/6户 | （GB3095-2012）二级标准、（TJ36-79） |
|  | 农户 | E | 95~200 | 22人/7户 |  |
|  | 农户 | S | 64 | 2人/1户 |  |
| 水环境 | 无名河流 | W | 45 | 小河 | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 农户 | NW | 148~200 | 15人/6户 | （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 农户 | E | 95~200 | 22人/7户 |  |
|  | 农户 | S | 64 | 2人/1户 |  |
| 生态环境 | / | / | / | / | 不破坏生态系统完整性 |

## 环境影响评价工序

图1.6-1 环评工作程序图

## 产业政策及规划、选址合理性分析

### 1.7.1 产业政策符合性分析

经查阅国家发展和改革委员会2013年第21号《产业结构调整指导目录》(2013修正本)，本项目属于第一类“鼓励类”中第一条“农林业”的第5款“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，为鼓励类项目，符合国家当前产业政策规定。同时渠县发展和改革局出具的《四川省固定资产项目投资备案表》，备案号：川投资备[2017-511725-03-03-179709]FGQB-0257号文件对本项目予以备案。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

### 1.7.2 项目规划符合性分析

根据渠县宝城镇人民政府和渠县宝城镇规划建设管理办公室出具的关于“选址证明”可知，本项目用地符合当地土地利用总体规划及该村村镇体系规划；根据渠县畜牧食品局的证明文件可知，本项目未在渠县畜禽养殖限养区和禁养区。

因此，本项目用地符合相关规划要求。

### 1.7.3 选址合理性分析

1、与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）符合性分析

表1.7-1 与《畜禽规模养殖污染防治条例》对比分析表

| 《畜禽规模养殖污染防治条例》 相关要求 | 本项目情况 | 选址 结论 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目选址渠县宝城镇，建设地点不属于饮用水水源保护区、风景名胜区；不属于自然保护区的核心区和缓冲区；不属于人口集中区域；亦不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |

因此，本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》相关规划要求。

2、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

表1.7-2 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》对比分析表

| 序号 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》相关要求 | 本项目情况 | 选址 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在生活饮用水水源保护区（包括地表水源保护区和地下水源保护区）、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设畜禽养殖场。 | 本项目用地范围无集中式生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 符合 |
| 2 | 禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。 | 本项目位于农村环境，无集中居民区、教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等。 | 符合 |
| 3 | 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设畜禽养殖场。 | 本项目用地范围不属于渠县依法划定的禁养区。 | 符合 |
| 4 | 国家或地方法律、法规规定的需特殊保护的其它区域。 | 本项目用地范围无国家或地方法律、法规规定的需特殊保护区域。 | 符合 |
| 5 | 新建、改、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的侧风向或下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 本项目属于新建项目，项目周边无禁建区域 | 符合 |
| 6 | 畜禽粪便的贮存”中5.2规定“贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）” | 本项目堆肥场设置在消纳土地内，离项目西面无名小河约405m | 符合 |

因此，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》相关规划要求。

3、与外环境的相容性分析

根据本报告1.5.1章节可知，本项目周边主要分布有农户、竹林地、耕地等。通过对本项目采取防渗措施后，不会对周边地下水环境造成影响，通过对划分卫生防护距离，本项目产生的废气不会对农户造成影响；本项目所在区域属于农村环境，周边无污染型企业，周边环境不会对本项目造成影响。

因此，本项目在实施地下水防渗措施、卫生防护距离内农户搬迁措施及减缓措施后，本项目无环境制约因素，与外环境相容。

### 1.7.4 “三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

生态保护红线：本项目不在《四川省生态保护红线实施意见》中划分的13个生态保护红线区块内。

环境质量底线：2017年9月12~18日四川省工业环境监测研究院对本项目区域地表水、地下水、噪声、环境空气质量现状进行了现状监测（报告编号：川工环监字（2017）第2554号）。根据上述监测结果，本项目周边地下水、环境噪声、环境空气质量均能够满足相应的质量标准要求，地表水西侧无名小河除BOD5和CODcr超标外，其余各项目监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求，超标原因可能为农村面源污染造成。本项目污水经无害化处理后全部还田，用于周边租用土地施肥浇灌，不外排。因此，本项目的建设不存在环境容量限制。

资源利用上限：本项目采用干清粪工艺，可以有效节约养殖用水量，同时养殖废水经处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相应标准后用于林地耕地施肥，对水资源进行了有效的重复利用。本项目厌氧池产生的沼气作为项目内生产和生活能源，可以降低电能的消耗。因此本项目符合资源利用上限的要求。

环境准入负面清单：本项目符合国家产业政策，符合当地规划，不在当地划定的“禁养区、限养区”范围内。因此本项目不属于环境准入负面清单之列。

# 建设项目概况

## 项目基本情况

项目名称：渠县昌荣农牧科技有限公司生猪养殖建设项目

建设单位：渠县昌荣农牧科技有限公司

建设地点：渠县宝城镇宝城镇沙坡村

建设性质：新建

建设规模：年存栏种猪1000头，年出栏商品猪15000头

投资金额：本项目投资1500万元，其中环保投资210.5万元，占总投资的14%。

劳动定员：本项目建成后，劳动定员35人

建设工期：12个月

## 项目建设内容及规模

本项目总占地面积约200亩，新建种猪养殖圈舍8630m2，饲料加工房1000m2，办公生活区1000m2，污水处理设置1770m2。本项目为种猪养殖项目，不进行生猪屠宰。本项目建成后年出栏商品猪15000头（其中仔猪8000头，生猪7000头）。本项目组成及主要环境问题见表2.2-1。

表2.2-1 项目组成及主要环境问题一览表

| 项目组成 |  | 主要建设内容 | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 主体 工程 | 配种舍 | 共1栋，砖混结构，1F，总建筑面积630m2。 | 扬尘 噪声 废水 固废 水土流失 | 废水 恶臭 噪声 粪便 病死猪 |
|  | 分娩舍 | 1栋，砖混结构，均为1F，总建筑面积1104m2。 |  |  |
|  | 保育舍 | 1栋，砖混结构，1F，建筑面积1536m2 |  |  |
|  | 后备舍 | 1栋，砖混结构，1F，建筑面积528m2。 |  |  |
|  | 公猪舎 | 1栋，砖混结构，1F，建筑面积384m2。 |  |  |
|  | 育肥舍 | 2栋，砖混结构，1F，建筑面积3348m2。 |  |  |
|  | 怀孕舍 | 1栋，砖混结构，1F，建筑面积1100m2。 |  |  |
| 辅助 工程 | 更衣消毒室 | 位于各舍入口处，用于人员进出消毒。 |  |  |
|  |  |  |  | 废水 噪声 |
|  | 饲料加工间 | 1栋，砖混结构，1F，建筑面积1000m2 |  |  |
|  | 汽车消毒通道 | 位于本项目南侧，消毒池消毒剂为火碱溶液，同时配置喷雾消毒装置，消毒剂为灭菌灵。 |  |  |
|  | 出猪房 | 位于本项目内南侧，1栋，砖混结构，1F，建筑面积160m2。 |  |  |
|  | 工具间 | 位于各配种舍和分娩舍之间，用于猪舍工具堆放。 |  |  |
| 公用工程 | 供水 | 取用地下水。安装一套净水系统，制水能力为200立方米每天，采用絮凝沉淀+反渗透工艺，制得的水供厂区使用。 |  | 沉淀、更换的滤材 |
|  | 供电 | 当地电网供给，本项目设置配电房建筑面积200m2 |  | 设备噪声 柴油发电机废气 环境风险 |
|  | 供气 | 本项目燃料均为污水处理产生的沼气。 |  | / |
|  | 暖通 | 本项目供暖采用辐射式电采暖供暖；猪舍采用自然通风和机械通风相结合的方式通风。 |  | 设备噪声 |
| 环保工程 | 废水治理 | 污水处理站，1座，位于本项目内西侧，采用“黑膜厌氧发酵塘工艺”工艺，设计处理能力200m3/d。 |  | 恶臭 设备噪声固废 |
|  |  | 3座储存池，位于项消纳土地内，总容积为14000m3，采用HDPE防渗，半地下式，并做到防渗和防止周边雨水流入。配套浇灌施肥管网及设备。 |  | / |
|  |  | 隔油池，1座，容积4m3，位于办公生活区，用于处理食堂含油废水。 |  | 浮油 油泥 |
|  | 废气治理 | 沼气综合利用系统，1套，位于污水处理站旁，设置150m3双膜储气袋，并配置水和脱硫装置，脱硫剂为活性氧化铁。 饲料加工粉尘经布袋除尘器处理后，15高空排放。 |  | 废脱硫剂 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减震、消声及加强绿化 |  | / |
|  | 固废处置 | 病死猪处理间，位于本项目内东侧，建筑面积54m2，：采用云浮市益康生环保科技有限公司专利产品无害化降解处理机处置，日处理能力可达1000kg。 |  | 恶臭 噪声 |
|  |  | 粪渣堆肥场所，位于本项目东北面，项目消纳土地内，占地面积800m2 |  | 恶臭 噪声 |
|  |  | 危险废物暂存间：1个，位于综合间内。 |  | / |
|  |  | 生活垃圾暂存间，1个，位于生活办公区内。 |  | 恶臭 |
| 办公及生活设施 | 综合楼 | 位于本项目内东北侧1栋，建筑面积1000m2，砖混结构，2F，包括食堂、兽医站、办公室、会议室、宿舍等 |  | 废水 噪声 固废 |
| 储运 工程 | 饲料仓库 | 位于本项目西北侧，饲料加工间内 |  | 废包装材料 |
|  | 运输 | 汽车运输 |  | 汽车尾气噪声 |

## 项目产品方案及育成技术指标

本项目年存栏种猪1000头，年出栏商品猪15000头（其中保育仔猪8000头，生猪7000头），产能情况见表2.3-1。

表2.3-1 猪群结构及存栏量

| 序号 | 类别 |  | 年存栏数量（头） | 年出栏数量（头） | 年存栏折算成成年猪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成年母猪（含后备母猪） |  | 1000 | / | 1000 |
| 2 | 成年公猪 |  | 20 | / | 20 |
| 3 | 商品猪 | 保育仔猪 | 4000 | 8000 | 800 |
| 4 |  | 生猪 | 3000 | 7000 | 3000 |
| 合计（头） |  |  | 8020 | 15000 | 4820 |

本项目育成技术指标见表2.3-2。

表2.3-2 育成技术指标表

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 平均窝产活仔数 | 11 |
| 哺乳成活率 | 10 |
| 保育成活率 | 9.7 |
| 哺乳天数 | 22 |
| 保育天数 | 30 |
| 育肥天数 | 120 |
| 商品仔猪均重 | 35斤 |
| 商品生猪均重 | 240斤 |

## 主要生产设备

本项目主要生产设备见表2.4-1。

表2.4-1 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位栏 | 0.64×2.2×1.1 | 栏 | 800 | 猪舍 |
| 2 | 定位栏 | 1.8×3×0.62 | 栏 | 1000 | 猪舍 |
| 3 | 分娩栏 | 1.8×2.4×1.1 | 栏 | 800 | 猪舍 |
| 4 | 饮水器 | 不锈钢鸭嘴式 | 套 | 300 | 猪舍 |
| 5 | 排气扇 | 1380×1380 | 套 | 166 | 猪舍 |
| 6 | 给料器 | / | 套 | 12 | 猪舍 |
| 7 | 消毒机 | / | 套 | 3 | 猪舍 |
| 8 | 妊娠诊断仪 | / | 台 | 3 | / |
| 9 | 水泵 | / | 台 | 3 | / |
| 10 | 格栅 | / | 道 | 2 | 污水处理站 |
| 11 | 集水井搅拌装置 | JB-4.0×3.2 | 套 | 1 | 污水处理站 |
| 12 | 固液分离机 | LZ-40 | 台 | 16 | 污水处理站 |
| 13 | 黑膜厌氧发酵塘 | / | 座 | 1（9000m3） | 污水处理站 |
| 14 | 排泥泵 | WQ15-15-1.5 | 台 | 2 | 污水处理站 |
| 15 | 排泥泵提升装置 | / | 台 | 1 | 污水处理站 |
| 16 | 卸压装置 | XY-300/100 | 套 | 1 | 污水处理站 |
| 17 | 沼气气水分离器 | QS-300/1000S | 套 | 1 | 沼气净贮供气系统 |
| 18 | 沼气脱硫装置 | TL-500 | 套 | 1 | 沼气净贮供气系统 |
| 19 | 沼气增压装置 | ZY-150 | 台 | 1 | 沼气净贮供气系统 |
| 20 | 沼气贮压装置 | GQ-1000/2 | 套 | 1 | 沼气净贮供气系统 |
| 21 | 沼气阻火净化分配器 | ZJF-426/50A | 套 | 1 | 沼气净贮供气系统 |

## 主要原辅材料

本项目营运期主要原辅材料及用量见表2.5-1。

表2.5-1 主要原辅材料一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | 饲料 | t/a | 2920 | 温氏饲料厂本部提供，成分主要包括玉米、大豆、麸皮。 |
| 2 | 辅料 | 防疫药品 | 份/a | 1000 | 主要包括猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗，来源外购。 |
| 3 |  | 兽药 | 份/a | 5000 | 吉霉素类、链霉素等抗生素类药品，来源外购。 |
| 5 |  | 杀虫剂 | L/a | 350 | 主要为溴氰菊酯、双甲咪，针对蚊蝇，夏秋季节使用，外购。 |
| 6 |  | 消毒剂 | t/a | 3 | 主要包括烧碱、灭菌灵、过氧乙酸，来源外购。 |
| 7 |  | 耳牌 | 副 | 15000 | 外购 |
| 8 | 水 | 新鲜水 | m3/d | 夏季：173.46 冬季：133.02 | 地下水 |
| 9 | 电 | / | 万Kwh/a | 35 | 宝城镇电网供给 |

备注：环评要求建设单位必须使用符合《饲料行业现行国家标准和行业标准》的饲料。

原辅料理化性质：

（1）烧碱

①理化性质

俗称烧碱、火碱、苛性钠，化学式为NaOH，白色半透明结晶状固体，密度2.13g/m3，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚，具有强腐蚀性，熔点318.4℃，沸点1390℃，闪点176~178℃。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。

②储运

装入0.5mm厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。包装容器要完整、密封，有明显的“腐蚀性物品”标志。

铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，防潮防雨。如发现包装容器发生锈蚀、破裂、孔洞、溶化淌水等现象时，应立即更换包装或及早发货使用，容器破损可用锡焊修补。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

③健康危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

④防护措施

呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。小心使用，小心溅落到衣物、口鼻中

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。

⑤急救措施

皮肤接触：先用水冲洗（稀液）/用布擦干（浓液），再用5～10%硫酸镁、或3%硼酸溶液清洗并就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用3%硼酸溶液(或稀醋酸)冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：少量误食时立即用食醋、3～5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃。

（2）过氧乙酸

①理化性质

化学式CH3COOOH，无色液体，有强烈刺激性气味，相对密度(水=1)：1.15(20℃)，熔点0.1℃，沸点105℃，闪点41℃，能溶于水，溶于乙醇、乙醚、乙酸、硫酸，具有溶解性。完全燃烧能生成二氧化碳和水，可分解为乙酸、氧气。

②储运

采用塑料容器，而不能用玻璃瓶等膨胀性较差的容器储存过氧乙酸。储存于低温、避光的阴凉处，并采取通风换气措施，防止挥发出的蒸气大量集聚形成爆炸性混合物。严禁使用铁器或铝器等金属容器盛装存放。

储存场设置明显的禁止烟火的防火标志，严禁使用非防爆电气照明或明火。

在进行室内喷洒消毒时浓度不易过高，应按说明进行稀释，在对空气进行熏蒸消毒时，人员应脱离现场，熏蒸结束后要对室内进行通风后人员方可进入。

③健康危害

有毒，经口LD50：1540mg/kg（大鼠），经皮LD50：1410mg/kg（兔），吸入LC50：450mg/kg（大鼠）。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

④危险特性

易燃，具爆炸性，具强氧化性，强腐蚀性、强刺激性。

⑤急救措施

皮肤接触，脱去污染衣物，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触，立即翻开上下眼脸，用流动清水冲洗15分钟，就医。

吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时，给氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入，误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。

（3）灭菌灵

一种光谱、高效的片状消毒剂，属于氯制品消毒剂，主要功能为消毒、灭菌、除臭、漂白等，杀菌率可达到99.97%。

## 劳动定员及工作制度

本项目建成后，劳动定员35人，其中管理人员6人，工作人员29人，年工作365天，每班工作8小时，实行三班制。

## 公用工程

### 2.7.1 给排水

1、供水

本项目运营期用水主要包括生产用水（猪饮水和冲洗水）和职工生活用水、绿化及未预见用水等。本项由取用地下水，项目安装一套净水系统，制水能力为200立方米每天，采用絮凝沉淀+反渗透工艺，制得的水供厂区使用。本项目夏季日最大新鲜水用水量为173.46m3，冬季日最大新鲜水用水量为133.02 m3。

2、排水

本项目采用雨污分流制，雨水管网采用雨水渠形式布置，断面尺寸为0.4m×0.25m~0.4m，初期雨水经雨水渠收集后，排入初期雨水储存池暂存用作项目内未扰动原生态绿化浇灌施肥；清洁雨水通过雨水渠收集后利用农田水渠导排。污水管网采用d500波纹管，污水通过污水管网收集后排入污水处理站处理。

废水主要包括生产废水（猪尿、猪舍冲洗废水）及职工生活污水。其中生产废水和职工生活污水夏季产生总量为91.25m3/d，冬季产生总量为62.31m3/d，该废水经拟建的污水处理站处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相应标准后，暂存于沼液储存池，用作本项目内租用的配套竹林地和耕地施肥。

自来水制备过程中会产生一定量浓水，浓水属于清下水，随雨水排放系统排放。

### 2.7.2 供电

本项目耗电量约35万kWh/a，电力从渠县宝城镇供电网引至厂区内。

### 2.7.3 燃料

本项目食堂使用的燃料为沼气，为清洁能源。沼气由本项目污水厌氧处理系统产生、供给，由建设单位自建沼气收集净化系统和管道输送。

### 2.7.4 暖通

浴室采用太阳能+电能兼用的热水器；沼气、电能、太阳能均属于清洁能源；冬季各圈舍（特别是保育、分娩舍）供热采用辐射式电采暖设备供热。

该辐射式电采暖设备供热原理为模拟太阳热辐射直接对猪舍的地面、猪体供热，不存在传统的热水散热器、燃气取暖设备供热设施产生空气对流的问题，供热均衡稳定,猪体感觉更暖和舒适,并有利于控制猪舍内的细菌、病毒及其它有害微生物,更能有效促进猪的生长和降低发病率；辐射式电采暖供热方式不需要建设锅炉房，其使用寿命为五十年以上是锅炉设备寿命的七八倍；另外圈舍外墙体采用先进保温工艺，还可使猪舍保温供暖效率提升30%，同时降低运行成本。办公生活区采用分体式空调制冷。

## 施工进度安排

本项目计划于2018年2月开始建设，计划建设工期6个月，预计2018年8月建成并投入使用。

## 总平面布置及合理性分析

本项目猪场按照饲养分区的要求，场区功能分区大致分为生产区、办公生活区、粪污处理区、饲料加工区。生产区主要位于整个南面，主要包括配种舍、分娩舍、配种舍、隔离舍、保育舎等；粪污处理区位于生产区东侧主要包括污水处理站和堆肥发酵场、病死猪处理区则位于生产区西部；办公生活区位于整个厂区东北侧，主要包括办公以及员工倒班房、食堂；同时各个分区均种植大面积绿化带，将各办公人居及生产合理分开，创造良好的生活生产环境。

根据平面布置图可知，本项目堆肥发酵场周边400m无地表水体分布，距离最近西边无名小河哟405m，且发酵棚、粪污处理区和病死猪处理间均位于办公生活区、生产区常年主导风向的上风向和侧风向，粪污处理区布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定的要求。同时本项目周边无风景胜区、自然保护区及饮用水源保护区，符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）规定要求。本项目采用雨污分流方式，污水经管道收集后送至污水处理站处理达标后用作项目内新建绿化和租用的配套竹林地浇灌施肥。

本项目设置1个出入口，位于整个厂区北侧，作为人行和物料进出主要通道，出入口与外部乡村道路相连，交通方便。

综上所述，本项目总平面布置合理。项目总平面布置具体见图5。

# 工程分析

## 施工期工程分析

### 3.1.1 施工期工艺流程及产污框图

本项目施工期主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污框图见图3.1-1。

3.1-1 施工期工艺流程及产污框图

### 3.1.2 施工期污染物产生、治理及排放

1、施工期废水产生、治理及排放

由于本项目的施工人员均不在工地食宿，因此本项目施工期废水主要为施工人员入厕产生的生活污水和施工生产废水。

（1）生活污水

本项目施工高峰期施工人员人数可达50人，施工人员生活污水排放按每人0.05m3/d计算，日产生活污水约2.5m3，依托周围农户旱厕收集后，用作农肥。

（2）生产废水

本项目施工期施工生产废水主要来自备料生产废水、施工机械冲洗废水等，该类废水含大量泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。施工生产废水中BOD5浓度值最高约400mg/L、COD浓度值最高约600mg/L、SS浓度值最高约1000mg/L。根据续建工程的特点，预计施工生产废水产生量约为5.0m3/d。针对本项目施工生产废水特点，本环评要求施工单位在现场修建临时隔油沉淀池对施工废水进行隔油、沉淀处理后，用于水泥沙浆拌料回用，严禁外排。同时沉淀池泥砂也可用作建筑砂浆回用。

表3.1-1 施工期废水产生、治理及排放情况

| 污染源 | 产生地点 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工机械、运输车辆冲洗；砂浆拌和等施工环节 | 施工场地 | 废水量：1800m3 CODCr：600mg/L，1.08t BOD5：400mg/L，0.72t SS：1000mg/L，1.80t | 隔油沉淀池处理 | 工程回用，不外排 |
| 施工人员 | 农户旱厕 | 废水量：900m3 CODCr：280mg/L，0.25t BOD5：150mg/L，0.14t SS：180mg/L，0.16t NH3-N：30mg/L，0.03t | 旱厕收集 | 用作农肥 |

注：本项目施工期按360天计算。

2、施工期废气产生、治理及排放

本项目施工期产生的大气污染物主要为扬尘、施工机械和运输车辆尾气。

（1）扬尘

本项目产生扬尘主要来自土石方开挖、渣土堆放及车辆行驶。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照相关的扬尘治理规定进行施工，减少扬尘对环境的影响。根据《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国家环保总局、建设部环发[2001]56号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》等文件要求，环评要求施工单位采取以下措施防治扬尘：

①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水（在干燥天气适当加大洒水的频率和洒水量），并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对环境造成影响。

②由于道路产生的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

③禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。

④严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工场地做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。

（2）施工机械及运输车辆汽车尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期机械废气及运输车辆汽车尾气可实现达标排放。环评要求施工单位选择尾气排放达标的施工机械和运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。

3、施工期噪声产生、治理及排放

本项目施工期噪声源主要有挖掘机、冲击机、振捣器、电锯及运输车车辆等，其运行噪声值一般在75-105dB(A)。由于各施工阶段均有大量施工设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。经类比分析，各施工阶段主要噪声源及声压级见表3.1-2；各阶段车辆类型及声压级见表3.1-3。

表3.1-2 各施工阶段主要噪声源及声压级   单位：dB(A)

| 施工阶段 | 声源 | 声源值 | 平均源强值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工程阶段 | 挖掘机 | 78~96 | 87 | 设备1m处 |
|  | 冲击机 | 95 | 95 |  |
| 主体结构阶段 | 振捣器 | 100~105 | 103 |  |
|  | 混凝土输送泵 | 90~100 | 95 |  |
|  | 空压机 | 75~85 | 80 |  |
|  | 电焊机 | 90~95 | 93 |  |
|  | 电锯 | 100~110 | 105 |  |
|  | 电钻、手工钻等 | 100~105 | 103 |  |
|  | 无齿锯 | 105 | 105 |  |
| 装修及安装阶段 | 电钻、手工钻等 | 100~105 | 103 |  |
|  | 电锤 | 100~105 | 103 |  |
|  | 无齿锯 | 105 | 105 |  |

表3.1-3 各阶段车辆类型及声压级   单位：dB(A)

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础工程及 主体结构 | 土石方运输 钢筋、商品混凝土等 | 大型载重车 混凝土罐车、载重车 | 80~89 |
| 装修及安装阶段 | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

环评要求施工单位采取以下降噪措施：

①合理布置施工总平面图，将高噪声的作业点布置在施工场地中央，即有效利用噪声传播距离衰减作用减轻施工噪声对周围农户的影响。

②合理安排施工时间，土石方开挖等强噪声施工作业安排在昼间进行，禁止在夜间（时间为22：00~6：00）施工。

③基础工程阶段的噪声主要来自挖掘机、冲击机等设备。选用低噪声设备；加强挖掘机和冲击机施工运行操作管理，选用专业人员进行操作。

④主体结构阶段噪声主要来自振捣器、混凝土输送泵、电锯、电焊机及空压机等设备。主体结构阶段振捣器选用消声振捣器；电锯、电焊机、电钻、手工钻及无齿锯选用低噪声设备；混凝输送泵基础设置减振垫，仅混凝土罐装车倾泻位置不设置围挡，其余各侧需设置围挡；要求采用商品混凝土，不得现场搅拌混凝土；对空压机选用低噪声设备，基础设置减振垫，四周设置简易围挡。

⑤装修、安装阶段的噪声主要来自电钻、手工钻、电锤、无齿锯等设备。装修、安装阶段使用的电钻、手工钻及电锤、无齿锯选用低噪声设备，及时在个部位加注机油，增强润滑作用；使用电锤开洞、凿眼时，严禁用铁锤敲打管道及金属工件。

⑥文明施工。建立健全控制人为噪声管理制度；运输材料和设备时，轻拿轻放，严禁野蛮装卸。

⑦一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生强噪声的设备，更应经常检查维护。

⑧加强施工场地车辆的管理，尽量减少鸣喇叭次数及汽车启动频率。

⑨建材、施工机械器具、建渣等的运输选择影响最小的路线，途径敏感点时减速慢行，严禁鸣笛。

4、施工期固体废物产生、治理及排放

本项目施工期固废主要包括开挖土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

（1）开挖土石方

根据现场踏勘情况和业主资料介绍，本项目挖方量约8万m3，工程回填土方8万m3，无弃方外运。

针对土石方开挖过程中产生的环境问题，环评要求如下：

①采用局部开挖的方式，开挖时对土方进行分层剥离，用于场地平整、道路及生态景观建设等。在开挖土石方时，遇降雨容易形成水土流失而造成对受纳水道的影响，因此，要求在进行开挖土石方作业时，在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，并且在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。

②开挖的土石方应加强围栏，表面采用土工布覆盖。

（2）建筑垃圾

本项目施工期在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾。根据类比分析，建筑垃圾产生量共约13.2t。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，本项目施工过程中产生的建筑垃圾（如铁质弃料、木材弃料等），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分回收外售废品收购站，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。

（3）生活垃圾

本项目施工高峰期施工人员为50人，按0.2kg/d·人计算，施工期生活垃圾产生量为10kg/d，经过袋装收集后，统一送至宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。

## 营运期工程分析

### 3.2.1 营运期工艺流程及产污位置图

本项目为种猪场项目，属于畜牧业。采用7日制（周）的生产节律进行猪群的管理和周转，分配种、妊娠、分娩、哺乳、保育、育肥六个阶段饲养，实行全进全出的生产工艺。种母猪正常情况下6~8胎更换，种公猪从采精开始1~2年更换，更换下来的种猪挂牌出售，由专业公司收购，不得用于加工鲜、冻片猪肉。本项目设置饲料加工房，对购买的玉米、大豆进行破碎配比。本项目预计年存栏种猪1000头，年出栏商品猪15000头。本项目养殖工艺流程及产污位置图见下图3.2-1。

3.2-1 养殖工艺流程及产污位置图

本项目产污流程及处置措施见图3.2-2。

3.2-2 项目产污环节及处置措施图

1、养猪工艺流程简介

本项目为种猪场，通过温氏畜牧有限公司提供优良原种猪在猪舍内饲养，通过配种、妊娠、分娩哺乳、保育等阶段，仔猪保育、育肥后即出栏。每个节点空置的猪舍均进行彻底冲洗、消毒后再进行下一个周期生产。具体流程如下：

（1）种猪选育

种猪经检疫后，在本项目内专门的隔离舍隔离观察25~30天，经兽医检查确定健康合格、身体状况符合要求后，分配至各圈舍进行培育，培育成熟后进行配种。

（2）配种怀孕阶段

当母猪出现发情症状时，筛选出最优适配公猪，采取该公猪的精液，经检验分析合格后，进行配制分装，然后对该母猪进行人工授精。配种受孕后的母猪在配种舍饲养15周，被转移到分娩舍，再饲养1周，即到临产。

（3）分娩哺乳阶段

怀孕母猪在分娩舍分娩后，饲养员对初生仔猪进行断脐、称重、注射铁剂和疫苗、打耳号、剪牙、断尾、阉割等处理，仔猪在分娩舍哺乳，饲养3周，90%断奶仔猪直接交付给养殖户，10%断奶仔猪转入保育舍培育。断奶后的母猪被转移到配怀孕舍，饲养7~10天，若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生产周期。

（4）保育阶段

仔猪保育2周后，体重达到约17kg后，部分出售。

- 育肥阶段

仔猪进入育肥舍，育肥到达120kg后出售。

在上述整个喂养过程中产生的废气主要为恶臭气体NH3、H2S，废水主要为圈舍及各类器具清洗废水、猪尿，固废主要为猪粪、因不同原因死亡的母猪和仔猪、胎盘以及注射疫苗等产生的医疗垃圾。

2、种猪淘汰

本项目种猪年淘汰更新按30%计算，公猪和母猪外购，淘汰的种猪外售。

3、猪舍设计及相关内容

（1）通风、降温及保暖设备

猪舍全部采用风机负压通风，夏天用水帘通过风机负压通风降温，即猪舍外的空气通过水帘进入舍内达到降温目的，水帘用水为循环水；冬天采用保暖灯和空调等加热方式达到加热保暖的目的。

（2）猪舍排水方式

猪舍排水实行雨污分流，室外雨水通过雨水沟渠自然排放，所有舍内污水均采用地下管道方式排到项目拟建的污水处理站集中处理。

（3）猪粪清理方式

猪舍采用干清粪模式收集猪粪，猪粪下漏到粪沟，由自动刮粪机定时刮出，由铲车及载粪农用车定期装车收集，拉至堆肥发酵场。

（4）消毒及驱蝇灭蚊

消毒间均设置紫外线灯照射消毒，主入口车行道设置消毒池，3%~5%的火碱溶液消毒，池长2m，宽5m。每周更换两次消毒液，猪舍每周栏内带猪消毒1次，使用0.3%~0.5%过氧乙酸喷雾，300mL/m2；整栏换舍后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用灭菌灵喷洒消毒，500mL/m2，间隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用3%~4%的火碱溶液喷洒地面；运输猪和饲料的车辆，装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，可采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用高效农药化学杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

4、猪场防疫

本项目防疫主要采取注射疫苗的方式，常用疫苗包括猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗等。均在小猪断奶后一周使用一头份，成年猪每年春秋两季各接种一头份；同时兽医室常备兽药主要为吉霉素、链霉素等抗生素类药品，要求使用高效、低毒、无公害、无残留，经职能部门认证的兽药。

5、病死猪处理工艺

本项目采用云浮市益康生环保科技有限公司专利产品（专利证书详见附件）无害化降解处理机处理病死猪只。目前该专利已在50余单位成功应用，取得优异的处理效果。同时无害无处理机处理过程中产生的恶臭气体经云浮市益康生环保科技有限公司专利产品（专利证书详见附件）恶臭气体净化装置处理后排放。根据中国广州分析测试中心对该专利产品废气排放口及其下风向5m监测报告数据可知，该专利产品排放的废气能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（详见附件监测报告），符合环保要求。同时根据广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心卫生检疫实验室对该专利生物安全效果验证报告数据可知，该专利废气排放口无病毒和细菌产生，符合生物安全相关要求（详见附件生物安全效果验证报告）。本项目无害化处理机单台设计处理规模为350t/a，本项目共安装两台，每天处理1次。

无害化降解处理机原理：采用高温生物发酵技术原理，利用设备产生的连续24h的高温环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。同时该设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料。

恶臭气体净化装置原理：采用紫外线光束照射和TiO2催化法裂解恶臭气体（如三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、H2S、氨、苯、甲苯、二甲苯）。本项目恶臭气体净化装置使有机或无机高分子化合物分子链，在紫外线和TiO2光催化剂作用下，降解转变为低分子化合物，如CO2、H2O等，从而达到高效除臭 的目的。病死猪无害化处理工艺流程图见图3.2-3，无害化处理降解机图片见图3.2-4。

图3.2-3 动物尸体无害化降解处理工艺流程图

图3.2-4 动物尸体无害化降解处理机效果图

表3.2-1 动物尸体无害化降解处理机设备参数一览表

| 型号 | 9WJC-24/Q |
| --- | --- |
| 规格 | 4000（长）×885（宽）×1700（高）mm |
| 整机额定功率 | 14kw |
| 整机重量 | 3000kg |
| 工作电压 | 380V |
| 有效处理容积 | 2.4m3 |
| 处理范围 | 畜类、禽类 |
| 单次最大处理量 | 800~1000kg/批 |
| 单次处理周期 | 24h |
| 适用场所 | 规模化猪场、区域处理中心等 |
| 电能费用 | 70~120元/天 |
| 垫料费用 | 20~40元/天 |
| 菌种费用 | 20~40元/天 |
| 综合处理成本 | 约110~200元/天 |

6、猪粪处理工艺

本项目产生的猪粪、污水处理站隔渣及污泥均采用槽式好氧堆肥技术进行堆肥处理，得到有机肥半成品，外售有机肥厂。根据中国广州分析测试中心有机肥半成品检测报告（见附件）可知，槽式好氧堆肥方式处理的后的有机肥符合《有机肥》（NY525-2012）标准。其工艺流程见图3.2-5。

图3.2-5 槽式好氧堆肥技术工艺流程图

（1）原料收集

本项目猪舍的猪粪通过自动刮粪机定时刮出，由铲车及载粪农用车定期装车收集，拉至堆肥发酵场。原料除了以上猪粪外还有污水处理站隔渣、污泥及无害化处理机产物。

（2）搅拌混合

当堆肥发酵场储存室原料达到一定量后，员工将铲车开入堆肥发酵场，然后用铲车搅拌混合原料、辅料，用喷枪将预发酵好的微生物菌种按0.01%比例均匀喷洒至堆积混合料中。混匀后，铲车将混合料送入槽式堆肥槽进行发酵，槽深1.5m。

（3）好氧发酵

常用的堆肥方式包括机械强化槽式堆肥工艺、密闭仓式堆肥工艺、条垛式堆肥工艺。其优缺点如下：

表3.2-2 堆肥工艺比选

| 工艺类型 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 机械强化槽式堆肥工艺 | 占地面积小、堆肥效率高、发酵物料堆积高、翻抛产量大、物料翻动彻底 | 臭气不易收集 |
| 密闭仓式堆肥工艺 | 可直接投入新鲜家畜粪便进行发酵；运行灵活，可以进行单机或者多机联合运行；省人工，发酵过程中除了投取料，其它环节均无需人工操作；发酵罐体三重构造，提高了绝热性能，增强了使用耐久性；占地面积小，无需大面积的发酵场，亦可在露天安装；处理后的产品是优质有机肥，可以直接进行土地利用；脱臭对策：密闭性好，采用集中抽气，脱臭方式简单。 | 投资相对较大 |
| 条垛式堆肥工艺 | 投资小、操作简单 | 臭气产生量大、占地面积大、堆肥时间长 |

综合上述工艺的优缺点，从恶臭收集及堆肥效果等角度综合考虑，本项目采用机械强化槽式堆肥工艺，并以堆肥场边界设置200m卫防护距离，且堆肥场设置距离西边无名小河约405m，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）畜禽粪便的贮存”中5.2规定“贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），从环保上具有可行性。

### 3.2.2 水平衡分析

本项目运营期用水主要包括养殖场生产用水（猪只饮水、冲洗用水）、职工生活用水绿化及未预见用水等。

本项目建成后年存栏种猪1000头，公猪20头，生猪3000头，年存栏仔猪4000头，按照5头仔猪折算成1头成年猪，仔猪4000头折算成年猪为800头，即本项目折算成年猪存栏量为4820头。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）的要求，并结合《四川省用水定额（修订版）》，本项目用水情况如下：

1、养殖场生产用水及生产废水

本项目夏季生产用水按照《四川省用水定额》（DB51/2138-2016）中猪的用水定额（即30L/头·日）计算，本项目折算成年猪常年存栏量为4820头，则本项目夏季生产用水量为144.6m3/d；冬季用水按照《四川省用水定额》（DB51/2138-2016）中猪的用水定额（即30L/头·日）的80%计算，则本项目冬季生产用水量为115.68m3/d。

本项目夏季生产废水按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业干清粪工艺夏季最高允许排水量（即1.8m3/100头·日）计算，本项目折算成年猪常年存栏量为4820头，则本项目夏季生产废水产生量为86.78m3/d；冬季生产废水按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业干清粪工艺冬季最高允许排水量（即1.2m3/100头·日）计算，则本项目冬季生产废水产生量为57.84m3/d。

2、职工生活用水及生活污水

本项目设置职工食堂和倒班宿舍，劳动定员35人，职工日常生活用水量按150L/人·d计，则生活用水量为5.25m3/d。生活污水产生量按85%计，则本项目生活污水产生量为4.46m3/d。

3、绿化植物施肥

本项目内新建绿化面积约3000m2，夏季新建绿化用水量按1L/m2·d计算，每天浇灌施肥1次，则夏季新建绿化平均用水量为3m3/d；冬季新建绿化用水量按1L/m2·d计算，每3天浇灌施肥1次，则冬季新建绿化平均用水量为1m3/d；本项目内新建绿化用水全部来自本项目污水处理站出水。

4、夏季猪舍降温用水

夏天温度高时，为防止猪只中暑，需要进行洒水降温，猪舍设置喷雾系统，喷洒水雾。类比同类项目，猪舍降温喷雾用水大约为1L/m2，本项目猪舍面积约为8630平方米，则用水量为8.63m3/d，猪舍降温洒水全部挥发，不产生废水。

5、未预见用水

不可预见用水为生产和生活用水量的10%，则夏季未预见水水量为4.86m3/d；冬季未预见水水量为4.0m3/d。

本项目营运期用、排水情况见下表3.2-2。

表3.2-2 项目营运期用、排水情况一览表

| 序号 | 项目 |  | 用水标准 |  | 用水规模 | 排污系数 | 用水量（m3/d） |  | 排水量（m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |
| 1 | 生产用水（猪饮水、猪舍冲洗水） |  | 3m3/100头·日 | 2.4m3/100头·日 | 4820头 | / | 144.6 | 115.68 | 86.78 | 57.84 |
| 2 | 职工生活用水 | 办公及生活用水 | 130L/人d |  | 35人 | 0.85 | 4.55 |  | 3.87 |  |
| 3 |  | 食堂用水 | 20L/人·次 |  | 35人次/d | 0.85 | 0.7 |  | 0.6 |  |
| 4 | 猪舍降温用水 |  | 1L/m2 |  | 8630 | 0 | 8.63 | / | 0 |  |
| 5 | 未预见用水 |  | 以上生产和生活用水量的10% |  |  | / | 14.98 | 12.09 | 0 | 0 |
| 6 | 合计 |  |  |  | / | / | 173.46 | 133.02 | 91.25 | 62.31 |

本项目水平衡图见图3.2-5。

猪舍降温用水

8.63

全部损耗

新鲜水

173.46（133.02）

（）

（）

144.6（115.68）

86.78（57.84）

生产用水

损耗57.82（57.84）

4.55（4.55）

3.87（3.87）

损耗1.75（1.75）

0.7（0.7

0.6（0.6）

食堂用水

损耗0.1（0.1）

3（1）

损耗、吸收

14.98（12.09）

14.98

（12.09）

未预见用水

损耗、漏失

隔油池

办公生活用水

91.25（62.31））

3（1）

新建绿化施肥

果园、田地施肥88.25（61.31）

91.25（62.31）

（）

污

水

处

理

站

未扰动原生态绿化用水用水

损耗、吸收

初期雨水

注：冬季用水为括号内数据，夏季用水为括号外数据，初期雨水除外。

图3.2-5 项目水平衡图（初期雨水单位：m3/次，其余为单位：m3/d）

### 3.2.3 营运期污染物产生、治理及排放

1、营运期废水产生、治理及排放

营运期废水主要初期雨水、生产废水（猪尿、猪舍冲洗废水）及职工生活污水。

（1）废水产生情况

①初期雨水

本项目初期雨水主要污染物为CODcr(120mg/L)、BOD5（100mg/L）、氨氮（15mg/L）、SS(300mg/L)。根据相关资料可知，初期雨水污染浓度远远低于生产废水污染物浓度，可作为绿化用水。因此本项目初期雨水经雨水渠收集后，排入储存池暂存，用作项目内未扰动原生态绿化浇灌，不进入污水处理站处理。

②生产废水（猪尿、猪舍冲洗废水）

本项目夏季生产废水按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业干清粪工艺夏季最高允许排水量（即1.8m3/100头·日）计算，本项目折算成年猪常年存栏量为4820头，则本项目夏季生产废水产生量为86.78m3/d；冬季生产废水按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业干清粪工艺冬季最高允许排水量（即1.2m3/100头·日）计算，则本项目冬季生产废水产生量为57.84m3/d。废参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）表A.1中提供的参考数据，废水的主要污染物及浓度为CODcr（2640mg/L）、BOD5（1200mg/L）、氨氮（261mg/L）、总氮（370mg/L）、总磷（43.5mg/L）、SS（8000mg/L）、粪大肠菌群数（22000个/100ml）。

③职工生活污水

本项目设置职工食堂和倒班宿舍，劳动定员35人，职工日常生活用水量按150L/人·d计，则生活用水量为5.25m3/d，生活污水产生量按85%计，则本项目生活污水产生量为4.46m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS。

表3.2-3 养殖废水污染物产生量（夏季）

| 名称 | 生产废水 |  | 生活污水 |  | 养殖废水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 (mg/L) | 产生量 （kg/d） | 浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/d） | 浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/d） |
| 废水量 | / | 86.78m3/d | / | 4.46m3/d | / | 91.25m3/d |
| CODcr | 2640 | 162.25 | 450 | 2.01 | 2518 | 229.76 |
| BOD5 | 1200 | 73.75 | 240 | 1.07 | 1147 | 75.62 |
| NH3-N | 261 | 16.04 | 35 | 0.16 | 248 | 16.35 |
| SS | 8000 | 491.68 | 250 | 1.12 | 7570 | 499.09 |
| TP | 43.5 | 2.67 | / | / | 41 | 2.70 |
| TN | 370 | 22.74 | 50 | 0.22 | 352 | 23.21 |
| 粪大肠菌群 | 22000个/100mL | / | / | / | 22000个/100mL |  |

表3.2-4 养殖废水污染物产生量（冬季）

| 名称 | 生产废水 |  | 生活污水 |  | 养殖废水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 (mg/L) | 产生量 （kg/d） | 浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/d） | 浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/d） |
| 废水量 | / | 57.84m3/d | / | 4.46m3/d | / | 62.31m3/d |
| CODcr | 2640 | 108.08 | 450 | 2.01 | 2463 | 111.84 |
| BOD5 | 1200 | 49.13 | 240 | 1.07 | 1122 | 50.95 |
| NH3-N | 261 | 10.69 | 35 | 0.16 | 243 | 11.03 |
| SS | 8000 | 327.52 | 250 | 1.12 | 7372 | 334.76 |
| TP | 43.5 | 1.78 | / | / | 40 | 1.82 |
| TN | 370 | 15.15 | 50 | 0.22 | 344 | 15.62 |
| 粪大肠菌群 | 22000个/100mL | / | / | / | 22000个/100mL | / |

④自来水制备浓水

本项目设置一套净水设备，处理能力为200立方米每天，采用絮凝沉淀+反渗透工艺。反渗透工艺会产生尾水（称作浓水），浓水产生量约为7.38m3/d。

（2）废水治理措施

1）雨水治理措施

初期雨水经雨水渠收集后，排入储存池暂存用作项目内未扰动原生态绿化浇灌；清洁雨水通过雨水渠收集后利用农田水渠导排。

2）自来水制备产生的浓水

本项目设置一套净水设备，处理能力为200立方米每天，采用絮凝沉淀+反渗透工艺。反渗透工艺会产生尾水（称作浓水），浓水产生量约为7.38m3/d。该工艺产生的浓水属于清下水，直接通过本项目雨水系统排放。

3）养殖废水治理措施

本项目废水排放应执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相应标准。本项目养殖废水拟经污水处理站后，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求用于项目周边果园和田地施肥。

针对本项目养殖废水污染物浓度高，易生化的特点，根据本项目污水处理站设计方案可知，本项目拟采取“黑膜厌氧发酵塘工艺”工艺进行处理，与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（GBHJ497-2009）中规定的“粪污处理基本工艺模式—模式II”基本相符。处理后的沼液全部用于项目周边果园和田地施肥，不外排。工艺流程图见图3.2-6。

养殖废水

机械格栅

集水池

固液分离机

黑膜厌氧发酵塘

果园林地施肥

储液塘

栅渣

栅渣

运至堆肥发酵场

污泥池

污泥脱水机

堆肥发酵场

图3.2-6 污水处理站工艺流程图

污水处理站工艺流程简介：

1）预处理部分

①机械格栅

各个生产线的污水经过机械格栅，将污水中的大块的杂物予以去除，分离后的污水进入集水池。

②集水井

收集各生产线产生的污水，然后经泵送至固液分离机处理。③固液分离器

通过固液分离机将污水中SS予以去除，分离后的污水进入黑膜厌氧发酵塘处理，分离出的固体送至堆肥场堆肥。

2）生化部分

经固液分离后的污水进入黑膜厌氧发酵塘进一步处理。厌氧处理系统是畜禽粪污水处理工程的核心部分，采用黑膜厌氧发酵塘。在厌氧条件下，污水通过微生物作用降解转化，达到污水和减量化、资源化与无害化的目的。厌氧发酵过程中产生的污泥，排至排泥井中，再运至堆肥场堆肥。

- 暂存

经厌氧发酵处理后的沼液，排至贮液塘暂存，用作周边果园、林地和田地施肥，不外排。

根据建设单位污水处理站方案可知，拟建污水处理站日处理能力设计为200m3/d，按10h运行设计，即20m3/h，本项目夏季废水产生量为91.25m3/d，冬季废水产生量为62.31m3/d，完全能满足本项目废水处理要求。

农灌施肥系统简介：

本项目农灌施肥系统主要由田间沼液储存池、恒压供水系统、阀门、田间管道等组成。本项目在果园和田地中设置沼液储存池，污水处理终端贮液池至果园和田地沼液储存池采用PE材质dn63管道作为主管，田间支管采用PE材质dn50和dn32管道。本项目租用的竹林地用户打开浇灌施肥系统阀门，恒压供水系统自动运行，将田间贮液池废水输送至果园和田地浇灌施肥。按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.2.3“不得小于30d”的要求，确定本项目沼液储存池容积不得低于2830m3，本项目设置沼液储存池3座，总容积14000m3，布置于项目用地东北面，沼液消纳土地内。

沼液储存池应进行防渗、防腐、防雨处理。地面采用人工材料（HDPE）防渗层处理，防渗能力达到：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s；使用污水专用防腐漆对池体进行处理；污水储存池周边应设置排水沟，防止雨水进入。

综上所述，本项目产生养殖废水经污水处理站处理达到无害化化后，暂存于贮液池，还田利用，用作本项目内新建绿化和租用的配套果园和田地浇灌施肥施肥。

2、营运期废气产生、治理及排放

本项目运营期产生的废气主要包括工艺废气（恶臭）、无害化降解处理机废气、饲料加工粉尘、沼气、食堂油烟、发电机废气。

（1）恶臭气体

①恶臭产生情况

本项目恶臭主要产生于猪舍、污水处理区及堆肥发酵场，具体分析如下：

动物本身：包括猪只皮脂腺和汗腺的分泌物、猪只体外激素、黏附在体表的污物、呼出气中的CO2（含量比大气约高100倍）等都会散发出难闻的气味等；

饲料：饲料中纤维分解时产生的甲烷、饲料在猪只消化道内经过各种消化酶、肠道细菌的作用，会产生吲哚、粪臭素、硫化氢等使粪有臭味的气体；

粪尿的臭味：猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显；此外，粪尿在堆肥区，部分形成厌氧发酵，产生大量的有害气体，如NH3、H2S、CH4等恶化空气环境；

污水发酵：本项目污水处理区包括固液分离机、厌氧池等，污水在经过厌氧过程中会蓄积VFA（挥发性脂肪酸）、酚类、吲哚、粪臭素等，使恶臭增强。

本项目散发的气体中含有硫化氢、氨、胺、甲硫醇、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素等恶臭物质，污染猪舍和附近大气环境。根据本项目特点，恶臭气体发生源主要分布于猪舍、污水处理区及堆肥发酵场，其产生源在场区分布面较广，并以低矮面源形式排放，目前从经济上和技术上均无成熟的收集处置措施，属无组织排放。

根据国家环保总局《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》中有关数据，并类比调查分析，一般情况下，存栏数1000头猪的污染物产生H2S 0.0043kg/h、NH3 0.073kg/h；因恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，难以进行准确定量分析，本评价以存栏1000头猪场排放源强按饲养规模进行折算，类比可得本项目（存栏数折算成年猪4820头计算）恶臭污染物产生量H2S约0.021kg/h（0.18t/a）、NH3约0.352kg/h（3.08t/a）。

以上有害气体及生产中产生的微生物等排入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，可引起母猪生产力下降。此外，猪场内空气中的粉尘与猪场臭气产生的关系密切；粉尘是微生物的载体，并吸附大量的挥发性臭气（不饱和醛、粪臭素），随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。

②恶臭治理措施

由于散发恶臭的源多，而且是以无组织排放的面源形式排放弥散于空气中，要消除和克服这种恶臭异味对场区内和场界外近距离的影响是不易做到的，影响养殖场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度等。为减轻恶臭气体对环境的影响，要求建设单位在生产全过程中注意以下事项，将恶臭对环境的影响降低至最小：

a.猪舍：及时清理粪污，保持猪舍的清洁和干燥；注意舍内防潮；加强猪舍消毒措施，全部猪舍必须配备地面消毒设备；猪舍设计为密闭结构，设置屋面屋顶通风设备，安装负压通风机，加强舍内通风。

b.饲料：科学设计日粮，提高饲料利用率：猪采食饲料后，饲料在消化道消化过程中（尤其后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭。产生的粪污越多，臭气就越多。提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。可采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮和采用稀饲喂养方式减少恶臭的产生。

c.设置卫生防护距离：本项目以各猪舍、污水处理站边堆肥发酵场界和为起点设置100m卫生防护距离。经现场调查，该卫生防护距离范围内有2户农户分布，本项目用地南面和东面各一户，环评要求：本项目营运前必须完成卫生防护距离内农户的搬迁安置工作。同时根据（HJ/T81-2001）《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001）中规定“养殖场厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，环评要求今后本项目场界外500m范围内禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。

由以上分析可知，本项目采用先进的饲养工艺和清粪工艺，并做到猪粪及时外运，猪舍勤清扫、保持干燥和防潮、加强通风，场区内加强绿化，粪便在得到及时处理等恶臭治理措施后，恶臭能够降低40%左右，正常生产情况下，臭气的影响对象主要是养猪场内空气质量，对厂界外空气质量影响很小。

（2）无害化降解处理机废气

本项目无害化降解处理机处理病死猪、胎盘等时，该处理机会产生废气（主要为恶臭气体），该废气经自带恶臭净化装置处理后外排，同时无害化降解处理机几乎密闭环境下，完成破碎、加热、搅拌、发酵和烘干工序。根据中国广州分析测试中心对该专利产品废气排放口及其下风向5m监测报告数据可知，该专利产品无组织排放的废气在下风向5m就能够达标排放。本项目无害化降解机设置15m高排气筒，可以有组织达标排放。

表3.2-7 无害化降解处理机废气监测结果   单位：mg/m3

| 编号 | 采样位置 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 | 二硫化碳 | 苯乙烯 | 三甲胺 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 臭气浓度（无量纲） |
| 1 | 益康生无害化降解处理机废气排放口 | 0.13 | 0.004 | 0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | 153 |
| 2 | 益康生无害化降解处理机废气排放口下风向5米处A点 | 0.10 | ND | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | 12 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | 1.5 | 0.06 | 3.0 | 5.0 | 0.08 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | — |

（3）沼气

本项目厌氧发酵将产生沼气，其主要含有甲烷（60～70%），以及少量的二氧化碳、硫化氢、一氧化碳等，具有较高热值，属清洁燃料。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），每除去1kgCOD将产生0.35m3甲烷，拟建项目夏季每日去除COD：193.27kg，夏季共产甲烷67.64m3/d，换算成沼气量为103.18m3/d；冬季每日去除COD：128.55kg，冬季共产甲烷44.99m3/d，换算成沼气量为69.22m3/d。本项目产生的沼气经气水分离和活性氧化铁吸附柱脱硫除臭（脱硫除臭效率为99.5%）后，储存于双膜储气袋（容积为150m3）内，全部用于养殖场生活和生产燃气。

根据相关统计资料，员工生活用气量约为0.8立方米每天，本项目员工人数35人，则员工生活用气量总计28立方米每天；设置一台沼气发电机，除生活燃料以外的沼气使用沼气发电机发电，供项目内生产照明、风机、污水处理等用电。

经净化后的沼气属于清洁能源，燃烧后的产物为二氧化碳和水，不会污染环境。经净化后的沼气属于清洁能源，燃烧后的产物为二氧化碳和水，不会污染环境。

（4）食堂油烟

本项目食堂提供职工一日三餐，每日就餐人数为35人。按人均产生餐饮油烟0.25g/人·次计，则食堂日油烟产生量约0.009kg/d，油烟浓度约为4.5mg/Nm3，经抽油烟机抽至综合楼顶排放，不会对环境造成明显影响。

食堂燃料为沼气，属清洁燃料，且用量较小，污染较小，对其不作评价。

（5）发电机废气

本项目拟设置1台应急柴油发电机，功率为630kw，位于配电房内。市电停电时15秒内自动启动。柴油发电机组使用的柴油置于专门的储存用房，储存量为500L。储油间应采用防火墙与发电机间隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置能自行关闭的甲级防火门｡

柴油发电机在使用过程中会产生发电机烟气，与汽车尾气相似，其主要成分为CO、HC、NO2，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至配电房顶排放，排风口应朝向绿地，避开猪舍及生活区。由于应急柴油发电机只有在停电时使用，使用的频率很小、排放量少、排放间断性强，采用上述措施后完全能够做到达标排放，对周围环境影响很小。同时，环评建议项目使用0#号柴油，0#柴油属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。

（6）饲料加工粉尘

本项目设置饲料加工房一间，主要对外购的玉米等原料进行破碎加工和配比，粉尘主要来源于项目破碎加工工序，本项目年设计饲料加工规模2920t/a，2t/h，全年工作时间1460h。根据同类型养猪场饲料加工车间调查，粉尘产生量约占生产规模2%左右，因此粉尘产生量58.4t/a，40.0kg/h。采用布袋除尘器除尘，除尘效率99%，则粉尘排放量0.584t/a，0.40kg/h，粉尘经除尘后由饲料加工车间屋顶15m排气筒排放。引风机风量为12000m3/h，则排放浓度为33.33mg/ m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物二级排放标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率3.5 kg/h。布袋除尘收集下来的粉尘量57.816t/a重新混入原料中加工成饲料。

表3.2-8 项目废气产生治理措施及排放情况

| 序号 | 主要污染物 | 产污源 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恶臭气体 | 生产线及其它猪舍、污水处理站、堆肥发酵场 | 结合科学饲料方法进行饲料营养成分的调配、防臭添加剂的施用，从恶臭产生源头减少其产生量。 | 通过养殖 技术上和 管理上的 各类措施， 确保无组 织监控点 监控浓度 达标 |
|  |  |  | 猪舍为密闭结构，设置屋面屋顶通风设备，安装负压通风机，加强舍内通风。 |  |
|  |  |  | 注意猪舍内通风换气，保持圈舍清洁卫生。 |  |
|  |  |  | 建设时尽量利用场址内原有植被，加强绿化及合理设置平面布局。 |  |
|  |  |  | 本项目以各猪舍、污水处理站边堆肥发酵场界和为起点设置100m卫生防护距离。同时根据（HJ/T81-2001）《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001）中规定“养殖场厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，环评要求今后本项目场界外500m范围内禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。 |  |
| 2 | 无害化降解处理机废气 | 无害化降 解处理机 | 自带净化装置处理 | 达标排放 |
| 3 | 沼气 | 厌氧发酵 | 燃烧使用 | 达标排放 |
| 4 | 食堂油烟 | 食堂 | 经抽烟机处理后屋顶排放 | 达标排放 |
| 5 | 发电机废气 | 发电机房 | 使用清洁能源等 | 达标排放 |
| 6 | 饲料加工粉尘 | 饲料加工 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 |

3、营运期噪声产生、治理及排放

本项目营运期噪声主要来自于水泵、风机、发电机、污水处理站等设备噪声，猪叫声产生的噪声以及进出车辆噪声等。

（1）噪声源强

本项目投产后，噪声主要来自水泵房、发电机房、风机、污水处理站等设备噪声以及猪叫声和出入场区的车辆噪声等，噪声值在70~90dB（A）之间，项目噪声源强见表3.2-9。

表3.2-9 项目噪声源强

| 序号 | 噪声源位置 | 噪声源名称 | 声源强度dB(A) | 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫声 | 猪舍 | 80 | 间歇 |
| 2 | 水泵房 | 泵 | 80 | 间歇 |
| 3 | 发电机房 | 发电机 | 85 | 间歇 |
| 4 | 污水处理站 （泵、搅拌、曝气设备等） | 泵、搅拌、曝气设备等 | 85 | 连续 |
| 5 | 猪舍 | 排气扇 | 80 | 连续 |
| 6 | 堆肥区 | 罗茨风机 | 90 | 连续 |
| 7 | 场内道路 | 汽车噪声 | 70 | 间歇 |

（2）噪声治理措施

本项目的猪舍为砖混结构，除门窗和排风口以外，为密闭养殖，墙体可隔音，本项目拟采取的措施有：

①水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

②应急柴油发电机，选用低噪声设备、对发电机组基础安装减振垫，发电机房安装隔声、吸声材料，出风口设置消声器。

③排气扇选用低噪声型，基础安装减振垫。

④污水处理站污水提升泵、污泥泵选用低噪声设备，基础安装减振垫，且位于水下，噪声影响较小。

⑤猪叫声属于间断性噪声源，养殖场通过合理安排饲养时间、注意管理，防止猪受到惊吓造成鸣叫而扰民；将猪只运进和运出的时间安排在昼间，尽可能的减少猪叫噪声对周围居民的影响。

⑥场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声；另外，运输车辆沿途必须按规范操作，尽量少鸣笛，以免对周围村民生活造成影响或因鸣笛使猪只受到惊吓而鸣叫，从而产生扰民。

⑦加强场区内绿化，充分利用建筑物、绿化带阻隔声波传播。

4、营运期固体废物产生、治理及排放

本项目营运期固体废物主要为：猪粪、病死猪、胎盘、畜禽医疗垃圾、污水处理站污泥和隔渣、职工生活垃圾、废包装材料及废脱硫剂。

（1）猪粪

本项目猪粪量按照5kg/头·天计算，本项目折算成年猪4820头，则猪粪产生量为8796.5t/a，经自动刮粪机定时刮出，由铲车及载粪农用车定期装车收集至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。堆肥场应进行防渗防雨处理，地面采用人工材料（HDPE）防渗层处理，防渗能力达到：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。地面使用防腐材料进行防腐处理，地面应高于堆肥场外地面，防止雨水流入。除进出口外全部密闭，防止恶臭气体扩散，并及时外运严禁长时间堆放。

目前本项目尚未建设，处于前期工作及设计阶段，具体的有机肥厂外售单位尚未确定，环评要求：本项目在未与有机肥厂签订猪粪外售协议的情况下，本项目不得运营。

（2）病死猪及胎盘

考虑到养殖的风险性，会不定期的产生病死猪，且母猪在分娩时也会产生一定量的废物。

本项目为种猪场，种猪产仔4年左右便淘汰。根据同类企业类比调查和有关资料统计，本项目病死猪约有200头/年，平均重量以100kg/头计，则病死种猪重量约20.0t/a；养殖场年产仔猪15000头，按每个胎盘约2kg计，则胎盘量为400t/a。病死猪和胎盘产生量共计456t/a。该固废收集后，经无害化降解处理机处理后，运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。无害化处理机使用云浮市益康生环保科技有限公司相关产品，该产品具有相应的专利证书，并进行了产品测试检验，检验结果表明该设备具有良好的处理效果，能够满足本项目对病死猪及胎盘的处理要求（专利、检验报告等见附件）。

（3）畜禽医疗垃圾

兽医诊断室产生的医疗废物属于危险固体废物，产生量约0.1t/a，暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物处理资质单位处置，严禁与生活垃圾混淆一起处理。

（4）污水处理站污泥及隔渣

污水处理站产生的污泥和隔渣，其夏季产生量为4.8t/d，冬季产生量为3.6t/d，该固废经收集后运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。污水处理站污泥及栅渣主要为猪粪、沉淀的有机质等，含有较高的营养成分，经过堆肥无害化处理后可以作为有机肥。

（5）办公和生活垃圾

职工产生的办公及生活垃圾按1.0kg/人·d计，产生量为35kg/d（12.78/d），袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，并及时运往宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一清运。

（6）废包装材料

本项目购买商品饲料和各种添加剂等，由此产生废包装材料约6.0t/a，收集后全部外售资源回收站回收利用。

（7）废脱硫剂

本项目采用的脱硫剂是氧化铁，其原理是将废气中的含硫化合物化学吸附到脱硫剂的小孔中，改变其化学组成从而净化气体。当观察到脱硫剂变色时，对脱硫剂进行再生，当再生效果不佳时，则重新更换脱硫剂。废脱硫剂属于一般废物，根据业主提供的资料，其产生量0.05t/a，交给原厂家回收处置。

（8）制水过程废弃物

本项目设置一套净水设备，处理能力为200立方米每天，采用絮凝沉淀+反渗透工艺，主要污染物为沉淀物和更换的过滤滤材。沉淀物经脱水后运送至垃圾填埋场处理，废气的过滤滤材交由生产厂家回收利用。

本项目固废产生及处理情况见表3.2-10。

表3.2-10 本项目固废产生及处理情况

| 序号 | 名 称 | 性质 | 排放量 | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只粪便 | 一般固废 | 8796.5t/a | 运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。 | / |
| 2 | 污水处理站 污泥和隔渣 | 一般固废 | 4.8t/d（夏季） 3.6t/d（冬季） |  | / |
| 3 | 病死猪及胎盘 | 危险废物HW01 | 456t/a | 经无害化降解处理机处理后，运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。 | / |
| 4 | 畜禽医疗垃圾 | 危险废物HW02 | 0.1t/a | 交有资质单位处置 | 严禁与生活垃圾一起处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12.78/d | 收集后运往宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一清运 | / |
| 6 | 废包装材料 | 一般固废 | 6.0t/a | 收集后外售废品回收站回收利用 | 饲料等包装物 |
| 7 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.05t/a | 交给原厂家回收处置 | / |
| 8 | 制水设备沉淀 | 一般固废 | 600t/a | 运至垃圾填埋场 | / |
| 9 | 废弃的过滤滤材 | 一般固废 | 0.2t/a | 交由生产厂家回收 | / |

5、营运期地下水防治措施

本评价依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目污染防控对策”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施：

（1）源头控制措施

本项目场区内污水均采用地下式污水管输送，产生的废水经厌氧发酵无害化处理后，用作本项目租用的配套果园和田地施肥浇灌施肥，不外排；猪粪经收集后运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；病死猪、分娩废弃物经无害化降解处理机处理后，运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。为防止污水等的泄漏污染地下水，环评要求采取以下源头控制措施：污水管、污水处理站、沼液储存池、事故应急池等采取防腐和防渗漏处理；畜禽医疗垃圾暂存间、生活垃圾暂存间、堆肥发酵场及病死猪处理间采取防渗漏处理，畜禽医疗垃圾等转运时须安全转移，防止撒漏，防止二次污染；发电机房和储油间地面采取防腐和防渗漏处理；定期进行检漏监测及检修；强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。

（2）分区防控措施

为保护区域地下水安全，需要防渗的区域包括：污水处理站及污水管、沼液储存池、堆肥发酵场、病死猪处理间及畜禽医疗垃圾暂存间、生活垃圾暂存间、柴油发电机房及储油间、猪舍、储存池。根据现场调查，本项目以水平防渗为主。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水污染防渗分区划分原则见下表3.2-11、3.2-12、3.2-13。

表3.2-11 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表3.2-12 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表3.2-13 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 难-易 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

本项目污染物主要为猪只粪、尿等污染物类型为非持久性有机物，污染控制程度为易。因此，针对本项目不同区域采取分区防控措施：

1）本项目畜禽医疗垃圾暂存间、发电机房及储油间等确定为重点防渗区；

2）污水管网、污水处理站、沼液储存池、堆肥发酵场、病死猪处理间、猪舍、生活垃圾暂存间确定为一般防渗区；

3）厂区路面、办公用房等确定为简单防渗区。

本项目分区防渗一览表见下表3.2-14，本项目分区防渗图见附图7。

表3.2-14 分区防渗一览表

| 序号 | 名称 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽医疗垃圾 暂存间 | 重点防渗区 | 地面采用人工材料（HDPE）防渗层处理，防渗能力达到：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。 |
| 2 | 发电机房及储油间 | 重点防渗区 |  |
| 1 | 污水管 （埋地） | 一般防渗区 | 污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。 |
| 2 | 污水处理站 | 一般防渗区 | 地面采用人工材料（HDPE）防渗层处理，防渗能力达到：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。 |
| 3 | 沼液储存池 | 一般防渗区 |  |
| 4 | 病死猪处理间 | 一般防渗区 |  |
| 5 | 堆肥发酵场 | 一般防渗区 |  |
| 6 | 猪舍 | 一般防渗区 |  |
| 7 | 生活垃圾暂存间 | 一般防渗区 |  |
| 8 | 办公楼、路面等 | 简单防渗区 | 地面硬化处理。 |
| 9 | 饲料加工房 | 简单防渗区 | 地面硬化处理。 |

6、非正常排放及防范措施

（1）废水事故排放

由于猪场废水含有大量的有机物、氨氮、病原体细菌等，若出现本项目废水未经处理而直接用于还田施，将导致场内农作物减产或者死亡，造成重大经济损失；另外，若出现本项目废水未经处理而直接用于施肥，废水通过渗透污染地下水环境，可能会污染猪场区域和施肥地区域地下水。

（2）臭气非正常排放

若猪舍猪粪做不到日产日清，将导致种猪场臭气浓度显著增加，并影响到周边区域，影响周围人群感受，影响到猪和人员的生长和健康，使种猪场生产率严重下降。预防这一影响最有效的措施是猪粪必须日产日清。

（3）环境事故防范对策和建议

①设置专业人员对废水处理设施进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

②设置备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水全部做到达标排放。

③对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。

④保持猪场内管网的畅通，防止各污水池内污水泄漏。

⑤本项目拟在污水处理站新建一座废水事故应急池，考虑一般污水处理站故障一周内便可解决，建议废水事故池容积满足存放本项目7天产生的废水量，建议设为650m3。同时本项目污水处理站的调节池也可作为废水临时存储场所，当发生事故或非正常工况排水时，废水在应急池中临时贮存，待事故解除后重新处理。

## 主要污染物排放汇总

本项目主要污染物排放情况见表3.3-15。

表3.3-1 工程“三废”排放量统计表

| 种类 | 产污源强 |  | 处理前产生量及浓度 | 处置方式 | 处理后排放量及浓度 | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工生产废水 | 5m3/d 废水量：1800m3 CODCr：600mg/L，1.08t BOD5：400mg/L，0.72t SS：1000mg/L，1.80t | 经隔油沉淀后回用 | / | 回用 |
|  |  | 施工人员 生活污水 | 2.5m3/d CODCr：280mg/L，0.25t BOD5：150mg/L，0.14t SS：180mg/L，0.16t NH3-N：30mg/L，0.03t | 经农户旱厕收集用作农肥 | / | 用作农肥 |
|  | 营运期 | 初期雨水 | 194.12m3/次 | 初期雨水储存池 | 194.12m3/次 | 本项目内未扰动原生绿化浇灌施肥。 |
|  |  | 自来水制备浓水 | 7.38m3/d | 通过雨水系统排放 |  |  |
|  |  | 养殖废水 | 91.25m3/d（夏季） COD：2518mg/L；585.33kg/d BOD5：1147mg/L；266.63kg/d SS：7570mg/L；1759.72kg/d NH3-N：248mg/L；57.65kg/d TP：41mg/L；9.53kg/d 粪大肠菌群：22000个/100ml TN：352mg/L；81.83kg/d | 经项目污水处理站（“黑膜厌氧发酵塘工艺”工艺）处理 | 还田利用，不外排 | 全部本项目租用的果园和田地施肥，不外排。 |
|  |  |  | 62.31m3/d（冬季） COD：2463mg/L；392.11kg/d BOD：1122mg/L；178.62kg/d SS：7372mg/L；1173.62kg/d NH3-N：243mg/L；38.69kg/d TP：40mg/L；6.73kg/d 粪大肠菌群：22000个/100ml TN：344mg/L；54.76kg/d |  |  |  |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | 3.5mg/m3(平均浓度) | 洒水降尘、建立围挡 | <1.0mg/m3 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械及车辆 | 间断性排放、排放量小 | 加强管理，减少怠车等 | 微量 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 恶臭 | H2S：0.18t/a NH3：3.08t/a | 结合科学饲料方法进行饲料营养成分的调配、防臭添加剂的施用，从恶臭产生源头减少其产生量。猪舍为密闭结构，设置屋面屋顶通风设备，安装负压通风机，加强舍内通风。本项目以生产区（保育舍、隔离舍、配种舍、分娩舍）、堆肥发酵场及污水处理站边界为中心设置200m的卫生防护距离。同时根据（HJ/T81-2001）《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001）中规定“养殖场厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，环评要求今后本项目场界外500m范围内禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。 | H2S：0.108t/a NH3：1.848t/a | 厂界臭气浓度均能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》中的规定值，对厂界外空气质量影响很小 |
|  |  | 饲料加工粉尘 | 58.5t/a、40.0kg/h | 布袋除尘器 | 0.584t/a、33.33mg/m3 | 达标排放 |
|  |  | 无害化降解处理机废气 | 少量 | 密闭，自带净化装置处理 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 沼气 | 夏季：103.18m3/d 冬季：69.22m3/d | 净化后燃烧使用 | / | 清洁能源，燃烧废气对环境无明显影响 |
|  |  | 食堂油烟 | 0.009kg/d，4.5mg/Nm3 | 经抽油烟机引至食堂楼顶排入大气 | / | 高空排放 |
|  |  | 发电机废气 | 少量 | 由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至机房顶排放，排风口应朝向绿地 | 少量 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 土石方 | 8万方 | 回填 | 0 | 资源回收利用 |
|  |  | 建筑垃圾 | 13.2t | 外运至城建部门制定地点堆放 | 13.2t | 外运 |
|  |  | 生活垃圾 | 10kg/d | 市政环卫部门统一收集、清运 | 10kg/d | 卫生填埋 |
|  | 运营期 | 猪只粪便 | 8796.5t/a | 运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。 | 8796.5t/a | 资源回收利用 |
|  |  | 污水处理站污泥和隔渣 | 夏季：6.0t/a 冬季：4.5t/a |  | 夏季：6.0t/a 冬季：4.5t/a | 资源回收利用 |
|  |  | 病死猪及胎盘 | 456t/a | 经无害化降解处理机处理后，运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。 | 456t/a | 资源回收利用 |
|  |  | 畜禽医疗垃圾 | 0.1t/a | 交有资质单位处置 | 0.1t/a | 无害化处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 12.78/d | 收集后运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运 | 12.78/d | 资源回收利用 |
|  |  | 废包装材料 | 6.0t/a | 收集后送至废品回收站回收 | 6.0t/a | 资源回收利用 |
|  |  | 废脱硫剂 | 0.05t/a | 交给原厂家回收处置 | 0.05t/a | 资源回收利用 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及运输车辆 | 施工期间各类噪声源强在75~105dB(A)之间 | 合理布设高噪声设备 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中噪声限值 | 噪声达标排放 |
|  | 营运期 | 设备运行噪声 | 猪叫声：80dB(A) 水泵：80dB(A) 发电机：85dB(A) 污水处理站：85dB(A) 排气扇：80dB(A) 罗茨风机：90dB(A) 运输车辆：70dB(A) | 加装减振垫、墙体隔声、距离衰减；对于运输车辆减速慢行、严禁鸣笛 | 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 噪声达标排放 |

## 总量控制指标

根据本项工程分析和国家总量控制指标，本项目确定需要进行总量控制的主要污染物为化学需氧量、氨氮。由于本项目废水经污水处理站处理后全部还田利用施肥，不外排。因此，本项目化学需氧量、氨氮排放量为0，不设置总量控制指标。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

渠县地处四川盆地东部，渠县位于达州市西南部，与广安、南充、巴中山水相连，地理坐标为：东经106°38′—107°15′，北纬30°38′—31°16′，幅员2173平方公里，辖60余个乡（镇），人口146万。县城老城区面积2.1平方公里，正在开发的西区3.4平方公里、东区5平方公里。享有中国汉阙之乡、中国竹编艺术之乡、中国黄花之乡的称誉。

本项目位于达州市渠县宝城镇。详见附图1 项目地理位置图。

### 4.1.2 地形、地质、地貌

渠县属新华夏系第三沉降带。地质构造位于川中台拱龙女寺旋转构造体系，仪陇一平昌莲花状构造体系与新华夏系川东褶皱过渡区，其中以渠江为界，渠江以东为川东平行褶皱带的华云山复背斜；以西为疏缓短背斜，龙女寺半环状构造，北部局部地区属仪陇一平昌莲花状构造，断裂以压性、压区性为主，一般沿背斜轴部分布，局部有小模横向断层交切。李渡乡属浅丘区，北高南低，东西两边高、中间低平，整个地形较为平坦，起伏不大，渠江纵贯南北。地震烈度：6级。

### 4.1.3 气候条件

渠县属中国亚热带四川气候区，温暖湿润，季节分配极不平衡，以夏季最多，春秋次之，冬季最少，具有冬无严寒、夏季炎热、雨量充沛、雨热同步的特点。主要灾害性天气是干旱，尤以伏旱为甚，部分地区还受大风、洪涝、暴雨、冰雹的袭击。

据渠县气象站近年的观测资料，年平均气温17.8℃，最高气温41.7℃，最低气温5℃，一月平均气温6.8℃，七月平均气温28.6℃，≥10℃活动积温5827.5℃；年平均降雨量1044mm，最大降雨量1440.4mm，降雨量主要集中在每年的5～10月，占年降雨量的69％，日最大降雨量187.7mm，最长连续降雨时间为17天，连续不降雨时间最长达34天；年有霜日为1～23天，平均为8天；积雪深度最厚为40mm;年蒸发量1054.9～1463.8 mm，平均为1283.3mm，相对湿度为80％，属适中带。项目区常年主导风向为北风。

### 4.1.4 水文特征

渠县境内河流属渠江水系。州河与巴河自达县入境，汇合于东部三汇镇后始称渠江。渠江由东北而西南蜿蜒于县境东部，至望溪流入广安县，在县内流长137.5km，年平均流量589m3/s，系本县水路主要运输孔道。主要支流有涌兴河、桂溪河、流江河、中滩河，均自西北流向东南分别注入巴河和渠江，其中以流江河为最大，能通航。渠江水系无枯水期。全县水资源总量8亿m3，18万kw水能资源。

本项目周边西侧有一条无名小河，初期雨水经雨水渠收集后，用作项目内未扰动原生态绿化浇灌施肥；本项目养殖废水经污水处理站处理后，全部用作本项目租用果园和田地施肥浇灌施肥。因此本项目废水不会对周边地表水环境造成影响。

### 4.1.5 植被及生物多样性等

渠县属亚热带常绿阔叶林区，植被类型为常绿阔叶林，散生有部分落叶阔叶林和常绿针叶林的混生林，层次分明，生长茂盛。乔木层为马尾松、柏木、水青树、槭树等，灌木层为白栎、麻栎、黄荆、杜鹃等，草本层为槲蕨、苔草等，另有零星竹类。当地鸟类和其它小型野生动物较多。农作物以粮食为主，水稻占粮食总产量60％以上，其次为小麦、玉米、蚕豆、高梁和红薯。经济作物有油菜、花生、甘蔗、苎麻、白芍等。

本项目位于达州市渠县宝城镇，根据现场调查，本项目周围无珍稀类野生动、植物。

## 环境质量现状调查及评价

2017年9月12日~9月18日四川省工业环境监测研究院对项目区域地表水、地下水、噪声、环境空气现状进行了现状监测（报告编号：川工环监字（2017）第2554号）。本项目环境质量现状监测数据由具有相应检测资质的检测公司提供，所有监测数据均符合五性要求。

### 4.2.1地下水质量现状调查及评价

1 监测点位

2017年9月12日在项目所在地区域布置3个地下水监测点位。

2 监测项目

监测项目：pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、硝酸盐氮。

3 监测时间及频率

监测时间为2017年9月12日，监测1天，每天采样一次。

4 监测结果

本项目地下水监测结果见表4.2-1。

表4.2-1 地下水质量监测结果   单位：mg/L

| 时间 | 项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 9月18日 | pH（无量纲） | 7.09 | 7.31 | 7.34 |
|  | 总硬度 | 365 | 258 | 209 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.469 | 0.894 | 0.546 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.8 | 1.7 | 1.9 |
|  | 氨氮 | 0.059 | 0.029 | 0.044 |
|  | 总大肠菌群（个/L） | <3 | <3 | <3 |

5 地下水质量现状评价

⑴评价标准

按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准进行评价。

⑵评价方法

采用标准指数法进行地下水环境现状评价，计算公式如下：

Pi=CiCsi

式中：Pi——第i水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci——第i水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i水质因子标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数为：

PpH=7.0−pH7.0−pHsd，pH≤7.0

PpH=pH−7.0pHsu−7.0，pH＞7.0

式中：PpH——pH的标准指数，量纲为1；

pH——pH监测值；

pHsd——地下水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地下水质标准中规定的pH值上限。

⑶评价结果

地下水环境质量评价结果见表4.2-2。

表4.2-2 地下水水质评价（标准指数）

| 监测点位 | 项目 | PH （无量纲） | 总硬度 | 硝酸盐氮 | 高锰酸 盐指数 | 氨氮 | 总大肠菌群（MPN/100ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 监测值(mg/L) | 7.09 | 365 | 0.469 | 0.8 | 0.059 | <3 |
|  | 标准指数 | 0.06 | 0.81 | 0.023 | 0.27 | 0.295 | / |
| 2# | 监测值(mg/L) | 7.31 | 258 | 0.894 | 1.7 | 0.029 | <3 |
|  | 标准指数 | 0.21 | 0.57 | 0.045 | 0.57 | 0.145 | / |
| 3# | 监测值(mg/L) | 7.34 | 209 | 0.546 | 1.9 | 0.044 | <3 |
|  | 标准指数 | 0.23 | 0.46 | 0.027 | 0.63 | 0.220 | / |
| 标准值(mg/L) |  | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤20 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤3个/L |

根据表4.2-5结果可知，监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中Ⅲ类水质标准限值要求，项目区域地下水质量较好。

### 4.2.2 环境空气质量现状调查及评价

1 监测点位

本项目拟建处和下风向各布置1个大气监测点，监测点位见表4.2-3。

4.2-3环境空气监测点位一览表

| 监测点号 | 监测位置 | 方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 拟建项目拟建处 | / | / |
| 2# | 拟建项目所在地外围 | S | 主导风向下风向 |

2 监测项目

NOx、SO2、PM10、H2S和NH3。

3 监测时间及频率

监测时间为2017年9月12日~9月18日，连续监测7天，NOx、SO2小时均值，每天监测时段至少获取4个小时浓度值；H2S和NH3检测一次值/PM10日均值，每天至少连续采样20小时。

4 监测结果

本项目环境空气监测结果见表4.2-4。

表4.2-4环境空气质量监测结果   单位：mg/m3

| 时间 结果 点位 项目 |  |  | 02：00-03:00 | 8:00-9:00 | 14:00-15:00 | 20:00-21:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目所在地上风向 | 硫化氢 | 9月12日 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 |
|  |  | 9月13日 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | 9月14日 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 9月15日 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | 9月16日 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
|  |  | 9月17日 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
|  |  | 9月18日 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
|  | 氨 | 9月12日 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
|  |  | 9月13日 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  | 9月14日 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
|  |  | 9月15日 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
|  |  | 9月16日 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 9月17日 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
|  |  | 9月18日 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 1#项目所在地上风向 | 可吸入颗粒物 | 9月12日 | 0.105 |  |  |  |
|  |  | 9月13日 | 0.091 |  |  |  |
|  |  | 9月14日 | 0.105 |  |  |  |
|  |  | 9月15日 | 0.095 |  |  |  |
|  |  | 9月16日 | 0.098 |  |  |  |
|  |  | 9月17日 | 0.105 |  |  |  |
|  |  | 9月18日 | 0.102 |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 9月12日 | 0.009 |  |  |  |
|  |  | 9月13日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月14日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月15日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月16日 | 0.009 |  |  |  |
|  |  | 9月17日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月18日 | 0.009 |  |  |  |
|  | 二氧化氮 | 9月12日 | 0.023 |  |  |  |
|  |  | 9月13日 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 9月14日 | 0.016 |  |  |  |
|  |  | 9月15日 | 0.021 |  |  |  |
|  |  | 9月16日 | 0.017 |  |  |  |
|  |  | 9月17日 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 9月18日 | 0.021 |  |  |  |
| 2#项目所在地下风向 | 硫化氢 | 9月12日 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | 9月13日 | 0005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
|  |  | 9月14日 | 0002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | 9月15日 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | 9月16日 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 9月17日 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | 9月18日 | 0005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 |
|  | 氨 | 9月12日 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 9月13日 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
|  |  | 9月14日 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
|  |  | 9月15日 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
|  |  | 9月16日 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
|  |  | 9月17日 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
|  |  | 9月18日 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 2#项目所在地下风向 | 可吸入颗粒物 | 9月12日 | 0.101 |  |  |  |
|  |  | 9月13日 | 0.100 |  |  |  |
|  |  | 9月14日 | 0.104 |  |  |  |
|  |  | 9月15日 | 0.095 |  |  |  |
|  |  | 9月16日 | 0.098 |  |  |  |
|  |  | 9月17日 | 0.099 |  |  |  |
|  |  | 9月18日 | 0.092 |  |  |  |
| 2#项目所在地下风向 | 二氮化硫 | 9月12日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月13日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月14日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月15日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月16日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月17日 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 9月18日 | 0.010 |  |  |  |
|  | 二氧化氮 | 9月12日 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 9月13日 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 9月14日 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 9月15日 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 9月16日 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 9月17日 | 0.021 |  |  |  |
|  |  | 9月18日 | 0.016 |  |  |  |

5 环境空气质量现状评价

⑴评价标准

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”进行评价。

⑵评价方法

采用最大浓度占标率进行监测区域环境空气质量的现状评价，其指数计算公式如下：

占标率＝Ci/Coi

式中：Ci——评价因子i实测浓度值（mg/m3）；

Coi——评价因子的评价标准值（mg/m3）；

当占标率值大于100%时，表明大气环境已经受到该项评价因子所表征污染物的污染，占标率值越大，受污染程度越重，否则反之。

⑶评价结果

环境空气质量评价结果见表4.2-5。

表4.2-5 环境空气现状监测结果污染指数统计表

| 监测点位 | 污染物 | Ci（max） （mg/m3） | Coi （mg/m3） | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | SO2 | 0.010 | 0.15 | 6.7% | 达标 |
|  | NO2 | 0.023 | 0.08 | 28.8% | 达标 |
|  | H2S | 0.005 | 6 | 0.08% | 达标 |
|  | NH3 | 0.09 | 15 | 0.6% | 达标 |
|  | PM10 | 0.105 | 0.15 | 70% | 达标 |
| 2# | SO2 | 0.010 | 0.15 | 6.7% | 达标 |
|  | NO2 | 0.021 | 0.08 | 26.3% | 达标 |
|  | H2S | 0.005 | 6 | 0.08% | 达标 |
|  | NH3 | 0.09 | 15 | 0.6% | 达标 |
|  | PM10 | 0.104 | 0.15 | 69.3% | 达标 |

根据表4.2-5结果可知，各监测点SO2、NO2、PM10监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，H2S、NH3监测值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，表明项目所在区域环境空气质量较好。

### 4.2.3声环境质量现状调查及评价

1 监测点位

本项目所在地四周外1m各布设一个噪声监测点位，具体监测点位见表4.2-6。

表4.2-6 噪声监测点布置

| 测点号 | 点位选择 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂界东侧1m | 监测现状噪声 |
| 2# | 厂界南侧1m | 监测现状噪声 |
| 3# | 厂界西侧1m | 监测现状噪声 |
| 4# | 厂界北侧1m | 监测现状噪声 |

2 监测项目

等效连续A声级LAeq。

3 监测时间及频率

监测时间为2017年9月12、13日，监测2天，昼夜各侧1次。

4 声环境质量监测结果及评价

⑴评价标准

按《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准进行评价。

⑵监测及评价结果

本项目声环境质量监测及评价结果，见表4.2-7。

表4.2-7 声环境监测结果及评价表   （LAeq：dB（A））

| 项目 | 点位 | 9月18日 |  | 9月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 环境噪声 | 项目厂区外东侧1m处 | 48.7 | 45.4 | 47.3 | 44.1 |
|  | 项目厂区外南侧1m处 | 49.4 | 46.3 | 47.7 | 45.2 |
|  | 项目厂区外西侧1m处 | 47.8 | 44.0 | 46.0 | 44.4 |
|  | 项目厂区外北侧1m处 | 46.5 | 43.5 | 45.4 | 43.1 |

根据表4.2-7结果可知，本项目所在区域声环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求，表明项目所在区域声环境质量较好。

### 4.2.4地表水环境质量现状调查及评价

1 监测断面布置

本项目附近地表水包括简口河和长江，具体监测断面布置见表4.2-8。

表4.2-8 地表水监测点位一览表

| 监测点号 | 监测位置 |
| --- | --- |
| 断面Ⅰ | 西侧无名小河流入本项目用地范围处 |
| 断面Ⅱ | 西侧无名小河流出本项目用地范围处 |

2 监测项目

2017年9月12日~14日监测项目：pH（无量纲）、BOD5、CODcr、NH3-N、TP及粪大肠菌群。

3 监测时间及频率

监测时间为2017年9月12日~14日，连续监测3天，每天采样一次。

4 监测结果

本项目地表水监测结果见表4.2-9。

表4.2-9 地表水环境质量监测结果   单位：mg/L

| 点位 结果 项目 时间 |  | 1#西侧无名小河流入本项目用地范围处 | 2#西侧无名小河流出本项目用地范围处 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 9月12日 | 7.57 | 7.53 |
|  | 9月13日 | 7.51 | 7.48 |
|  | 9月14日 | 7.63 | 7.58 |
| 化学需氧量 | 9月12日 | 37 | 36 |
|  | 9月13日 | 38 | 37 |
|  | 9月14日 | 35 | 34 |
| 五日生化需氧量 | 9月12日 | 13.2 | 10.8 |
|  | 9月13日 | 12.2 | 13.2 |
|  | 9月14日 | 12.5 | 11.2 |
| 氨氮 | 9月12日 | 0.229 | 0.226 |
|  | 9月13日 | 0.205 | 0.191 |
|  | 9月14日 | 0.247 | 0.235 |
| 总磷 | 9月12日 | 0.056 | 0.058 |
|  | 9月13日 | 0.062 | 0.072 |
|  | 9月14日 | 0.046 | 0.064 |
| 粪大肠菌群 （个/L） | 9月12日 | 2300 | 4900 |
|  | 9月13日 | 2700 | 4300 |
|  | 9月14日 | 2300 | 4600 |

5 地表水环境质量现状评价

⑴评价标准

按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准进行评价。

⑵评价方法

采用标准指数法进行水环境现状评价，计算公式如下：

Si,j=Ci,jCs,j

式中：Si，j——第i断面评价因子j的标准指数；

Ci，j——第i断面评价因子j的监测浓度，mg/L；

Cs，j——评价因子j的评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：SpH，j——第j断面的pH的标准指数；

pHj——第j断面的pH实测值；

pHsd——地表水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水质标准中规定的pH值上限。

⑶评价结果

地表水环境质量评价结果见表4.2-10。

表4.2-10 地表水水质评价（标准指数）

| 项目 | PH （无量纲） |  | BOD5 | CODcr | 氨氮 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值范围(mg/L) | 7.48~7.63 |  | 10.8~13.2 | 34~38 | 0.191~0.247 | 2300~4900 | 0.046~0.072 |
| 标准指数范围 | 0.33~0.42 |  | 2.7~3.3 | 1.7~1.9 | 0.191~0.247 | 0.23~0.49 | 0.23~0.36 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤4 | ≤20 | ≤1.0 | ≤10000 | ≤0.2 |

根据表4.2-10结果可知，本项目所在地地表水西侧无名小河除BOD5和CODcr超标外，其余各项目监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求，超标原因可能为农村面源污染造成。

### 4.2.5 生态环境质量现状调查

本项目所在地属于农村生态环境，主要农作物有水稻、玉米等，经济作物有甘蔗、柑桔等；野生动物有蛇、青蛙、麻雀、鼠等，经调查本项目所在区域无珍稀野生动植物，目前生态环境质量较好。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1地表水环境影响评价

施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。

施工生产废水产生量为5.0m3/d，经隔油沉淀池处理后，用于水泥沙浆拌料回用；施工生活污水产生量为2.5m3/d，依托周围农户旱厕收集后，用作农肥。因此，本项目施工期废水不会对区域地表水造成明显影响。

### 5.1.2 环境空气影响预测及评价

1、施工扬尘

挖掘机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关，车辆运输时洒落的尘土有一次性扬尘污染和二次扬尘污染，扬尘产生量与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素有关，采取措施后可减少对环境空气的影响。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1一辆10吨卡车通过一段长度为10km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，扬尘的产生量与车辆的行驶速度以及路面情况有关。在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因而限速行驶及保持路面的清洁，并且对路面定期洒水，可有效地抑制扬尘的产生。

表5.1-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P 车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 0.6(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.227108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.228815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349646 | 0.433233 | 0.512146 | 0.861323 |
| 20（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。

表5.1-2 施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆放扬尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速率见表5.1-3。由表5.1-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此，禁止在大风天气进行此类作业可以有效的抑制这类扬尘。

表5.1-3 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

根据类比监测资料，在风速为1.5~2m/s范围内，项目施工场地下风向100m之内TSP影响较为严重，至下风向150m处TSP浓度在0.5mg/m3左右，影响范围基本局限在施工场界200m之内。根据外环境关系图可知，本项目200m范围主要涉及周边农户。因此，施工单位在严格执行3.2.3章节提出的扬尘治理措施的同时在临近农户施工时应增加洒水频率和洒水量，可有效减轻本项目施工扬尘对农户和养殖场的影响。

2、施工机械及运输车辆尾气

本项目施工期间运输车辆、施工机械污染物排放量小，属间断性排放。本项目施工场地开阔，扩散条件良好，在选用尾气排放达标的施工机械、运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行的前提下，施工机械、运输车辆尾气不会对区域环境空气质量造成明显影响。

### 5.1.3 声环境影响预测及评价

施工期噪声源主要来源于各种施工机械和机具（如锹、掘、夯、钎等）、装载机、运输车辆等，噪声源强为75~105dB（A），其强度详见表3.1-2。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建项目的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声，这些噪声将对作业人员和场址周围环境造成一定影响。因此现针对施工噪声进行声学环境影响预测分析。

本项目施工机械噪声主要是低频噪声，因此只考虑扩散衰减，本预测采用点声源衰减模式，预测模式如下：

L2=L1-20lgr2/r1

式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]；

L1——距声源r1处声源值[dB(A)]；

r1、r2——距声源的距离（m）。

由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下：

W=i＝1nk=12(Fi×Mik×Tik)

式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]；

Li——各声源的噪声值[dB(A)]；

根据前述模式，计算噪声随距离的衰减情况见表5.1-4。

表5.1-4 施工设备噪声随距离衰减后的声级值单位：dB(A)

| 噪声源强 |  | 预测距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |  |
| 基础工程阶段 | 95.6 | 75.6 | 69.6 | 66.1 | 63.6 | 61.7 | 55.6 | 52.1 | 49.6 | 46.1 | 以单台设备噪声平均值预测 |
| 主体结构阶段 | 108.9 | 88.9 | 82.8 | 79.3 | 76.8 | 74.9 | 68.9 | 65.3 | 62.8 | 59.3 |  |
| 装修及安装阶段 | 108.5 | 88.5 | 82.5 | 79.0 | 76.5 | 74.6 | 68.5 | 65.0 | 62.5 | 59.0 |  |

根据表5.1-4预测结果可知，施工期噪声昼间对300m范围住户产生影响。根据外环境可知，本项目300m范围为农户，无集中居民区、风景名胜区等敏感点，因此，施工单位须严格执行本报告提出的施工期噪声治理措施，确保不扰民。

### 5.1.4 固体废物影响预测及评价

本项目施工期产生土石方全部用作工程回填用土，不外运；建筑垃圾可回收部分集中收集后外售废品收购站，不可回收部分全部运至环卫部门指定地点进行填埋；施工人员生活垃圾袋装收集后，运至宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。

采取上述固废污染防治措施后，本项目施工期固废可得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

### 5.1.5 生态环境影响预测及评价

生态体系的稳定状况包括两个特征，即恢复和阻抗。恢复稳定性与高亚稳定元素（如植被）的数量和生产能力较为密切，阻抗稳定性与景观异质性关系紧密。

临时工程对生态系统的影响是暂时的，项目建成后，通过工程涉及区自然生态系统体系的自我调节，以及人工植被绿化，在工程运行一段时间后，临时占地区的生态系统稳定性将得到恢复。

工程建成后，各种土地类型发生变化，虽然林地和耕地面积减少，但周边各种植被类型的面积和比例与现状仍然基本相当，模地依然是林地和耕地，生物量没有发生锐减，生产力水平没有发生大的降低，生态系统没有发生大的改变，总体能够保持稳定。

项目评价范围内受项目建设影响的植被主要是农作物、果林。农作物、果林组成单一，不能形成多样性群落结构，林分质量相对较差，易受干扰（如虫害等），自我调节能力差等缺陷，功能不够完善。而且有研究表明，人工林的土壤饱和持水量、土壤肥力都比天然林低，而土壤侵蚀量则大于天然林，因此对生态环境影响的缓解改善作用原本就有限。

综上，工程建成和运行后，虽然林地、耕地面积相对建设前相比减少，但前后差别不大，因此工程实施后对区域自然体系的景观异质化程度和阻抗能力影响不大。

## 营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1 地表水环境影响预测及评价

1、废水正常排放环境影响预测与评价

1）养殖废水

本项目夏季养殖废水量为91.25m3/d，冬季养殖废水量为62.31m3/d，该废水经污水处理站（工艺为“黑膜厌氧发酵塘工艺”）无害化处理后，全部用作本项目租用果园和田地施肥浇灌施肥，不外排。

同时本项目沼液储存池容积不低于2830m3，按照夏季排水量计算可知，可储存本项目约31d的废水量，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.2.3规定的“不得小于30d”的要求。

本项目污水处理站出水全部用作租用果园和田地施肥浇灌施肥，经调查及参考文献《农业工程学报》（2015年2月 第4期）文献《基于土地消纳粪便能力的畜禽养殖承载力》（文章编号：1002-6819（2015）-04-0232-08），消纳土地每年每公顷施氮限值170kg，施磷限值35kg。根据水平衡可知，本项目夏季比冬季用于消纳土地水量多，本次按照夏季排水量计算，用于消纳土地浇灌施肥用水量为88.25m3/d（32211.25m3/a），则废水中氮约为2061.52kg/a，磷为257.7kg，通过计算可知，消纳本项目废水中的氮至少需要182亩土地，消纳废水中的磷至少需要111亩林地，因此本项目消纳土地至少需要182亩。本项目租用土地共500亩，除约50亩用作养殖场建设外，其余土地均用作本项目处理后沼液施肥，本项目用作消纳土地约450亩，可满足需要。

同时，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.2.3.2“模式II工艺适用于能源需求不大，主要进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定土地轮作面积的情况”要求，本项目污水处理工艺采用与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中模式II处理工艺基本相同，为满足消纳土地和需要，本项目用作消化纳土地共约450亩，除去182土地，尚余268亩土地可用作土地轮作，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关要求。

综上所述，本项目养殖废水经污水处理站处理无害化处理后，全部用作周边果园和耕地施肥浇灌施肥，项目有足够土地消纳无害化处理后沼液，保证废水不外排，不会对周围地表水环境造成影响。

2、废水事故排放环境影响预测与评价

本项目事故排放主要为污水处理站发生故障，引起污染物发生事故排放，养殖废水含有大量细菌且有机物浓度高，直接用作施肥导致减产和土地污染。因此，营运期建设单位必须强化污水处理站的维护和管理，确保污水处理站正常运转。

为了防止本项目废水事故排放，环评要求采取以下防范措施：

①配备双电源及应急发电机，应急发电机能在断电后20秒内启动，确保设备不断电。

②加强对污水处理站水泵、消毒装置等设备检查和维护，确保设备正常运转。

③制定应急预案，培训管理及操作人员，加强应急演练。

④本项目拟在污水处理站新建一座废水事故应急池，考虑一般污水处理站故障一周内便可解决，建议废水事故池容积满足存放本项目7天产生的废水量，建议设为650m3。当发生事故或非正常工况排水时，废水在应急池中临时贮存，待事故解除后重新处理。

综上所述，本项目在采取以上防范措施后，不会对附近地表水体造成影响。

### 5.2.2 地下水环境影响预测及评价

1、水文地质条件

（1）水文地质条件

本项目所在区域地质为第四系人工填土层（Q4ml）及第四泄河流相冲洪积层（Q4al），以层状构造为主，其下伏基岩为中生代侏罗纪上统莲花口组（J3L）地层。项目所在地土层包气带从上至下主要为杂填土、粉质粘土、细砂土。

杂填土（Q4ml)：杂色，松散，稍湿，大部分地区为耕植土，其余地区主要由粉质粘土、以及生活垃圾等组成，层厚0.3~1.0m，分布于全场地地表部分地段。

粉质粘土（Q4al）：土质为粉质粘土，层厚1.2~3.2m，渗透实验测试渗透系数为7.0×10-7cm/s。

细砂土（Q4al+pl）：青灰色，湿、松散状态。主要成分为长石、石英及云母、岩屑等，洁净，部分地段含少量砾石，局部顶部含泥重，层厚0.3~2.2m。

区域地下水主要类型为基岩裂隙水及第四系松散堆积层孔隙潜水，主要受大气降水、河流、农田渗水补给。

2、地下水影响分析

⑴项目内地下水影响分析

本项目通过对养殖场采取分区防渗控制措施即本项目畜禽医疗垃圾暂存间、发电机房及储油间等确定为重点防渗区；污水管网、污水处理站、沼液储存池、堆肥发酵场、病死猪处理间、猪舍、生活垃圾暂存间确定为一般防渗区；厂区路面、办公用房等确定为简单防渗区。重点防渗区和一般防渗区治理措施见第3.2.3章节中营运期地下水防治措施。

通过采以上防渗控制措施后，本项目废水渗透进入地下水的可能性及渗透量可以得到有效控制，不会对地下水环境造成影响。

⑵沼液施肥对地下水影响分析

本项目废水经自建污水处理站无害化处理后用作周边果园和耕地施肥，废水中污染物浓度较低，废水进入土壤后废水中C元素可以逐渐被土壤中微生物分解吸收，N、P元素可以大部分被植物吸收，不会造成污染物的聚集，从而随降水渗入地下水。

同时，环评要求本项目废水施肥应严格按照科学合理的施肥方式，采取以上措施后基本全部停留在表层土壤中供植物所需，不会渗入到地下水。

因此，本项目废水施肥不会对地下水造成大的影响。

### 5.2.3 环境空气影响预测及评价

1、恶臭

（1）污染源特点及排放量

本项目恶臭主要来猪舍、污水处理站及堆肥发酵场，猪的粪尿含有大量有机物质，排出体外后会迅速腐败发酵，产生氨、硫化氢挥发性有机酸等恶臭物质，污染猪舍和附近大气环境。恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，猪舍内大气污染也常引起猪只生产力下降。根据国家环保总局《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》中有关数据，类比分析，本项目恶臭源强氨气的排放速率为0.352kg/h，恶臭源强项目硫化氢的排放速率为0.021kg/h。本项目设置猪舍、1个堆肥发酵场及1座污水处理站，评价分别每个生产单元计算NH3、H2S的无组织排放源强。

粪污收集转运恶臭主要在猪舍和堆肥发酵场，以及两者之间的运输路径上，猪舍和堆肥发酵场均进行了单独的恶臭分析，运输路径由于距离较短，产生的恶臭较小，不是本项目主要恶臭产生单元，因此不对猪舍和堆肥发酵场之间的运输路径单独分析。

根据本项目恶臭污染源分布情况，确定各单元无组织排放源强见下表5.2-3。

表5.2-3 恶臭污染物排放量一览表

| 源强 | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源初始排放高度（m） | 年排放 小时 | 排放 工况 | 评价因子源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 分娩舍 | 46 | 24 | 6 | 8760 | 连续 | 0.015 | 0.001 |
| 保育舍 | 64 | 24 | 6 | 8760 | 连续 | 0.044 | 0.003 |
| 育肥舍1 | 66 | 33 | 6 | 8760 | 连续 | 0.060 | 0.004 |
| 育肥舍2 | 45 | 26 | 6 | 8760 | 连续 | 0.044 | 0.003 |
| 配种舍 | 45 | 14 | 6 | 8760 | 连续 | 0.022 | 0.001 |
| 怀孕舍 | 55 | 20 | 6 | 8760 | 连续 | 0.022 | 0.001 |
| 后备猪舍 | 48 | 11 | 6 | 8760 | 连续 | 0.015 | 0.001 |
| 堆肥发酵场 | 32 | 25 | 6 | 8760 | 连续 | 0.088 | 0.005 |
| 污水处理站 | 59 | 30 | 5 | 8760 | 连续 | 0.044 | 0.003 |
| 合计 |  |  |  | 8760 | 连续 | 0.352 | 0.021 |

（2）恶臭污染物影响分析

1）恶臭污染物浓度与臭气强度关系

恶臭强度六级分级法见表5.2-4。

表5.2-4 恶臭强度分级法

| 强度 | 指标 |
| --- | --- |
| 0 | 无气味 |
| 1 | 勉强能感觉到气味（感觉阈值） |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值） |
| 3 | 很容易感觉到气味 |
| 4 | 强烈的气味 |
| 5 | 无法忍受的极强气味 |

各主要恶臭污染物质浓度与恶臭强度的关系见表5.2-5。

表5.2-5 恶臭污染物浓度（ppm）与恶臭强度关系

| 恶臭 污染物 | 恶臭强度分级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| NH3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 40.0 |
| H2S | 0.0005 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | 3.0 |

对本次评价恶臭污染物浓度进行分级，各环境敏感点恶臭强度范围为1~2级之间，正好处于识别阈值附近。

2）臭气影响范围类比调查

本次评价采用类比调查的方式，利用《广汉绿松养殖有限公司生猪繁育产业化示范基地环境影响报告书》中对遂宁高金母猪场专门进行的现状调查。据调查，遂宁高金母猪场占地面积220亩，年存栏公猪约75头、母猪4500头，其规模约和本项目相近。对此本次评价在高金母猪场周围共调查人员共20人，其中男性12人，女性8人；从年龄结构来看，18－34岁5人，35—50岁13人，50岁以上2人。调查人员分别在污染源下风向5m、30m、50m、70m、100m、150m、200m、300m等距离取样嗅闻，并以上风向作为对照点。嗅闻结果如表5.2-6所示。

表5.2-6 嗅闻调查结果表

| 风向 | 距离 （m） | 嗅闻人员感觉比例（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 上风向 | 5 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 20 |  | 100 |  |  |  |  |
| 下风向 | 5 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | 30 |  |  |  | 20 | 80 |  |
|  | 50 |  |  |  | 20 | 60 |  |
|  | 70 |  | 10 | 10 | 70 | 10 |  |
|  | 100 |  | 20 | 30 | 50 |  |  |
|  | 150 | 10 | 30 | 50 | 10 |  |  |
|  | 200 | 40 | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 300 | 70 | 30 |  |  |  |  |

根据表5.2-4结果统计可知，在恶臭污染源下风向5m范围内可感觉到强烈的气味（4级），5~100m范围内很容易感觉到气味（2~3级），150m处气味很弱（2级），200m以外已闻不到气味。同时，本项目采取种植绿化带来减少恶臭的影响，在采取以上措施后对外界影响较小。

（3）防护距离计算及分析

1）大气环境防护距离计算及分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算拟建项目营运期恶臭气体无组织排放的大气环境防护距离，通过计算结果显示NH3、H2S均无超标点，不需设置大气环境防护距离。

表5.2-7 大气环境防护距离一览表

| 序号 | 种类 | 位置 | 标准值 | 无组织排放量（kg/h） | 大气环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 0.20mg/m3 | 0.222 | 无超标点 |
|  |  | 堆肥发酵场 |  | 0.088 | 无超标点 |
|  |  | 污水处理站 |  | 0.044 | 无超标点 |
| 2 | H2S | 猪舍 | 0.01mg/m3 | 0.014 | 无超标点 |
|  |  | 堆肥发酵场 |  | 0.005 | 无超标点 |
|  |  | 污水处理站 |  | 0.003 | 无超标点 |

2）卫生防护距离

本项目根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，以无组织排放源所在的分娩舍、保育舍、隔离舍、配种舍、堆肥发酵场及污水处理站边界为中心，计算本项目无组织排放源的卫生防护距离。

①计算公式

工业企业卫生防护距离可按下式计算：

QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD

式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从GB/T13201-91中查取；

②计算参数

本项目卫生防护距离计算参数见表5.2-8。

表5.2-8 卫生防护距离计算参数

| 符号 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数取值 |  | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |
| 符号 |  | QC | C0 | 风速 | / |
| 单位 |  | kg/h | mg/m3 | m/s | / |
| 无组织 排放因子 | H2S | 0.021 | 0.01 | 1.9 | / |
|  | NH3 | 0.325 | 0.20 |  |  |

③计算结果

根据上述计算公式，采用计算卫生防护距离，结果详见表5.2-9。

表5.2-9 卫生防护距离计算结果一览表

| 源强位置 | 污染物 | 排放量（kg/h） | 排放源面积（m2） | 执行标准（mg/m3） | L（m） | 计算结果（m） | 提级后卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分娩舍 | NH3 | 0.015 | 1104 | 0.2 | 4.484 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.001 |  | 0.01 | 7.073 | 50 |  |
| 保育舍 | NH3 | 0.044 | 1536 | 0.2 | 14.156 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.003 |  | 0.01 | 19.918 | 50 |  |
| 育肥舍1 | NH3 | 0.060 | 2178 | 0.2 | 16.927 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.004 |  | 0.01 | 23.954 | 50 |  |
| 育肥舍2 | NH3 | 0.044 | 1170 | 0.2 | 16.761 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.003 |  | 0.01 | 23.477 | 50 |  |
| 配种舍 | NH3 | 0.022 | 630 | 0.2 | 10.281 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.001 |  | 0.01 | 10.069 | 50 |  |
| 怀孕舍 | NH3 | 0.022 | 1100 | 0.2 | 7.240 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.001 |  | 0.01 | 7.089 | 50 |  |
| 后备猪舍 | NH3 | 0.015 | 528 | 0.2 | 7.162 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.001 |  | 0.01 | 11.230 | 50 |  |
| 堆肥发酵场 | NH3 | 0.088 | 800 | 0.2 | 40.206 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.005 |  | 0.01 | 45.773 | 50 |  |
| 污水处理站 | NH3 | 0.044 | 1770 | 0.2 | 12.946 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.003 |  | 0.01 | 18.249 | 50 |  |

根据表5.2-7计算结果可知，本项目以各猪舍、污水处理站边堆肥发酵场界和为起点设置100m卫生防护距离。

经现场调查，该卫生防护距离范围内有2户农户分布（本项目目前正处于初步设计阶段，实际情况以最终测量结果为准），本项目用地南面和东面各一户，环评要求：本项目营运前必须完成卫生防护距离内农户的搬迁安置工作。同时根据（HJ/T81-2001）《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001）中规定“养殖场厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，环评要求今后本项目场界外500m范围内禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。

综上所述，本项目通过设置卫生防护距离、采用合理清粪工艺、科学设计日粮，提高饲料利用率、合理使用饲料添加剂加强猪场卫生管理等措施减少恶臭气体的排放量，使恶臭气体在厂界处达标排放，恶臭不会对大气环境造成明显影响。

2、无害化降解处理机废气

本项目无害化降解处理机处理病死猪、胎盘等时，该处理机会产生废气（主要为恶臭气体），该废气经自带恶臭净化装置处理后外排，同时无害化降解处理机几乎密闭环境下，完成破碎、加热、搅拌、发酵和烘干工序。根据中国广州分析测试中心对该专利产品废气排放口及其下风向5m监测报告数据可知，该专利产品无组织排放的废气在下风向5m除二硫化碳外均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求，同时说明二硫化碳在距废气排放口5m范围内削减0.04mg/m3。本项目病死猪无害化处理间位于本项目内西侧，与堆肥发酵场相邻，与厂界的最近距离为20m，根据前面对比可知，

本项目无害化处理机无组织排放的废气厂界外能够达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求，不会对大气环境造成明显影响。

表5.2-11 无害化降解处理机废气监测结果   单位：mg/m3

| 编号 | 采样位置 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 | 二硫化碳 | 苯乙烯 | 三甲胺 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 臭气浓度（无量纲） |
| 1 | 益康生无害化降解处理机废气排放口 | 0.13 | 0.004 | 0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | 153 |
| 2 | 益康生无害化降解处理机废气排放口下风向5米处A点 | 0.10 | ND | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | 12 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |  | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | — | — | — | — | — |

3、沼气

本项目沼气经净化收集后全部用作生活和生产燃烧使用，不会对周围环境造成污染影响。

4、油烟废气

本项目食堂产生的餐饮油烟经抽油烟机抽至综合楼高空排放，不会对大气环境造成明显影响。

食堂和生产燃用沼气，属清洁燃料，且用量较小，污染较小，对其不作评价。

5、发电机废气

应急柴油发电机设置于专用发电机房内，发电机只有在停电时或紧急用电时才使用，故使用频率不高，产生的少量废气，经发电机配置的排风系统排放，排放口设置朝向绿化，对环境无明显影响。

### 5.2.4 声环境影响预测及评价

1、噪声源

根据工程分析，本项目营运期主要噪声源及源强情况见5.2-12。

表5.2-12 本项目设备噪声源强及治理措施

| 序号 | 噪声源位置 | 噪声源名称 | 声源强度dB(A) | 特性 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫声 | 猪舍 | 80 | 间歇 | 圈舍隔声，合理安排喂食时间 |
| 2 | 水泵房 | 泵 | 80 | 间歇 | 隔声、减振 |
| 3 | 发电机房 | 发电机 | 85 | 间歇 | 隔声、减振 |
| 4 | 污水处理站 （泵、搅拌、曝气设备等） | 泵、搅拌、曝气设备等 | 85 | 连续 | 隔声、减振 |
| 5 | 猪舍 | 排气扇 | 80 | 连续 | 减振 |
| 6 | 场内道路 | 汽车噪声 | 70 | 间歇 | 加强管理 |

2、预测模式

考虑对环境有利，本预测采用点声源自由场衰减模式，仅考虑距离衰减值，基本不考虑大气气吸收、障碍物屏障等因素，其噪声预测公式为：

式中：

L、L0——距声源r、r0处的噪声值dB（A）；

r、r0——预测点距声源的距离（m）

由上式预测每个噪声源在评价点的贡献值，再将所有声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出工程噪声源对该点噪声的贡献值，贡献值与本底值叠加，即得出影响预测值。具体计算模式如下：

式中：

L——i评价点噪声预测值，dB（A）；

Li——第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB（A）；

n——点声源总数。

3、声环境影响预测与评价

①厂界噪声预测

本项目属于新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定要求，新建项目厂界噪声以贡献值作为评价量。同时本次预测以全部噪声源贡献值作为昼间贡献值，以连续运行噪声源贡献值作为夜间贡献值，其预测结果见表5.2-13。

表5.2-13 厂界噪声预测结果

| 位置 | 贡献值（dB（A）） |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东侧 | 36.2 | 30.3 | 达标 | 达标 |
| 南侧 | 41.2 | 37.6 | 达标 | 达标 |
| 西侧 | 40.8 | 37.3 | 达标 | 达标 |
| 北侧 | 38.6 | 34.5 | 达标 | 达标 |

根据表5.2-11预测结果可知，本项目设备设施采取上述隔声、消声、减振等降噪措施，再通过建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

②敏感点噪声预测

本项目声环境敏感点主要为周边农户，本次噪声预测选择较为集中的农户进行预测，其预测结果见表5.2-14。

表5.2-14 敏感点噪声预测

| 敏感点 | 贡献值（dB（A）） |  | 监测值（dB（A）） |  | 预测值（dB（A）） |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东侧农户 | 35.5 | 32.1 | 48.7 | 45.4 | 48.8 | 45.6 | 达标 | 达标 |

根据表5.2-12预测结果可知，本项目设备设施采取上述隔声、消声、减振等降噪措施，再通过建筑隔声、距离衰减后，敏感点噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 5.2.5 固体废物影响预测及评价

本项目营运期固体废物主要为：猪粪、病死猪、胎盘、畜禽医疗垃圾、污水处理站污泥和隔渣、职工生活垃圾、废包装材料及废脱硫剂。

猪粪经自动刮粪机定时刮出，由铲车及载粪农用车定期装车收集至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；病死猪及妊娠胎盘经无害化降解处理机处理后，运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；兽医诊断室产生的医疗废物暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物处理资质单位处置，严禁与生活垃圾混淆一起处理；污水处理站产生的污泥和隔渣，与猪粪运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；办公和生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，并及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运；本项目废包装材料收集后全部外售资源回收站回收利用；废脱硫剂交给原厂家回收处置。

综上所述，本项目产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，不会对环境造成影响。

### 5.2.6对土壤的影响分析

本项目污水处理站出水含COD、BOD5和氮、磷等营养元素以及极少量微量元素，不含有毒有害物质，极易做到根外施肥，对周围竹子具有增产作用。本项目夏季约有91.25m3/d污水处理站出水，冬季约有62.31m3/d污水处理站出水其污染物含量较低，用于租用竹林地浇灌施肥，可以节省大量化肥，提高竹子产量，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，有利于竹子的生长。但如果浇灌施肥过量或不当，会造成土壤污染，引起土壤的组成和性状发生改变，导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。

同时随着污水处理站出水污染物的日积月累，现有土地的降解消纳能力将自然退减，其污染对周围土壤环境的破坏与影响逐步显现。根据前面章节分析可知，本项目应到少租用801竹林地并与周边村社签订有废水消纳合同，并配套建设浇灌施肥系统，能够满足本项目污水处理出水一倍以上土地用于轮作浇灌施肥施肥要求。因此本项目采取以上措施后，本项目不会土壤环境造成明显影响。

废水中重金属对土壤的影响：养殖废水中包含少量随饲料进入的铜、锌等重金属，根据《长期畜禽养殖污水灌溉对土壤养分和重金属积累的影响》（灌溉排水学报，第29卷第一期，2010年2月）中研究结果，多年（10~20年）在同一土地使用养殖废水灌溉，会导致表层土壤（0~20cm）铜、锌等重金属含量出现一定程度上升，上升幅度在15%左右。本项目配备有足够的轮作土地（消纳土地450亩，消纳所需土地182亩），修建管道时考虑轮作需求，设置两条主管，分别控制两个区域，每年轮流开启其中一个，实现轮作。并且应控制浇灌施肥量，严禁过量浇灌施肥。在采取以上措施后，养殖废水中重金属对土壤的影响在可接受的范围内。

废水中抗生素、生长激素对土壤的影响：在饲养过程中由于猪只疾病等原因会使用到抗生素、生长激素等，这些药品经过猪的代谢最终少部分会进入到废水中。抗生素进入废水后会诱导细菌产生抗性基因，含抗性基因的细菌随废水进入消纳土地，从而扩散至环境之中，形成潜在危险。环评要求，本项目应严格控制抗生素的使用，尽量使用常规药物，在必须使用抗生素时应控制抗生素使用量，严禁过量使用。通过以上措施，本项目养殖废水中的抗生素可以得到有效控制，对环境的影响在可接受的范围。

# 环境保护措施及其技术经济论证

## 施工期环境保护措施及技术经济论证

### 6.1.1 施工期水环境保护措施及技术经济论证

1、施工期地表水环境保护措施及技术经济论证

施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。其中施工生产废水经临时隔油沉淀池处理后，用于水泥沙浆拌料回用；施工生活污水产依托周围农户旱厕收集后，用作农肥。采取以上治理措施后，本项目施工期废水不会对区域地表水造成明显影响，治理措施可行。

2、施工期地表水环境保护措施及技术经济论证

本项目通过对施工场地的隔油沉淀池内铺设HDPE防渗膜处理；对施工场地各类堆场采用土工布覆盖，地面进行硬化防渗处理后，施工期产生的废水不会对地下水环境的造成影响。因此，施工期地下水防治措施可行。

### 6.1.2 施工期大气环境保护措施及技术经济论证

1、扬尘治理措施

（1）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水（在干燥天气适当加大洒水的频率和洒水量），并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对环境造成影响。同时本项目周边分布有部分农户，施工过程中应临农户一侧洒水频率和洒水量。

（2）由于道路产生的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

（3）禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。

（4）严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工场地做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。

采取以扬尘治理措施，其浓度可得到有效控制，排放浓度可控制在1.0mg/m3，能够实现达标排放，扬尘治理措施可行。

2、施工机械及运输车辆汽车尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期机械废气及运输车辆汽车尾气可实现达标排放。环评要求施工单位选择尾气排放达标的施工机械和运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。

采取以尾气治理措施，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，治理措施可行。

### 6.1.3 施工期声环境保护措施及技术经济论证

（1）合理布置施工总平面图，将高噪声的作业点布置在施工场地中央，即有效利用噪声传播距离衰减作用减轻施工噪声对周围农户的影响。

（2）合理安排施工时间，土石方开挖等强噪声施工作业安排在昼间进行，禁止在夜间（时间为22：00~6：00）施工。

（3）基础工程阶段的噪声主要来自挖掘机、冲击机等设备。选用低噪声设备；加强挖掘机和冲击机施工运行操作管理，选用专业人员进行操作。

（4）主体结构阶段噪声主要来自振捣器、混凝土输送泵、电锯、电焊机及空压机等设备。主体结构阶段振捣器选用消声振捣器；电锯、电焊机、电钻、手工钻及无齿锯选用低噪声设备；混凝输送泵基础设置减振垫，仅混凝土罐装车倾泻位置不设置围挡，其余各侧需设置围挡；要求采用商品混凝土，不得现场搅拌混凝土；对空压机选用低噪声设备，基础设置减振垫，四周设置简易围挡。

（5）装修、安装阶段的噪声主要来自电钻、手工钻、电锤、无齿锯等设备。装修、安装阶段使用的电钻、手工钻及电锤、无齿锯选用低噪声设备，及时在个部位加注机油，增强润滑作用；使用电锤开洞、凿眼时，严禁用铁锤敲打管道及金属工件。

（6）文明施工。建立健全控制人为噪声管理制度；运输材料和设备时，轻拿轻放，严禁野蛮装卸。

（7）一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生强噪声的设备，更应经常检查维护。

（8）加强施工场地车辆的管理，尽量减少鸣喇叭次数及汽车启动频率。

（9）建材、施工机械器具、建渣等的运输选择影响最小的路线，途径敏感点时减速慢行，严禁鸣笛。

采取以上噪声治理措施后，本项目施工期场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工期噪声治理措施可行。

### 6.1.4 施工期固体废物处置措施及技术经济论证

本项目施工期产生土石方全部用作工程回填用土，不外运；建筑垃圾可回收部分集中收集后外售废品收购站，不可回收部分全部运至环卫部门指定地点进行填埋；施工人员生活垃圾袋装收集后，运至宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。

采取上述固废污染防治措施后，本项目施工期固废可得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响，固体废物处置措施可行。

### 6.1.5 施工期生态保护措施及技术经济论证

（1）合理选择施工期，避免在雨季开挖。在不可避免的雨天施工时，为防止开挖裸露面及场地回填的土石方等被雨水冲刷，选用土工布进行铺盖。

（2）合理选择施工工序，做好项目挖填方的合理调配工作，尽量缩短临时土石料堆的时间；合理布置堆放场位置；在堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。严格控制土石料的运输流失。建立水保方案实施的领导管理机构，强化工作为员水保意识，并实行水保施工监理制度和档案管理制度。在保证施工质量的前提下，必须采用最短的建设工期。开挖过程中，先对表土进行剥离，用于绿化，开挖土方必须集中堆置，并缩小堆置范围，减小对周围植被和原地貌的损坏。土石方清运要严格遵守作业制度，避免松散土石方随地堆放并严禁随意倾倒。施工机械和施工人员要按照规划进行操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不能乱停乱放，防止大量破坏植被，加剧水土流失。施工期作好临时工程措施设计，工程结束后及时进行场区植物措施设计。

（3）临时堆土场区主要用来堆放主体工程剥离的表土，紧临主体工程布置，便于调运表土，在剥离表土之前应先做到“先拦挡后堆放”，先将剥离的表土装入土袋中，修筑好土袋挡土墙后再大面积剥离并及时转运表土堆放，同时在堆土场四周修建土质排水沟，沟内用粘土拍实并铺盖土工布。在土质排水沟出水口处设计土质沉沙函，拦截泥沙，并在沉沙函内部铺盖土工布。

（4）施工结束后，应尽快全面进行绿化，绿化可起到调节小气候、涵蓄雨水等目的，起到很好的防治水土流失的作用。

综上所述，采取以上生态保护措施后，施工期不会对项目所在区域的地生态环境造成明显影响，生态保护措施可行。

## 营运期环境保护措施及其技术经济论证

### 6.2.1 营运期水环境保护措施及技术经济论证

1、营运期地表水环境保护措施及技术经济论证

（1）废水源强特征

1）初期雨水

本项目初期雨水量为194.12m3/次，废水的主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵。

2）养殖废水

本项目夏季养殖废水量为91.25m3/d，其中生产废水为86.78m3/d，生活污水产生量为4.46m3/d，冬季养殖废水量62.31m3/d，其中生产废水为57.84m3/d，生活污水产生量为4.46m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵。污染物产生量见本报告书表3.2-3。

（2）废水处理措施及可行性论证

1）初期雨水收集及处理可行论证

本项目初期雨水经雨水渠收集后用作项目内未扰动原生态绿化浇灌施肥。根据相关资料可知，本项目初期雨水污染物浓度远远低于养殖废水浓度，可用作项目项目内未扰动原生态绿化浇灌施肥。因此，初期雨水采取以上治理措施后，不会对周围地表水环境造成影响，初期雨水处置措施可行。

2）养殖废水处理措施可行性论证

①污水处理站工艺可行性论证

本项目污水处理站采用“黑膜厌氧发酵塘工艺”处理工艺，与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（GBHJ497-2009）中规定的“粪污处理基本工艺模式—模式II”处理工艺相符。因此，本项目污水处理站处理工艺可行。

②污水处理站设计处理能力可行性论证

本项目夏季养殖废水量为91.25m3/d，冬季养殖废水量62.31m3/d，根据污水处理站设计资料，日处理能力200m3/d，可以满足本项目营运期废水处理规模。

③沼液土地消纳可行性分析

本项目污水处理站出水全部用作租用果园和田地施肥浇灌施肥，经调查及参考文献《农业工程学报》（2015年2月 第4期）文献《基于土地消纳粪便能力的畜禽养殖承载力》（文章编号：1002-6819（2015）-04-0232-08），消纳土地每年每公顷施氮限值170kg，施磷限值35kg。根据水平衡可知，本项目夏季比冬季用于消纳土地水量多，本次按照夏季排水量计算，用于消纳土地浇灌施肥用水量为88.25m3/d（32211.25m3/a），则废水中氮约为2061.52kg/a，磷为257.7kg，通过计算可知，消纳本项目废水中的氮至少需要182亩土地，消纳废水中的磷至少需要111亩林地，因此本项目消纳土地至少需要182亩。本项目租用土地共500亩，除约50亩用作养殖场建设外，其余土地均用作本项目处理后沼液施肥，本项目用作消纳土地约450亩，可满足需要。

同时，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.2.3.2“模式II工艺适用于能源需求不大，主要进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定土地轮作面积的情况”要求，本项目污水处理工艺采用与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中模式II处理工艺基本相同，为满足消纳土地和需要，本项目用作消化纳土地共约450亩，除去182土地，尚余268亩土地可用作土地轮作，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关要求。

通过以上分析可知，本项目废水去向明确，用于农田和林地消纳具有可行性。

综上所述，本项目污水处理站采用“黑膜厌氧发酵塘工艺”工艺处理与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（GBHJ497-2009）中规定的“粪污处理基本工艺模式—模式II”处理工艺相符；沼液储存池容积满足本项目污水处理站出水储存要求；本项目租用果园和耕地足够消纳污水处理站出水沼液，项目废水不外排，全部田利用。

2、营运期地下水环境保护措施及技术经济论证

（1）源头控制措施

本项目场区内污水均采用地下式污水管输送，产生的废水处理后用作本项目周边租用果园和耕地施肥浇灌施肥；猪粪经收集后运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；病死猪、分娩废弃物经无害化降解处理机处理后，运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。为防止污水等的泄漏污染地下水，环评要求采取以下源头控制措施：污水管、污水处理站、沼液储存池、事故应急池等采取防腐和防渗漏处理；畜禽医疗垃圾暂存间、生活垃圾暂存间、堆肥发酵场、病死猪处理间采取防渗漏处理，畜禽医疗垃圾等转运时须安全转移，防止撒漏，防止二次污染；发电机房和储油间地面采取防腐和防渗漏处理；定期进行检漏监测及检修；强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。

（2）分区防控措施

1）本项目畜禽医疗垃圾暂存间、发电机房及储油间等确定为重点防渗区；

2）污水管网、污水处理站、沼液储存池、堆肥发酵场、病死猪处理间、猪舍、生活垃圾暂存间确定为一般防渗区；

3）厂区路面、办公用房等确定为简单防渗区。

本项目分区防渗措施一览表见下表6.2-1。

表6.1-1 分区防渗措施一览表

| 序号 | 名称 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽医疗垃圾 暂存间 | 重点防渗区 | 地面采用人工材料（HDPE）防渗层处理，防渗能力达到：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。 |
| 2 | 发电机房及储油间 | 重点防渗区 |  |
| 1 | 污水管 （埋地） | 一般防渗区 | 污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。 |
| 2 | 污水处理站 | 一般防渗区 | 地面采用人工材料（HDPE）防渗层处理，防渗能力达到：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。 |
| 3 | 沼液储存池 | 一般防渗区 |  |
| 4 | 病死猪处理间 | 一般防渗区 |  |
| 5 | 堆肥发酵场 | 一般防渗区 |  |
| 6 | 猪舍 | 一般防渗区 |  |
| 7 | 生活垃圾暂存间 | 一般防渗区 |  |
| 8 | 办公楼、路面等 | 简单防渗区 | 地面硬化处理。 |

综上所述，采取以上地下水防治措施后，污染物渗透进入地下水的可能性及渗透量可以得到有效控制，不会对地下水环境造成影响，治理措施技术经济可行。

### 6.2.2 营运期大气环境保护措施及技术经济论证

1、恶臭

本项目异味气体来源于多个方面，如猪呼吸、猪皮肤、饲料、病死猪、猪粪尿和污水等。本项目恶臭主要产生于猪舍、污水处理站及堆肥发酵场，属无组织排放源，控制恶臭产生的源头和扩散渠道是解决恶臭污染的主要途径，本项目拟采取以下防治措施：

（1）改进饲料

①提高猪对饲料的消化和利用率。粮食中各种营养物质不完全吸收是猪舍恶臭和有害气体产生的主要原因。提高粮食营养物质消化率，尤其是提高饲料中氮和磷的利用率，降低粪便中氮和磷的排出，是解决养殖场恶臭的关键所在。具体的做法为：提高原料质量、改进饲料加工工艺、加入生物活性物质。

②科学设计粮食配方

科学设计粮食配方，既可以弥补因原料成分变异或不能确定所用原料养分利用率对饲喂效果的影响，又可以节约不合理的饲料成本，最主要的是可以创造环境效益。具体做法为：降低粮食粗蛋白含量，提倡理想氨基酸模式。

③饲料中添加环保添加剂及微生态制剂

益生素、活菌制剂、微生态制剂等都是常见的较为先进的环保添加剂和为生态制品。益生素是一种新型的可改善动物生长和饲料效率及控制环境污染的绿色饲料添加剂。活菌制剂可降低粪臭，防止幼畜下痢和提高其生产力。利用生物方法，将EM有效微生物菌剂加入饲料中，可以促进猪只生长及降低粪便的臭味。将“亚罗康菌”的微生物制剂，直接添加到饲料中，可将猪体内的NH3、硫化氢（H2S）、甲烷（CH4）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂，即用不同养分组成的日粮来饲喂不同生长发育阶段的猪只，使日粮养分更接近猪只的需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

（2）加强厂区绿化

本项目在场区内和边界处应在利用原有绿地的基础上再进行充分的绿化，加强绿化对恶臭的阻隔效果。

在养殖场内及其周围种植绿色植物是防止其扩散、降低场区温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。种植植物首先可以降低风速，减小恶臭传播距离。同时绿色植物还可以通过控制温度改善局部环境，夏天是气温降低，为动物提供舒适的生长环境，冬季则使阳光穿透畜舍以提供热量。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。据调查，有害气体经过绿化地区后，至少有25%被吸收，恶臭可减少50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘，类比可知减少35%-67%；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22%-79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。场区道路两边种植乔灌木、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，间大量的竹林，可以以降低恶臭污染的影响程度。

绿化树种需要考虑树的种类、树木栽植的方法、位置、栽植密度、林带的大小与形状等因素。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降27%～30%。一般，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉要高4倍，比橡树高2倍。

（3）设置卫生防护距离

本项目以各猪舍、污水处理站边堆肥发酵场界和为起点设置100m卫生防护距离。经现场调查，该卫生防护距离范围内有2户农户分布（本项目目前正处于初步设计阶段，实际情况以最终测量结果为准），本项目用地南面和东面各一户，环评要求：本项目营运前必须完成卫生防护距离内农户的搬迁安置工作。同时根据（HJ/T81-2001）《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001）中规定“养殖场厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，环评要求今后本项目场界外500m范围内禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。

（4）合理布局和规划养殖场

①办公生活区、生产区、污水处理站及堆肥发酵场之间通过绿化等进行隔离。

②办公生活区布置在污水处理站及堆堆肥发酵场的上风向或侧风向。

（5）合理设计生产及配套设施

①猪舍设计为密闭结构，设置屋面屋顶通风设备，安装负压通风机，加强舍内通风。堆肥发酵场密闭。

②本项目排水系统实行雨水和污水分离收集输送系统，场内排尿沟采用矩形、浆砌砖结构型式，内底面抹光，加钢筋砼活动盖板密封；保持污水排放系统的通畅，减少臭气的产生量；污水处理站选取合适设备，并进行密闭；确保安装的污水收集和处理系统正常运转。

（6）规范管理

①干湿分离产生的粪渣要做到日产日清，及时运送堆肥区进行好氧堆肥处理，可以减少恶臭气体的产生和传播。

②注意通风换气，保持圈舍卫生，以减少恶臭的产生。

③注意消毒，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

④预防病死猪污染，加强对病死猪的无害化处理，及时将死猪和分娩物清理出圈经无害化降解处理机处置，严防死畜对环境的污染。

⑤可在产生臭气污染源处投放吸附剂（沸石、锯末、膨润土、蛭石等），投加或喷洒化学除臭剂（高锰酸钾、重铬酸钾、双氧水、次氯酸钠、臭氧等），减少恶臭污染。

综上所述，采取上述恶臭防治措施，可有效控制恶臭对环境的影响，厂界臭气浓度满足《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的规定，恶臭污染防治措施可行。

2、无害化降解处理机废气

本项目无害化降解处理机处理病死猪、胎盘等时，该处理机会产生废气（主要为恶臭气体），该废气经自带恶臭净化装置处理后通过15m高排气筒排放，同时无害化降解处理机几乎密闭环境下，完成破碎、加热、搅拌、发酵和烘干工序。根据该设备的检测报告（见附件），本项目无害化降解处理机产生的废气达到《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，治理措施可行。

- 饲料加工粉尘

本项目设置饲料加工房一间，主要对外购的玉米等原料进行破碎加工和配比，粉尘主要来源于项目破碎加工工序，本项目年设计饲料加工规模2920t/a，2t/h，全年工作时间1460h。采用布袋除尘器除尘，除尘效率99%，处后排放浓度为33.33mg/ m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物二级排放标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率3.5 kg/h。布袋除尘收集下来的粉尘量57.816t/a重新混入原料中加工成饲料。

4、沼气净化及利用

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13621-92）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

（1）沼气干法脱硫原理

沼气中的有害物质主要是H2S，它对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。本项目采用干法脱硫，其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

（2）相关化学反应方程式

沼气脱硫相关化学反应方程式如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两个反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O (反应条件是Fe2O3·H2O)

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O，通过空压机在脱硫床层之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂这原对O2的要求，来自沼气中含有的饱和水可完全满足脱硫剂还原对水分的要求。

（3）脱硫效率

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，本项目采用干法脱硫工艺，类比国内同类工程可知，沼气干法脱硫工艺其脱硫效率达到99.5%以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《人工煤气》（GB13621-92）的规定。

综合以上分析，本项目沼气脱硫工艺合理可行。

（5）沼气利用

本项目营运后，沼气经干法脱硫后用于场内生活用燃气。沼气燃烧时会产生SO2与NOx，由于沼气中含硫量较低，其直接燃烧废气中SO2、NO2浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应排放限值。

4、职工食堂油烟废气

经抽油烟机抽至综合楼顶排放，不会对环境造成明显影响，治理措施可行。

5、发电机废气

本项目应急柴油发电机废气经处理后排口朝向绿化。应急柴油发电机仅在停电时使用，使用频率低，产生的废气量很小，采用上述措施后能达标排放。

另外，本环评建议项目使用0#柴油、0#柴油属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物少，可进一步降低污染物的排放。柴油存贮在单独房间内，严禁放在柴油发电机房内，并达到消防要求，注意防火以免成为安全隐患。

### 6.2.3 营运期声环境保护措施及技术经济论证

本项目营运期噪声主要包括水泵、发电机、污水处理站等设备噪声，猪叫声产生的噪声以及进出车辆噪声等。主要采取以下降噪措施：

（1）水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

（2）应急柴油发电机，选用低噪声设备、对发电机组基础安装减振垫，发电机房安装隔声、吸声材料，出风口设置消声器。

（3）排气扇选用低噪声型，基础安装减振垫。

（4）污水处理站污水提升泵、污泥泵选用低噪声设备，基础安装减振垫，且位于水下，噪声影响较小。

（5）污水处理站风机和堆肥区风机选用低噪声设备，基础安装减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备；风机房安装隔声、吸声材料。

（6）猪叫声属于间断性噪声源，养殖场通过合理安排饲养时间、注意管理，防止猪受到惊吓造成鸣叫而扰民；将猪只运进和运出的时间安排在昼间，尽可能的减少猪叫噪声对周围居民的影响。

（7）场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声；另外，运输车辆沿途必须按规范操作，尽量少鸣笛，以免对周围村民生活造成影响或因鸣笛使猪只受到惊吓而鸣叫，从而产生扰民。

（8）加强场区内绿化，充分利用建筑物、绿化带阻隔声波传播。

综上所述，营运期采取以上声环境保护措施，可知厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，实现达标排放，噪声治理措施可行。

### 6.2.4 营运期固体废物处置措施及技术经济论证

本项目营运期固体废物主要为：猪粪、病死猪、胎盘、畜禽医疗垃圾、污水处理站污泥和隔渣、职工生活垃圾、废包装材料及废脱硫剂。

猪粪经自动刮粪机定时刮出，由铲车及载粪农用车定期装车收集至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；病死猪及妊娠胎盘经无害化降解处理机处理后，运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；兽医诊断室产生的医疗废物暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物处理资质单位处置，严禁与生活垃圾混淆一起处理；污水处理站产生的污泥和隔渣，与猪粪运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；办公和生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，并及时运往宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一清运；本项目废包装材料收集后全部外售资源回收站回收利用；废脱硫剂交给原厂家回收处置。

综上所述，本项目产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，不会对环境造成影响，固体废物处置措施可行。

## 环境保护措施投资估算

本项目建设总投资1500万元，环保投资约210.5万元，占工程总投资的14%，实施该环保措施后，可有效解决项目施工及营运期“水、气、声、固废”对环境的污染，保护区域生态环境质量，其环保措施有效、可行。本项目环保设施及投资估算见表6.3-1。

表6.3-1 环保设施（措施）投资估算及“三同时”验收一览表

| 项目 | 内容 |  | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 治理 | 施工期 | 施工废水临时隔油沉淀池为4.0m3。 | 1 | / |
|  | 营运期 | 食堂隔油池4m3。 | 1 | / |
|  |  | 污水处理站，1座，采用“黑膜厌氧发酵塘工艺”工艺，设计处理能力200m3/d。 | 80 | / |
|  |  | 储存池1座，总容积为3000m3。 | 20 | / |
|  |  | 土地租用450亩，用于本项目废水消纳 | —— | 计入主体工程 |
|  |  | 雨、污管网、配套浇灌施肥系统。 | 30.0 | / |
| 废气 治理 | 施工期 | 施工现场主要运输道路进行硬化，定期洒水，设置冲洗池、防尘垫，加强施工管理等。 | 5.0 | / |
|  | 营运期 | 饲料加工房布袋除尘器 | 5.0 | / |
|  |  | 沼气净化收集系统，一套干法脱离装置，300m3/d，1个150m3双膜储气袋。设置一台沼气发电机50kw. | 3.0 | / |
| 噪声 治理 | 施工期 | 合理布置施工总平面图，文明施工，合理安排施工时间，选用低噪声设备、设备隔声减振措施等。 | 5.0 | / |
|  | 营运期 | 泵进出口设软接头、安装橡胶减震接头及加装减振垫等。 | 1.0 | / |
|  |  | 风机房、发电机房隔声、减振等。 | 4 | / |
|  |  | 厂房隔音。 | 纳入主体工程 |  |
|  |  | 合理安排饲养时间、注意管理。 | / | / |
| 固废 处置 | 施工期 | 建筑垃圾及时外运。 | 2.0 | / |
|  |  | 施工人员生活垃圾转运收集及外运 | 0.5 | / |
|  | 营运期 | 堆肥发酵场1座，好氧堆肥工艺 | 纳入主体工程 |  |
|  |  | 病死猪处理间，无害化降解处理机及恶臭净化装置各1台，最大处理量为1000kg/d。 | 10.0 | / |
|  |  | 畜禽医疗垃圾暂存间1处，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 | 1.0 | / |
|  |  | 生活垃圾暂存点1处，生活垃圾收集后运往宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一清运。 | 1.0 | / |
| 地下水防治措施 | 施工期 | 施工场地的隔油沉淀池内铺设HDPE防渗膜；施工场地各类堆场采用土工布覆盖，地面进行硬化防渗处理。 | 2.0 | / |
|  | 营运期 | 重点防渗区：畜禽医疗垃圾暂存间、发电机房及储油间；一般防渗区：污水管网、污水处理站、沼液储存池、堆肥发酵场、病死猪处理间、猪舍、生活垃圾暂存间；简单防渗区：厂区路面、办公用房。 | 10.0 | / |
| 生态保护措施 | 施工期 | 临时堆放场篷布覆盖，设置临时沉砂池和排水沟等。 | 计入水土保持投资 |  |
|  | 营运期 | 草、灌、乔结合，新建绿化面积3000m2。 | 10.0 | / |
| 环境监测及管理 | 施工期 | 委托有资质监测单位开展监测工作。 | 1.0 |  |
|  | 营运期 | 安排2名专职管理人员负责厂区的环境管理。 | 3.0 | 每年 |
|  |  | 委托有资质监测单位开展监测工作。 | 3.0 |  |
| 环境风险防范措施 | 营运期 | 沼气利用系统：设置隔离设施、严禁火种标志、报警器及管理措施。 | 2.0 | / |
|  |  | 污水处理站：设置备用电源、加强设备维护，设置应急事故池，容积为650m3。 | 10.0 | / |
| 合 计 |  | / | 210.5 |  |

# 环境风险评价

## 环境风险评价的目的和重点

### 7.1.1 环境风险评价的目的

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

### 7.1.2 环境风险评价的重点

本项目把预测和评价环境风险事故对场界外人群的伤害、环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。

## 风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和本项目的实际情况，本报告对本项目在实际生产运行过程中可能产生的环境风险进行分析。

### 7.2.1 物质风险识别

（1）有毒有害气体：种猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。

（2）易燃易爆物：本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆物的沼气、、备用发电机柴油。本项目设有1个150m3的双膜储气袋。柴油储存量约2t。

本项目危险化学品特性见表7.2-1所示。

表7.2-1 本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 2 | H2S | 易燃气体 （有毒） | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50:5700ug/kg。 大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:669ppm/1H。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 3 | NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 人吸入LC10:5000ppm/5M。 大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230 ppm/1H。 人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟;3500～5700mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |
| 4 | 柴油 | 易燃液体 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 5 | 过氧乙酸 | 易燃 | 易燃，加热至100℃ 即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。 |
| 6 | 烧碱 | 腐蚀性 | 该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |

### 7.2.2 生产过程风险识别

本项目主体工程营运过程中不涉及有害、危险物质，使用的设备也为安全性较高的设备，因此，主体工程不存在环境风险。

本项目环保设施在营运过程中存在一定的环境风险，表现为：污水处理站出现故障，无法正常运行，导致废水不能达标处理，造成环境污染。

与沼气有关的具有风险的生产设施主要为双膜储气袋，涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸；

另，结合本项目生产内容的实际情况，确定动物疾病、疫情为本项目生产过程中可能存在的环境风险之一。

### 7.2.3 重大危险源识别

根据《重大危险源辨别》（GB18218-2009）中规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

本项目厂区单元贮存的主要危险物质的最大储存及临界量见表7.2-2。

表 7.2-2 厂区主要危险物质最大储存、 临界量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 厂区单元总储存量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 0.72（标况下按体积和密度折算） | 50（参照甲烷、天然气） |
| 2 | 柴油 | 2 | 1000 |
| 3 | 过氧乙酸 | 0.1 | 10 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源”。本项目储存的危险化学品为沼气、柴油、过氧乙酸，储存量远低于临界量，因此本项目不涉及重大危险源。

## 风险评级等级与范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价等级划分见表7.3-1。

表7.3-1 风险评价等级划分表

|  | 剧毒危险物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大风险源 | 一 | 二 | 一 | 二 |
| 非重大风险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据风险识别结果，本项目无重大风险源。根据导则判定，本项目风险评价工作等级定为二级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）有关要求，结合本项目风险评价等级、周边敏感目标位置确定本项目风险评价范围以建设项目为中心周围3km范围。

## 环境风险影响分析

### 7.4.1 沼气泄漏事故分析

1、沼气特性

本项目涉及的危险性物质主要为沼气。

（1）沼气的组成

沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为CH4（60-75%）和CO2（25-40%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气中的CH4、H2、H2S都是可燃物质，易燃。

（2）沼气的特性

沼气的主要特性参数见表7.4-1。

表7.4-1 沼气的主要特性参数

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 7.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 6.763 | 7.964 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

2、工艺系统的危险性分析

本项目工艺系统属火灾危险性甲类装置。通过预危险性分析和指数分析，本项目中沼气发酵、储存单元为关键单元，属风险重点分析对象。

表7.4-2 系统及主要参数

| 系统 | 第一子系统 | 第二子系统 |  |  |  |  |  | 火灾 危险 性分 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单元 | 设备及参数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 | 物料 | 相态 | 压力 （Pa） | 温度（℃） | 体积（m3） |  |
| 沼气产生及利用 | 厌氧 | 黑膜厌氮发酵塘 | 沼气 | 气 | 8000 | 常温 | / | 甲 类 |
|  | 储存 | 储气袋 | 沼气 | 气 | 2000 | 常温 | 150 |  |
|  | 输配 | 管线 | 沼气 | 气 | 2000 | 常温 | - |  |

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表7.4-3。

表7.4-3 重点部位及薄弱环节

| 重点部位 | 典型设备及特点 | 薄弱 环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 厌氧 | 黑膜厌氮发酵塘 | 管线 | 护保养不当 | 管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 储存 | 双膜储气袋 | 储气袋 | 护保养不当、作不当 | 储气袋破裂 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气的储存和使用不当。

3、最大事故源项

本项目最大可信事故源项见表7.4-4。

表7.4-4 沼气泄漏事故源项

| 发生事故装置 | 事故类别 | 最大释放量 |
| --- | --- | --- |
| 储气袋 | 沼气泄漏造成爆炸 | 500m3 |

4、风险影响分析

沼气是一种混合性气体，主成分是甲烷（俗成瓦斯），另外还含有少量的二氧化碳、硫化氢、一氧化碳、氢、氧、氮等气体。本工程粗沼气经脱硫净化后，甲烷含量高达95%以上。

甲烷是一种可燃性气体，无色、无味、无毒，在空气中的浓度达到5%～15%时，遇到明火即可发生爆炸。

### 7.4.2 柴油风险分析

本项目柴油主要来自备用发电机储存的柴油，主要环境风险为火灾和爆炸风险。

发生火灾事故主要是对项目的工作人员产生危害，对周围环境有一定影响，在本项目防火措施完善的情况下，发生火灾的危害程度是可以控制的。一旦发生爆炸事故将对油罐附近工作人员、周边建筑及人群产生较大影响。通过防火、防静电措施，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，柴油爆炸的危害程度是可以控制的，柴油的爆炸风险是可以接受的。

### 7.4.3 过氧乙酸泄露风险分析

易燃，加热至100℃ 即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。纯过氧乙酸极不稳定，在-20℃时就会发生猛烈爆炸，所以市场上出售的过氧乙酸大都是浓度为40%左右的过氧乙酸溶液，但其性质也很不稳定，在室温下可以分解放出氧气，遇明火或高温发生自燃、燃烧或爆炸。过氧乙酸具有一定的毒性和很强的腐蚀性，对皮肤和眼睛有强烈的刺激性，对皮肤可发生严重灼伤，眼直接接触液体可导致不可逆损伤甚至失明，吞咽可致命，吸进其蒸气，能导致对呼吸道的刺激和损害。过氧乙酸还对金属有腐蚀性，不能用于对金属器械的消毒，操纵时应戴橡胶手套。过氧乙酸的闪点为41℃，即为有机过氧化物，又属于二级易燃液体；所以它即具有有机过氧化物的火灾爆炸危险性，又具有易燃液体的火灾危险性。

### 7.4.4 污水处理站故障

本项目污水处理站处理设备一旦出现工作故障，便会造成废水无法处理或达到不处理效果，在此情况下，如不采取必要防范措施，高COD、高悬浮物、高氮、高粪大肠杆菌群数的废水直接用于施肥浇灌施肥，将导致场作物死亡，对农户造成重大经济损失；另外，若出现本项目废水未经处理而直接用作施肥浇灌施肥，废水通过渗透污染地下水环境，可能会污染猪场区域和农田灌溉区域地下水。

因此，本项目应重点做好事故防范和应急措施，杜绝事故废水未经处理用作项目内绿化和租用竹林地浇灌施肥。

### 7.4.5 动物疾病、疫情

猪养殖场如管理不善，会诱发常见疾病，如炭疽、口蹄疫等，而且传播很快，甚至感染到人群。

炭疽是由炭疽杆菌引起的一种急性、热败血性传染病。本病能传染给人和其他家畜。炭疽杆菌为革兰氏阳性菌，为需氧和兼性需氧菌。菌体对外界理化因素的抵抗力不强，但炭疽杆菌芽孢的抵抗力很强，在干燥状态下可存活40年以上，在土壤中可生存20年以上且具有感染力。如果被感染动物的尸体处理不当或形成大量芽孢并污染土壤、水源、牧地等，则可成为长久的疫源地。本病主要传染源是病畜，经消化道感染。常因采食被污染的饲料、饮水而感染，其次是带有炭疽杆菌的吸血昆虫叮咬，通过皮肤而感染。本病世界各地均有发生，一般呈散发性，但有时也可呈地方性流行。多发生于炎热多雨的季节。对猪群一般为最急性型发病，体温升高，出现昏迷、突然卧倒、呼吸极度困难、可视黏膜呈蓝紫色、口吐白沫、全身战栗、心悸等症状，不久出现虚脱，濒死期天然孔出血，出现症状后数分钟至数小时死亡。

蹄疫是偶蹄兽的一种急性、发热性高度接触性传染病，其临床特征是在口腔黏膜、蹄部和乳房皮肤发生水疱性疹。病毒主要存在于水疱皮及淋巴液中。病猪是主要的传染源，康复期和潜伏期的病猪亦可带毒排毒，本病主要经呼吸和消化道感染，也能经黏膜和皮肤感染。其传播既有蔓延式又有跳跃式的，它可发生于一年四季。潜伏期平均2～4天，最长可达7天左右，病猪体温升高40～41℃，精神沉郁、食欲下降，闭口、流涎，开口时有吸吮声。1～2天后在唇内面、齿龈、舌面和颊部黏膜发生蚕豆大至核桃大的水疱。此时口角流涎增多，呈白色泡沫状，常挂满嘴边，采食、反刍完全停止。在口腔发生水疱的同时或稍后，趾间及蹄冠的柔软皮肤上也发生水疱，并很快破溃出现糜烂，然后逐渐愈合。若病猪衰弱管理不当或治疗不及时，糜烂部可能继发感染化脓、坏死、甚至蹄匣脱落。 本病一般为良性经过，只是口腔发病，约经1周即可治愈，如果蹄部出现病变时，则病期可延至2～3周或更久，死亡率一般不超过1%～3%。但有时当水疱病变逐渐愈合，病猪趋向恢复健康时，病情突然恶化，全身虚弱、肌肉震颤、特别是心跳加快、节律不齐，因心脏麻痹而突然倒地死亡，这种病型称为恶性口蹄疫，病死率高达20%～50%，主要是由于病毒侵害心肌所致。仔猪患病时特征性水疱症状不明显，主要表现为出血性肠炎和心肌麻痹，死亡率很高。

## 风险防范措施

### 7.5.1沼气利用风险防范措施

（1）设置防火安全距离

储气袋与其他建筑、构筑物的防火间距应不小于表7.5-1的规定，本项目安全距离设置为20m。罐区周围设有消防通道。

表7.5-1 储气袋与建筑物的防火间距   单位：m

| 名称 |  |  | 总容积（m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <1000 | 1001-10000 |
| 明火或散发火花的地点，在用建筑物、甲乙丙类液体储罐、易燃材料堆场、甲类物品库房 |  |  | 25 | 30 |
| 其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 12 | 15 |
|  |  | 三级 | 15 | 20 |
|  |  | 四级 | 20 | 25 |

（2）储气袋外围设置隔离设施和严禁火种标志。

（3）定期对沼气管道、双膜储气袋进行检修。

（4）采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在在沼气泄露风险源1~2m处设置报警器。

（5）制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。

（6）强化安全管理，强化职工风险意识。

（7）针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

### 7.5.2 柴油泄露风险防范措施

柴油储罐应当符合有关安全防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、防静电等安全设施并作好标识。定期检查呼吸阀和阻火器情况是否处于正常状态。

1、对存放柴油的房间和储油柜进行严格管控，房间钥匙不得随意配制，无关人员不得随意借用钥匙；门应上锁，钥匙由值班人员管理，未经批准，非工作人员严禁入内；

2、存放柴油的房间不得有无关的物品、物资存放（包括临时性存放）；禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品；严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持房间四周环境的清洁卫生。

3、严禁在储油柜处吸烟和使用明火，严禁私自改动储油柜外观、结构和用途，室内禁止敲打和碰撞以防产生火花。发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。

### 7.5.3 过氧乙酸风险防范措施

1．注意储存的量不宜过大，尤其要注意储存时应该采用塑料容器，而不能用玻璃瓶等膨胀性较差的容器储存过氧乙酸。必须储存于低温、避光的阴凉处，并采取通风换气措施，防止挥发出的蒸气大量集聚形成爆炸性混合物。同时，由于其在贮存中易分解，应当注意有效期。储存过氧乙酸的容器应当留有不少于5%的空隙，防止液体蒸发膨胀造成容器爆裂。严禁使用铁器或铝器等金属容器盛装存放。

2．刚拉运回来的过氧乙酸不宜立即使用，应当静置至少30分钟以上，以利运输过程中因震动等产生的静电消除，防止静电引起火灾或爆炸事故。

3．储存场所应当设置明显的禁止烟火的防火标志，严禁使用非防爆电气照明或明火，电气线路若非十分必要不得架设，必须设置时必须采用防爆设计或采取防爆措施。同时要注意与热源、明火、易燃可燃物质等分开。

4．其受震时的灵敏性增大，在搬运过程中要轻拿轻放，禁止摔、砸、碰、撞和太阳长时间照射，注意避免因受热、接触明火及受到摩擦、震动、撞击引起燃烧爆炸而造成对人员的伤害。

5．应专库储存，专人保管，禁止与还原剂、有机物、可燃物、还原剂、酸碱和无机氧化剂等混合或接触，保管及使用人员应进行消防安全培训。

6．在进行室内喷洒消毒时浓度不易过高，应按说明进行稀释，在对空气进行熏蒸消毒时，人员应脱离现场，熏蒸结束后要对室内进行通风后人员方可进入。

7．使用时应认真阅读使用说明书和安全须知，严格按要求进行操作。

8．发生过氧乙酸火灾事故或大量液体泄漏时，抢险人员必须加强个人防护措施，宜在上风方向进行抢险作业，或用湿毛巾捂住口鼻可防止其对人体的毒害性，必要时应配戴空气呼吸器。对泄漏的液体可用水进行洗消，对火灾宜用水、泡沫和二氧化碳剂（灭火器）进行扑救。不得用干粉扑救过氧乙酸火灾。

### 7.5.4 污水处理站故障事故防范

为避免污水处理站故障事故的发生，建设单位需做好有关防范措施：

（1）加强污水处理站设备的维护，做到及时发现处理设备的事故隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保废水满足排放要求。

（2）为污水处理站建设配套事故应急池。本项目拟建一座废水事故应急池，考虑一般污水处理站故障一周内便可解决，建议废水事故池容积满足存放本项目7天产生的废水量，建议设为650m3。同时本项目污水处理站的调节池也可作为废水临时存储场所，当发生事故或非正常工况排水时，废水在应急池中临时贮存，待事故解除后重新处理。

（3）应设有备用电源、备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换，使废水能及时处理

（4）对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。

### 7.5.5 动物疾病、疫情防范

在猪场生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止和消灭疾病，特别是传染病、代谢病，使猪更好地发挥生产性能，提高经济效益。

（1）猪养殖场应将生产区与生活区分开。应设置消毒池和消毒室（需设紫外线灯等消毒设施），消毒池内应常年保持2%~4%氢氧化钠溶液等消毒药品。

（2）严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

（3）饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、猪的传染病者，应及时调离，以防传染。

（4）经常保持猪舍、猪体的清洁，猪舍应保持平整、干燥、无污物。

（5）每年春、秋季分别检查、整蹄一次，对患有肢蹄病的猪要及时治疗。蹄病高发季节，应每周用5%硫酸铜溶液喷洒蹄部2次，以减少蹄病的发生，对蹄病高发猪群要关注整个猪群状况。

（6）禁用有肢蹄病遗传缺陷的公猪精液进行配种。

（7）定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡猪日粮的营养，特别是蹄病呈现一定发生率达时。

## 风险应急措施

### 7.6.1 沼气利用事故应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。沼气系统生成、储存及使用过程中建议做好以下几个方面的工作：

1、贮存和操作过程中的事故防范措施

（1）操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

（2）储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

（3）泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

2、火灾爆炸时的应急措施

本项目消防给水量为20L/s，同时发生火灾次数按一次计，火灾延续时间按1.5小时计，一次最大灭火用水量为108m3。本项目将污水处理站事故应急池作为消防废水临时储存池，一旦发生火灾，产生的消防废水进入事故应急池暂存，排入污水处理站处理，不得随意排放。

3、应急预案

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表7.6-1。

表7.6-1 应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 场区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

### 7.6.2 废水处理站故障应急措施

启动备用设备，将故障设备取出检修。对于池体出现故障，应迅速改变进水流向，使废水流入应急池，将处理池中的废水也转移至应急池中，尽快检修。应急池中废水在检修结束后需作原水重新处理。

### 7.6.3 动物疾病、疫情应急措施

一旦发现猪发生疾病、疫情，应立即采取紧急防治措施，防止疫情扩散。

（1）应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向渠县畜牧局报告疫情。

（2）迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报渠县畜牧局批准，方可解除封锁。

（3）对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

（4）病死猪尸体应无害化处理。

（5）出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。其中报告制度如下：从事动物隔离、疫情监测、疫病研究与诊疗、检验检疫以及动物饲养、屠宰加工、运输、经营等活动的有关单位和个人，发现动物出现群体发病或者死亡的，应当立即向渠县畜牧局报告。重大动物疫情报告包括下列内容：

①疫情发生的时间、地点；

②染疫、疑似染疫动物种类和数量、同群动物数量、免疫情况、死亡数量、临床症状、病理变化、诊断情况；

③流行病学和疫源追踪情况；

④已采取的控制措施；

⑤疫情报告的单位、负责人、报告人及联系方式。

有关单位和个人对重大动物疫情不得瞒报、谎报、迟报，不得授意他人瞒报、谎报、迟报，不得阻碍他人报告。

发生疫情后针对疫点采取的应急措施如下：

①扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物及其产品；

②对病死的动物、动物排泄物、被污染饲料、垫料、污水进行无害化处理；

③对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒。

对疫区应当采取下列措施：

①在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置临时动物检疫消毒站，对出入的人员和车辆进行消毒；

②扑杀并销毁染疫和疑似染疫动物及其同群动物，销毁染疫和疑似染疫的动物产品，对其他易感染的动物实行圈养或者在指定地点放养，役用动物限制在疫区内使役；

③对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；

④关闭动物及动物产品交易市场，禁止动物进出疫区和动物产品运出疫区；

⑤对动物圈舍、动物排泄物、垫料、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。

### 7.6.4 环境风险投资估算

本项目环境风险防范措施估算表7.6-2。

表7.6-2 环境风险措施投资估算

| 序号 | 位置 | 风险防范措施 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气利用系统 | 设置隔离设施、严禁火种标志、报警器及管理措施。 | 2.0 | 与主体同时设计、同时施工、同时投产使用 |
| 2 | 污水处理站 | 备用电源、设备维护等措施。 | 2.0 |  |
| 3 |  | 应急事故池，容积为650m3。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 14 | / |

## 风险评价结论

本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的环境风险防范措施后，风险事故发生概率很低，对环境的影响可得到有效控制，对环境影响较小。因此，本项目风险水平是可以接受的。

# 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而环境污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算，因而，环境影响经济具体定量化分析，目前难度还是较大的，多数是采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

## 环保投资

1、环保设施建设投资C0

本项目环保投资包括废水治理、废气治理、噪声治理、固废物治理、监测及绿化等，共计210.5万元，占本项目总投资的14%。

2、环保设施折旧费C1

本项目环保设施投资折旧费由下式计算：

C1＝A×C0/n＝19.9（万元/a）

式中：A——固定资产形成率，取95%；

C0——环保总投资（万元）；

n ——折旧年限，取10年。

3、环保设施消耗费用C2

本项目各污染物经过厂区污染治理设施治理达标后排放。

本项目废气处理运行费用主要源于通风设施运行、饲料加工粉尘处理设备的使用，运行费用约为4.0万元/年。

废水处理运行费用主要源于设备运行电费，根据废水污染防治措施分析，废水处理系统年运行费用约为12.45万元/年。

合计后，本项目环境污染治理设施工程的年运行费用C2约为16.45万元/年。

（4）环保管理费C3

环保管理费用包括管理部门、监测部门的人工费、办公费、监测费和技术咨询等费用C3＝约为14.0万元/年。

（5）环保设施运行费C

环保设施运行费为上述环保设施折旧费C1、环保设施消耗费C2、环保管理费C3的三项费用之和，即：

C＝C1＋C2＋C3经上述计算后，本项目环保设施运行费用为50.35万元，详见表8.1-1。

表8.1-1 环保设施运行费一览表

| 类型 | 费用（万元） |
| --- | --- |
| 环保设施折旧费 | 19.9 |
| 环保设施消耗费 | 16.45 |
| 环保设施管理费 | 14.0 |
| 环保设施运行费 | 50.35 |

## 环保设施经济效益估算

环保设施投入使用后，除了可减少污染物的排放外，还可回收部分可利用资源，因此具有一定的经济效益。由于间接经济收益难以估算，因而在此仅计算直接经济效益，主要是回收利用的各种废物和减少排污费所获得的经济收入。同时根据2003年2月国家颁布的《排污费征收标准管理办法》，对照本项目污染物排放情况，计算了由于环境保护设施的利用，减少需缴纳的排污费用。本项目环保投资经济收入见表8.2-1。

表8.2-1 环保投资经济收入

| 序号 | 名称 | 用途 | 经济收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪、污泥、隔渣 | 至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。 | 290.0 |
| 2 | 病死猪及妊娠胎盘 | 经无害化降解处理机处理后，至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂。 | 5.3 |
| 3 | 减少排污费 | / | 4.0 |
| 4 | 合计 |  | 299.3 |

从上表中可以看出，本项目建成投产后，其环保设施所获取的年综合利用直接经济效益为299.3万元。

## 工程环境经济损益指标分析

本评价主要从环境保护投资比例系数、环境经济损益系数进行环境经济损益分析。

1、环保投资比例系数Hz

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

Hz＝（E0/ER）×100%

式中： E0——环保建设投资，万元

ER——工程总投资，万元

本工程各项环保投资费用为210.5万元，工程总投资为1500万元，环保投资占工程总投资的14%。本工程在采取相应的废气、废水、固废和噪声污染防治措施后，各种污染物达标排放，减轻污染物对对周围环境的影响，因此总的来说，该项目的环保投资系数是合适的。

2、环境经济效益系数Jx

环境经济效益系数Jx是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

Jx =Ei/Ez

式中：Ei——每年环保措施挽回的经济效益，万元

Ez——年环保费用，万元

工程实施后，经估算，每年环境经济效益约为299.3万元，年环保费用为50.53万元，则环境经济效益系数为5.93。

## 社会效益

本项目的实施，将大幅度提高企业生猪的生产能力，向着经济规模和规模经营的方向迈进，同时进一步加强企业的科技含量和实力，并增强企业的市场竞争力和提高自身的经济效益；实现了农村剩余劳动力转化和带动农民致富，对优化农村经济结构和增加农民收入有着重要意义。

在当前市场急需大量生猪的形势下，本项目的实施将对市场良种的需求也能更一步的满足。公司利用猪场的建设提供一定的就业机会，促进四川省及周边地区种猪改良以及无公害猪的生产发展。

## 环保综合效益分析

综上所述，由于本项目在建设时认真贯彻执行“清洁生产”、“污染物达标排放”、“污染物总量控制”等环保政策，尽可能减少污染物的产生量和排放量，重视三废的综合利用，因此，该项目建成投产后，可取得一定的经济效益、较好的社会效益和环境效益，可达到三者协调发展的目的。

# 环境管理与环境监测

本项目建设期主要为猪舍的建设，该过程持续时间较短，对环境的影响也非常小。本项目对其所在区域环境的影响主要为本项目的营运期，建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。本项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的环保监督和管理制度。

环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的，在工程项目的施工和营运过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

## 环境管理

### 9.1.1 环境管理结构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 9.1.2 管理机构及职责

按照国家有关规定和实际工作的需要，本项目设置专职的安全环保部门，在公司总经理的领导下负责工程施工期和营运期的安全生产、环境保护管理工作，环保人员的设置及工作制度与生产岗位相同。安全环保部门主要职责是：

（1）建设期负责落实本项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、四川省区有关环保法规、政策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

（3）本项目营运期负责对本厂的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级环保主管部门的协调工作。

（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助有资质的监测单位对本厂的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（5）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

（6）对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对企业各部门、各车间及岗位进行环保执法监督和考核。

（7）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作家常话计划；绿化工作年度计划；厂内环境保护工作管理及奖罚办法等等。

### 9.1.3 环境管理计划

1.施工期环境管理计划

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

本项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表13.2-1。

表13.2-1 施工期环境管理及监督主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施； | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 对施工场地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净； |  |  |
|  | 对回填土方进行压实或喷覆盖剂处理； |  |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡。 |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容； |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查。 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； |  |  |
|  | 禁止在22：00-6：00进行产生噪声污染的施工作业； |  |  |
| 施工废水 | 施工人员生活污水依托周围农户旱厕收集后，用作农肥。 |  | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 避免在雨季进行基础开挖施工。 |  |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及时清运；生活垃圾做到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。 | 渣土清运至指定地点填埋。 |  |

2.营运期环境管理计划

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定本项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对养殖场内的污水处理站及管网进行定期维护和检修，确保污水处理站的正常运行及管网畅通。

（3）生活垃圾和医疗废物的收集管理应分类分开收集，医疗垃圾定期交给具有危险处理资质的范围处理，生活垃圾袋装收集，并及时运往宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一清运。

（4）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘除臭的作用，对养殖场的绿地必须有专人管理、养护。

### 9.1.4 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）污水、废气、固体废物排放管理制度；

（3）处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

## 环境监测计划

环境监测是对项目运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并据此提出缓解环境污染的对策与建议。

### 9.2.1 施工期环境监测计划

（1）大气监测

监测点位：项目所在地上风向2~50m范围布置1个与下风向监测点距离对应的参照点位，项目所在地下风2~50m范围的浓度最高点平行布置3个监控点位；

监测项目：颗粒物；

监测频率：每个季度监测1次（施工高峰期酌情加密）；

监测机构：有监测资质的公司；

监督机构：环保主管部门。

（2）噪声监测

监测点位：环境敏感点

监测项目：等效连续A声级；

监测频率：每个季度监测1次（施工高峰期酌情加密）；。

监测机构：有监测资质的公司；

监督机构：环保主管部门。

### 9.2.2 营运期环境监测计划

（1）水质监测

1）污水处理站出水监测

监测点位：污水处理站出水口；

监测项目：流量、pH、SS、CODcr、BOD5、蛔虫卵数、氯化物及粪大肠菌群；

监测频率：每半年监测1次；

监测机构：有监测资质的公司；

监督机构：环保主管部门。

2）地下水水质监测

监测点位：项目所在地上游、项目内、项目所在地下游；

监测项目：地下水位、pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、硝酸盐；项目污水处理站、沼液储存池等运行情况，跑冒滴漏记录、维护记录。

监测频率：每年监测1次；

监测机构：有监测资质的公司；

监督机构：环保主管部门。

（2）大气监测

监测项目：恶臭污染物H2S、氨；

监测点位：项目厂界外上风向10m范围内布置1个与下风向监测点距离对应的参照点位，项目厂界外地下风10m范围的浓度最高点平行布置3个监控点位；

监测频率：每半年监测1次；

监测机构：有监测资质的公司；

监督机构：环保主管部门。

（3）厂界噪声监测

监测点位置：项目各厂界设置1个监测点位；

监测项目：等效连续A声级；

监测频率：每年半年监测1次；

监测机构：有监测资质的公司；

监督机构：环保主管部门。

### 9.2.3 环境监测管理

（1）监测人员应经过培训后方可上岗或在当地环境监测部门技术人员的指导下进行监测工作，以保证监测数据的有效性。

（2）提供的监测数据应当具有代表性、完整性、准确性、可比性。

（3）建立原始记录、监测分析以及试验数据的数据档案库。

（4）取得的各种数据应有专人保管，监测数据及试验分析数据原始记录应至少保存一年以上。

# 结论及建议

## 结论

### 10.1.1 产业政策符合性结论

经查阅国家发展和改革委员会2013年第21号《产业结构调整指导目录》(2013修正本)，本项目属于第一类“鼓励类”中第一条“农林业”的第5款“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，为鼓励类项目，符合国家当前产业政策规定。同时渠县发展和改革局出具的《四川省固定资产项目投资备案表》，备案号：川投资备[2017-511725-03-03-179709]FGQB-0257号文件对本项目予以备案。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

### 10.1.2 规划符合性结论

根据渠县宝城镇人民政府和渠县宝城镇规划建设管理办公室出具的关于“选址证明”可知，本项目用地符合当地土地利用总体规划及该村村镇体系规划；根据渠县畜牧食品局的证明文件可知，本项目未在渠县畜禽养殖限养区和禁养区。

因此，本项目用地符合相关规划要求。

### 10.1.3 选址合理性分析结论

本项目选址于达州市渠县宝城镇，其选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）和《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）等相关规定的选址要求。同时本项目所在地不在规定的禁养区、限养区范围。因此，本项目选址合理。

本项目以各猪舍、污水处理站边堆肥发酵场界和为起点设置100m卫生防护距离。经现场调查，该卫生防护距离范围内有2户农户分布（本项目目前正处于初步设计阶段，实际情况以最终测量结果为准），本项目用地南面和东面各一户，环评要求：本项目营运前必须完成卫生防护距离内农户的搬迁安置工作。

### 10.1.4 清洁生产水平

本项目生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用、环境管理等各方面清洁生产水平达到国内先进水平的要求，符合清洁生产的要求。

### 10.1.5 污染治理措施和达标排放

1、废气处理

本项目大气污染物主要是猪舍、污水处理站及堆肥发酵场产生的氨、硫化氢等恶臭气体。本项目恶臭气体以无组织面源形式排放，建设项目拟采取的恶臭气体治理措施主要为：①加强猪舍通风，及时清除猪粪；②强化场区冲洗、消毒措施；③科学的设计日粮，提高饲料利用率；④做好黑膜厌氮发酵塘的密封措施；⑤加强绿化。

通过上述措施防治后，H2S、NH3厂界排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

2、废水处理

本项目产生的养殖废水废水主要为生产废水（猪尿液、冲洗废水）和职工生活污水，以上废水经污水处理站无害化处理后，全部用作本项目周边租用果园和耕地施肥浇灌施肥，不外排。

3、噪声防治

本项目噪声主要来源于猪群叫声及水泵、风机、污水处理站设备、发电机产生的噪声。

建设单位征对猪叫声主要采取猪舍隔声、合理选择喂养时间等措施减少猪群叫声对外环境的影响。通过选用低噪声设备并采取减振、消声、隔声等措施治理设备运行噪声。本项目产生的噪声通过相应治理措施治理后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物处置

本项目产生的固体废弃物主要有：猪粪便、病死猪及妊娠胎盘、畜禽医疗废物、污水处理站污泥和隔渣、职工生活垃圾。

猪粪经自动刮粪机定时刮出，由铲车及载粪农用车定期装车收集至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；病死猪及妊娠胎盘经无害化降解处理机处理后，运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；兽医诊断室产生的医疗废物暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物处理资质单位处置，严禁与生活垃圾混淆一起处理；污水处理站产生的污泥和隔渣，与猪粪运至堆肥发酵场，经好氧堆肥无害化处理后，得到有机肥半成品外售有机肥厂；办公和生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，并及时运往宝城镇垃圾中转站，由环卫部门统一清运；本项目废包装材料收集后全部外售资源回收站回收利用；废脱硫剂交给原厂家回收处置。

综上所述，本项目对所排放的污染物采取满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求的有效污染控制措施后，污染物可达标排放，对环境影响较小，不会改变项目所在地环境功能。

### 10.1.6 环境质量现状

本项目评价区域内大气环境质量现状监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”的要求。

本项目各地监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中Ⅲ类水质标准限值要求。

本项目厂界昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

### 10.1.7 环境风险评价

本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的环境风险防范措施后，风险事故发生概率很低，对环境的影响可得到有效控制，对环境影响较小。因此，本项目风险水平是可以接受的。

### 10.1.8 污染物总量控制

本项目产生的养殖废水废水主要为生产废水（猪尿液、冲洗废水）和职工生活污水，以上废水经污水处理站无害化处理后，全部用作本项目周边租用果园和耕地施肥浇灌施肥，不外排。因此，本项目COD、氨氮排放量为0，不设置总量控制指标。

### 10.1.9 环评结论

本项目符合国家现行产业政策和当地规划，选址合理；拟采取的各项目污染治理措施技术经济可行，污染物得到有效控制，能够做到达标排放，对评价区域环境影响较小，不会改变该区域环境功能；本项目环境风险水平可接受，符合清洁生产要求；本项目建设得到周围公众的普遍支持，无公众反对。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

## 环评要求与建议

- 增强职工环保意识，确保环境保护资金到位，切实落实本环评提出的各项环境保护治理措施及风险防范措施，并确保计划内容按时按质完成，达到预期环保治理的目的效果。

- 应定时对猪场进行消毒、冲洗，夏天应加大密度，防治恶臭扰民。

3、认真落实各项治理措施，确保污染处理设施的正常稳定运行，污染物稳定达标排放；杜绝污染物非正常排放。

4、加强本项目污染物排放的日常监测，预防事故排放；定期为猪作全面健康检查，避免疫情发生。

5、本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

6、加强猪粪的清理和无害化处置工作。

7、切实做好厂区绿化工程，加强厂区高大乔木绿化，提高厂区绿化面积。