建设项目竣工环境保护验收监测表

达市环监验字（2015）第002号

| 项目名称： | 沃尔玛（四川）商业零售有限公司达州朝阳东路分店 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 沃尔玛（四川）商业零售有限公司 |

达州市环境监测站

二〇一五年十月

| 承 担 单 位： | 达州市环境监测站 |
| --- | --- |
| 站 长（审定）： |  |
| 技术负责人（审核）： |  |
| 质保负责人： |  |
| 报 告 编 写： |  |
| 项 目 负 责 人： |  |
| 现场监测负责人： |  |
| 参加监测人员： |  |

达州市环境监测站

电话：（0818）2374797  2372216

传真：（0818）2389657

邮编：635000

地址：达州市通川区健民路186号

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 沃尔玛（四川）商业零售有限公司达州朝阳东路分店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 沃尔玛（四川）商业零售有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位法定代表人 | 陈耀昌 |  | 建设单位联系人 |  |  |  |  | 李明宝 |  |  |  |
| 建设单位通信地址 | 达州市通川区朝阳东路滨江名都 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系电话 | 13795684129 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮编 |  | 635000 |  |
| 建设地点 | 达州市通川区朝阳东路滨江名都 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 达州市建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√改扩□技改□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 主要经营百货、食品、果蔬、海鲜、肉类、家电及服装等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2010年1月 |  |  |  | 开工日期 |  |  | 2009年11月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2010年4月 |  |  |  | 现场监测时间 |  |  | 2013年1月4～17日 2015年7月1~3日、8月17~18日 |  |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 达州市环境保护局 |  |  |  | 环评报告表编制单位 |  |  | 达州市环境科学研究所 |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 2458 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 40 |  | 比例（%） |  | 1.6 |
| 实际总投资（万元） | 2458 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 46.5850 |  | 比例（%） |  | 1.9 |
| 验收监测依据 | 1.达州市环境保护局达市环函[2010]06号关于对沃尔玛（四川）商业零售有限公司达州朝阳东路分店建设项目环境影响报告表的批复意见》（2010.3.15）。 2.达州市环境科学研究所《沃尔玛（四川）商业零售有限公司达州朝阳东路分店环境影响报告表》（2010.1）。 3.验收监测委托书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 | - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 - 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中中型标准 - 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表二  工程概况

| 项目名称 | 沃尔玛（四川）商业零售有限公司达州朝阳东路分店 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 达州市朝阳东路。见附图1所示。 |
| 主要工程内容及规模： 本项目总投资2458万元人民币，经营百货、食品、果蔬、海鲜、肉类、家电及服装等，地下一层为食品卖场（含食品加工房），首层为日用品卖场及卸货区，地上第四层为办公区域和仓库。 |  |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因。 工程实际建设情况与环境影响报告表基本一致。 主要建设内容/设备; 规格或型号; 数量; 备注. 中温冷凝器; SPL430、功率5.5KW; 1台; 建筑物南面室外. 中温压缩机组; VPP4203OR-50、功率50HP; 1台; 地下一层专用房间内. 低温冷凝器; SPL245、功率4.5KW; 1台; 建筑物南面室外. 低温压缩机组; VPP4257OR-57.5、功率52.5HP; 1台; 地下一层专用房间内. 静电油烟处理机; JYJ-JD-30L左、右，N=900w，排风量为30000m3/h。; 2台; 地下一层. 静电油烟处理机; JYJ-JD-12L左，N=300w，排风量为12000 m3/h。; 1台; 地下一层. 引风机; ——; 2台; ——. 炉灶; ——; 20台; 能源使用电能和天然气. 烤箱; ——; 1台; ——. 污水泵; 7.5kw/380.50Hz; 4台; 两备两用（由滨江名都建设）. 污水处理池; 3个处理能力为1100m3; 3个; 包括污水净化分隔池、污水净化过滤分隔网等。. |

表三  生产工艺及污染产生流程

主要生产工艺及污染物产生流程图（附示意图）： 本项目为零售超市，主要经营范围为百货、食品（含部分食品自行加工）、果蔬、海鲜肉类、家电、服装等，该项目非工业项目，不存在生产工艺流程。 生产废水处理工艺流程 隔油池 沉淀池 降温池 澄清池

表四 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程： 废水：主要来源于生产废水和生活废水。生产废水主要是食品加工、生鲜区清洗产生的废水以及超市场地保洁废水，产生量约为70m3/d,生产废水经过格栅栏排至4个处理池（4m3）处理后，排入滨江名都化粪池处理，再进入朝阳东路市政污水管网，送达州市污水处理厂处理；生活废水主要是员工及顾客产生的生活废水，直接排入滨江名都化粪池处理，再进入朝阳东路市政污水管网，送达州市污水处理厂处理。 废气：主要来源于烘烤面包、食品加工时产生的油烟废气、以及生鲜区的鱼腥异味。该项目分别在熟食加工区、面点加工间、面包加工间各安装了1台高压电离油烟净化器。 噪声：主要来源于中央空调系统的制冷机组、冷却水塔，冷库及冷柜的压缩机组和冷凝器，静电油烟机设备噪声等。 固废：生鲜区垃圾、生活垃圾由环卫部门统一收集处理，集中送达州市垃圾填埋场处理；过期食品送垃圾填埋场处理；废包装送废品部门回收。 本项目环保投资为46.5850万元。废气6.5850万元，废水0.5万元，噪声29万元，固废0.5万元。

表五  环保设施（措施）一览表

| 类别 | 污染源 | 环评要求 |  |  | 项目实施建设情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设（措）施 | 数量 | 处理量 | 环保设（措）施 | 数量 | 处理量 |  |
| 废气 | 食品加工区 | 静电油烟机 | 3 | / | 油烟净化器 | 3 | / | / |
| 废水 | 生产废水 | 隔油池、生化池及污水管网（滨江名都已建） | 1 | / | 隔油池、生化池及污水管网（滨江名都已建） | 1 | / | / |
|  | 生活废水 | 生化池及污水管网（滨江名都已建 |  | / | 生化池及污水管网（滨江名都已建 |  |  | / |
| 噪声 | 冷库及冷柜的冷冻、冷藏压缩机 | 隔声房加吸音层、减振垫 | / | / | 隔声房加吸音层、减振垫 | / | / | / |
|  | 中央空调系统 | 吸声屏障、隔声罩、消声器 | 1 | / | 该系统仅为租用，不纳入本次验收范围内） | 1 | / |  |
|  | 静电油烟机的风机 | 消声器、隔音罩、减振垫 |  |  | 消声器、隔音罩、减振垫 |  |  |  |
| 固体废物 | 垃圾 | 环卫部门统一收集 |  | / | 环卫部门统一收集 | / | / | / |
|  | 废油 | 专业公司回收作工业用油 | / | / | 专业公司回收作工业用油 | / | / | / |

表六  污染源及处理设施对照表

| 污染源 |  |  | 污染物 | 处理设施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 面包间、食品加工间、生鲜区 | 油烟、异味 | 油烟管道、静电式油烟净化器净化处理，楼顶高空排放 | 管道 | 环境空气 |
|  | 废水 | 生产经营废水 | 动植物油、CODcr、NH3-N | 隔油池、生化池处理后排入市政污水管网，送达州市污水处理厂处理后达标排放 | 市政污水管网 | 州河 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS、BOD5、粪大肠菌群 | 生化池处理后排入市政污水管网，送达州市污水处理厂处理后达标排放 | 市政污水管网 | 州河 |
|  | 固废 | 生活垃圾、生鲜区垃圾、过期食品 |  | 送垃圾填埋场处置 | —— | —— |
|  |  | 隔油池废油 |  | 由专业公司回收，作工业用油 | —— | —— |
|  |  | 废包装 |  | 废品部门回收 | —— | —— |
|  | 噪声 | 冷库、冷柜的压缩机组 | 噪声 | 建筑隔声 | —— | 环境 |
|  |  | 冷凝器 | 噪声 | 安装隔声罩、消声器 | —— | 环境 |
|  |  | 静电油烟机 | 噪声 | 安装隔声罩、消声器、减振垫 | —— | 环境 |
| 实际建设 | 废气 | 面包间、食品加工间、生鲜区 | 油烟、异味 | 油烟管道、静电式油烟净化器净化处理，楼顶高空排放 | 管道 | 环境空气 |
|  | 废水 | 生产经营废水 | 动植物油、CODcr、NH3-N | 经隔油池、沉淀池、降温池、澄清池处理后进入滨江名都化粪池处理，排入市政污水管网，送达州市污水处理厂处理后达标排放 | 市政污水管网 | 州河 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS、BOD5、粪大肠菌群 | 直接进入化粪池处理后排入市政污水管网，送达州市污水处理厂处理后达标排放 | 市政污水管网 | 州河 |
|  | 固废 | 生活垃圾、生鲜区垃圾、过期食品 |  | 送垃圾填埋场处置 | —— | —— |
|  |  | 废包装 |  | 废品部门回收 | —— | —— |
|  | 噪声 | 冷库、冷柜的压缩机组 | 噪声 | 建筑隔声 | —— | 环境 |
|  |  | 冷凝器 | 噪声 | 安装隔声罩、消声器 | —— | 环境 |
|  |  | 静电油烟机 | 噪声 | 安装隔声罩、消声器 | —— | 环境 |

表七  主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子段面（点位） | 验收监测段面（点位） | 验收监测污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS、CODcr、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油 | SS、动植物油 | —— | 废水处理设施出口（1个） | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油 |
| 废气 | 油烟、异味 | 油烟 | —— | 排口 | 油烟 |
| 噪声 | 噪声 | 噪声 | 场界四周 | 厂界四周 | 厂界噪声、敏感点噪声 |

表八  污染物排放总量对照表

| 类别 | 项目 | 总量排放（环评预测）指标 | 实际排放总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / |
| 固废 | / | / | / | / |

表九  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  |  |  | 环评标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 标准 | （GB8978-1996）表4中三级 |  |  | 标准 |  | （GB8978-1996）表4中三级 |  |  |
|  | 项目 | 排放浓度 |  |  | 项目 |  | 排放浓度 |  |  |
|  | pH | 6~9 |  |  | pH |  | 6~9 |  |  |
|  | 悬浮物 | 400 |  |  | 悬浮物 |  | 400 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |  | 化学需氧量 |  | 500 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 |  |  | 五日生化需氧量 |  | 300 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 20 |  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 20 |  |  |
|  | 氨氮 | —— |  |  | 氨氮 |  | —— |  |  |
|  | 动植物油 | 100 |  |  | 动植物油 |  | 100 |  |  |
| 废气 | 标准 | （GB18483-2001）表2中型标准 |  |  | 标准 |  |  | （GB16297-1996）二级 |  |
|  | 项目 | 排放浓度 |  |  | 项目 |  |  | 排放浓度 |  |
|  | 油烟 | 2.0 |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 净化效率（%） | 75 |  |  | —— |  |  | —— |  |
| 厂界噪声 | 标准 | （GB12348-2008）表1中2类标准 |  |  | 标准 |  |  | （GB12348-2008）表1中2类标准 |  |
|  | 昼间（Leq[dB（A）]） |  | 60 |  | 昼间（Leq[dB（A）]） |  |  |  | 60 |
|  | 夜间（Leq[dB（A）]） |  | 50 |  | 夜间（Leq[dB（A）]） |  |  |  | 50 |
| 环境噪声 | 标准 | （GB22337-2008）表1中2类标准 |  |  | 标准 | （GB3096-2008）表1中2类标准 |  |  |  |
|  | 昼间（Leq[dB（A）]） |  |  | 60 | 昼间（Leq[dB（A）]） |  |  |  | 60 |
|  | 夜间（Leq[dB（A）]） |  |  | 50 | 夜间（Leq[dB（A）]） |  |  |  | 50 |

表十  环评监测点位与验收监测点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子段面（点位） | 验收监测段面（点位） | 验收监测污染因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS、CODcr、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油 | SS、动植物油 | —— | 废水处理设施出口（1个） | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油 | 2015年8月17~18日再次对废水、废气进行了监测。 |
| 废气 | 油烟、异味 | 油烟 | —— | 排口 | 油烟 |  |
| 噪声 | 噪声 | 噪声 | 场界四周 | 厂界四周 | 厂界噪声、敏感点噪声 | 经过整改，2015年7月1~2日对噪声进行了补充监测； |

表十一     监测时工况

在监测期间，通知并监督建设单位调整生产负荷。在各工序生产负荷达到设计生产能力的75%或（≥下表所列的监测时单机生产能力）以上时进入现场进行监测；当生产负荷小于75%时，通知监测人员停止监测，以保证监测的有效性。 表11-1：监测时工况 项目; 监测时生产情况. 日期; 油烟作业高峰期; 工况（%）. 超市; 2013-1-4; 7:50~10:50; 100. 2013-1-4; 7:50~10:50; 100. 2015-8-17; 6:30~12:00; 100. 2015-8-18; 6:30~12:00; 100.

表十二     废气监测结果

- 监测项目：油烟、排气参数。 - 监测点位：面包加工间净化设施前、后；面点加工间净化设施前、后；熟食加工间进化设施前、后。 - 监测频次：连续监测两天，每天3次。 - 监测结果及评价： 表12-1：面包加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-4） 单位：mg/m3 频次 项目; 面包加工间净化设施前. 1; 2; 3; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.37; 0.44; 0.44; 0.42. 烟气流量(m3/h); 3854; 4213; 4809; 4292. 排放速率(kg/h); 0.001; 0.002; 0.002; 0.002. 烟道基本情况（2个灶头，对应排气罩灶面总投影3.84m2 ）. 距形; 1.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.5000米2. 净化设施; ——. 表12-2：面包加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-4） 单位：mg/m3 频次 项目; 面包加工间净化设施后. 1; 2; 3; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.12; 0.11; 0.11; 0.11; 2.0. 烟气流量(m3/h); 3816; 3767; 3834; 3806; ——. 排放速率(kg/h); 0.0005; 0.0004; 0.0004; 0.0004; ——. 烟道基本情况（2个灶头，对应排气罩灶面总投影3.84m2 ）. 距形; 0.5×1.0米; 采样布点 示意图; 监测断面 2m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.5000米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表12-3：面包加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-5） 单位：mg/m3 频次 项目; 面包加工间净化设施前. 1; 2; 3; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.41; 0.42; 0.39; 0.41. 烟气流量(m3/h); 4084; 4094; 4196; 4125. 排放速率(kg/h); 0.002; 0.002; 0.002; 0.002. 烟道基本情况（2个灶头，对应排气罩灶面总投影3.84m2 ）. 距形; 1.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 5m 油烟净化器 进口. 有效面积; 0.5000米2. 净化设施; ——. 表12-4：面包加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-5） 单位：mg/m3 频次 项目; 面包加工间净化设施后. 1; 2; 3; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.11; 0.12; 0.12; 0.12; 2.0. 烟气流量(m3/h); 3979; 4095; 4058; 4044; ——. 排放速率(kg/h); 0.0004; 0.0005; 0.0005; 0.0005; ——. 烟道基本情况（2个灶头，对应排气罩灶面总投影3.84m2 ）. 距形; 0.5×1.0米; 采样布点 示意图; 监测断面 2m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.5000米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表12-5：熟食加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-4） 单位：mg/m3 频次 项目; 熟食加工间净化设施前. 1; 2; 3; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.37; 0.36; 0.35; 0.36. 烟气流量(m3/h); 9405; 9334; 9460; 9400. 排放速率(kg/h); 0.004; 0.003; 0.003; 0.003. 烟道基本情况（4个灶头，对应排气罩灶面总投影9.6m2 ）. 距形; 2.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 1.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 1.000米2. 净化设施; ——. 表12-6：熟食加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-4） 单位：mg/m3 频次 项目; 熟食加工间净化设施后. 1; 2; 3; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.07; 0.06; 0.09; 0.07; 2.0. 烟气流量(m3/h); 8711; 8700; 8717; 8709; ——. 排放速率(kg/h); 0.0006; 0.0005; 0.0008; 0.0006; ——. 烟道基本情况（4个灶头，对应排气罩灶面总投影9.6m2 ）. 距形; 2.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 3.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 1.0000米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表12-7：熟食加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-5） 单位：mg/m3 频次 项目; 熟食加工间净化设施前. 1; 2; 3; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.35; 0.35; 0.37; 0.36. 烟气流量(m3/h); 8803; 8813; 8859; 8825. 排放速率(kg/h); 0.003; 0.003; 0.003; 0.003. 烟道基本情况（4个灶头，对应排气罩灶面总投影9.6m2 ）. 距形; 2.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 1.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 1.000米2. 净化设施; ——. 表12-8：熟食加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-5） 单位：mg/m3 频次 项目; 熟食加工间净化设施后. 1; 2; 3; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.08; 0.07; 0.07; 0.07; 2.0. 烟气流量(m3/h); 8277; 8551; 8668; 8499; ——. 排放速率(kg/h); 0.0007; 0.0006; 0.0006; 0.0006; ——. 烟道基本情况（4个灶头，对应排气罩灶面总投影9.6m2 ）. 距形; 2.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 3.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 1.0000米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表12-9：面点加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-4） 单位：mg/m3 频次 项目; 面点加工间净化设施前. 1; 2; 3; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.34; 0.32; 0.31; 0.32. 烟气流量(m3/h); 6423; 6289; 6193; 6302. 排放速率(kg/h); 0.0022; 0.0020; 0.0019; 0.0020. 烟道基本情况（3个灶头，对应排气罩灶面总投影9.0m2 ）. 距形; 1.5×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 1.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.750米2. 净化设施; ——. 表12-10：面点加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-4） 单位：mg/m3 频次 项目; 面点加工间净化设施后. 1; 2; 3; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.10; 0.10; 0.09; 0.10; 2.0. 烟气流量(m3/h); 6226; 6181; 6126; 6178; ——. 排放速率(kg/h); 0.0006; 0.0006; 0.0006; 0.0006; ——. 烟道基本情况（3个灶头，对应排气罩灶面总投影9.0m2 ）. 距形; 1.5×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 2.0m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.750米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表12-11：面点加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-5） 单位：mg/m3 频次 项目; 面点加工间净化设施前. 1; 2; 3; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.30; 0.32; 0.32; 0.31. 烟气流量(m3/h); 6196; 6383; 6561; 6380. 排放速率(kg/h); 0.0019; 0.0020; 0.0021; 0.0020. 烟道基本情况（3个灶头，对应排气罩灶面总投影9.0m2 ）. 距形; 1.5×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 1.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.7500米2. 净化设施; ——. 表12-12：面点加工间油烟排放废气监测结果表（2013-1-5） 单位：mg/m3 频次 项目; 面点加工间净化设施后. 1; 2; 3; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.09; 0.08; 0.09; 0.09; 2.0. 烟气流量(m3/h); 6152; 6052; 6121; 6108; ——. 排放速率(kg/h); 0.0006; 0.0005; 0.0006; 0.0006; ——. 烟道基本情况（3个灶头，对应排气罩灶面总投影9.0m2 ）. 距形; 1.5×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 2m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.7500米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器.

表十三    废气补充监测结果

- 监测项目：油烟、排气参数。 - 监测点位：面包加工间净化设施前、后；面点加工间净化设施前、后；熟食加工间进化设施前、后。 - 监测频次：连续监测两天，每天3次。 - 监测结果及评价： 表13-1：面包加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-17） 单位：mg/m3 频次 项目; 面包加工间净化设施前. 8:12; 8:24; 8:37; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.37; 0.44; 0.44; 0.42. 烟气流量(m3/h); 3531; 3735; 3720; 3662. 排放速率(kg/h); 0.0013; 0.0016; 0.0016; 0.0015. 烟道基本情况（2个灶头，对应排气罩灶面总投影3.84m2 ）. 距形; 1.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.5000米2. 净化设施; ——. 表13-2：面包加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-17） 单位：mg/m3 频次 项目; 面包加工间净化设施后. 9:05; 9:20; 9:31; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.12; 0.11; 0.11; 0.11; 2.0. 烟气流量(m3/h); 3824; 3852; 3820; 3832; ——. 排放速率(kg/h); 0.0005; 0.0004; 0.0004; 0.0004; ——. 烟道基本情况（2个灶头，对应排气罩灶面总投影3.84m2 ）. 距形; 0.5×1.0米; 采样布点 示意图; 监测断面 2m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.5000米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表13-3：面包加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-18） 单位：mg/m3 频次 项目; 面包加工间净化设施前. 8:05; 8:17; 8:30; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.41; 0.42; 0.39; 0.41. 烟气流量(m3/h); 3723; 3758; 3625; 3702. 排放速率(kg/h); 0.0015; 0.0016; 0.0014; 0.0015. 烟道基本情况（2个灶头，对应排气罩灶面总投影3.84m2 ）. 距形; 1.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 5m 油烟净化器 进口. 有效面积; 0.5000米2. 净化设施; ——. 表13-4：面包加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-18） 单位：mg/m3 频次 项目; 面包加工间净化设施后. 8:55; 9:18; 9:31; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.11; 0.12; 0.12; 0.12; 2.0. 烟气流量(m3/h); 3927; 3852; 3963; 3914; ——. 排放速率(kg/h); 0.0004; 0.0005; 0.0005; 0.0005; ——. 烟道基本情况（2个灶头，对应排气罩灶面总投影3.84m2 ）. 距形; 0.5×1.0米; 采样布点 示意图; 监测断面 2m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.5000米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表13-5：熟食加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-17） 单位：mg/m3 频次 项目; 熟食加工间净化设施前. 8:12; 8:24; 8:38; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.37; 0.36; 0.35; 0.36. 烟气流量(m3/h); 8204; 7965; 8213; 8127. 排放速率(kg/h); 0.0030; 0.0029; 0.0029; 0.0029. 烟道基本情况（4个灶头，对应排气罩灶面总投影9.6m2 ）. 距形; 2.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 1.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 1.000米2. 净化设施; ——. 表13-6：熟食加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-17） 单位：mg/m3 频次 项目; 熟食加工间净化设施后. 8:52; 9:16; 9:28; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.07; 0.06; 0.09; 0.07; 2.0. 烟气流量(m3/h); 8628; 8590; 8493; 8570; ——. 排放速率(kg/h); 0.0006; 0.0005; 0.0008; 0.0006; ——. 烟道基本情况（4个灶头，对应排气罩灶面总投影9.6m2 ）. 距形; 2.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 3.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 1.0000米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表13-7：熟食加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-18） 单位：mg/m3 频次 项目; 熟食加工间净化设施前. 8:09; 8:22; 8:35; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.35; 0.35; 0.37; 0.36. 烟气流量(m3/h); 8311; 8514; 8168; 8331. 排放速率(kg/h); 0.0029; 0.0030; 0.0030; 0.0030. 烟道基本情况（4个灶头，对应排气罩灶面总投影9.6m2 ）. 距形; 2.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 1.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 1.000米2. 净化设施; ——. 表13-8：熟食加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-18） 单位：mg/m3 频次 项目; 熟食加工间净化设施后. 9:01; 9:13; 9:25; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.08; 0.07; 0.07; 0.07; 2.0. 烟气流量(m3/h); 8387; 8639; 8358; 8461; ——. 排放速率(kg/h); 0.0007; 0.0006; 0.0006; 0.0006; ——. 烟道基本情况（4个灶头，对应排气罩灶面总投影9.6m2 ）. 距形; 2.0×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 3.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 1.0000米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表13-9：面点加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-17） 单位：mg/m3 频次 项目; 面点加工间净化设施前. 8:09; 8:21; 8:32; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.34; 0.32; 0.31; 0.32. 烟气流量(m3/h); 6099; 6043; 6273; 6138. 排放速率(kg/h); 0.0021; 0.0019; 0.0019; 0.0020. 烟道基本情况（3个灶头，对应排气罩灶面总投影9.0m2 ）. 距形; 1.5×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 1.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.750米2. 净化设施; ——. 表13-10：面点加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-17） 单位：mg/m3 频次 项目; 面点加工间净化设施后. 9:06; 9:18; 9:30; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.10; 0.10; 0.09; 0.10; 2.0. 烟气流量(m3/h); 6151; 6104; 6526; 6260; ——. 排放速率(kg/h); 0.0006; 0.0006; 0.0006; 0.0006; ——. 烟道基本情况（3个灶头，对应排气罩灶面总投影9.0m2 ）. 距形; 1.5×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 2.0m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.750米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器. 表13-11：面点加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-18） 单位：mg/m3 频次 项目; 面点加工间净化设施前. 8:11; 8:24; 8:37; 均值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.30; 0.32; 0.32; 0.31. 烟气流量(m3/h); 6329; 6142; 6320; 6264. 排放速率(kg/h); 0.002; 0.002; 0.002; 0.002. 烟道基本情况（3个灶头，对应排气罩灶面总投影9.0m2 ）. 距形; 1.5×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 1.5m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.7500米2. 净化设施; ——. 表13-12：面点加工间油烟排放废气监测结果表（2015-8-18） 单位：mg/m3 频次 项目; 面点加工间净化设施后. 8:56; 9:13; 9:27; 均值; 标准值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 监测值; 0.09; 0.08; 0.09; 0.09; 2.0. 烟气流量(m3/h); 6137; 6262; 6117; 6172; ——. 排放速率(kg/h); 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; ——. 烟道基本情况（3个灶头，对应排气罩灶面总投影9.0m2 ）. 距形; 1.5×0.5米; 采样布点 示意图; 监测断面 2m 油烟净化器 进口 出口. 有效面积; 0.7500米2. 净化设施; 高压电离油烟净化器.

表十四  废水监测结果

1、监测项目：水温、pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂。 - 监测点位：废水处理设施进口、出口。 - 监测频次：连续监测两天，每天4次。 - 监测结果及评价： 表14-1：1#废水处理设施进口监测结果表 单位：mg/L 项目; 2013-1-17; 2013-1-18. 1; 2; 3; 4; 均值; 1; 2; 3; 4; 均值. 水温（℃）; 17.2; 17.2; 16.8; 17.6; 17.2; 17.4; 16.8; 17.4; 17.6; 17.3. 流量（m3/ s）; 0.00044; 0.00042; 0.00045; 0.00043; 0.00044; 0.00047; 0.00044; 0.00046; 0.00042; 0.000448. pH（无量纲）; 7.44; 7.42; 7.40; 7.48; 7.42~7.48; 7.50; 7.24; 7.46; 7.52; 7.24~7.52. 悬浮物; 435.0; 400.0; 390.0; 420.0; 411.2; 405.0; 445.0; 455.0; 465.0; 442.5. 化学需氧量; 183; 189; 166; 188; 182; 182; 173; 181; 170; 176. 五日生化需氧量; 54.8; 54.0; 44.6; 52.2; 51.4; 52.7; 50.4; 52.4; 51.2; 51.7. 氨氮; 6.092; 6.131; 6.105; 6.170; 6.124; 6.078; 6.092; 6.039; 6.078; 6.072. 阴离子表面活性剂; 3.782; 3.744; 3.847; 3.731; 3.776; 3.756; 3.705; 3.899; 3.925; 3.821. 动植物油; 8.4; 8.5; 8.9; 8.8; 8.6; 8.7; 8.8; 11.3; 9.3; 9.5. 注：各进出口流量均由沃尔玛超市提供。 表14-2：2#废水处理设施进口监测结果表 单位：mg/L 项目; 2013-1-17; 2013-1-18. 1; 2; 3; 4; 均值; 1; 2; 3; 4; 均值. 水温（℃）; 11.0; 10.8; 11.2; 11.6; 11.2; 12.0; 11.6; 12.2; 12.0; 12.0. 流量（m3/ s）; 0.00013; 0.00014; 0.00016; 0.00012; 0.00014; 0.00014; 0.00012; 0.00014; 0.00015; 0.00014. pH（无量纲）; 8.21; 8.23; 8.20; 8.34; 8.20~8.34; 8.32; 8.24; 8.30; 8.40; 8.24~8.40. 悬浮物; 38.0; 39.5; 35.0; 36.5; 37.2; 39.0; 36.0; 40.5; 38.5; 38.5. 化学需氧量; 42; 42; 41; 41; 42; 41; 42; 41; 41; 41. 五日生化需氧量; 7.2; 7.4; 7.6; 8.0; 7.6; 7.9; 7.9; 8.2; 8.3; 8.1. 氨氮; 3.111; 3.059; 3.006; 3.072; 3.062; 2.967; 2.980; 3.006; 3.020; 2.993. 阴离子表面活性剂; 1.500; 1.508; 1.492; 1.516; 1.504; 1.492; 1.495; 1.503; 1.513; 1.501. 动植物油; 17.5; 10.8; 10.6; 8.3; 11.8; 8.5; 8.5; 10.3; 10.4; 9.4. 注：各进出口流量均由沃尔玛超市提供。 表14-3：废水处理设施出口监测结果表 单位：mg/L 项目; 2013-1-17; 2013-1-18; 标准 限值. 1; 2; 3; 4; 均值; 1; 2; 3; 4; 均值. 水温（℃）; 14.2; 13.8; 14.4; 14.8; 14.3; 14.4; 14.4; 14.6; 14.0; 14.4; ——. 流量（m3/ s）; 0.00056; 0.00054; 0.00058; 0.00052; 0.00055; 0.00057; 0.00053; 0.00056; 0.00054; 0.00055; ——. pH（无量纲）; 7.20; 7.25; 7.30; 7.30; 7.20~7.30; 7.26; 7.22; 7.36; 7.34; 7.22~7.36; 6~9. 悬浮物; 235.0; 260.0; 215.0; 220.0; 232.5; 225.0; 250.0; 255.0; 230.0; 240; 400. 化学需氧量; 123; 119; 124; 123; 122; 122; 123; 124; 120; 122; 500. 五日生化需氧量; 34.1; 33.4; 34.0; 35.1; 34.2; 34.8; 34.4; 35.0; 34.8; 34.8; 300. 氨氮; 5.059; 5.124; 5.098; 5.137; 5.1045; 5.072; 5.046; 5.033; 5.085; 5.059; _. 阴离子表面活性剂; 3.187; 3.212; 3.161; 3.251; 3.203; 3.135; 3.238; 3.225; 3.264; 3.216; 20. 动植物油; 4.1; 4.1; 3.7; 2.3; 3.6; 1.3; 1.4; 2.2; 2.2; 1.8; 100. 注：各进出口流量均由沃尔玛超市提供。

表十五  废水补充监测结果

1、监测项目：水温、pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂。 - 监测点位：废水处理设施进口、出口。 - 监测频次：连续监测两天，每天4次。 - 监测结果及评价： 表15-1：1#废水处理设施进口监测结果表 单位：mg/L 项目; 2015-8-17; 2015-8-18. 1; 2; 3; 4; 均值; 1; 2; 3; 4; 均值. 水温（℃）; 26.2; 27.6; 28.2; 27.5; 27.4; 26.0; 27.5; 27.6; 27.2; 27.1. 流量（m3/ s）; 0.00044; 0.00042; 0.00045; 0.00043; 0.00044; 0.00047; 0.00044; 0.00046; 0.00042; 0.00045. pH（无量纲）; 7.44; 7.42; 7.40; 7.48; 7.40~7.48; 7.50; 7.24; 7.46; 7.52; 7.24~7.52. 悬浮物; 430.0; 405.0; 375.0; 410.0; 405.0; 395.0; 430.0; 450.0; 480.0; 438.8. 化学需氧量; 163; 190; 168; 191; 178; 184; 172; 184; 169; 177. 五日生化需氧量; 57.0; 66.8; 58.6; 66.8; 62.3; 64.4; 60.2; 64.6; 69.3; 64.6. 氨氮; 6.216; 4.682; 6.395; 6.188; 5.870; 6.133; 6.133; 5.815; 5.981; 6.016. 阴离子表面活性剂; 3.73; 3.81; 3.69; 3.65; 3.72; 3.77; 3.68; 3.86; 3.91; 3.81. 动植物油; 8.4; 8.5; 8.9; 8.8; 8.7; 8.7; 8.8; 11.3; 9.3; 9.5. 注：各进出口流量均由沃尔玛超市提供。 表15-2：2#废水处理设施进口监测结果表 单位：mg/L 项目; 2015-8-17; 2015-8-18. 1; 2; 3; 4; 均值; 1; 2; 3; 4; 均值. 水温（℃）; 26.6; 26.6; 27.8; 26.9; 27.0; 26.4; 26.8; 27.6; 26.5; 26.8. 流量（m3/ s）; 0.00013; 0.00014; 0.00016; 0.00012; 0.00014; 0.00014; 0.00012; 0.00014; 0.00015; 0.00014. pH（无量纲）; 8.21; 8.23; 8.20; 8.34; 8.20~8.34; 8.32; 8.24; 8.30; 8.40; 8.24~8.40. 悬浮物; 35.0; 39.0; 36.0; 37.0; 37; 40.0; 35.0; 41.5; 37.0; 38. 化学需氧量; 42; 42; 41; 42; 42; 41; 41; 42; 42; 42. 五日生化需氧量; 14.8; 14.8; 14.4; 14.7; 14.7; 14.4; 14.5; 14.6; 14.7; 14.6. 氨氮; 3.301; 3.011; 3.011; 2.901; 3.056; 2.735; 2.804; 2.666; 2.818; 2.756. 阴离子表面活性剂; 1.42; 1.62; 1.44; 1.55; 1.51; 1.40; 1.48; 1.49; 1.50; 1.47. 动植物油; 8.4; 10.8; 10.6; 8.3; 9.5; 8.5; 8.5; 10.3; 10.4; 9.4. 注：各进出口流量均由沃尔玛超市提供。 表15-3：废水处理设施出口监测结果表 单位：mg/L 项目; 2015-8-17; 2015-8-18; 标准 限值. 1; 2; 3; 4; 均值; 1; 2; 3; 4; 均值. 水温（℃）; 27.0; 27.4; 27.4; 25.9; 26.9; 26.8; 27.2; 27.5; 26.2; 26.9; ——. 流量（m3/ s）; 0.00056; 0.00054; 0.00058; 0.00052; 0.00055; 0.00057; 0.00053; 0.00056; 0.00054; 0.00055; ——. pH（无量纲）; 7.20; 7.25; 7.30; 7.30; 7.20~7.30; 7.26; 7.22; 7.36; 7.34; 7.22~7.36; 6~9. 悬浮物; 225.0; 275.0; 220.0; 225.0; 236; 215.0; 255.0; 245.0; 235.0; 238; 400. 化学需氧量; 124; 120; 123; 124; 123; 122; 125; 123; 121; 123; 500. 五日生化需氧量; 43.4; 42.2; 43.2; 43.6; 43.1; 42.6; 43.7; 43.2; 42.4; 43.0; 300. 氨氮; 4.959; 5.221; 4.903; 5.097; 5.045; 5.097; 4.765; 5.014; 5.083; 4.990; _. 阴离子表面活性剂; 3.12; 3.15; 3.26; 3.06; 3.15; 3.02; 3.15; 3.26; 3.23; 3.17; 20. 动植物油; 4.1; 4.1; 3.7; 2.3; 3.6; 1.3; 1.4; 2.2; 2.2; 1.8; 100. 注：各进出口流量均由沃尔玛超市提供。

表十六    噪声监测结果

一、环境噪声 1、监测点位：设3个厂界噪声监测点，详见监测布点图。 2、监测频次：每点监测2天，昼夜各2次。 3、监测结果及评价： 表16-1：边界噪声监测结果表 测点名称; 监测时 声源种类; 开始监测时间; Leq (dB); L10 (dB); L50 (dB); L90 (dB). 日期; 时. 1#; 社会生活; 2013-1-4; 8:14; 62.1; 64.0; 61.3; 60.3. 15:20; 62.8; 65.1; 62.0; 60.8. 22:07; 57.6; 59.7; 56.9; 55.2. 23:54; 54.7; 56.6; 54.3; 51.9. 2013-1-5; 8:20; 61.8; 64.0; 61.3; 59.7. 14:06; 62.2; 64.3; 62.0; 59.1. 22:05; 54.1; 55.1; 53.9; 53.2. 23:56; 53.9; 55.7; 53.6; 51.9. 2#; 社会生活; 2013-1-4; 8:27; 64.3; 67.2; 63.1; 60.8. 15:33; 63.2; 63.9; 63.2; 62.2. 22:19; 54.8; 56.4; 54.4; 53.0. 23:41; 51.8; 53.0; 52.0; 49.2. 2013-1-5; 8:33; 63.0; 65.1; 62.4; 60.4. 14:19; 62.3; 63.6; 62.1; 60.4. 22:17; 52.7; 52.7; 50.0; 48.8. 23:42; 51.9; 53.8; 51.2; 50.4. 3#; 社会生活; 2013-1-4; 8:55; 64.8; 67.2; 64.2; 61.8. 15:58; 64.7; 66.7; 64.0; 61.5. 22:42; 66.1; 68.7; 65.3; 63.2. 23:17; 65.2; 66.9; 65.2; 62.4. 2013-1-5; 8:57; 63.1; 65.2; 62.8; 60.7. 14:43; 62.9; 64.8; 62.6; 60.7. 22:42; 64.7; 66.4; 64.8; 58.5. 23:18; 64.5; 65.5; 64.6; 62.6. 标准限值： 昼间60 dB，夜间50 dB。. 注：⑴各测点主要声源为社会生活和交通噪声。⑵3#测点夜间监测时沃尔玛超市卸货，每天3个小时，卸货时间为22时至01时。 - 沃尔玛（四川）商业零售有限公司经过整改后，我站于2015年7月1~3日对该公司环境噪声进行了补充监测。 - 环境噪声（2015年7月补测） 1、监测点位设3个厂界噪声监测点，详见监测布点图。 2、监测频次：每点监测2天，昼夜各2次。 3、监测结果及评价： 表16-2：边界噪声监测结果表 测点名称; 监测时 声源种类; 开始监测时间; Leq (dB); L10 (dB); L50 (dB); L90 (dB). 日期; 时. 1#; 商业、社会生活、交通; 2015-7-1; 14:12; 57.6; 58.8; 57.1; 56.7. 16:28; 58.2; 61.3; 55.9; 54.8. 22:02; 48.9; 52.9; 45.3; 36.0. 23:11; 47.1; 50.6; 43.9; 43.4. 2015-7-2; 9:15; 58.6; 63.0; 53.5; 53.0. 14:25; 57.8; 61.8; 53.1; 52.1. 22:01; 48.1; 50.0; 44.7; 43.7. 23:14; 46.5; 46.5; 44.4; 41.1. 2#; 商业、社会生活、交通; 2015-7-1; 14:26; 58.9; 61.8; 58.1; 55.6. 16:34; 56.1; 59.0; 55.5; 52.2. 22:14; 48.1; 50.3; 44.0; 43.4. 23:23; 46.9; 49.3; 44.6; 43.2. 2015-7-2; 9:38; 58.8; 62.2; 57.0; 53.3. 14:39; 57.7; 61.3; 55.7; 52.2. 22:13; 48.2; 48.6; 44.1; 43.4. 23:26; 46.9; 45.7; 44.3; 43.7. 3#; 商业、社会生活、交通; 2015-7-1; 14:39; 57.8; 55.8; 55.3; 54.8. 16:47; 58.3; 59.5; 55.6; 55.1. 22:26; 48.9; 51.8; 44.0; 43.4. 23:35; 48.3; 52.0; 44.2; 43.6. 2015-7-2; 9:51; 57.7; 62.0; 54.6; 52.4. 14:53; 58.9; 62.4; 57.3; 52.0. 22:25; 48.9; 52.9; 44.1; 43.5. 23:39; 47.8; 50.3; 45.1; 42.4. 标准限值： 昼间60 dB，夜间50 dB。. 注：1#、2#、3#昼间有交通噪声影响 ## 敏感点噪声监测 - 监测点位：设2个敏感点噪声监测点，详见监测布点图。 - 监测频次：每点监测2天，昼夜各2次。 - 监测结果及评价： 表16-3：敏感点噪声监测结果表 测点名称; 监测时 声源种类; 开始监测时间; Leq (dB); L10 (dB); L50 (dB); L90 (dB). 日期; 时. 4#; 社会生活; 2013-1-4; 8:41; 61.7; 65.0; 58.9; 56.7. 15:45; 61.5; 64.6; 60.7; 56.8. 22:31; 51.4; 54.2; 50.3; 48.8. 23:30; 51.7; 54.2; 50.9; 47.9. 2013-1-5; 8:44; 62.1; 63.8; 62.3; 59.2. 14:30; 62.7; 65.8; 62.2; 60.3. 22:29; 51.0; 52.0; 50.8; 49.8. 23:30; 51.2; 52.8; 50.6; 48.8. 5#; 社会生活; 2013-1-4; 8:00; 63.5; 66.1; 63.6; 56.5. 16:11; 63.5; 65.7; 62.5; 60.3. 22:55; 65.0; 66.3; 61.6; 60.5. 23:06; 64.4; 66.4; 63.9; 61.9. 2013-1-5; 9:09; 62.4; 63.6; 62.3; 60.2. 14:55; 62.0; 63.1; 61.8; 60.9. 22:55; 63.6; 65.5; 63.8; 59.4. 23:07; 63.2; 65.8; 62.5; 60.4. 标准限值： 昼间60 dB，夜间50 dB。. 注： ⑴各测点主要声源为社会生活和交通噪声。⑵3#测点夜间监测时沃尔玛超市卸货，每天3个小时，卸货时间为22时至01时。 ## 敏感点噪声监测（2015年7月补测） - 监测点位：设2个敏感点噪声监测点，详见监测布点图。 - 监测频次：每点监测2天，昼夜各2次。 - 监测结果及评价： 表16-4：敏感点噪声监测结果表 测点名称; 监测时 声源种类; 开始监测时间; Leq (dB); L10 (dB); L50 (dB); L90 (dB). 日期; 时. 4#; 商业、社会生活、交通; 2015-7-1; 14:53; 56.6; 60.0; 54.8; 44.3. 17:02; 57.3; 58.0; 55.4; 54.1. 22:42; 46.4; 45.8; 43.9; 43.4. 23:51; 45.8; 48.6; 44.1; 40.5. 2015-7-2; 10:07; 57.6; 59.9; 53.9; 52.3. 15:09; 58.1; 62.1; 55.4; 54.7. 22:41; 46.4; 45.3; 43.9; 43.4. 23:56; 46.2; 48.7; 44.6; 41.9. 5#; 商业、社会生活、交通; 2015-7-1; 15:10; 57.6; 59.9; 56.5; 54.6. 17:19; 55.8; 60.0; 53.2; 44.6. 22:55; 48.4; 47.1; 44.7; 43.8. 2015-7-2; 00:16; 47.8; 50.4; 44.3; 40.4. 10:23; 56.6; 68.6; 52.7; 52.1. 15:25; 57.5; 61.8; 53.5; 52.8. 22:57; 47.4; 46.9; 43.8; 43.4. 2015-7-3; 00:19; 45.6; 47.2; 43.0; 40.8. 标准限值： 昼间60 dB，夜间50 dB。.

表十七  监测结果评价

1、废气 - 面包加工间排放废气 - 油烟排放浓度（净化设施后）：2日监测结果为0.11~0.12mg/m3，符合标准限值规定。 - 净化设施除尘效率为70.7%~73.8%。 - 熟食加工间排放废气 - 油烟排放浓度（净化设施后）：2日监测结果均为0.07mg/m3，符合标准限值规定。 - 净化设施除尘效率为80.6%。 - 面点加工间排放废气 - 油烟排放浓度（净化设施后）：2日监测结果为0.31~0.32mg/m3，符合标准限值规定。 - 净化设施除尘效率为68.8~71.0%。 2、废水 废水处理设施出口：氨氮无标准限值规定，不作评价；其余监测项目两天监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值规定。 3、厂界噪声（注：各测点主要受社会生活和交通噪声影响；3#测点夜间监测时，沃尔玛超市正在卸货（每天3个小时，卸货时间为22时至01时）。 - 1#测点：2日昼间4次监测值为61.8~62.8dB，超标1.8~2.8分贝； 2日夜间4次监测值为53.9~57.6 dB，超标3.9~7.6分贝。 - 2#测点：2日昼间4次监测值为62.3~64.3 dB，超标2.3~4.3分贝；2日夜间4次监测值为51.8~54.8 dB，超标1.8~4.8分贝。 - 3#测点：2日昼间4次监测值为62.9~64.8 dB，超标2.9~4.8分贝；2日夜间4次监测值为64.5~66.1 dB，超标14.5~16.1分贝。 4、敏感点噪声 - 4#测点：2日昼间4次监测值为61.5~62.7 dB，超标1.5~2.7分贝；2日夜间4次监测值为51.0~51.7 dB，超标1.0~1.7分贝。 - 5#测点：2日昼间4次监测值为62.0~63.5 dB，超标2.0~3.5分贝；2日夜间4次监测值为63.2~65.0 dB，超标13.2~15.0分贝。 - 补充监测结论 - 废气 - 面包加工间排放废气 - 油烟排放浓度（净化设施后）：2日监测结果为0.11~0.12mg/m3，符合标准限值规定。 - 净化设施除尘效率为66.7%~73.3%。 - 熟食加工间排放废气 - 油烟排放浓度（净化设施后）：2日监测结果均为0.07mg/m3，符合标准限值规定。 - 净化设施除尘效率为79.3~80.0%。 - 面点加工间排放废气 - 油烟排放浓度（净化设施后）：2日监测结果为0.09~0.10mg/m3，符合标准限值规定。 - 净化设施除尘效率为50.0~70.0%。 - 废水 废水处理设施出口：氨氮无标准限值规定，不作评价；其余监测项目两天监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值规定。 - 厂界噪声 1#~3#测点厂界噪声昼间、夜间2日监测结果均符合标准限值规定。 - 敏感点噪声 4#~5#测点敏感点噪声昼间、夜间2日监测结果均符合标准限值规定。

# 表十八  环境管理检查

- 建设项目“三同时”执行情况及配套环保设施建设情况 沃尔玛（四川）商业零售有限公司达州朝阳东路分店环境影响报告表经达州市环境保护局审查批复，在项目建设过程中基本按照环评文件及其批复要求执行了“三同时”制度，共投资40万元建设了配套的环保设施，占总投资的1.6%。 - 环保管理制度及机构、人员责任分工： 成立有环境治理工作领导小组，由相关部门负责人员环保工作。 制定有相关环保制度及安全生产制度。 - 监测手段及人员配置： 未配备相关的监测人员及监测手段，有关监测事宜委托当地有资质的监测站进行。

表十九  验收监测结论及建议

1、结论 - 废气 油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型标准。 - 废水 废水处理设施出口符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值规定。 - 噪声 该超市2013年1月4~5日厂界噪声3个测点均未满足《社会生活环境噪声标准》（GB22337—2008）2类标准限值规定。 该超市2013年1月4~5日敏感点噪声2个测点均未满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值规定。 - 沃尔玛（四川）商业零售有限公司经过整改，我站于2015年7月1~2日对该公司环境噪声、2015年8月17~18日对该公司废水、废气进行了补充监测。 - 废气 油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型标准。 - 废水 废水处理设施出口符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值规定。 - 厂界噪声 1#~3#测点厂界噪声昼间、夜间2日监测结果均符合标准限值规定。 - 敏感点噪声 4#~5#测点敏感点噪声昼间、夜间2日监测结果均符合标准限值规定。 - 固体废物 生活垃圾、生鲜区垃圾、过期食品，送垃圾填埋场处置。废包装废品部门回收。 - 总量控制 该环境影响报告表未提出总量控制要求。 2、建议 （1）沃尔玛超市须加强管理，建立健全岗位责任制，并从实、从严执行。 （2）环保行政管理部门应加强对该企业的监管，确保污染治理设施连续、稳定、正常运行。 （3）建议当地环保行政主管部门加强对建设单位的监督管理，实施定期和不定期检查。 （4）沃尔玛超市应当加强晚上卸货的管理，严禁卸货人员高声喧哗，确保周围居民不受干扰。

附图及附件目录：

- 附图

附图1：地理位置图

附图2：监测布点图

- 附件

  - 达州市环境保护局 达市环审【2010】06号《关于对沃尔玛（四川）商业零售有限公司达州朝阳东路分店建设项目环境影响报告表的批复意见》（二○一○年三月十五日）

  - 房屋租赁协议

  - 环境保护管理制度

附图1：地理位置图

项目所在地

2＃

4＃

5＃

1＃

3＃

达州市第一中学

朝阳农贸市场

沃尔玛超市

三委家属院

国美电器达州店

中心广场

朝 阳 东 路

建设银行

SW

W

风向玫瑰图

N

N

N

E

SE

S

图   例

：企业边界噪声

来  凤  路

：敏感噪声监测点

居民楼

城市花园

广场花园

用户反馈意见：

用户单位盖章

年 月 日

| 监测单位名称： 四川省达州市环境监测站 | 地址： 四川省达州市通川区健民路186号 | 电话： 2372216—601～603 2374797—601～603 |
| --- | --- | --- |
| 联系人：胡蕴明 | 邮编：635000 |  |