达市环审〔2016〕1号

达州市环境保护局

关于河市物流园区枣树梁道路工程环境影响报告书的

批  复  意  见

达州市国有资产经营管理公司：

你公司《河市物流园区枣树梁道路工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《河市物流园区枣树梁道路工程环境影响报告书评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组评审意见。该项目属河市物流园区的规划道路，建设内容主要为道路工程、涵洞工程、市政管线工程以及附属工程等。道路为南北走向，北起于紫草沟，接萝叶沟道路终点，沿河市物流园区南下，止于与规划的近达营高速的道路交叉点，设计路线全长1.423km，为城市主干道，道路红线宽40m，设计车速60km/h。项目永久占地	19.08hm2，临时占地1.11hm2，总投资19816万元。该项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中鼓励类，符合国家产业政策。我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

1、建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、工程沿线有农户集中居住区、散居民房等敏感点分布，工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，在施工组织中充分考虑环保要求，落实施工期环境监理工作；优化施工方案，合理安排施工时间，合理布设施工场地，施工场地、拌合站等尽量远离居民、农户集中区等环境敏感点，防止施工扰民，避免对环境敏感点造成影响。

3、项目施工应合理安排施工时间，合理布设施工场地，妥善处置施工废水、废渣，严禁施工废水、废渣进入河道。对表土临时堆放点采取碎石铺设，周边设置挡墙，表土上方用油布覆盖，临时堆放的弃土应及时外运填埋，防止扬尘及雨水冲刷，避免对水环境造成影响。

4、尽量缩小临时占地面积，严格划定施工作业范围，加强施工管理，尽可能缩短施工期，减少施工作业造成的生态破坏以及对周边居民生产生活的干扰。对容易发生地质滑坡地带及时采取砌筑堡坎、修建护坡挡墙、排水沟及相关的加固措施，防止滑坡和水土流失。

5、加强施工管理，施工过程中应采取洒水降尘、遮盖运输、施工场地车辆冲洗等措施，做好扬尘防护工作。加强回填土方临时堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水等措施，防止粉尘飞扬。施工中要规范操作各类建筑机械，降低机械燃油烟气对环境的影响。项目建设应当使用商品沥青，避免现场拌制沥青所产生的沥青烟雾对环境的影响。

6、加强施工期噪声污染控制，项目建设应选用低噪声设备，合理布置施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，在敏感点附近施工时应采取临时隔声措施，严禁夜间施工，避免噪声扰民。落实营运期噪声污染防治措施，根据声环境预测结果，对道路两侧噪声超标的敏感建筑，针对不同情况，采取有效降噪措施，确保达到相应声环境功能区要求。

7、切实做好项目建设区域内居民拆迁安置工作，加强拆迁安置过程中的环境管理，避免因拆迁安置工作对周边居民的生产生活带来不良影响。

8、落实施工期固体废物的处置措施。拆迁过程中产生的废弃木料、纸张、塑料等可回收利用的物品，统一堆放，及时清运；施工期产生的建筑垃圾堆放于指定地点，完工后统一清运，严禁乱堆乱放；产生的残渣弃土要及时回填，尽量就地平衡，或用于绿化，不能就地平衡的，运往专门弃渣场妥善处置，严禁乱倾乱倒；生活垃圾应送往达州市垃圾填埋场处置，不得随意倾倒。

9、施工期间，施工单位要节约用水，冲洗设备、物料等产生的废水经沉淀处理后回用，严禁外排；生活污水依托沿线已有的处理设施进行收集处理，严禁外排。

10、加强施工场地的绿化工作，及时维护开挖地面，平整临时占地；施工结束后，及时开展迹地和弃土场的植被恢复，严防水土流失。

11、严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，针对运输危险品、爆炸品可能产生的环境风险，制定有毒有害物质外泄的环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期演练并不断完善；同时，要落实好相应的工程措施和管理措施，对发生污染事故后的路面径流及时妥善处理，确保环境安全。

12、项目建设涉及水土保持方案，以水行政主管部门批复意见为准。并同时落实该项目环境影响报告书中提出的水土保持措施。

13、建设单位应按照报告书的要求，制定施工期工程环境监理实施方案，在施工招标文件、合同中明确施工单位和监理单位的环境保护责任，将工程环境监理纳入工程监理，施工单位要严格按照合同中的环保要求，落实各项环保措施。工程监理资料纳入环保竣工验收必备资料。

14、项目建设涉及其他相关环境问题，建设施工单位要严格按照报告书的要求及技术审查意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体，工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入生产使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

四、由达州市环境监察执法支队和达川区环保局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达川区环保局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

达州市环境保护局

2016年1月25日

抄送：市环境监察执法支队，达川区环境保护局，西藏国策环保科技股份

有限公司。