达市环审〔2016〕4号

达州市环境保护局

关于大寨子公园二期建设项目环境影响报告书的

批  复  意  见

达州市园林绿化管理处：

你单位《大寨子公园二期建设项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《大寨子公园二期建设项目环境影响报告书评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家组审查意见。项目位于达州市通川区西城区，占地面积605281m2。规划建设七个功能区，分别是入口服务区、赏梅庆典区、寨顶风情区、运动康体区、幽谷游憩区、茶园休闲区、生态保育区。主要建设内容包括绿化、道路、给排水、电力等工程。其中公园道路及广场铺装工程建设52778.6m2，绿化工程建设441803.6m2，服务、游憩、公用设施等建筑建设3030.3m2，对原有2927m2水体进行水系梳理与驳岸建设。项目总投资18627.6万元，其中环保投资303.99万元，占总投资的1.63%。该项目属《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中鼓励类，取得达州市发展和改革委员会出具的《关于大寨子公园二期建设项目可行性研究报告的批复》（达市发改审〔2015〕23号），符合国家产业政策。项目建设取得达州市住房与城乡规划局出具的《建设项目选址意见书》（选字第（2013）15号），达州市国土资源局出具的《关于大寨子公园二期建设用地预审的意见》（达市国土资函[2015]093号），符合城市总体规划。在落实报告书中提出的各项环保措施后，环境不利影响可得到有效减缓和控制。我局同意你单位按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

1、建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、尽量缩小临时占地面积，严格划定施工作业范围，加强施工管理，尽可能缩短施工期，减少施工作业造成的生态破坏以及对周边居民生产生活的干扰。对容易发生地质滑坡地带及时采取砌筑堡坎、修建护坡挡墙、排水沟及相关的加固措施，防止滑坡和水土流失。

3、加强施工管理，施工过程中应严格按照《达州市扬尘污染防治暂行规定》、达州市“五治”要求及相关规定，落实相应的扬尘控制措施。采取洒水降尘、遮盖运输、施工场地车辆冲洗等措施，做好扬尘防护工作。加强回填土方临时堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水等措施，防止粉尘飞扬。施工中要规范操作各类建筑机械，降低机械燃油烟气对环境的影响。项目建设应当使用商品沥青，避免现场拌制沥青所产生的沥青烟雾对环境的影响。

4、加强施工期噪声污染控制，项目建设应选用低噪声设备，合理布置施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，在敏感点附近施工时应采取临时隔声措施，严禁夜间施工，避免噪声扰民。

5、切实做好项目建设区域内居民拆迁安置工作，加强拆迁安置过程中的环境管理和环境宣传，对拆迁过程中产生的各项污染物妥善处置，避免因拆迁安置工作对周边居民的生产生活带来不良影响。

6、落实施工期固体废物的处置措施。拆迁过程中产生的废弃木料、纸张、塑料等可回收利用的物品，统一堆放，及时清运；施工期产生的建筑垃圾堆放于指定地点，完工后统一清运，严禁乱堆乱放；产生的残渣弃土要及时回填，尽量就地平衡，或用于绿化，不能就地平衡的，运往专门弃渣场妥善处置，严禁乱倾乱倒；生活垃圾应送往达州市垃圾填埋场处置，不得随意倾倒，不得就地焚烧。

7、施工期间，施工单位要节约用水，冲洗设备、物料等产生的废水经沉淀处理后回用，严禁外排；生活污水依托周边已有的处理设施进行收集处理，严禁外排。

8、加强施工场地的绿化工作，及时维护开挖地面，平整临时占地；施工结束后，及时开展迹地和弃土场的植被恢复，严防水土流失。

9、项目将对区域内的水系岸线进行水系梳理和驳岸设计，设计中应充分考虑防洪要求，强化生态景观布局，做到自然景观与生态环境的和谐统一。

10、项目建设应强化生态环境保护措施，防止外来物种入侵，确保生态环境安全。病虫害防治应选用环保无公害的药品，尽量减少杀草剂的使用，避免农药污染水体。

11、营运期餐饮、熟食加工产生的含油废水经隔油处理后排入生化处理设施，与生活污水一起接入周边市政污水管网，最终进入达州市污水处理厂进行处理；生活垃圾日产日清，送达州市生活垃圾处理场进行处置，避免生活垃圾收集点恶臭对周边环境带来影响。

12、项目建设涉及水土保持方案，以水行政主管部门批复意见为准。并同时落实该项目环境影响报告书中提出的水土保持措施。

13、建设单位应按照报告书的要求，制定施工期工程环境监理实施方案，在施工招标文件、合同中明确施工单位和监理单位的环境保护责任，将工程环境监理纳入工程监理，施工单位要严格按照合同中的环保要求，落实各项环保措施。工程监理资料纳入环保竣工验收必备资料。

14、项目建设涉及其他相关环境问题，建设施工单位要严格按照报告书的要求及技术审查意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体，工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入生产使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

四、由达州市环境监察执法支队和通川区环保局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送通川区环保局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

达州市环境保护局

2016年1月25日

抄送：市环境监察执法支队，通川区环境保护局，西藏国策环保

科技股份有限公司。