达市环审〔2016〕5号

达州市环境保护局

关于四川琦云药业有限责任公司年产20亿片（袋）

药品生产线退城进郊迁建技改项目环境影响报告书的

批  复  意  见

四川琦云药业有限责任公司：

你公司《年产20亿片（袋）药品生产线退城进郊迁建技改项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《年产20亿片（袋）药品生产线退城进郊迁建技改项目环境影响报告书评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组评审意见。四川琦云药业有限责任公司拟投资18000万元，将老厂区搬离宣汉县城，在宣汉县东乡镇谢生坝村新建一条“年产20亿片（袋）药品生产线”，搬迁完成后老厂区全部停止生产。项目总占地面积为65588.22m2、总建筑面积26731.27m2。项目主要建设内容为：第一制剂车间、第一饮片车间、第二制剂车间、提取车间、第二库房、综合库房、研发中心、动力中心、废水处理、废气处理、事故池等。项目投产后达到年产沉香化气丸、除湿白带丸、黄连上清丸、健脾糕片、板蓝根颗粒、脑得生片、肾康宁片、舒胸片、辛夷鼻炎丸、安乐胶囊等10种药品共年产20亿片（袋）的生产规模。项目不涉及化学制药工艺。项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中允许类，项目建设取得宣汉县经济和信息化局出具的《关于四川琦云药业有限责任公司年产20亿片（袋）药品生产线退城进郊迁建技改项目备案通知书》（宣经技改备案〔2014〕15号）、达州市经济和信息化委员会出具的《关于同意20亿片（袋）药品生产线退城进郊迁建技改项目入驻宣汉县东乡镇谢生坝的函》（达市经信函〔2013〕185号）及宣汉县住房和城乡规划建设局出具的《关于四川琦云药业有限责任公司退城进郊和扩能技改项目地块用地规划条件指标的函》。我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：

1、建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、项目施工应合理安排施工时间，合理布设施工场地，妥善处置施工废水、废渣，严禁施工废水、废渣进入河道。对表土临时堆放点采取碎石铺设，周边设置挡墙，表土上方用油布覆盖，临时堆放的弃土应及时外运填埋，防止扬尘及雨水冲刷，避免对水环境造成影响。

3、尽量缩小临时占地面积，严格划定施工作业范围，加强施工管理，尽可能缩短施工期，减少施工作业造成的生态破坏以及对周边居民生产生活的干扰。对容易发生地质滑坡地带及时采取砌筑堡坎、修建护坡挡墙、排水沟及相关的加固措施，防止滑坡和水土流失。

4、加强施工管理，施工过程中应采取洒水降尘、遮盖运输、施工场地车辆冲洗等措施，做好扬尘防护工作。加强回填土方临时堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水等措施，防止粉尘飞扬。施工中要规范操作各类建筑机械，降低机械燃油烟气对环境的影响。项目建设应当使用商品沥青，避免现场拌制沥青所产生的沥青烟雾对环境的影响。

5、落实施工期固体废物的处置措施。施工期产生的建筑垃圾堆放于指定地点，完工后统一清运，严禁乱堆乱放；产生的残渣弃土要及时回填，尽量就地平衡，或用于绿化，不能就地平衡的，运往专门弃渣场妥善处置，严禁乱倾乱倒；生活垃圾应送往宣汉县垃圾填埋场处置，不得随意倾倒。

6、施工期间，施工单位要节约用水，冲洗设备、物料等产生的废水经沉淀处理后回用，严禁外排；生活污水依托周边已有的处理设施进行收集处理，严禁外排。

7、加强施工期噪声污染控制，项目建设应选用低噪声设备，合理布置施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，在敏感点附近施工时应采取临时隔声措施，严禁夜间施工，避免噪声扰民。落实营运期噪声污染防治措施，确保达到相应声环境功能区要求。

8、落实各项废气治理措施，确保达标排放。破碎工段粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过15m的1#排气筒排放；干燥废气、G5制药车间干燥废气，收集起来后经活性炭吸附后通过15m的1#排气筒排放；乙醇不凝气收集起来后经活性炭吸附后通过15m的2#排气筒排放；称量、配料、整粒总混、压片、抛光等工序产生的粉尘，收集起来后经布袋除尘器处理后通过15m的3#排气筒排放；燃气锅炉燃烧废气通过15m的4#排气筒排放。食堂油烟通过油烟净化器处置。

9、严格落实报告书提出的废水治理措施。纯化水制备排水、循环冷却水排污水属清净下水，可直接排放；其余生产废水及生活污水经厂内自建污水处理站处理后达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准及《污水综合排放标准》三级标准的接管标准要求后，按照你公司与宣汉县污水处理厂签订的污水排入处理协议，将污水接入宣汉县污水处理厂进行处理后达标排放。

10、落实各项固废处置措施。提取工序药渣和布袋除尘器收集药品粉尘，委托环卫部门定期收运处理；废包装材料送废品收购站；空气净化系统废滤芯由厂家回收处理；污水处理站污泥按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，属于危废的应委托有资质单位处理；若不属于危废，送城市垃圾处理厂处理；生活垃圾送宣汉县生活垃圾填埋场处置。乙醇精馏回收釜底残液由相应的危废处理单位处理；废活性炭由厂家回收。危险废物处置过程须按照《危险废物转移联单管理办法》，落实好“五联单”制度，并作好转运记录。

11、报告书提出以第一制剂车间和提取车间及污水站为中心设置50m的卫生防护距离。因现有平面布局设计中，厂区东侧公租房距离东侧厂区边界28m，距离第一制剂车间38m，在卫生防护距离范围内，不满足卫生防护距离要求。报告书提出：将第一制剂车间拟建位置向厂区西侧偏移距离厂区东侧红线30m设置，确保公租房小区满足卫生防护距离要求。同时，在此卫生防护区域内今后不得迁入居住人群、学校、医院等。对此，你公司须严格落实出具的《承诺书》内容，将第一制剂车间拟建位置向厂区西侧偏移距离厂区东侧红线30m设置，确保公租房小区满足卫生防护距离要求。

12、严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，针对乙醇贮存、使用过程中可能产生的环境风险，制定环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期演练并不断完善，确保环境安全。

13、项目建设涉及其他相关环境问题，建设施工单位要严格按照报告书的要求及技术审查意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体，工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入生产使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

四、若本批复下达5年后项目方开工建设，或者项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、由达州市环境监察执法支队、宣汉县环境保护局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送宣汉县环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

达州市环境保护局

2016年3月29日

抄送：市环境监察执法支队，宣汉县环境保护局，江苏绿源工程设计研究有限公司。