达市环审〔2016〕12号

达州市环境保护局

关于佳吉物流基地专用线项目环境影响报告书的

批  复  意  见

四川省佳吉物流有限公司：

你公司《佳吉物流基地专用线项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《佳吉物流基地专用线项目环境影响报告书评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组评审意见。项目位于四川双龙铁路仓储物流园内，总投资18097.43万元，主要承担区域汽柴油内运、硫磺外运的配送业务，同时承担少量煤矿、煤机品、农机产品、日常用品、小商品等集散和运输，不涉及有毒有害化学品。本次环评不包括仓储、油库等内容。佳吉物流铁路专用线从双龙货站的货1道正线的6道中间出腰岔，绕过消防水箱及铁路局办公楼，上跨魏复路，线路正线长0.854km。专用线站场共设5股道，卸油线为1、2道，有效长均为385m，其中1道预留。硫磺装卸线为4、5、6道，装卸有效长分别为364m、110m、150m。全线新建涵洞5座，其中框架涵1座，公路盖板涵1座，铁路盖板涵3座。项目总用地307.8亩，其中新征用地147.4亩，临时用地151.2亩，西安铁路局既有用地9.2亩。该项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中鼓励类，符合国家产业政策。项目建设取得西安铁路局《关于四川佳吉物流有限公司铁路专用线在襄渝铁路线双龙场站与国铁接轨意见的函》（西铁总鉴函[2014]70号）、达州市通川区住房和城乡规划建设局《关于四川佳吉物流有限公司物流基地专用线项目预选址意见的函》（通区住建函[2015]193号）、四川省国土资源厅《关于佳吉物流基地专用线项目用地预审意见的复函》（川国土资源[2015]134号）、四川省水利厅《关于佳吉物流基地专用线项目水土保持方案的批复》（川水函[2016]20号），选址符合园区规划。我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

1、建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、工程沿线有农户集中居住区、散居民房等敏感点分布，工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，在施工组织中充分考虑环保要求，落实施工期环境监理工作；优化施工方案，合理安排施工时间，合理布设施工场地，施工场地、拌合站等尽量远离居民、农户集中区等环境敏感点，防止施工扰民，避免对环境敏感点造成影响。

3、项目施工应合理安排施工时间，合理布设施工场地，妥善处置施工废水、废渣，严禁施工废水、废渣进入河道。对表土临时堆放点采取碎石铺设，周边设置挡墙，表土上方用油布覆盖，临时堆放的弃土应及时外运填埋，防止扬尘及雨水冲刷，避免对水环境造成影响。

4、尽量缩小临时占地面积，严格划定施工作业范围，加强施工管理，尽可能缩短施工期，减少施工作业造成的生态破坏以及对周边居民生产生活的干扰。对容易发生地质滑坡地带及时采取砌筑堡坎、修建护坡挡墙、排水沟及相关的加固措施，防止滑坡和水土流失。

5、加强施工管理，施工过程中应采取洒水降尘、遮盖运输、施工场地车辆冲洗等措施，做好扬尘防护工作。加强回填土方临时堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水等措施，防止粉尘飞扬。施工中要规范操作各类建筑机械，降低机械燃油烟气对环境的影响。项目建设应当使用商品沥青，避免现场拌制沥青所产生的沥青烟雾对环境的影响。

6、切实做好项目建设区域内居民拆迁安置工作，加强拆迁安置过程中的环境管理，避免因拆迁安置工作对周边居民的生产生活带来不良影响。

7、落实施工期固体废物的处置措施。拆迁过程中产生的废弃木料、纸张、塑料等可回收利用的物品，统一堆放，及时清运；施工期产生的建筑垃圾堆放于指定地点，完工后统一清运，严禁乱堆乱放；产生的残渣弃土要及时回填，尽量就地平衡，或用于绿化，不能就地平衡的，运往专门弃渣场妥善处置，严禁乱倾乱倒；生活垃圾应送往达州市垃圾填埋场处置，不得随意倾倒。

8、施工期间，施工单位要节约用水，冲洗设备、物料等产生的废水经沉淀处理后回用，严禁外排；生活污水依托周边已有的处理设施进行收集处理，严禁外排。

9、加强施工期噪声污染控制，项目建设应选用低噪声设备，合理布置施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，在敏感点附近施工时应采取临时隔声措施，严禁夜间施工，避免噪声扰民。落实营运期噪声污染防治措施，根据声环境预测结果，对沿线噪声超标的敏感建筑，针对不同情况，采取有效降噪措施，确保达到相应声环境功能区要求。

10、加强营运期环境管理。成品油装卸车作业时规范操作，确保卸油阀门的阀芯之间紧密接触，无留存介质的空间，有效减少非甲烷总烃的无组织排放量。加强设备的维护保养，确保油罐、机泵、管道、阀门、鹤管、卸油臂快速接头等连接部位、运转部位和静密封点部位都连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气。接卸油品必须卸净、刮净、倒净，尽量避免容器内油品粘附或残存油过多。油品灌装要做到不超高、不超量、不超压、不跑油、不溢罐。按规程操作，防止并杜绝一切人为责任事故发生。在企业站场装卸货料过程中，轻拿轻放，洒水降尘，加强线路两侧和站场边界的绿化，以减少站场扬尘对周围环境的影响。

11、根据园区规划，园区废水依托规划的双龙镇污水处理厂进行处理。项目产生的生活污水采用“化粪池”收集，含油废水经“隔油池”处理后，一并进入化粪池最终进入拟建双龙镇污水处理厂处理。若本项目建成投入运行时，双龙镇污水处理厂及物流园区配套管网尚未建成，则项目生产生活污水收集后由罐车运至达州市污水处理厂处理，严禁外排。

12、项目装卸货物采用整体作业，运营中装卸区使用电力叉车，电池维修及更换直接回厂操作，不得乱丢乱弃。泄漏油料属于危险废物，收集后送有资质的单位处置。危险废物处置过程须按照《危险废物转移联单管理办法》，落实好“五联单”制度，并作好转运记录。工作人员日常生活垃圾收集后由市政环卫部门定期清运。

13、严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，针对运输危险品、爆炸品可能产生的环境风险，制定环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期演练并不断完善；同时，要落实好相应的工程措施和管理措施，对发生污染事故后的路面径流及时妥善收集处理，严禁因安全事故引发环境污染事故，确保环境安全。

14、项目建设涉及水土保持方案，以水行政主管部门批复意见为准。并同时落实该项目环境影响报告书中提出的水土保持措施。

15、建设单位应按照报告书的要求，制定施工期工程环境监理实施方案，在施工招标文件、合同中明确施工单位和监理单位的环境保护责任，将工程环境监理纳入工程监理，施工单位要严格按照合同中的环保要求，落实各项环保措施。工程监理资料纳入环保竣工验收必备资料。

16、项目建设涉及其他相关环境问题，建设施工单位要严格按照报告书的要求及技术审查意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入生产使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

四、由达州市环境监察执法支队和通川区环保局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送通川区环保局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

达州市环境保护局

2016年5月11日

抄送：市环境监察执法支队，通川区环境保护局，四川省环科院科技咨询有限责任公司。