达州市环保局

辐射事故应急预案

编制：达州市环境保护局

一、总则

1.1编制目的

为有效预防、减少达州市辐射事故的发生，做好辐射事故应急准备与响应工作，确保在辐射事故发生时，能准确地掌握情况，分析评价并决策，达到最大限度地减少人员伤亡、降低环境放射性污染和减小社会影响的目的，特制定本预案。

1.2指导方针和应急原则

辐射事故具有突发性、复杂性、敏感性，必须做好应急准备工作。一旦发生事故，即可按事故等级及时采取必要和适当的响应行动，常备不懈、统一指挥、密切协同、保护公众、保护环境。

本预案的实施将认真贯彻执行“以人为本，预防为主；统一领导，分类管理；专兼结合，充分利用现有资源”的原则。

1.3编制依据

国家相关法律法规以及《四川省环保厅辐射事故应急预案》、《达州市突发环境事件应急预案》。

1.4适用范围

本预案适用于在达州市境内发生的辐射事故应急处置工作。辐射事故主要是指除核设施事故以外，放射性物质丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控造成人员受到意外的异常照射或环境放射性污染的事件。·

主要包括：

（1）放射源丢失、被盗、失控等核技术利用中发生的

辐射事故；

（2）放射性物质(除易裂变核材料外)运输中发生的

事故；

（3）可能影响公共安全的辐射事故；

（4）其他辐射事故。

1.5事故分级

根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将辐射事故分为特别重大辐射事故（1级）、重大辐射事故（Ⅱ级）、较大辐射事故（Ⅲ级）和一般辐射事故（1V级）四个等级。

1.5.1特别重大辐射事故（1级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大辐射事故：

（1）I、II类放射源丢失、被盗、失控并造成环境辐射污染后果；

（2）放射性同位素和射线装置失控导致3人以上(含3人)急性死亡；

（3）放射性物质泄漏，造成大范围（江河流域、水源等）严重环境辐射事故；

（4）对我市境内可能或已经造成较大范围辐射环境影响的航天器坠落事件或境外发生的核与辐射事故。

注：特别重大辐射事故的量化指标如下：

1.事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+15Bq的I-131当量，或者事故造成大于等于3km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h，或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2，或者α沉积活度达到或超过100Bq/cm2；

2.事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+13Bq的Sr-90当量；

3.事故造成地表、土壤污染（未造成地下水污染）时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+14Bq的Sr-90当量；

4.在放射性物质运输过程中，发生事故造成大于等于25000D2的放射性同位素释放。

1.5.2重大辐射事故（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大辐射事故：

（1）I、II类放射源丢失、被盗或失控；

（2）放射性同位素和射线装置失控导致2人以下(含2人)急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾；

（3）放射性物质泄漏，造成较大范围环境辐射污染后果。

注：重大辐射事故的量化指标如下：

1.事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+14Bq，且小于5.0E+15Bq的I-131当量，或者事故造成大于等于0.5km2，且小于3 km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h，或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2，或者α沉积活度达到或超过100Bq/cm2；

2.事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+12Bq且小于1.0E+13Bq的Sr-90当量；

3.事故造成地表、土壤污染（未造成地下水污染）时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+13Bq且小于1.0E+14Bq的Sr-90当量；

4.在放射性物质运输过程中。发生事故造成大于等于2500D2，且小于25000D2的放射性同位素释放。

1.5.3较大辐射事故（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大辐射事故：

（1）III类放射源丢失、被盗；

（2）放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾；

（3）放射性物质泄漏，造成小范围环境污染后果。

注：较大辐射事故的量化指标如下：

1.事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+11Bq，且小于5.0E+14Bq的I-131当量，或者事故造成大于等于500m2，且小于0.5 km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h，或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2，或者α沉积活度达到或超过100Bq/cm2；

2.事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+11Bq且小于1.0E+12Bq的Sr-90当量；

3.事故造成地表、土壤污染（未造成地下水污染）时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+12Bq且小于1.0E+13Bq的Sr-90当量；

4.在放射性物质运输过程中。发生事故造成大于等于2.5D2，且小于2500D2的放射性同位素释放。

1.5.4一般辐射事故(Ⅳ级)

凡符合下列情形之一的，为一般辐射事故：

（1）IV、V类放射源丢失、被盗；

（2）放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射；

（3）放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果；

（4）铀(钍)矿、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果。

注：一般辐射事故的量化指标如下：

1.事故造成气态放射性物质的释放量小于5.0E+11Bq的I-131当量，或者事故造成小于500m2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h，或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2，或者α沉积活度达到或超过100Bq/cm2；

2.事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量小于1.0E+11Bq的Sr-90当量；

3.事故造成地表、土壤污染（未造成地下水污染）时液态放射性物质的释放量小于1.0E+12Bq的Sr-90当量；

4.在放射性物质运输过程中。发生事故造成小于2.5D2的放射性同位素释放。

1.6应急任务

1.6.1 达州市环保局承担的应急任务：

（1）制定达州市环保局辐射事故应急预案，并做好应急准备工作；

（2）协助四川省环保厅特别重大辐射事故和重大辐射事故的处理；

（3）负责较大辐射事故和一般辐射事故应急响应、事故处理及事故原因调查工作，协调跨县（市、区）辐射事故的处理；

（4）接收各县（市、区）环保部门和辐射事故责任单位有关事故信息的报告；指导和组织力量支持县（市、区）环保部门开展辐射事故环境应急监测和应急行动；

（5）监督与评价市局颁发辐射安全许可证的辐射事故责任单位的应急行动和事故处理措施；

（6）及时向市政府、省环保厅报告，并负责发布辐射事故的新闻和信息。

1.6.2各县（市、区）环保部门的应急任务：

（1）制定本级环保部门的辐射事故应急预案，并做好应急准备工作；

（2）及时上报辖区内辐射事故信息并负责辖区内辐射事故的现场相关处置工作；

（3）协助达州市环保局做好本辖区辐射事故和跨辖区辐射事故的应急响应。

二、辐射事故应急组织与职责

2.1辐射事故应急组织体系

达州市环保局环境应急指挥领导小组在辐射事故时即

为市局核与辐射事故应急领导小组，下设核与辐射事故应急

办公室,应急办公室下设现场协调组、监测与技术组、舆情应对组和后勤保障组。

达州市环保局辐射事故应急事故组织体系见下图。

达州市环保局辐射事故应急领导小组

现场协调组

监测与技术组

后勤保障组

舆情应对组

达州市环保局辐射事故应急办公室

2.2达州市环保局辐射事故应急领导小组的组成和主要职责

2.2.1人员组成

达州市环保局辐射事故应急领导小组由达州市环保局长任组长，达州市环保局分管副局长任副组长，成员由核与辐射监督管理科、办公室、法规宣传科及市辐射环境管理监测站主要负责人组成。。

2.2.2主要职责

（1）审批市环保局辐射事故应急预案；

（2）决定市环保局辐射事故应急的启动和终止；

（3）指挥和协调市环保局辐射事故应急组织体系中各部门的应急准备和响应行动，指导或指挥县（市、区）环保部门的辐射事故应急工作；

（4）审定向市政府和省环保厅提交的辐射事故报告；
   （5）协助省厅做好重大辐射事故的处理工作；

（6）批准或授权发布辐射事故的新闻和信息。

2.3达州市环保局辐射事故应急办公室的组成与主要职责

2.3.1人员组成

达州市环保局辐射事故应急办公室由达州市环保局分管副局长兼任应急办公室主任，核与辐射监管科科长任副主任。成员由核与辐射监督管理科、办公室、法规宣传科及达州市辐射环境管理监测站的人员组成。

2.3.2主要职责

（1）组织制定市环保局辐射事故应急预案；

（2）负责市环保局辐射事故应急准备日常工作，监督检查县（市、区）环保部门辐射事故应急准备工作；

（3）负责受理来自县（市、区）环保部门上报的辐射事故报告和省环保厅、市政府下达的辐射事故应急指示以及局领导小组领导的指示指令；

（4）具体指挥和协调市环保局各辐射事故应急响应单位的启动和行动配合；

（5）负责与有关市级部门和单位的联络与信息交换工作；

（6）发生重大以上辐射事故时，及时起草向省环保厅和市政府提交的事故报告；

（7）组织市环保局应急人员的培训，计划实施市环保局的应急演习练习；

（8）负责组织辐射事故和辐射应急方面的公众宣传和教育工作。

2.4现场协调组的组成和主要职责

现场协调组由核与辐射监督管理科和市辐射环境管理监测站相关人员组成。

主要职责为；

（1）组织和协调现场应急工作，负责现场信息交换和对外联络，协调现场环保各成员组行动，协调与事故现场当地人民政府、公安、卫生等各部门的应急工作；

（2）传达和贯彻执行应急办指令要求，及时采取相应行动；

（3）了解现场事故情况和发展趋势、事故处理措施以及应急计划执行情况，收集相关资料，及时整理、汇总，向应急办报告。

2.5辐射事故监测与技术组的组成和主要职责

应急环境监测与技术评价组由市辐射环境管理监测站相关人员组成。

主要职责为：

（1）负责制定辐射事故应急监测方案；

（2）对需要采取的防护措施及实施步骤提出建议；

（3）准备应急监测设备，组织调配应急监测技术人员；

（4）负责辐射事故和辐射应急的污染监测与评价；

（5）及时向应急办公室和领导小组提供监测数据，起草待发布监测数据报告；

（6）根据实测数据估价污染趋势，估算放射性释放源项及环境辐射水平和后果影响；

（7）必要情况下，对现场辐射污染物和放射性物质进行暂时收贮。

2.6后勤保障组的组成和主要职责

后勤保障组由局办公室相关人员组成。

主要职责为：

（1）保证应急所需的经费、车辆、物资和器材；

（2）负责应急时食住供应。

2.7舆情应对组的组成和主要职责

舆情应对组由法规宣传科和核与辐射监督管理科相关人员组成。

主要职责为：

（1）在有关辐射事故报告和统一口径基础上，负责编写向社会公开的信息文稿和有关辐射事故的新闻发布稿件；

（2）组织开展辐射事故应急期间的公众宣传，应对媒体采访和公众咨询；

（3）组织开展舆情监测，编写舆情监测和分析报告；

（4）收集辐射事故涉外相关信息，为达州市环保局辐射事故应急领导小组研判及决策提供信息支持；

（5）编写舆情信息工作总结报告；

（6）协助省环保厅开展信息发布的相关工作。

3应急行动

3.1分级响应机制

按照分级响应的原则，环境保护部负责特别重大辐射事故（Ⅰ级）的应急响应工作；省环境保护厅负责辖区内重大辐射事故（Ⅱ级）应急响应工作；市（州）环境保护主管部门负责辖区内（Ⅲ级）和一般辐射事故（Ⅳ级）的应急响应工作；县（市、区）环境保护主管部门负责协助市（州）环境保护主管部门的应急行动。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级辐射应急机构启动上一级应急预案。

3.2事故报告

3.2.1上报程序

应急办在接到报警后，应及时核实并初步研判事件等级，并立即报告应急领导小组组长和副组长。根据应急领导小组组长指示，在2小时内上报省环保厅和市政府，同时做好与市公安局、市卫计委等相关部门的信息通报工作，如发生重大以上辐射事故，应在1小时内上报。根据事件发展态势，适时续报相关信息；应急终止后，及时进行终报。

3.2.2上报形式和内容

辐射事故的报告分为初报、续报和处理结果报告。报告方式等按照联络与信息交换实施程序实施。

初报在发现或者得知辐射事故后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在辐射事故处理完毕后上报。

初报应当报告辐射事故的发生时间、地点、事故种类、事件起因、放射性泄漏情况、人员受害情况、初判的应急级别，以及拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

续报应当在初报的基础上，报告有关事故发展和处置措施进展情况等。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理辐射事故的措施、过程和结果，造成潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究，分析事故原因和经验教训等详细情况。

3.3启动

接到报警后，应急办应及时核实并初步研判事件等级并报告领导小组组长、副组长，应急领导小组根据研判等级，决定开展信息报送并按照本预案启动相应等级响应。

各应急成员组接到应急待命指令后，应立即通知相关应急人员做好应急准备工作；接到应急启动指令后，应立即组织相关应急人员积极开展应急工作。

3.4指挥和协调

辐射事故应急响应时，市局辐射事故应急办公室负责指挥市局辐射事故应急组织体系中各部门辐射事故应急行动，综合协调市局辐射事故应急组织体系与其他相关部门、单位的衔接与行动。主要内容有：

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）派出有关专家参与现场应急指挥部的指挥工作；

（3）协调各级、各专业力量实施应急支援行动；

（4）协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

（7）及时向市政府和省环保厅报告应急行动的进展情况。

县（市、区）级环保部门对辐射事故的应急响应，参照市局辐射事故应急预案，进行积极配合。

3.5应急监测

发生重大以上辐射事故时，市局辐射事故监测与技术组负责协助省级应急监测队伍的现场监测工作。

发生较大和一般辐射事故时，市局辐射事故监测与技术组负责组织辐射事故现场的应急监测工作，确定污染范围，提供监测数据，为辐射事故应急决策提供依据。

3.6应急人员和公众的安全防护

现场应急工作人员应根据不同类型辐射事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施。

各级环保部门负责现场公众的安全防护工作，根据事故特点开展相关工作：

（1）根据辐射事故的性质与特点，向本级政府提出公众安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定公众疏散的方式，协助有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，协助有关部门启用或设立紧急避难场所。

（4）必要时，将易失控放射源暂时收贮。

四、应急终止和后期处置

4.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）辐射污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

应急终止时，应适时宣布应急状态的中止，并进行后期恢复工作。

4.2后期处置

4.2.1应急终止后，市环保局辐射事故应急办公室继续执行下列行动：

（1）评价所有的应急日志、记录、书面信息等。

（2）回顾评价造成应急状态的事故，责令事故责任单位检查原因，总结教训，防止重复出现类似事故。

（3）回顾评价应急期间所采取的一切行动。

（4）根据实践的经验，修改现有应急计划和程序。

应急终止后，局应急办公室应及时向市环保局和省环保厅提交总结报告。

4.2.2主要恢复措施

（1）环境辐射水平的监测与评价

应急环境监测和技术组对环境及食物、饮用水进行监测。根据监测结果，划定污染和可以解除防护措施的区域，并对公众可能造成的个人剂量和集体剂量做出估算。

（2）放射性去污

对受污染的道路、地面、建筑物和各种设备进行去污。

（3）对放射性污染物进行处理

对辐射事故产生的放射性污染物及污染水进行处理与处置，对去污过程产生的污水及污物进行处理与处置。

（4）食物水源的控制、转换

在放射性污染物可能进入食物链的地区，仍必须对污染的食物和水源进行控制、转换。

4.3辐射事故调查报告和经验教训总结及改进建议

五、应急保障

5.1应急队伍保障

达州市辐射环境管理监测站相关科（室）组成辐射事故应急监测队伍。

应急监测系统由市辐射环境管理监测站统一领导和协调。根据积极兼容和大力协同的原则，监测力量和设备以市辐射环境管理监测站为主、市内其他技术后援单位为辅组成一个较为完整的应急监系统。

5.2应急设施和设备

辐射事故应急各相关部门按照本部门职责配备应急设施和设备。其所需配备的主要设施和设备如下

5.2.1市环保局辐射事故应急办公室需配备下列资料和办公设备：

（1）文件及资料：国家及地方相关法规，交通图，全市辐射设施营运单位应急指挥名单，全市其他部门辐射事故应急响应机构名单、电话，市辐射事故应急响应机构名单、电话，市辐射事故应急技术支持组人员名单、电话、通信地址，全市辐射事故应急相关人员的名单、职务、电话、住址，全市辐射事故应急预案，GIS数字地图系统。

（2）办公设备：市环保局辐射事故应急办公室应配备必要的办公设备。

（3）事故应急专用车辆。

5.2.2辐射事故应急处理技术组需配备下列应急设备

辐射事故应急处理技术组在应急功能上应达到我市对辐射事故应急的要求，并确保设备运行的有效性。设备应包括：

（1）各类辐射事故应急技术资料：各类辐射设施分布图、交通图，全市应急组织清单和联络方法，市辐射事故应急组织和人员清单及联络方法，各类辐射设施的应急计划，市辐射事故应急响应预案、实施程序，辐射事故应急法规和技术文件。

（2）辐射事故应急监测车，装备连续r剂量率监测系统、气溶胶自动取样监测系统、便携式r仪、表面污染监测仪、x／r剂量率仪、中子剂量率仪、现场采样系统、氡析出率仪、空气中氡浓度测量仪、临时收贮用屏蔽箱、GPS定位系统、应急通讯系统、个人防护用品、个人剂量报警设备。

（3）应急监测指挥车，配备GPS定位系统、应急通讯系统。

（4）摄像机、数码相机、大屏幕投影仪、台式和手提电脑、打印机、传真机、扫描仪。

（5）个人防护用品：电子式个人剂量计和热释光计量计，辐射防护衣具、防护面罩、腆片、塑料雨衣、照明用具等。

辐射事故应急设施、设备应定期进行检查测试，确保仪器处于正常工作状态。

5.3资金保障

达州市环境保护局辐射事故应急组织体系各成员单位按照本预案规定的职责，结合辐射事故准备与响应实际工作需要，提出项目支出预算，将辐射应急经费列入本级财政预算，确保日常应急准备与应急响应期间的资金需要。

六、培训和演习

6.1培训

市环保局辐射事故应急办公室组织对局内各类辐射应急人员的培训，制定培训计划。

6.1.1一般培训

6.1.1.1对象：全部承担应急响应的工作人员

6.1.1.2内容

（1）应急机构及其职责；

（2）各专业组的组成及职责；

（3）应急计划的基本内容；

（4）辐射事故的可能后果及其对策；

（5）辐射防护基本知识。

6.1.2专业培训

6.1.2.1对象：应急专业组成员。

6.1.2.2内容：各相关的专业知识。

6.1.2.3计划：每年至少进行一次培训

6.1.2.4培训的实施：由局应急办公室负责实施。

6.2演习

应急演习是应急计划和准备的主要组成部分，是应急培训的重要内容。

根据需要由市环保局辐射事故应急办制定和实施应急演习计划。

演习仅限于环保系统内的单项演习，即环境辐射监测及其事故后果评价。

培训和演习均应有记录和总结报告，必要时需根据演习的结果对应急计划和应急实施程序提出修改意见。

七、附则

本预案由市局核与辐射事故应急领导小组批准，市局核与辐射事故应急办公室负责解释，自批准之日起执行。

本预案由市局核与辐射事故应急办公室组织修订工作并报市局核与辐射事故应急领导小组审批。