一、拟批准的建设项目环境影响报告

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环评 机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魏兴镇 B 级生猪定点屠宰场项目 | 达州市通川区魏兴镇友谊村 8 组 | 四川来弗利农业开发有限公司 | 重庆两江源环境影响评价有限公司 | 项目为全市规划的98 家生猪定点屠宰企业之一，设计屠宰规模为 82 头/天（3 万头/年）。主要建设1栋屠宰加工车间（1F）、办公楼（2F）及污水处理等配套设施，屠宰加工车间内分区布置有待宰圈、屠宰车间、交易大厅等。占地面积 7575 ㎡，总建筑面积 1574 ㎡，总投资800 万元，其中环保投资 63.4 万元。 | 1、施工期环境保护措施 施工扬尘通过加强监督管理、洒水遮挡、合理安排工期等措施控制；施工废水经沉淀、隔油处理后回用，施工人员生活污水通过依托当地农户已有生活污水收集处理设施处理后，还田施肥；生活垃圾由当地环卫部门统一清运，挖填方平衡，没有外运弃土；通过合理选择高噪声场所位置、合理安排工期、加强管理、优化施工方案等措施减小施工期噪声对周围环境的影响；采取相应的水土保持及生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小水土流失，保护生态环境。 2、营运期环境保护措施 （1）大气污染物排放及治理措施：圈舍恶臭通过加强管理、及时清扫、定期喷洒消毒、加强通风绿化等措施实现达标排放；食堂油烟经油烟净化设施处理后能做到达标排放；供热锅炉采用醇基燃料作为能源，燃烧尾气经 8m 高烟囱达标排放；项目确定以项目区边界为圈舍、屠宰车间、污水站、干粪池等恶臭单元向外100m的包络范围划定为卫生防护距离。 （2）废水排放及治理措施：项目废水主要为生产废水、生活污水、餐饮废水，设置 1 座污水处理站，位于场地东南侧，设计处理能力 70m3/d。废水 经污水处理站处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中三级标准后，排至魏兴场镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排放。 （3）噪声排放及治理措施：养殖场噪声主要来源于猪只生活叫声、猪舍配套水帘风机噪声、猪舍排气扇噪声及水泵噪声，噪声源强为70~85dB（A）。水泵、排气扇、风机通过选用低噪声设备和建筑隔声、距离衰减后，可实现噪声的厂界达标。潜污泵被置于水面下，环境相对封闭，经隔声后，对周围环境影响较小，能够做到厂界达标。 （4）固体废弃物处置措施：不合格生 猪、猪肉按照《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-1990）、《生猪定点屠宰厂（场） 病害猪无害化处理管理办法》（中华人民共和国商务部、财政部令 2008 年第 9 号）要求进行无害化处理；猪粪及肠胃内容物经干湿分离器分离后暂存干粪收集池（加盖密闭），定期外运做农肥；猪毛、猪蹄采用专用容器收集，沥干后由客户运走外卖；餐厨垃圾采用专用容器盛装，委托有资质单位收运和处理；生活垃圾通过垃圾桶定点收集后，定期交至当地城镇环卫部门处理；污泥浓缩后进行脱水处理，及时密闭运往生活垃圾填埋场处置；污水处理站气浮工艺产生的浮油收集后采用专用容器盛装，委托油脂公司回收利用。 3、相关部门意见：（1）《达州市人民政府关于达州市生猪屠宰资格审核清理意见的批复》（达府函[2017]5 号）；（2）《达州市通川区农业局关于确定魏兴镇 B 级生猪定点屠宰场建设企业的请示》 （通区农业[2017]210 号）及《达州市通川区人民政府领导批示通知单》 （P[2017]851 号）。 |
| 2 | H型钢及焊管生产线项目 | 宣汉县柳池工业园区4号干道东延段北侧 | 宣汉清神金属制造有限公司 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |  | 1、施工期环境保护措施 施工扬尘通过加强监督管理、洒水遮挡、合理安排工期等措施控制；生产废水经沉淀、隔油处理后回用，施工人员生活污水经临时预处理池处理后排入污水管网；生活垃圾由当地环卫部门统一清运；挖填方尽量就地平衡，不能就地平衡的弃土运往市政指定弃土场；通过合理选择高噪声场所位置、合理安排工期、加强管理、优化施工方案等措施减小施工期噪声对周围环境的影响；采取相应的水土保持及生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小水土流失，保护生态环境。 2、营运期环境保护措施 （1）大气污染物排放及治理措施：运行期废气主要为喷漆废气、抛丸粉尘、焊接烟尘。喷漆房废气统一收集经低温等离子+活性炭吸附+21m排气筒排放；抛丸粉尘收集后经布袋除尘+21m排气筒排放；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。采取以上措施后，粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求，甲苯、二甲苯、VOCs排放达到四川省地方标准《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3表面涂装行业污染物排放标准。 （2）废水排放及治理措施：生产废水有喷漆房废水和焊管循环冷却水。喷漆废水循环使用，每15天更换一次，更换的喷漆废水经本项目废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入柳池工业园区污水处理厂处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后排入后河；焊管冷却水经沉淀池处理后循环使用不外排；项目生活污水经厂区预处理池处理达到园区污水处理厂纳管标准后排入园区污水管网，由园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂排放标准》一级 A 类标准后排入后河。 （3）噪声排放及治理措施：运行期噪声源主要为各类设备运行噪声，经隔声、减振措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中的3类标准。 （4）固体废弃物处置措施：运行期固体废物主要包括废边角料、废钢屑、不合格产品、收尘灰、冷却水池沉渣、喷漆工序废气处理废活性炭、漆渣、盛装油漆的油漆桶、生活垃圾、预处理池污泥、食堂废油脂、废含油手套、废棉纱、废机油等。废边角料、废钢屑、不合格产品、收尘灰、冷却水池沉渣收集后外售；废油漆桶厂家回收，废机油、隔油池油渣、漆渣及喷漆废水处理站污泥属危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾、化粪池污泥交由环卫部门处置。 3、公众参与 项目进行了2次网上公示，同时进行了问卷调查，项目的建设得到当地群众的支持，无反对意见。 4、相关部门意见：（1）宣汉县国土资源局《关于新建H型钢及焊管生产线项目用地预审意见的复函》；（2）宣汉县住房和城乡规划建设局《关于四川清神钢结构有限公司新建项目意向性规划选址意见的批复》；（3）四川达州普光经济开发区管委会《关于柳池工业园区居民拆迁证明》。 |