VPN设备参数要求

★加密速度≥110Mbps，SSLVPN并发用户数≥350，SSLVPN每秒新建用户数≥90；IPSecVPN加密速度≥55Mbps，IPSecVPN隧道数≥4000；并发会话数目≥600,000；防火墙吞吐量≥200Mbps；

网络接口：≥4个千兆电口；

部署方式：支持网关模式、单臂模式；

本次配置50个SSL VPN 并发连接数。

功能要求：

★支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及非IE内核浏览器、如Firefox，Safari，Google Chrome，Opera登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用；

支持状态检测防火墙功能；能防御包括Synflood,Icmpflood,碎片攻击等多种攻击；能够进行包过滤或ACL控制；支持对内网ARP欺骗的防御；防范来自外网、内网的DOS攻击；支持NAT和DHCP等功能；

支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，产品可扩展支持中国国家标准的商用密码算法（简称“国密”），包括：SM1，SM2、SM3、SM4；

可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果；

★支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统；

★支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建；支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持CRL证书撤销列表；单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书；

★支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证；

★支持GSM、CDMA制式短信猫；支持webservice方式短信认证；

支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由模式、单臂模式下多线路部署的集群；

产品必须支持经过集成的，基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK），并实现基于Android IOS平台第三方应用软件（APP）代码量不超过20行；

支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固；

★远程应用发布客户端应支持IOS图标发布资源；远程应用发布应该支持云存储，能够将手机、PAD、PC电脑中的文档、照片等上传到云端，或下载到本地终端，并实现基本的复制、剪切、粘贴、新建、重命名等操作；

支持企业级“云盘”（又名“网盘”、“文件共享”）功能，即可以通过手机、PC、IPAD的客户端，将数据、文件同步到云端或和分享到终端；

★远程应用发布数据传输过程中使用SSLVPN协议加密，加密算法支持中国家标准的商用密码算法（简称国密），保证了数据传输的合法性和安全性；

支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法；服务端必须能够支持过滤动态内容（gif/flash/video）以减少传输流量，且根据客户需要配置。