达州市环境保护局关于2018年9月25日

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个项目作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告的基本情况予以公示。公示期为2018年9月25日—2018年10月11日（共10个工作日）。

电 话：0818-2389915

地 址：达州市南城仙鹤路529号达州市环境保护局环境影响评价科

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

- 一、拟批准的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万源市疾病预防控制中心建设项目 | 万源市太平镇东区（太平镇先农坛村4社） | 万源市疾病预防控制中心 | 四川清元环保科技开发有限公司 | 项目新征用地3230.19m2，新建实验办公楼1栋，用于疾控中心理化和微生物实验室、卫生应急处置、传染病防控、慢性病防控、健康教育、卫生监测评价、健康体检等的业务用房，设置停车位21个，配套建设污水处理站、废气处理系统、危废暂存间、垃圾收集池等环保工程。项目总投资1420万元，其中环保投资144.60万元。 | 一、施工期环境保护措施 施工扬尘通过加强监督管理、洒水遮挡、合理安排工期等措施控制，施工期产生的车辆尾气通过自然扩散，对周围影响较小；施工废水经沉淀、隔油处理后回用，施工人员生活污水利用周边已有污水收集设施收集处理；项目挖填方场内平衡，生活垃圾送当地生活垃圾处理场处置；通过合理选择高噪声场所位置、合理安排工期、加强管理、优化施工方案等措施减小施工期噪声对周围环境的影响；采取相应的水土保持及生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小水土流失，保护生态环境。 二、营运期环境保护措施 1、废水排放及治理措施：自建污水处理站一座，采用“化粪池+调节池+生物接触氧化+二沉池+消毒池+脱氯池”的处理工艺，处理后各项指标达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后排入市政污水管网；实验室内的特殊废水均在实验室内预处理后再排入污水处理站。 2、大气污染物排放及治理措施：各理化实验室分别安装万向集气罩和通风橱，统一收集理化实验室的废气，然后经活性炭吸附处理后通过专用烟道，引至业务综合楼楼顶排放（排放高度为23m）；微生物实验室设置生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，安全柜内安装高效空气过滤器，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后，由专门的排气管道引至楼顶外排（排放高度为23m）；污水处理站设施密闭、四周加强绿化种植，定期喷洒除臭剂，垃圾收集池通过定期喷洒除臭剂，及时清运加以控制，同时加强管理，减少恶臭影响；柴油发电机组安装于专用的设备房内，通过专用排气筒引至设备间屋顶排放。 3、噪声排放及治理措施：通过选用低噪声设备，设置专用的柴油发电机房、风机房等控制器运行噪声，同时采取消声、减震、隔声、优化布局等措施综合降噪后，实现厂界噪声达标排放。 4、固体废弃物处置措施：医疗废物、实验室废物设立的专用垃圾桶分类收集，在院内医疗废物暂存间存放。根据相关规定，对其中的感染性废物、损伤性废物委托达州市医疗废物集中处置中心（达州佳境医疗废物处理有限公司）集中处置，对其中的病理性废物收集后定期交当地殡葬部门处置，对其中的药物性废物、化学性废物均委托有资质的单位处置或按其主管部门要求处置。在其收集、贮存、清运及处理过程中必须执行《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定，严格执行“危险废物转移联单制度”；污水站污泥定期采用分离式吸粪车清掏，然后用生石灰彻底消杀处理后，委托有资质的单位进行无害化处理；废活性炭定期更换，然后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理。 5、地下水污染防治措施：对污水处理设施、医疗废物暂存间、柴油储存间进行防渗处理，涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，可有效杜绝项目对区域地下水的污染。 三、环境风险 项目主要环境风险事故源来自污水处理系统事故排放、化学物质泄漏、渗滤液污染地下水等，报告书对可能发生的环境事故进行后果分析，提出了相应的风险防范措施。建设单位须完全落实和完善事故预防措施，制定风险事故应急预案，定期演练，项目环境风险处于可接受水平。 四、公众参与情况 项目在万源市人民政府网站上进行两次公示，未收到反对意见，项目区周边发放个人公众调查表113份，收回113份；发放团体公众调查表5份，有效收回103份，收回5份；统计结果表明：所有调查对象均表示支持本项目建设，无反对意见。 五、其他部门意见 （1）万源市发展和改革局《关于万源市疾病预防控制中心建设项目可行性研究报告的批复》（万发改行审〔2015〕39号） （2）万源市住房和城乡规划建设局《建设项目选址意见书》（选字第2015-107号） （3）万源市国土资源局《建设用地批准书》（万源市（县）〔2016〕字第15号） |