达州市

县级及以上集中式饮用水水源地环境保护

专项行动整改任务销号完成情况公示表

| 反馈问题 （整改任务） | 罗江库区水源地一、二级保护区内，210省道穿越。 万源市后河偏岩子水源地一级保护区内一户住户、省道347公路穿越。 大竹县乌木水库一级保护区内散户居民和百岛湖度假村房屋设施未拆除，二级保护区内有大竹县百岛湖职业技术学校和3家工业企业，以及一货车加水点。龙潭水库一级保护区存在散户居民。 开江县宝石桥水库一级保护区内52户生活污水及垃圾，有垂钓者。取水口附近有民用码头和1古墓，无防护措施及警示标牌。二级保护区内有四家餐饮企业的生活污水和少量垃圾，存在旅游项目，设有售票窗口，重庆气矿开江作业区五科1井的生产废水通过车辆运输，存在较大隐患。一、二级保护区内有多个村民用码头及游船渡口，未设置规范标识标牌及警示标牌。 宣汉县后河徐家坡水源地保护区未经省政府批复。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 达州市环境保护局 达州市水务局 |
| 责任人 | 袁勇 李晓华 |
| 联系电话 | 0818—2659592 |
| 整改目标 | 2018年12月底前全面整治完成水源地环境问题。 |
| 整改措施 | 后河偏岩子水源地整改措施： 1.一级保护区的一户住户进行搬迁，耕地实行退耕还林。 2.完善防撞护栏、事故导流漕、应急池等应急设施，设置交通警示牌。 开江县宝石桥水库整改措施： 3.及时清理库区垃圾，52户住户搬迁。 4.依法查处库区内旅游餐饮企业的环境违法行为。 5.迅速制定整改方案，关停旅游项目，游船彻底取缔。 6.制定整改方案，排除安全隐患，合理规划运输路线，杜绝气井废水运输车辆穿越二级保护区。 7.加大联合执法力度，开展常态化巡逻，库区垃圾彻底清除. 8.取缔一、二级保护区内不合理设置的码头。合理设置码头，解决村民出行问题，做好陆路出行道路规划和建设方案。 9.立即整改，一级保护区内禁止船舶通行，禁止游船、渔船在二级保护区内运行。 10.对取水口选址进行论证，进行物理隔离，设立隔离网，安装视频监控，一级保护区内民用码头进行取缔，古墓进行搬迁。 11.规范设置标识标牌，公路沿线设置标识牌。 大竹县乌木水库、龙潭水库整改措施： 12.搬迁一级保护区居民，大竹县百岛湖职业技术学校污水处理后不再进入乌木水库。 13.元亨煤矿井下废水及地面废水排污口的拆除，关闭通亿矸砖厂、观音洞石厂。 罗江库区水源地整改措施：立行立改，一、二级保护区内安装各类标识、标牌以及补齐沿线波型梁护栏。 宣汉后河徐家坡水源地整改措施：按照要求编制技术报告，划定饮用水水源地保护区，上报省政府批准。 |
| 整改主要 工作及成效 | 万源市搬迁一级保护区内住户1户，新建防撞墙5.2公里，防抛网2公里，事故导流槽2公里，应急池3个。 开江县搬迁一级保护区内住户52户、古墓1处，4家农家乐全部取缔。宝石桥水库规范设置标识标牌，取水口实行物理隔离、视频监控，附近便民道路施工完成。库区暂停捕鱼，实行常态化违钓违游巡查，封停渔船，取缔游船，五科一井路段修建防撞墙，完善气田水应急设施，改造气液混输方式，拆除站内气液分离器、药剂罐等设施， 大竹县搬迁一级保护区内住户35户，大竹县百岛湖职业技术学校污水经处理后达标排放到黄滩河，未进入库区。元亨煤矿的井下废水及地面废水排污口已拆除，该矿一直处于停产状态。大竹县通亿矸砖厂、观音洞石厂已关闭。百岛湖度假村已完成拆除。货车加水点的出水管道已拆除。 罗江库区安装标识标牌11块，安装沿线波型梁护栏252米，调整禁行区域，规划危险化学品车辆绕行路线，进一步完善禁行管理规定。 省政府已批复徐家坡水源地保护区划分方案，大石盘水源地已撤销。 经过专项整治，我市7个县级地表水集中式饮用水水源地规范化建设已完成，一级保护区新增隔离网7900米，新建规范化标识标牌55处、宣传警示牌96块，水源地水质达标率100％，有效保障了群众饮水安全。 |