一、拟批准的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目 | 开江县讲治镇大雄村 | 开江东方希望畜牧有限公司 | 南京向天歌环保科技有限公司 | 项目选址位于达州市开江县讲治镇大雄村，占地面积124.85亩。建设内容包括配怀舍、分娩舍、后备舍、待售舍等在内的生产用房，配套建设办公楼、宿舍楼、污水处理设施、粪污发酵罐、粪肥储存间等，存栏母猪总数2500头，年可出栏断奶仔猪6万头，不进行仔猪育肥。工程投资6000万，其中环保投资365.65万。 | 一、施工期环境保护措施 施工扬尘通过加强监督管理、洒水遮挡、合理安排工期等措施控制；生活污水经临时旱厕收集后用作农肥；生活垃圾由当地环卫部门统一清运；场内挖填方平衡，无外运弃土；通过合理选择高噪声场所位置、合理安排工期、加强管理、优化施工方案等措施减小施工期噪声对周围环境的影响；采取相应的水土保持及生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小水土流失，保护生态环境。 二、营运期环境保护措施 1.废水排放及治理措施 项目实行雨污分流，项目食堂废水经隔油处理后与其他生活污水（食堂废水经隔油池处理后）、养殖废水一起经污水管道汇入污水处理站处理，废水经“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+芬顿+紫外线消毒”处理后，处理后尾水用于耕地农灌，不外排。 2.废气排放及治理措施 恶臭气体主要来自于猪舍和污水处理站，猪舍通过控制饲养密度、采用节水型饮水器、定期冲圈、饲料添加EM，污水处理站加强周边绿化、喷洒除臭剂、设置在管理区下风向，粪污发酵罐采用负压抽风和生物滤池除臭等措施降低恶臭影响；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。以猪舍、污水处理站边界向外200m范围叠加的包络线为卫生防护距离，项目卫生防护距离内7户居民由当地政府负责搬迁，在卫生防护距离内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。锅炉废气经8m高烟尘高空排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准，多余沼气经8m高火炬燃烧排放。 3.固体废弃物处置措施 猪粪采用干清粪工艺，产生的粪便日产日清，使用专用清粪车清运至拌合场拌合后，运输至粪污发酵罐发酵，发酵后在粪肥储存间暂存，待施肥季节免费送周边居民用作耕地农肥。病死猪、胎衣采用高温化制处理，处置后的废物用于肥料出售；猪只防疫、消毒产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针头等医疗废物暂存在危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处理；水处理污泥及沼渣定期进行清理，与猪粪一起堆肥发酵后送周边居民用作耕地农肥。 4.噪声排放及治理措施 选用低噪声设备同时加强设备的维修保养，采取建筑隔声、基础减震措施，加强厂区绿化，实现场界噪声达标排放。 5.地下水污染防治措施 项目地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，对可能污染地下水的区域进行防渗处理，将危废暂存间、柴油间、发电机房、污水收集处理池体、污水收集渠道、管道、消毒池、无害化处理车间、粪污发酵罐、粪肥储存间等确定为重点防渗区，采取相应防渗措施，有效杜绝项目对区域地下水的污染。 三、环境风险 项目主要环境风险为沼气发生泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒，以及污水处理设施运行过程风险。项目按照环境风险事故防范要求，全面落实各项环境风险防范措施，建立完善应急预案，定期排查环境隐患，加强应急演练，严防环境风险事故发生，环境风险属可接受水平。 四、公众参与情况 项目进行两次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 五、其他部门意见 1. 开江县发展和改革局的企业投资项目备案通知书，川投资备【2019-511723-03-03-367509】FGQB-0146号）； 2.开江县人民政府《开江县100弯头生猪养殖基地项目建设推进会议纪要》（开江府阅【2019】10号）； |
| 2 | 四川省胜发电子科技有限公司硅胶新材料研发、生产线的技改扩能项目 | 达州市开江县普安工业集中发展区鹅城大道以北、迎宾大道以西 | 四川省胜发电子科技有限公司 | 成都中环国保科技有限公司 | 项目选址于达州市开江县普安工业集中发展区鹅城大道以北、迎宾大道以西， 在现有厂区车间内安装开炼机、半自动双组硫化机、捏合机等硅胶制品生产设备，建设“四川省胜发电子科技有限公司硅胶新材料研发、生产线的技改扩能项目”，项目建成后，将达到年产890万件硅胶制品。该项目直接在现有工程厂房内安装生产设备，不新增占地，职工办公场所及公用工程均依托现有工程。工程投资2180万，其中环保投资40万。 | 一、施工期环境保护措施 项目直接利用现有厂房进行建设，施工期仅为设备的安装与调试。 二、营运期环境保护措施 1.废水排放及治理措施 项目厂内实行雨污分流，厂区雨水通过雨水管网直接排放，生活污水经厂内预处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中“间接排放限值”要求及开江县普安工业集中发展区污水处理厂接管标准后，排入园区污水管网，再经开江县普安工业集中发展区污水处理厂处理达标后排入新宁河。 2.废气排放及治理措施 项目运营期废气主要为开炼工序和硫化工序产生的废气，每台开炼机上方均设置集气罩，集气罩的捕集率为90%，开炼废气经集气罩收集后，通过静电除尘+两级活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒高空排放；在每个硫化机上方设置集气罩，将硫化废气经集气罩收集后汇入总管，与现有工程丝印工序产生的有机废气一起通过两级活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒高空排放。各污染物均实现达标排放。 3.固体废弃物处置措施 项目产生的不合格胶料、硅胶边角料、经分类收集后外售。废旧活性炭、废液压油等委托有危险废物处理资质的单位进行处置，生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处置。 4.噪声排放及治理措施 合理布局生产设备，选用低噪声设备，设备隔声、基础减振、围墙隔声，禁止夜间生产，确保项目噪声达标排放。 5.地下水污染防治措施 项目地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，对可能污染地下水的区域进行防渗处理，将危废暂存间确定为重点防渗区，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。有效杜绝项目对区域地下水的污染。 三、环境风险 项目厂内使用的危险化学品不构成危险化学品重大危险源，项目主要存在的事故类型为：硫化剂管理及使用不当引发的火灾事故。项目按照环境风险事故防范要求，全面落实各项环境风险防范措施，建立完善应急预案，定期排查环境隐患，加强应急演练，严防环境风险事故发生，环境风险属可接受水平。 四、公众参与情况 项目进行两次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 五、其他部门意见 1. 开江县经济和信息化局的企业投资项目备案通知书，川投资备[2018-511723-39-03-308945]JXQB-0079号。 |