宣汉县2020年1月份企业检查情况汇总表

| 序号 | 办结时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注 | 工作任务名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/1/3 17:25 | 宣汉县星辰砖厂 | 余家荣、 张建林 | 1.现场检查时，脱硫塔正常运行粉尘安装了除尘设施。2、现场检查时、该原材料堆放场己覆盖。 | 现场检查时，未发现异常情况 |  | 2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查 |  |
| 2 | 2020/1/3 18:25 | 宣汉县平桥砖厂 | 方毅、 李朋青 | 现场检查时，该页岩砖厂烧制工段未作业，隧道窑已闭火，破碎工段未作业，有货车外销成品（页岩砖）。该页岩砖厂无采矿生产工段，外购废弃土石等作为生产原材料，持有工商营业执照，排放污染物许可证（未在有效期限内），履行了环境影响评价义务。该页岩砖厂对砂石等易起尘物料实行铁棚遮盖，扬尘实行喷雾抑制处理；2017年，该页岩砖厂自建脱硫装置，采取钠碱法对制砖废气进行脱硫处理，并每年定期委托监测机构对排放烟气，进行采样监测分析，无超标现象。该页岩砖厂回流吸收液pH显示为4左右，根据《环境工程技术手册》丛书系列之《废气处理工程技术手册》要求规定：回流吸收液有效化学吸收SO2的pH值范围为4.4—7.6，吸收液的pH值应控制在此范围内的一个适宜值上；pH值范围为3.7—4.4的吸收为物理吸收，pH值为3.7以下的吸收液无吸收能力。为启动重污染天气应对措施，我局严格按照有关规定，要求该页岩砖厂立即停止制砖破碎、烧结等易起尘生产工段，待重污染天气消退后，方可复产。现场检查时，该页岩砖厂破碎、烧结工段已停运，未见环境异常行为。 | 现场检查时，未发现异常情况 |  | 2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查 |  |
| 3 | 2020/1/3 17:52 | 宣汉县鸿森建材有限公司 | 余家荣、 张建林 | 现场检查时，该厂已停止生产，整个原料堆存库顶部采用彩钢棚遮挡，三面均设有围挡。卸料至冷料斗产生的粉尘使用布袋除尘器（设备自带）进行处理。厂区场地及道路进行了硬化，厂区内设置有车辆清洗池，冲洗废水循环使用。皮带输送系统采用钢架和彩钢板封闭。干燥筒产生的粉尘和轻油燃烧废气通过引风机经过设备自带的一级蜗壳除尘+二级布袋除尘，经1根排气筒高空排放。现场检查时，未发现异常情况。 | 现场检查时，未发现异常情况 |  | 现场检查 |  |
| 4 | 2020/1/15 16:48 | 宣汉县辽源砖厂 | 陈华、田波、 侯芳 | 一、现场检查情况 1、现场检查时该砖厂在生产。 2、现场检查时污染治理设施在正常运行。 3、现场检查时烟气处理废水池有4个在进行防渗漏施工。 4、现场检查时烟气处理废水池没有渗漏，没有废水外排。对废水池进行了PH值测试，PH为7. 5、现场检查时该厂提供有脱硫除尘设备运行台账。 6、现场核查未发现环境违法行为. 二、核查2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查处理情况 1、宣汉县辽源砖厂于2007年9月6日办理了环境影响报告表的批复（宣汉县环境保护局关于宣汉县辽源砖厂环境影响报告表的审查批复意见，宣环函[2007]197号）（见附件1）。 2、宣汉县辽源砖厂2019年进行了污染治理设施的改造，办理了环境影响报告表（达州市宣汉生态环境局关于宣汉县辽源砖厂脱硫、防尘项目环境影响报告表的批复,宣环审[2019]32号）（见附件2）。 3、宣汉县辽源砖厂办理了污染物总量指标的批复（宣汉县环境保护局关于宣汉县辽源砖厂主要污染物总量指标的批复，宣环函[2019]24号）（见附件3）。 4、宣汉县辽源砖厂于2019年8月进行了污染治理设施的自主验收（建附件4）。 5、2019年12月25日四川省2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组在该厂检查时发现脱硫塔回水池有废水外排，为回水池底部渗漏。发现问题后，该厂立即进行处置，对渗漏液进行截流，并用水泵回抽，没有造成环境污染事故。该厂已对渗漏脱硫塔回水池停用，重新对渗漏的回水池进行防渗漏处理。 6、2019年12月25日四川省2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组在该厂检查时发现脱硫塔回水池的PH值为5-6。根据《环境工程技术手册》丛书系列之《废气处理工程技术手册》要求规定：回流吸收液有效化学吸收SO2的pH值范围为4.4—7.6，吸收液的pH值应控制在此范围内的一个适宜值上；pH值范围为3.7—4.4的吸收为物理吸收，pH值为3.7以下的吸收液无吸收能力。结合该厂的运行记录台账，该砖厂对回水池定期在进行加药处理。认定该砖厂在正常运行污染治理设施。 7、达州市宣汉生态环境局对该砖厂下达了现场检查处理意见书（见附件5）。 三、综上所述，宣汉县辽源砖厂已办理环保手续，脱硫塔回水池渗漏处理及时，没有造成污染事故，已责令整改，故不立案查处。 | 责令整改 |  | 2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查 |  |
| 5 | 2020/1/15 16:50 | 宣汉县宏峻建材厂 | 陈华、田波、 侯芳 | 一、现场检查情况 1、现场检查时未生产。 2、现场检查时在进行整改。 3、现场检查时未发现环境违法行为。 二、现场核查四川省2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组发现问题情况 1、宣汉县宏峻建材厂于2007年8月13日办理了环评手续（宣汉县环境保护局关于宣汉县鼎鑫页岩砖厂环境影响报告表的审查批复意见，宣环函[2007]187号）（见附件1）。 2、宣汉县宏峻建材厂于2019年3月26日进行了污染治理设施改造的环境影响报告表，（达州市宣汉生态环境局关于宣汉县宏峻建材厂脱硫、防尘项目环境影响报告表的批复，宣环审[2019]17号），（见附件2）. 3、宣汉县宏峻建材厂于2019年8月进行了污染治理设施改造了建设项目竣工环境保护验收监测表（见附件3）。 4、2019年4月8日该厂进行了现状监测，监测报告显示废气排放符合国家排放标准（见附件4）。 5、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组2019年12月25日检查发现该页岩砖厂回流吸收液pH显示为6-7。根据《环境工程技术手册》丛书系列之《废气处理工程技术手册》要求规定：回流吸收液有效化学吸收SO2的pH值范围为4.4—7.6，吸收液的pH值应控制在此范围内的一个适宜值上；pH值范围为3.7—4.4的吸收为物理吸收，pH值为3.7以下的吸收液无吸收能力。结合该厂的运行记录台账，该砖厂对回水池定期在进行加药处理。认定该砖厂在正常运行污染治理设施。 6、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组2019年12月25日检查发现该页岩砖厂危废间标识设置不规范，已责令该厂停产整改。该砖厂的危险废物为废机油，全部自行利用，不需要与第三方签订危险废物处置合同。该厂危废暂存间标识设置不规范等问题，已督促整改到位。根据达州市生态环境局关于印发《达州市生态环境局依法不予行政处罚的轻微环境违法行为目录清单（试行）》（达市环发[2019]35号）文件的通知要求，不予行政处罚。 7、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组2019年12月25日检查发现该页岩砖厂堆场和破碎车间未密闭。已责令该厂停产整改，该厂于2020年1月10日制定整改方案（见附件5）。该页岩砖厂堆场物料现已覆盖；破碎车间未密闭（现场检查未完全密闭，现重新设计对物料和车间进行搭棚密闭，目前正在整改中），根据《行政处罚法》第二十七条第二款“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”。 8、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组2019年12月25日检查发现该页岩砖厂重污染天气黄色预警期间，未按照方案要求减产。根据达州市重污染天气应急指挥部办公室关于印发2018年重污染天气减排措施清单的通知（达重污染天气应急办[2018]13号）文件，该厂没有在工业源减排措施清单中。 9、达州市宣汉生态环境局对该砖厂下达了现场检查处理意见书（见附件6）。三、综上所述，宣汉县宏峻建材厂的行为没有造成环境污染事故，我局已责令整改，故不立案查处。 | 责令整改 |  | 2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查 |  |
| 6 | 2020/1/15 16:45 | 宣汉县天桥页岩砖厂 | 陈华、田波、 侯芳 | 一、现场检查情况 1、现场检查时已停产。 2、现场检查时未发现环境违法行为。 二、核查四川省2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组发现问题 1、宣汉县天桥页岩砖厂于2016年11月18日办理了环评手续（宣汉县环境保护局关于年产6000万块煤矸石烧结砖生产线扩能技改项目环境影响报告表的批复，宣环审[2016]59号）（见附件1）。 2、宣汉县天桥页岩砖厂于2017年11月22日编制了建设项目竣工环境保护验收监测表（见附件2）。（其中验收组于2017年11月11日出具了验收意见）（见附件3）. 3、2019年4月9日该厂进行了现状监测（见附件4），监测报告显示废气排放符合国家排放标准。 4、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组发现该页岩砖厂回流吸收液pH显示为6-7。根据《环境工程技术手册》丛书系列之《废气处理工程技术手册》要求规定：回流吸收液有效化学吸收SO2的pH值范围为4.4—7.6，吸收液的pH值应控制在此范围内的一个适宜值上；pH值范围为3.7—4.4的吸收为物理吸收，pH值为3.7以下的吸收液无吸收能力。结合该厂的运行记录台账，该砖厂对回水池定期在进行加药处理。认定该砖厂在正常运行污染治理设施。 5、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组发现该页岩砖厂堆场未有完全覆盖，该砖厂现已覆盖（见现场检查照片）。 6、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组发现该页岩砖厂破碎车间未密闭（现场检查未完全密闭，现重新按照进物料机器和车间进行了搭棚密闭，），根据《行政处罚法》第二十七条第二款“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”。（见现场检查照片）。 7、达州市宣汉生态环境局对该砖厂下达了现场检查处理意见书（见附件5）。 三、综上所述，宣汉县天桥页岩砖厂的行为没有造成环境污染事故，我局已责令整改，故不立案查处。 | 责令整改 |  | 2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查 |  |
| 7 | 2020/1/15 16:49 | 宣汉县天车坝砖厂 | 陈华、田波、 侯芳 | 一、现场检查情况 1、现场检查时在生产。 2、现场检查时污染治理设施在运行，没有发现废水外排。现场对脱硫塔回水池进行了PH值测定，PH值显示为6. 3、现场提供有脱硫除尘设备运行台账。4、现场检查时厂区堆放的物料已进行了覆盖。 5、现场检查时未发现环境违法行为。 二、核查四川省2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组发现问题情况 1、宣汉县天车坝页岩砖厂于2018年1月办理了环境影响备案调查评估报告。（见附件1），通过了专家组的评审（见附件2）。 2、2019年4月10日该厂进行了现状监测（见附件3），监测报告显示废气排放符合国家排放标准。 3、2019年12月25日，四川省2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组在该厂检查时发现该页岩砖厂回流吸收液pH显示为3-4。根据《环境工程技术手册》丛书系列之《废气处理工程技术手册》要求规定：回流吸收液有效化学吸收SO2的pH值范围为4.4—7.6，吸收液的pH值应控制在此范围内的一个适宜值上；pH值范围为3.7—4.4的吸收为物理吸收，pH值为3.7以下的吸收液无吸收能力。结合该厂的运行记录台账，该砖厂对回水池定期在进行加药处理，有记录台账（见附件4）。认定该砖厂在正常运行污染治理设施。 4、我局已向该厂下达了现场检查处理意见书，责令该厂进行整改（见附件5）。 三、综上所述，宣汉县天车坝页岩砖厂对发现问题积极整改，没有造成环境污染事故，我局已责令整改，故不立案查处。 | 责令整改 |  | 2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查 |  |
| 8 | 2020/1/15 16:51 | 宣汉县南坝镇东阳砖厂 | 陈华、田波、 侯芳 | 一、现场检查情况 1、现场检查时在生产。 2、现场检查时厂区堆放的物料已进行覆盖。 3、现场检查时危险废物贮存间在已进行整改，设置有危险废物标牌。 4、现场检查时脱硫塔在运行，没有废水外排。5、现场检查时未发现环境违法行为。 二、现场核查四川省2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组发现问题处理情况 1、宣汉县南坝镇东阳于2007年6月4日办理了环评手续（宣汉县环境保护局关于宣汉南坝东阳砖厂年产3000万匹烧结页岩砖生产线工程环境影响报告表的审查批复意见，宣环函[2007]110号）（见附件1）。 2、宣汉县南坝镇东阳砖厂已进行环评验收。（见附件1） 3、2019年4月11日该厂进行了现状监测，监测报告显示废气排放符合国家排放标准（见附件2）。 4、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组2019年12月25日检查发现该页岩砖厂回流吸收液pH显示为4。根据《环境工程技术手册》丛书系列之《废气处理工程技术手册》要求规定：回流吸收液有效化学吸收SO2的pH值范围为4.4—7.6，吸收液的pH值应控制在此范围内的一个适宜值上；pH值范围为3.7—4.4的吸收为物理吸收，pH值为3.7以下的吸收液无吸收能力。结合该厂的运行记录台账（见附件3），该砖厂对回水池定期在进行加药处理。认定该砖厂在正常运行污染治理设施。 5、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组2019年12月25日检查发现该页岩砖厂危废间标识设置不规范，已责令该厂停产整改，已督促整改到位。根据达州市生态环境局关于印发《达州市生态环境局依法不予行政处罚的轻微环境违法行为目录清单（试行）》（达市环发[2019]35号）文件的通知要求，不予行政处罚。 6、2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查组2019年12月25日检查发现该页岩砖厂堆场未有完全覆盖，现已覆盖。根据《行政处罚法》第二十七条第二款“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”。 7、我局已向该砖厂下达责令整改的处理意见书（建附件4）. 三、综上所述，宣汉县南坝镇东阳砖厂的行为没有造成环境污染事故，我局已责令整改，故不立案查处。 | 责令整改 |  | 2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查 |  |
| 9 | 2020/1/17 14:35 | 宣汉骅龙塑料制品有限公司 | 王大华 侯智心 | 通过现场检查，该厂于2020年1月初完成主体建设，目前正在调试设备。该厂于2017年9月以《年产1万吨农用多层薄膜,塑料薄膜项目环境影响报告表》取得了环评批复，宣环审(2017)45号;项目在建设过程中，由于产品及产能均发生了变化，需重新报批项目环评，该厂于2019年11月向主管部门提交了《年产15000吨农用塑料薄膜生产线及年产5000吨彩条布,蓝灰布,双白布生产线项目环境影响报告表》文件，于2019年12月1日通过了该项目专家评审会，于2020年1月8日取得了达州市宣汉生态环境局关于该项目的批复(宣环审[2020]1号)。现场检查时，该企业已完成主体建设，目前正在调试设备，建设有2个生产车间，分别作为农用塑料薄膜生产线和彩条布,蓝灰布,双白布生产线。检查意见:你厂完成设备调试后，应按照建设项目三同时制度自行组织环保竣工验收，待验收合格后正式投入生产，同时申请办理排污许可证。 | 现场检查时，未发现异常情况 |  | 2019年打赢蓝天保卫战秋冬季暗查 |  |