一、拟批准的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣汉县茶河镇长坪村生猪养殖建设项目 | 宣汉县茶河镇长坪村 | 四川鸿进农牧有限公司 | 合肥维青环保科技有限公司 | 项目选址位于达州市宣汉县茶河镇长坪村，占地面积40亩。新建圈舍约18000平方米,项目建成后预计存栏种猪2400头，年出栏仔猪44392头。项目不进行仔猪育肥，不进行饲料加工、生猪屠宰。主要建设内容包括主体工程（圈舍）、辅助工程（清洗间、消熏间等）、仓储工程（库房、料塔等），配套供水供电、环保工程等。项目计划总投资4800万元，其中环保投资543万元。 | - 施工期环境保护措施 施工扬尘通过加强监督管理、洒水降尘、设置硬质围挡、运输车篷布覆盖、加强入场道路清扫、合理安排工期等措施控制；生产废水经沉淀、隔油处理后回用，生活污水依托周边农户的生活废水预处理设施收集处理。通过合理布置高噪声设备场所位置、选用低噪声设备、定期维护保养等措施减小施工期噪声对周围环境的影响。土石方开挖尽量回填，建筑垃圾集中收集后送指定地点清运处理。采取相应的水土保持及生态保护、恢复及补偿措施，施工结束后及时恢复植被，减小水土流失。 二、营运期环境保护措施 1.废水排放及治理措施 项目实行雨污分流，项目食堂废水经隔油处理后与其他生活污水、养殖废水一起经污水管道汇入污水贮存池，经异位发酵车间处理后，半成品暂存于异位发酵车间，定期外售有机肥厂，不外排。 2.废气排放及治理措施 恶臭气体主要来自于猪舍和污水处理系统。猪舍通过控制饲养密度、采用节水型饮水器、定期冲圈、饲料添加EM，加强周边绿化、喷洒除臭剂等措施降低恶臭影响；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。 3.固体废弃物处置措施 猪粪经异位发酵车间处理后，得到有机肥半成品，定期外售有机肥厂；病死猪及妊娠胎盘经无害化降解处理机处理后，处理后残渣经密闭推车运至粪污暂存池与粪污混合后喷洒至异位发酵床，经处理后得到有机肥半成品，定期外售有机肥厂；医疗废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，定期交由环卫部门统一清运；废包装材料收集后全部外售废品回收站回收利用；废吸附剂收集后运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运。机修废油桶装收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 4.噪声排放及治理措施 选用低噪声设备同时加强设备的维修保养，采取建筑隔声、基础减震措施，加强厂区绿化，实现场界噪声达标排放。 5.地下水污染防治措施 坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，对可能污染地下水的区域进行防渗处理，将危废暂存间、柴油间、发电机房、污水收集处理池体、污水收集渠道、管道、消毒池、无害化处理车间、异位发酵床等确定为重点防渗区，采取相应防渗措施，有效杜绝项目对区域地下水的污染。 三、公众参与情况 项目进行三次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 四、其他部门意见 1. 宣汉县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2020-511722-03-03-474112】FGQB-0177号） 。 |