- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经开区亭子文教城综合开发建设项目（三横四纵主干道路及配 套工程一期） | 达州东部经济开发区亭子文教城 | 达州市投资有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 本次项目位于达州市达川区亭子镇（东部经济开发区亭子文教城），共计4条道路，包括亭子大道、东一纵、汇通大道东延线及南二横。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： <1>施工区域采用硬质围挡，高度不低于2m，配套喷雾系统，施工路段及临时施工场地安排专人洒水。 <2>物料堆苦布遮盖:运输车辆篷布遮盖等，碎石料拌和站设置于当地居民点下风向，进料区设置喷淋设施。 <3>施工场地出入口设置车辆冲洗平台，配套建设10m沉淀循环水池，出场车辆必须冲洗。 <4>桥梁施工作业产生的焊接烟尘采取选用无铅焊丝、规范操作等进行治理。 <5>临时施工场地内的少量结构件焊接作业设置移动式焊烟净化器进行治理。 （2）废水： <1>3个临时施工场地分别设置1口沉淀池10m3，冲洗废水处理后回用于场内洒水降尘； <2>施工人员生活污水经设置的移动厕所处理后用于绿化景观的农肥。 （3）噪声： <1>为减轻施工噪声对周围环境的影响，后续施工应继续选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用，使机器设备处于良好的运行状态。张贴施工告示，加强设备维护，施工场地打围施工。 <2>合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，夜间（22:00-次日6：00）不进行产生环境噪声污染的施工作业；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 <3>坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 <4>运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。 （4）固废： <1>建筑垃圾运至市政指定建筑垃圾消纳场；施工现场设置垃圾桶；废焊条外售废品回收站。 <2>桥梁钻孔泥浆经泥浆沉淀池处理后添加少量砂土干化后现场回填利用，禁止下河。 <3>4条道路开挖的土石方主要用于项目区软基换填等特殊路基处理，场内基本开挖平衡。 （5）生态影响： <1>填方路基、边坡植草皮；临时土石堆采用苫布遮盖；外边坡土袋围挡；裸土地面草垫覆盖；修建临时堆土场排水沟与截水沟。 <2>表土分层开挖、分层堆放、分层反序回填。 <3>控制施工作业范围，加强施工人员环保教育，避免施工作业带外的生态破坏。 <4>施工结束临时工程拆除，进行迹地恢复，栽种植被，并注重与周边的景观协调性。 <5>按照设计要求选择当地景观植被对道路周边进行生态打造，提升生态环境质量。 <6>施工设施远离河道、水库库岸设置，各类施工废物严禁排河，加强施工人员环保教育，施工期间禁止下河捕捞；南二横起点处靠近天安水库段做好施工废水、初期雨水的截留治理措施。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： <1>在道路两侧进行绿化、尤其靠近亭子场镇一侧敏感目标附近应加密植树、种草。 <2>加强交通管理，禁止尾气超标车辆上路行驶。同时加强对路面巡视，及时对损害路面修补，减少车辆频繁变速增加污染物的排放。 <3>设置专人负责路面、停车区保洁工作，对路面遗撒垃圾及时清除。 （2）废水： 本项目营运期主要为车辆通行，本身不产生生产性质废水，主要产生的水污染为初期雨水流入周边地表水体特别是鲤鱼河和天安水库造成水体污染，初期雨水主要含 SS 和少量石油类，非事故状态下，路面径流污水基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经公路泄水道口流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响，通过交通管理措施，可避免类似事故发生。 （3）噪声： <1>声源控制：选用低噪结构路面；通过加强道路交通管理，限制性能差的车辆进入道路，在重要敏感点（如亭子职业高中、亭子镇中心小学、麻柳中学等）附近路段设置禁鸣标志，有效控制交通噪声的污染，减少交通噪声扰民问题；设置限速标志牌，要求车辆按照道路设计车速行驶。 <2>传播途径控制 ：加强道路两侧绿化工作，大道两侧行道树应栽种较为茂密的宽叶林。 <3>受体控制：对于住宅、学校、医院等有特殊声环境要求的建筑物应合理布局，医院临路侧可布置为非住院类功能用房，住宅临路侧可布置为客厅、厨房等，学校可布置为操场等。 <4>噪声跟踪监测：对运营期各主要环境敏感点（如亭子职业高中、亭子镇中心小学、麻柳中学等）进行噪声跟踪监测，根据检测结果进一步优化噪声防治措施。 （4）固废： <1>生活垃圾：通过在道路沿线各点设置垃圾桶，并安排市政环卫人员定期收集后，由环卫部门送往城市垃圾处理场集中处置。 <2>危险废弃物：在道路的运营管理中产生的废弃灯泡属于危险废物，交有资质单位处置。 - 环境风险 - <1>设置“谨慎驾驶”警示牌和车辆限速标志，提醒来往车辆司机注意安全和控制车速。 - <2>设置减速和限速标识，保证路段车辆通行安全，降低路段交通事故的发生概率。 - <3>道路管理部门应加强交通管理，特别是在桥梁处设置明显的标志，以唤起驾驶员注意。 - <4>加强管理，应禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，以防止道路上车辆漏油洒落，造成沿线地面水体污染和安全事故隐患。 - <5>建立应急措施严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，针对道路运输过程中实际制定风险事故应急管理计划，计划包括指挥机构职责和任务；应急技术和处理步骤的选择；设备、器材以及人员的配置等。 - <6>应加强车辆的质量及运行状态检查，特别是安全防范措施的检查，消灭事故隐患；教育司乘人员，若发生交通事故，出现燃烧或爆炸等污染危害，驾驶员必须及时向就近有关交通、公安及生态环境部门报告，以便按相关要求或规定采取相应的急救措施，防止事态扩大，减小危害。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2305-511715-99-01-585040】FGQB-0065 号）。 2、达州市东部经济开发区政务服务管理局《建设项目用地预审与选址意见书》（达东用字第5117152023053002 东） |