附件

达州东部经济开发区入河排污口规范化建设项目内容清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术或功能要求 | 数量/单位 | 报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识牌 | 1、基本要求 （1）排放口设置要求 排放口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排放口设置合理，污染物排放去向合理；便于采集样品，便于监测计量，便于公众参与监督管理。 （2）标识牌设置要求 对于污水排放口或采样点在厂界附近或厂界外的，标识牌就近设置在污水排放口或采样点附近醒目处；对污水排放口及采样点采用开放性通道与厂区外界相连通的，要根据通道长度合理设置标识牌。 ①标识牌在入河处或监测段附近的醒目位置，并能长久保留； ②可根据实际情况选择设置立式或平面固定式标识牌。 2、标识牌内容 （1）入河排污口编号； （2）入河排污口名称； （3）入河排污口地理位置及经纬度坐标； （4）排入的水功能区名称及水质保护目标； （5）主要污染物种类、数量和浓度； （6）入河排污口设置单位、监督电话； （7）入河排污口设置审批单位及监督电话； （8）二维码等。 3、标识牌图形颜色及装置颜色 （1）提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色； （2）警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。入河排污口标志牌示意图如下图所示。 入河排污口标识牌示意图 4、标识牌尺寸及材料 4.1平面固定式标识牌外形尺寸 （1）提示标志：480×300mm； （2）警告标志：边长420mm。 4.2立式固定式标识牌外形尺寸 （1）提示标志：420×420mm； （2）警告标志：边长560mm； （3）高度：标识牌最上端距地面2m地下0.3m。 4.3标识牌材料 （1）标志牌采用1.5-2mm冷轧钢板； （2）立柱采用38×4无缝钢管； （3）表面采用搪瓷或者反光贴膜。 5、标识牌的表面处理 （1）搪瓷处理或贴膜处理； （2）标识牌的端面及立柱要经过防腐处理。 6、标识牌的外观质量要求 （1）标识牌、立柱无明显变形； （2）标识牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落； （3）图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损； （4）标识牌的表面不应有开裂、脱落及其它破损。 7、标识牌工程建设内容 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 标志牌面板; 块; 24; 420×420×2mm. 2; 标志牌铝槽; 条; 48; 420mm. 3; 标志牌立杆; 根; 24; 2.3m. 4; 标志牌管码; 个; 48. 5; 标志牌 反光膜; 块; 24; 420×420mm. 6; 土方建设; 处; 24. | 24块 |  |
| 2 | 监测采样点 | 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 巴歇尔槽; 套; 1; 吼宽b=0.051m，小型巴歇尔槽2号. 2; 电磁流量计; 套; 8; DN50-DN350. 3; 取样阀门; 套; 8. 4; 防护栏杆; m; 100. 5; 安全警示牌; 块; 9. 6; 附属土建工程; 处; 9. | 9个 |  |
| 3 | 在线计量及在线监测系统 | 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 超声波明渠流量计; 4-20mA输出，220V供电，量程0～400m³/h，不带巴歇尔槽; 台; 1. 7; 数据采集传输仪; 包含采样泵、自动采样器及配套管路，支持有线/无线传输; 套; 3. 8; 控制箱; 材质304不锈钢，根据实际定制，含箱内空开、接线端子等; 套; 3. 9; GPRS通讯仪; 套; 9. 10; 太阳能电源; 套; 9. 11; 电杆; 根; 9. 12; 防雷接地避雷设备; 套; 9. 13; 数据电缆; m; 200. 14; 附属土建设施; 处; 9. | 9套 |  |
| 4 | 视频监控系统 | 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 高清AI智能跟踪球机; 球机最低照度彩色：0.05Lux@（F1.6，AGC ON），黑白：0.01Lux@（F1.6，AGC ON），图像传感器：1/3"Progressive Scan CMOS，F1.5-F3.0红外照射距离：150米，含支架、防护罩、电源; 台; 3. 2; 球机柱装抱箍; 个; 3. 3; 高清智能红外枪机; 400万像素，CS-HQ3-XYZ-D2LW-4028; 台; 3. 4; 壁装支架; 副; 3. 5; 网络硬盘录像机; 32路、8盘位; 台; 3. 6; 监控硬盘; ST1000VM002; 台; 3. 7; 路由器; FDD-LTE（下行速率100Mbps，上行速率50Mbps），发射功率＜23dBm，接收灵敏度＜-93.3dBm，4个10/100M以太网口; 台; 3. 8; 接入交换机; 5口，100M; 台; 3. 9; UPS电源; UPS不间断电源,3kVA 60分钟220VAC; 台; 3. 10; 太阳能供电系统; 包括太阳能电池组件、太阳能控制器、蓄电池（组）等; 套; 3. 11; 防雷接地系统; 套; 3. 12; 电源线; RVVP2*1.0; 米; 40. 13; 设备箱; 不锈钢材质（厚度不低于2mm），设置百叶窗散热，空间尺寸应满足所有箱体内设备的安装布线要求; 台; 3. 14; 综合管理平台; /; 套; 1. 15; 其他（监控专用SD卡、4G流量卡、辅材、土建、基座、立杆等）; /; 套; 3. | 3套 |  |
| 合计 |  |  |  |  |