- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经济开发区精筑混凝土搅拌站建设项目 | 四川达州东部经开区亭子赵岩村8组 | 四川精筑硷业有限公司 | 四川省优灿环境科技有限公司 | 本项目租用土地面积44.11亩，使用面积7088m 2 ，拟建设HZS270型全电脑控制的自动 化混凝土生产线2条。包括生产厂房（全封闭）、原料堆棚、进料斗、输送皮带及辅助生 产用房、给排水、供电等公辅设施，同时配套建设污染物治理设施。建成后年产商品混凝 土120万方。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①按照《达州市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（达市府函〔2019〕120号）》的要求，施工工地做到“六必须、六不准”，即必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 ②对施工区周围设置符合标准的围挡，围挡之间密封，围挡上方安装喷雾装置，控制施工范围。 ③继续加强运输车辆管理和施工现场管理，严禁砂石及水泥运输车辆冒顶超载及洒漏；运输车辆采取覆盖密闭运输及限制车速等方式。所有的建筑材料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆放数量，对易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。 ④施工现进出口设置车辆冲洗台，安排专人对进出车辆进行冲洗；并对进出道路采取硬化措施，降低场地及运输扬尘污染。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，尽量减少扬尘对环境的影响。 ⑤施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 ⑥合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 （2）废水： ①在施工场地进出大门口设置车辆冲洗平台及废水收集沉淀池，冲洗废水沉淀处理后循环使用，不外排。 ②优先建设场地周围的截排水沟和场地雨水收集沉淀池，杜绝场外雨水进入场内池 收集处理，也可收集场内雨水沉淀后用于施工防尘。 （3）噪声： ①在满足工艺要求的前提下，首先选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用各类机械，使机器设备处于良好的运行状态。 ②合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，禁止夜间（22:00-次日6：00）进行产生环境噪声污染的施工作业；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 ④运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。（4）固废： ①继续对可以回收利用的（如废钢铁、包装材料等）建筑垃圾集中收集，外卖废品回收站回收利用。不能回收利用的建筑垃圾及时运出施工现场，及时外运至当地政府 指定的弃土场。 ②加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 ③施工期少量生活垃圾设置固定的垃圾桶收集，然后自行外运至附近场镇垃圾收集点，由环卫部门定期统一清理。 （5）生态影响： ①施工中加强施工管理，提高对保护施工区及周边区域生态环境的认识，使之自觉保护区域内动植物资源。尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏项目区外的地表植被和土壤。 ②建设单位应组织编制项目的水土保持方案，在施工过程中严格按照批复的水土保持方案提出的措施，采取相应的水保措施。 ③施工结束后，及时植被恢复，优先选用适合当地气候、土壤条件的乡土植物，严禁引入外来物。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： ①堆场扬尘 <1>对项目骨料堆场均采取全封闭措施，建成密闭式的料仓，顶部建遮雨棚，四面建围挡，仅保留车辆进出大门及通风口；大门平时关闭，有车时开启、无车进出时关闭；封闭式堆放，可防止风力起尘。。 <2>生产时，骨料通过装载机转运至计量配料斗，并在配料斗落料口上方安装喷雾洒水装置；铲装作业在封闭的堆场内进行，然后缓慢转移至配料斗，减少转运中车身抖动的粉尘产生量。 <3>在骨料堆场内顶部及四周安装喷雾洒水装置，运输车辆卸料作业在封闭的堆场内进行，可有效控制卸料扬尘外逸。 <4>骨料堆场进出大门处安装有高效喷雾装置，生产时，适时喷雾洒水降尘；同时在大门外设置车辆冲洗台，对驶出堆场的车辆进行冲洗，防止将粉尘带出堆场。 <5>通过加强生产管理，物料装卸时尽量保持机械设备平稳运行，及时对堆场内散落的骨料进行清扫。 ②筒仓粉尘 本项目共8个筒仓，每条生产线分别配套2个水泥筒仓，粉煤灰筒仓1个、矿粉筒仓1个，每个粉料筒仓单独设仓顶除尘器，除尘器配套风机风量为3000m³/h，收集的除尘器直接经滑槽返回筒仓做生产原料，少数通过筒仓顶部呼吸孔排出。粉料筒仓粉尘主要是在物料输送时产生，属于间歇式；排放时粉尘较大，不运行时无粉尘排放。 ③骨料输送粉尘 项目生产线的砂石骨料将通过装载机转运送至计量斗，经准确计量后再由皮带输送至搅拌机。物料输送粉尘主要是因风力扰动、输送带不平稳等而产生。本项目设计分上骨料堆场与配料计量斗分开建设，要求对骨料堆场与计量进料斗之间的转运通道进行封闭，使转运作业在封闭的环境进行，可最大限度避免转运扬尘对周围环境的影响。对输送皮带采取全封闭措施，实行封闭输送；同时在生产 过程中加强作业管理、采取平稳输送、平缓上料减小落差、设喷雾装置降尘等措施，输送过程基本无粉尘产生。 ④搅拌机搅拌粉尘 项目生产系统的搅拌楼拟建设成一个密闭的车间，对搅拌机进料口密闭，并安装 1 套袋式除尘器（2 条生产线分别设置），进料时产生的粉尘经收集处理后排放在封闭的车间内。 ⑤物料运输扬尘 <1>对场内地面进行硬化，并在厂区周围围墙和道路一侧安装喷雾洒水装置，根据天气适时喷雾洒水降尘。 <2>在搅拌站进出大门口设置车辆冲洗台并配套洗轮机，防止车辆将泥沙、砂浆等带出厂区，由于骨料堆场距厂区进出大门较近（约20m），因此不单独在骨料堆场出入口设置车辆冲洗设施。 <3>设置固定的运输路线，骨料、粉料、混凝土罐车等运输车辆分别沿固定运输路线行驶，避免将堆场内的粉尘带至场内其它区域，交叉影响。 <4>营运期加强管理，安排专人负责厂区转运道路及场地等处的清扫工作，并适当洒水防尘（可配置雾炮机、洒水车对场地进行洒水降尘）。 <5>原料运输车辆应避免过载、避免抛洒，运输车辆加盖篷布。 ⑥食堂油烟 在食堂安装1套油烟净化装置，经处理后引至室外排放。 （2）废水： ①生产废水 <1>厂区内地面全部硬化处理，在项目区四周建设雨水沟渠、场地内建设废水收集沟，实现雨污分流，做到场外的雨水通过沟渠截留不进入场地内，场地内的雨水和地面冲洗水全部自流进入自建的雨水收集沉淀池，处理后作为生产补充水。在搅拌楼东北面废水处理系统旁设置1个斜坡沉淀池，有效容积为80.0m³（尺寸为10.0m×5.0m×3.5m），收集搅拌生产区域的雨水和地面冲洗水；另外在场地西北面（靠近西面亭百路）地势最低处设置1个雨水收集池，有效容积为60.0m³（尺寸为6.0m×4.0m×2.5m），收集厂区其他区域的雨水和地面冲洗水。雨水收集沟末端设置截断阀门，暴雨天气多余的雨水通过截断阀门直接外排，做到初期用水进入废水处理艺统、后期雨水外排。 <2>项目废水收集处理系统设置在搅拌主机楼东北侧，收集生产废水集中处置，废水处理后全部循环回用不外排。同时在搅拌罐车清洗区域旁设置砂石分离机1台，对清理出来的砂石废料分类回收利用，分离出的泥浆水进入圆形搅拌池，圆形搅拌池并联运行，池底均安装潜水搅拌机和水泵，及时将浆液抽回至搅拌主机用于生产低标号的混凝土；另外配备板框压滤机1台，在不能及时回用时，则抽至板框压滤机干化处理，压滤水收集至清水池用于生产。 <3>实验室废水收集后直接排入废水处理系统处理后回用。 <4>进出大门口的车辆冲洗废水拟单独设置沉淀池（总容积10m³）和清水池（5m³），收集冲洗进出车辆的废水，沉淀后循环使用。 ②生活污水 在办公生活楼旁修建化粪池1个，容积约50m³；另外，项目租用的办公生活楼均已修建化粪池，容积均为10m³，生活污水收集处理后，定期由附近农户清掏做农肥使用或拉运至福善镇污水处理厂处理。食堂安装隔油器，食堂废水经隔油处理后再排入化粪池。 （3）噪声 ①在满足功能要求的前提下，选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备，生产时，加强对各类机械设备的维护保养，把生产噪声降到最低限度。 ②优化布局。将主要生产设备均尽量布置在场地中部，远离西面道路旁两侧的住户以及南面山坡上的住户。为减轻对南面山坡上住户的影响，建设单位已与该住户签订了租房协议，将其租用后做项目生活用房。 ③建筑隔声。通过采用轻钢材料对搅拌设备进行全封闭；空压机等设备设置专用的房间；骨料堆场采取封闭措施。厂界周围设置2.5m高的围墙。 ④采用橡胶皮带传输砂石骨料，选用低噪声输送机具，并对物料输送皮带采取全封闭；设备安装减振垫。计量斗设遮雨顶棚、周围设轻钢材料围挡，降低噪声影响。⑤加强对生产设备、除尘器、运输车辆的维护保养，使其保持良好的性能，降低运行噪声影响。 ⑥合理安排企业生产时间，夜间尽量不进行生产，物料运输安排在昼间进行。 ⑦加强运输车辆的管理，厂区内设置限速、禁鸣标识，引导车辆有序行驶。 ⑧加强对工人的劳动保护，生产车间的工人工作时必须佩戴防护耳塞，并且每天连续工作时间不得超过10小时。 （4）固废： ①生产废料及残留混凝土，在搅拌机及混凝土运输车辆清洗时被清理出来，进入砂石分离机中进行分离处理，经分离出来的砂与石全部回用作生产原料不外排。 ②废试压块暂存在试验场地内，定期外运至附近施工场地或砂石加工厂利用。 ③粉料筒仓仓顶除尘器及搅拌机除尘器收集的粉尘，全部回用作生产原料，不外排。 ④废水圆形搅拌池底部的泥沙随回用水泵一并抽至搅拌缸回用，不能及时回用的抽至压滤机干化后外运处置。废水收集沟渠、斜坡沉淀池、车辆冲洗沉淀池底部的泥沙定期清理，经干化后，定期外运至附近砖厂利用或政府指定弃土场。须在压滤机旁建设泥沙干化池，地面采取硬化措施，四周修建不低于0.5m的围堰，顶部建防雨顶棚，防止泥饼逸散和雨淋。 ⑤生活垃圾集中收集后，外运至城市生活垃圾收集点；化粪池污泥定期委托环卫部门采用吸粪车清理。 ⑥废矿物油、废油桶设危废间收集暂存后，定期委托有资质的单位处置。生产时，建设单位应切实加强固废的现场管控措施，避免固废流失。 （5）地下水、土壤： 本项目对地下水、土壤的可能影响主要是泄漏和大气沉降影响。地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物合理处置，减少污染物的排放量；加强污染物治理设施运行维护和管理，避免事故排放。 ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，定期进行巡检并及时处理污染物跑、冒、滴、漏，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。 ③严格按照国家相关规范要求，对危废暂存间、废气处理设施加强管理，防止和降低污染物的事故排放，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 ④为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，根据分区防渗的原则，本项目划分为：重点污染防治区、一般污染防治区及简单防渗区。本项目通过分区防渗并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效预防项目运行过程对地下水、土壤造成污染。 三、环境风险 ①本项目设置专门的废矿物油暂存间，暂存间采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防措施。 ②对厂区采取分区防渗措施，将危废间划分为重点防渗区。重点防渗区严格按照相应防渗要求，采用粘土垫底+采用防渗混凝土硬化（P8）+2mm厚HDPE膜进行防渗。 ③危废间与周围建筑物之间有足够的防火距离内，配备有消防器材和灭火设施。 ④暂存过程严格加强管理，专库，专人保管，建立管理台账；设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。 ⑤及时将产生的危废委托有资质的单位回收处置，尽量避免长时间暂存。 ⑥外加剂贮罐区地面硬化防渗处理，周围修建不低于0.2m高的防渗围堰。 ⑦按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2305-511715-99-01-231589] FGQB-0069号）。 2、四川达州东部经济开发区园区建设局《关于关于四川精筑砼业有限公司申请人驻的复函》（达经开园建函〔2023〕41号）。 |