- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川省达川区亭子职业高级中学生产性实习实训基地及附属设施建设项目 | 四川省达川区亭子职业高级中学规划范围内 | 达州市亭柳建设发展有限公司 | 成都源起环保技术有限公司 | 本项目位于四川省达川区亭子职业高级中学规划范围内，在现有四川省达川区亭子职业高级中学旁新建四川省达川区亭子职业高级中学生产性实习实训基地及附属设施。项目建成后，规划开设20个教学班，容纳780人，其中：高中3个年级6个班，共300人，初中3个年级14个班，共480人。总规划建设净用地面积39960.94平方米，总建筑面积34706.20平方米，其中：地上建筑面积15473.33平方米，地下建筑面积4803.52平方米。总绿地面积12088.00m2。地上构筑物主要建设内容包括：9#实训楼，10#男生宿舍，11#女生宿舍，12#公厕，13#大门。地下建筑主要为机动车库、设备用房等。本项目实验室（化学、生物实验室）主要布置9#实训楼内，1F设置化学实验室1间；2F设置生物实验室1间；3F物理实验室1间。主要从事教学过程中的化学实验、物理实验、生物实验。项目总投资7299.05万元，其中环保投资325万元。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①按照《四川省灰霾污染防治实施方案》《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）的要求，施工工地做到“六必须、六不准”，即必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 ②项目采取全封闭施工，在施工场地设置高度不低于 2.5m 高的围挡，围挡上方安装喷淋装置，施工区利用移动喷雾水炮进行湿法作业，防止扬尘的产生。场地开挖、平整及施工产生的建筑垃圾分类堆放、及时外运，缩短在场区内的堆放时间，减少堆放扬尘。 ③加强运输车辆管理，土方、砂石料、弃方运输时应有篷布遮盖，防止运输途中物料的撒漏。对于施工工场内易产生扬尘的材料在雨天和大风日应用篷布遮盖。对易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。现场不设置拌合站，使用商品混凝土。 ④施工现场配备雾炮机，进出口设置车辆冲洗台，安排专人对进出车辆进行冲洗；对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，尽量减少扬尘对环境的影响。 ⑤施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 ⑥合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 ⑦本项目装修施工过程中使用环保型建筑材料，其中各项指标均应符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）要求。 ⑧塑胶跑道的建设安装使用应符合《小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）的要求，原材料必须采用正规生产厂家的产品，生产厂家应保证产品质量，每批次产品均应附有产品合格证、产品说明书和质量保证书、产品样块，同时施工单位在原材料采购时必须向协会报备。 （2）废水： ①施工期生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网，再经亭子镇污水处理厂处理后排入鲤鱼河，不允许直接对外排放。 ② 在项目西侧汇兴路出入口设置 1 个洗车平台，进出车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，用于洒水降尘，不外排。并在施工场地内设置了 1 个20m3 的隔油处理设施，废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。 ③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 （3）噪声： ①施工过程中，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好地运转，以便从根本上降低噪声源强。 ②根据周边声环境敏感点分布，优化施工场地布设，合理选择高噪声机械施工场所位置，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生；在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如封闭、围挡施工等，减少施工噪声对周边居民的影响。 ③合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，夜间尽量不进行施工或安排低噪声施工作业。强噪声的施工机械（例如打桩机）在夜间（22∶00－6∶00）应停止施工，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。在高考、中考期间，除按国家有关环境噪声标准对各类环境噪声源进行严格控制外，还禁止进行产生噪声超标和扰民的建筑施工作业。 ④坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。 ⑤合理设计运输路线和运输方案，协调好施工车辆通行的时间，在既有交通繁忙的情况下，工程建设方、施工方及交管部门应加强沟通、协调工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 （4）固废： ①本项目产生的废弃土石方运至钟山村渣土场低洼地带回填利用。本项目不设置弃土场，采用边挖边回填的施工方式，表土采用草袋装土作临时挡墙，堆放在施工场地内，防止随地表径流流失，堆土面采取土工布遮盖、砖石压护，及时进行回填和绿化利用。 ②施工产生的废弃建材、废弃包装材料，对可作为资源加以回收利用。不能回用的建筑垃圾需运送至指定的建筑垃圾堆场处理。 ③ 施工期少量生活垃圾设置固定的垃圾桶收集，施工期产生的生活垃圾集中存放，由环卫部门统一处理。 （5）生态影响： ①项目施工应合理进行施工布置，严格控制施工范围，临时占地位于红线范围内，尽量减小施工区生态环境影响的范围和程度。 ②）表土单独剥离，妥善保存，采取拦挡、覆盖等临时防护措施防止表土流失，及时将表土用于绿化回填使用。 ③临时工程要及时平整土地，及时进行植被恢复，雨天采取临时覆盖、修建截排水沟等措施，减少雨水对施工场地的冲刷和水土流失量。 ④建设单位在施工过程中严格按照批复的水土保持方案提出的措施，采取相应的水保措施。 ⑤施工结束后，及时植被恢复，优先选用适合当地气候、土壤条件的乡土植物，严禁引入外来物种。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： ①食堂油烟：要求建设单位在建设房屋时预制烟道，同时安装静电油烟净化器，其净化效率可达85%，油烟废气经竖向专用烟道引出至屋顶集中排放， ②汽车尾气：在校内低速行驶，地下车库采取换气扇换气。 ③恶臭气体：垃圾收集点设置为密封建筑，且要求做到日产日清，生活垃圾由环卫部门统一装车外运处理。生活污水预处理池周边种植高大树种的绿化隔离带，并定期在预处理池周边喷洒除臭剂和消毒灭菌剂。 ④实验室废气：在化学实验室设置通风橱和密闭抽风试剂柜，挥发性有机物、无机酸碱等实验废气经通风橱抽风收集，试剂储存废气经试剂柜密闭抽风收集，通过1套“碱液+活性炭吸附”装置处理（处理效率≥90%）后，经管道引至9#教学综合楼楼顶排放。 ⑤在校园内加强绿化，达到净化空气的目的。加强校园路面维护和路面清扫，定期洒水降尘。 （2）废水： ①设置预处理池1个，食堂废水经隔油池处理后同生活污水、地下车库清洗废水等经预处理池处理后排入市政管网，进入亭子镇污水处理厂进行处理。 ②化学实验室废水集中收集后经酸碱中和池 (容积3m³)处理后再排入预处理池。 （3）噪声： ①学校广播系统采用网络广播系统，输出设备采用音响、音柱、多点布局低音喇叭等，禁止采用高音喇叭。 ②加强学校边界绿化，种植乔木、灌木等，加强噪声衰减。 ③学校应加强管理，不得在除课间操以外的时间使用广播和安排产生人声喧哗的活动；学校春、秋季运动会尽量安排在学校休课期间。 ④加强校园道路运行的管理，禁止鸣笛，车辆限速，禁止车辆超速行驶。 ⑤配套的消防水泵房、配电房以及地下室通风系统风机等设备选用低噪声设备，设备安装地下室专用设备房内进行建筑隔声。 （4）固废： ①生活垃圾、实验室一般固废经分类袋装收集后暂存于垃圾收集点内，每天交由环卫部门清运处理。 ②餐厨垃圾（含废油脂）经单独收集后交由经城管部门许可的餐厨垃圾收运单位进行拉运、处理，不得与生活垃圾混装。 ③预处理池污泥交由环卫部门定期清掏处理。 ④危险废物：在地下室设置1间建筑面积20㎡的危废暂存间用于储存危废，定期交有相应危废处理资质的单位进行处理。 三、环境风险 1）实验室环境风险防范措施 ①实验室按照《中小学校设计规范》（GB50099-2011）相关要求进行建设。 ②为保证实验室的药品安全、人员和环境安全，按照相国家实验室管理的规定，须做到以下措施和要求： a.实验室存放在药品室的密闭抽风试剂柜内，不能随意放置； b.实验室化学品由专人管理登记放置，不得随意处置； c.实验室化学品定期根据实际情况购买，少量存放在实验室，不在实验室存放过多化学品，并定期检查； d.实验室应保持清洁、整齐、明亮、适当通风和一定的温度、湿度；清洁时，应分区进行，避免相互影响； e.实验室禁止吃喝，禁止吸烟； f.非本室工作人员未经许可不得入内，校外学习、参观人员应持有介绍信，按学校有关规定办理手续后方能接待； g.实验室内应清除所有非必须的杂物； h.实验室不得养花、养动物以防尘土和微生物、昆虫滋生； i.对于玩忽职守，违章指挥，违反实验规范规程，造成质量事故和经济损失的领导人员和责任者，视情节轻重，根据所有关规定分别追究经济责任和行政责任。 ③严格遵守危险废物五联单管理制度。 ④实验室安全应急措施： a.安全预案指导思想：实验室如发生事故，首先关注人的生命，迅速报警，同时全力排险，抢救财产，保护好现场。 b.一旦发生火灾后应立即用砂子、食盐、纯碱等或用玻璃布、消防被覆盖灭火。灭火后，及时清理现场。 c.电器着火时应急处理：及时切断电源，用二氧化碳灭火器进行灭火，灭火后，及时保护与清理现场。 d.实验室发生化学品泄漏时的应急处理如下： 及时疏散实验室人员，立即佩戴好防毒面具，关闭化学反应器，打开窗户，加强通风；检查泄漏点并及时堵塞：对于液体泄漏，用拖把或其它能够吸液的物质处理现场。实验室一旦发生化学品中毒，应及时送往医院进行抢救。发生火灾时，立即切断电源与组织人员排水。 2）柴油发电机房环境风险防范措施 ①因项目内备用柴油发电机只在停电的时候做应急用，因此备用的储量不应太大，备用量以发电机一次用量为准，待用完之后及时补充。根据建设单位提供的资料，项目日常储油量小于0.16t，其储油量小。为降低环境风险，环评要求建设单位严格按照相关规定要求存放油料； ②柴油发电机房中储油间拟采取重点防渗并增设不低于10cm高防渗围堰，油品、液态危险废物采用专用容器储存且下设防渗托盘，并增设空桶作为备用容器； ③按照消防等相关规定，做好相应的防燃、防爆措施，并制定相应的应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ④加强日常环境风险管理，由专人负责看管； ⑤柴油发电机房不得用于其他用途，并且严禁储存其余物资。 3）危废暂存间环境风险防范措施 危废暂存间拟采取重点防渗并增设不低于10cm高防渗围堰，液态危险废物采用专用容器储存且下设防渗托盘，并增设空桶作为备用容器。 四、其他部门意见 1、四川达州东部经济开发区产业发展局2022年10月11日出具了《关于四川省达川区亭子职业高级中学生产性实习实训基地及附属设施建设项目可行性研究报告的批复》（达经开产业[2022]63号），项目代码2201-511703-04-01-188593。 2、项目已取得由达州市自然资源和规划局东部经开区分局出具的土地利用总体规划审查图。 |