| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州通川区黑叶生态养殖有限责任公司黑叶生态养殖场建设项目 | 通川区金石镇巨家村6组 | 达州通川区黑叶生态养殖有限责任公司 | 成都隆兰水环境科技有限公司 | 项目在达州市通川区金石镇巨家村6组，设计常年存栏种猪约1000头，年产仔猪约23408头，年出栏育肥猪约9000头、出栏保育猪或仔猪13238头。项目于2020年8月动工建设，已建成10栋猪舍及辅助配套设施，于2022年7月开始生猪养殖工作，项目现养殖规模为母猪340头，存栏育肥猪1000头，保育猪1000头。项目属于未批先建违法项目，建设单位已如数缴纳罚款。项目总投资3000.00万元，其中环保投资355.70万元。 | 一、施工期环境保护措施 施工扬尘采取围挡施工，喷雾降尘等措施；施工料场扬尘采取篷布覆盖，洒水降尘等措施；出场车辆清泥除尘。施工废水经沉淀处理后回用于混凝土拌合生产；施工期原有养殖废水泵至项目废水协议消纳的猕猴桃基地消纳或者在田间池贮存，新产生养殖废水利用现有贮存池临时储存，待废水处理站建成投运后再处理达标后农灌；合理安排施工工期，保证施工期污水防治。合理安排施工时序，避免大量高噪声设备同时施工。建筑垃圾及时清运至当地政府指定地点堆放处置、废弃建筑材料集中收集后外售废品回收站；生活垃圾送环卫部门清运处理。项目不新增占地，在现有范围内建设，严格控制施工范围，降低生态环境影响。 二、运营期环境保护措施 （1）废气 合理设计猪舍、控制饲养密度、及时清理猪舍、喷洒生物除臭剂，圈舍加强密闭，添加EM菌剂减少恶臭产生。废水处理站加盖或加罩、好氧堆肥间封闭，产生的恶臭废气收集至无害化处理间采用“活性炭吸附+UV光解”处理后经15m高排气筒(DA001)排放。病死猪无害化处理一体机配套恶臭废气处理设施，采用“活性炭吸附+UV光解”处理后经排气筒(DA001)排放。厂区堆肥间、废水处理站等恶臭产生源周边每两天一次喷洒生物除臭剂，夏季高温时适当增加频次。食堂油烟废气经油烟净化器收集处理后通过排烟道至屋顶排放。沼气收集净化并干法脱硫处理后，首先引至食堂做燃料，多余的经沼气火炬燃烧后排放。备用柴油发电机废气经自带除尘装置处理后通过专用管道引至楼顶排放。 （2）废水 养殖废水由地沟和集污池收集后每天及时泵至废水处理站；食堂废水经隔油处理后，排入化粪池，与生活污水一起排入废水处理站。固液分离区的渗滤液、污泥压滤的压滤废水，直接排入集水池。废水处理站规模为90m3/d，处理工艺为：格栅+集水池+固液分离+水解酸化+UASB沼气罐+AO生化+二沉池+絮凝沉淀+压滤+消毒，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱地作物灌溉标准后，充分依托猕猴桃基地自建的田间贮存池（塘）26个（总容积约11000m3）、项目自有尾水贮存池3个（总容积约2600m3）、拟建贮存池1个（容积约1400m3），形成15000m3的尾水田间贮存能力，实现废水全部在猕猴桃基地灌溉消纳不外排。废水处理设施、暂存池、田间池之间废水管道采用PE管密闭输送。加强尾水贮存池和田间池的管理，落实“防渗、防雨、防垮塌、防坠落”措施。 （3）地下水 坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，无害化处理间、危废暂存间、废水处理站、猪舍、备用柴油发电机房、堆肥间为重点防渗区；猪走道（污道）、垃圾收集点、化粪池、隔油池等为一般防渗区；办公楼、场内净道、清水池、配电室、空地等区域为简单防渗区，分区采取相应防渗措施，防止污染地下水。定期进行地下水监测，及时发现污染、控制污染。 （4）噪声 项目选用低噪声设备，定期维护，加强检修；合理布置总体平面，设备安装减震垫，引风机加装消声器；加强厂区绿化，确保厂界噪声达标排放。 （5）固体废物 采用干清粪工艺猪舍的猪粪日产日清，采用尿泡粪工艺猪舍的猪粪定期清理，所有猪粪固液分离后送至好氧堆肥间，经沤肥堆肥约60天后由有资质的有机肥生产企业使用密闭车辆清运用于生产有机肥。废水处理站污泥（含沼渣）定期清理，经压滤脱水后送至堆肥间堆肥；病死猪及分娩物采用高温无害化处理一体化机处理后，残渣密闭运至堆肥间堆肥，堆肥后一并由有资质的有机肥生产企业运走。猪防疫、消毒产生的废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针头等医疗废物，同无害化高温处理机的废UV灯管、废活性炭送危废暂存间分类收集暂存，委托有资质的单位定期处置。生活垃圾集中收集后自行外运至当地场镇垃圾收集点，由环卫部门清运处理。废包装材料收集后外售。废脱硫剂由厂家回收处理。 （5）交通运输 外售猪只出栏装车前进行彻底清洗，尽量选用半封闭式运输车辆，采取消毒措施，并安装粪尿收集装置，避免粪污外泄；粪污堆肥后外售时采取密闭运输，运输路线尽量避开环境敏感点。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险源为柴油、沼气、粪污、危险化学品泄漏引发的环境污染事故，采取的主要防范措施为：发电机房、危废暂存间设置围堰，并重点防渗。沼气罐远离火种热源，设沼气泄漏自动检测报警系统，采用防爆型的通风系统和设备。设置250m3事故池。污染物治理设施外修建堡坎、护坡。加强各类环保设施的日常管理维护，确保正常运行。制定环境风险应急预案，定期演练。 四、公众参与情况 项目进行了两次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示、一次报批前网络公示，均未收到反对意见。 五、其他部门意见 1.达州市通川区发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2209-511702-04-01-815002】FGQB-0098号）。 2.达州市通川区自然资源局《土地利用项目规划审查图》 |