- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（供水工程-大风取水泵房） | 达州东部经济开发区大风乡大风社区上游明月江左岸熊家院子处 | 达州市投资有限公司 | 四川坤太工程管理服务有限公司 | 大风取水泵房作为汛期生产取水设施，采用河床直吸式圆形泵房，取水头部在常水位下直接取水，设置防草除砂型取水头部。泵房平面尺寸Ф18.0m、H=15.1+14.4m，采用钢筋砼+框架结构形式，通风形式为机械进风、机械排风。取水泵房厂坪标高为375.0m，百年一遇洪水标高设防，在泵房进车平台上层设置配电间，泵房西南侧设回车平台，顺接现状道路。设置4台水泵，3用1备，1台变频，单台水泵参数Q=1530m3/h，H=54m，P=315kW，配套1台LX型吊车，起吊重量5t，用于水泵安装及维修。设计取水规模为10万m3/d。本次评价范围仅包含大风取水泵房工程，不包括水厂及输水管线工程。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①施工扬尘：项目进出场口道路硬化、设置车辆轮胎冲洗设施，施工区设置围挡，上方加装喷头洒水，采用移动式雾炮机进行湿法作业等降尘措施；土石方、临时表土堆存时应有篷布苫盖；外借的土石方运输时遮盖，运至场地内修筑土石围堰暂存时采用防扬尘、防遗撒、防流失等“三防”措施。加强对机械设备的养护；合理安排施工时间；加强重污染天气应对。 ②施工机械燃油废气：使用合格燃料，合理布置运输车辆行驶路线，限速行驶、加强对燃油机械设备的维护和保养。 ③装修废气：低挥发性装修涂料，加强厂房通风等措施减小有机废气的影响。 （2）废水： ①施工废水：施工场地出入口设置1个5m3临时洗车池，冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，用于洒水降尘，不外排。 ②围堰内积水：选择在枯水期进行围堰施工，在明月江左岸设置沉淀池，围堰内抽水至沉淀池内沉淀静置2h时后将上清液回用于抑尘，钻孔泥浆打入沉淀池沉淀处理后，上层清液回用于抑尘，泥浆和钻渣清掏晾干后用于覆土绿化回用，确保施工期废水不外排。 ③生活污水：施工人员生活污水，依托现有民房的已有的预处理池进行处理。 ④施工期减缓对饮用水源地影响的保护措施：在枯水期进行泵房施工；加强施工期管理，禁止施工人员及机械进入大风乡明月江土桥村一碗水集中式饮用水水源保护区内；施工材料及表土尽可能远离河道堆放，禁止废水、弃渣下河。 （3）噪声： - ①选用低噪声设备，施工中加强设备维护，杜绝非正常运行； - ②加强运输车辆运输管理，合理安排施工时间； - ③根据周边声环境敏感点分布，优化施工场地布设； - ④施工方合理安排施工时间。中、高考期间禁止施工，夜间（22:00～6:00）和中午（12:00～14:00）禁止高噪声设备施工，不得进行拆除施工；将倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22:00～次日6:00）施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、建委、城管等主管部门的同意，办理夜间施工许可证，并及时向周边各住宅区居民公告，同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民纠纷。 ⑤根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取环境噪声污染防治措施情况。 ⑥施工单位要确保施工噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。 （4）固废： ①本项目产生的余方0.15万m3用于土石围堰的修筑，向园区内其他项目借土石方修筑土石围堰；围堰拆除后的钢板桩进行回收利用，土石围堰弃方运至园区其他项目进行平衡。 ②建筑垃圾能回收的回收，不能回收的运送至当地政府规划建设的建筑垃圾处理场处置。 ③生活垃圾经袋装收集后交由环卫部门统一清运。 （5）生态影响： ①陆生生态：合理进行施工布置，控制施工范围，施工场地布设于项目红线范围内，不新增占地；表土单独剥离，妥善保存，采取拦挡、覆盖等临时防护措施防止表土流失，表土用于绿化景观；及时对边坡进行绿化恢复；加强管理，工程弃渣和废水不得排入河道。 ②水生生态：选择枯水期围堰施工，避免对河流水质及水生生物产生影响；加强施工期管理，禁止施工人员及机械进入大风乡明月江土桥村一碗水集中式饮用水水源保护区内，严禁施工废水、工程弃渣等进入明月江水体；场内设置截排水沟，边坡进行草皮绿化，减小对生态环境影响。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： 由于水泵置于地下一层，高度为-15.1m，运行期采用机械排风的方式进行通风。 （2）废水： 运行期设备由麻柳工业水厂远程自动控制，会定期进行设备及管道的维护和检修，产生的原水管道水由集水坑进行收集，收集后由潜污泵进行抽排明月江。 （3）噪声 采用低噪声设备，并采取基础减震、泵房隔声；合理布局、距离衰减；加强设备的维修、保养和管理。 （4）固废： 主要是日常巡检和维修产生的固体废物，废机油产生量约0.05t/a，废机油桶产生量约0.003t/a，含油棉纱及手套产生量约0.01t/a。由设备维护、检修人员带回麻柳工业水厂，依托麻柳工业水厂内的危险废物暂存间分类暂存，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。 三、环境风险 ①加强监督管理，禁止施工人员及机械进入大风乡明月江土桥村一碗水集中式饮用水水源保护区内；②禁止施工废水、废渣等排入明月江。 ③本项目施工场地内不设置油料储存区，无储存泄露风险；但施工车辆出现故障或油料泄漏事故后，应立即采取围堵措施，防止油污进入地表水体；并及时收集处置被污染的现场，地面未清理干净的油污，用沙土覆盖，待充分吸收残渣后清除沙土。清除的油污及含油沙土交由危废资质单位进行处理。四、其他部门意见 1、四川达州东部经济开发区政务服务管理局《建设项目用地预审与选址意见书》（达东51171520230327001用字第号）。 2、达州市发展与改革委《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2112-511700-04-01-746268】FGQB-0091号）。 |