- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经济开发区午阳 2023 年搅拌站 扩建项目 | 达州市第二工业园区 A-02-01（A）地块（达州钢铁搬迁项目厂址红线范围内） | 达州市午阳实业有限公司东部经开区分公司 | 四川省优灿环境科技有限公司 | 本次扩建生产线拟在现有生产线西南侧建设，使用面积约2500m²（新增约2200m²，占用现有用地约300m²），拟建设HZS180型全电脑控制的自动化混凝土生产线1条。包括生产厂房（全封闭）、原料堆棚、进料斗、输送皮带及配套的除尘等污染物治理设施，项目办公生活设施、辅助生产用房、给排水、供电等公辅设施依托现有工程。建成后预计年产商品混凝土18万方。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： <1>按照《达州市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（达市府函〔2019〕120号）》的要求，施工工地做到“六必须、六不准”，即必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 <2>对施工区周围设置符合标准的围挡，围挡之间密封，围挡上方安装喷雾装置，控制施工范围。 <3>继续加强运输车辆管理和施工现场管理，严禁砂石及水泥运输车辆冒顶超载及洒漏；运输车辆采取覆盖密闭运输及限制车速等方式。所有的建筑材料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆放数量，对易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。 <4>施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 <5>合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。施工期间遇重污染天气时，严格达州市人民政府办公室《关于印发达州市重污染天气应急预案（试行）的通知》（达市府办发〔2022〕32号）的相关要求执行。 （2）废水： <1>加强施工管理，及时对地面进行硬化，减少降雨对地面的冲刷。 <2>优先建设场地周围的截排水沟至现有的废水收集池，杜绝场外雨水进入场内池收集处理，也可收集场内雨水沉淀后用于施工防尘。 （3）噪声： <1>为减轻施工噪声对周围环境的影响，后续施工应继续选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用，使机器设备处于良好的运行状态。 <2>合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，夜间（22:00-次日6：00）不进行产生环境噪声污染的施工作业；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 <3>坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 <4>运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。 （4）固废： <1>建设单位应加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 <2>后期继续对可以回收利用的（如废钢铁、包装材料等）建筑垃圾集中收集，外卖废品回收站回收利用。不能回收利用的建筑垃圾及时运出施工现场，及时外运至当地政府指定的弃土场，不会产生二次污染。 （5）生态影响： <1>施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏项目区外的地表植被和土壤。 <2>组织编制项目的水土保持方案，在施工过程中严格按照批复的水土保持方案提出的措施，采取相应的水保措施。 <3>施工结束后，及时植被恢复，优先选用适合当地气候、土壤条件的乡土植物，严禁引入外来物种。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： <1>喷雾洒水，堆场封闭。 <2>骨料由装载机转运至计量进料斗，骨料堆场与进料斗一起封闭，进料斗顶部安装喷雾洒水装置。 <3>输送带全封闭。 <4> 筒仓仓顶分别安装布袋除尘器。 <5>搅拌机安装在封闭的搅拌楼内，对搅拌机进料口密闭并配套布袋除尘器。 <6>道路一侧安装喷雾装置；厂区配备雾炮机或洒水车。 <7>安装油烟净化装置。 （2）废水： ①生产废水治理措施 <1>对增加的厂区地面全部硬化处理，周围建设雨水沟渠，实现雨污分流，做到场外的雨水通过沟渠截留不进入场地内，场地内的雨水和地面冲洗水全部收集自流进入现有的雨水收集沉淀池（废水处理系统内的斜坡沉淀池），处理后作为生产补充水。雨水收集沟末端设置截断阀门，暴雨天气多余的雨水通过截断阀门直接外排，做到初期用水进入废水处理艺统、后期雨水外排。 <2>废水依托现有工程已建的废水处理系统，废水处理后全部循环回用不外排。 <3>对地面冲洗废水，在场区内建设收集水沟，将地面散水经废水收集池收集后，排至斜坡沉淀池（雨水收集池），沉淀处理后回用作为生产补充水。 <4>实验室废水依托现有的收集系统直接排入废水处理系统处理后回用。 <5>进出大门口的车辆冲洗废水利用已有的沉淀池（总容积10m3）收集，然后排至生产废水处理系统一并处理，处理后循环使用。 ②生活污水治理措施 本次扩建新增的生活污水依托办公生活楼旁已有的化粪池收集，容积约200m3；生活污水收集处理后，定期由开江县洁城环卫有限公司清运至附近污水处理厂处理。食堂已修建了隔油池，食堂废水经隔油处理后再排入化粪池。 （3）噪声： <1>在满足功能要求的前提下，选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备，生产时，加强对各类机械设备的维护保养，把生产噪声降到最低限度。 <2>建筑隔声。通过采用轻钢材料对搅拌设备进行全封闭；空压机等设备设置专用的房间；骨料堆场采取封闭措施。厂界周围设置2.5m高的围墙。 <3>采用橡胶皮带传输砂石骨料，选用低噪声输送机具，并对物料输送皮带采取全封闭；设备安装减振垫。计量斗设遮雨顶棚、周围设轻钢材料围挡，降低噪声影响。 <4>加强对生产设备、除尘器、运输车辆的维护保养，使其保持良好的性能，降低运行噪声影响。 <5>合理安排企业生产时间，夜间尽量不进行生产，物料运输安排在昼间进行。 <6>加强运输车辆的管理，厂区内设置限速、禁鸣标识，引导车辆有序行驶。 <7>加强对工人的劳动保护，生产车间的工人工作时必须佩戴防护耳塞，并且每天连续工作时间不得超过10小时。 （4）固废： <1>生产废料及残留混凝土，在搅拌机及混凝土运输车辆清洗时被清理出来，依托现有的砂石分离系统进行分离处理，经分离出来的砂与石全部回用作生产原料不外排。 <2>废试压块产生于现有工程的实验室，与现有工程的废试压块一起暂存在试验场地内，定期外运至达钢施工场地回填或砂石加工厂利用。 <3>粉料筒仓仓顶除尘器及搅拌机除尘器收集的粉尘，全部回用作生产原料，不外排。 <4>沉淀池、废水收集沟渠、斜坡沉淀池、车辆冲洗沉淀池底部的泥沙定期清理，泥沙按现有的处理方式，及时清理至压滤机干化后，外运至达钢施工现场回填或政府指定弃土场。 <5>生活垃圾依托现有的收运系统运至附近生活垃圾收集点；化粪池污泥委托开江县洁城环卫有限公司定期清掏。 <6>废矿物油、废油桶依托现有工程已建的危废间收集暂存后，定期交由有资质单位处理。 - 地下水、土壤 <1>积极推行实施清洁生产，实现各类废物合理处置，减少污染物的排放量；加强污染物治理设施运行维护和管理，避免事故排放。 <2>项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，定期进行巡检并及时处理污染物跑、冒、滴、漏，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。 <3>严格按照国家相关规范要求，对危废暂存间、废气处理设施加强管理，防止和降低污染物的事故排放，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 <4>危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求制定防渗措施。 - 环境风险 - <1>本项目现有工程已设置专门的危废暂存间，暂存间采取了“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防措施。 - <2>对厂区采取分区防渗措施，将危废间划分为重点防渗区。重点防渗区严格按照相应防渗要求，采用粘土垫底+采用防渗混凝土硬化（P8）+2mm厚HDPE膜进行防渗，渗透系数K≤1×10 -10 cm/s。 - <3>危废间与周围建筑物之间有足够的防火距离内，配备有消防器材和灭火设施。 - <4>暂存过程严格加强管理，专库，专人保管，建立管理台账；设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。 - <5>及时将产生的危废委托有资质的单位回收处置，尽量避免长时间暂存。 - <6>外加剂贮罐区地面硬化防渗处理，周围修建不低于0.2m高的防渗围堰，防止泄漏后外溢对土壤及地下水造成污染。 - <7>废水处理系统的各沉淀池池口均高出地面至少20cm，避免暴雨天气场地内雨水直接排入水池，造成污水外溢；场内排水沟末端设置截断阀门，暴雨天雨水直接外排。除尘器布袋定期更换，避免出现事故状态。 - <8>按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2306-511715-99-01-663199】JXQB-0073 号）。 2、四川达州东部经济开发区园区建设局《关于新增一条HZS180混凝十自拌站生产线的复函》。 |