- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经开区亭子文教城综合开发建设项目 (鲤鱼河生态公园一 期） | 达州东部经济开发区亭子文教城 | 达州市投资有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | ①生态河道打造长度约2.4km，包括堤防工程（公园段堤防左岸长 2467.75m、右岸长2407.97m）、两岸景观工程、配套附属设施、排水管道等；②环天安水库库岸进行景观打造，不涉水，包括绿道环绕、灯光打造、休闲座椅、西广场体育公园、服务用房、亲水平台等；③鲤鱼河河道改道（K0+000~K0+950、K1+578~K1+839、终点下穿汇通大道处），将现有几字弯按照控规要求改为顺直段；④2座拦河坝工程（均为溢流坝，编号3#、4#），均位于新开挖河道内，与新河道一并施⑤景观道路一条，支路，总长 769.695m，红线宽度 16m，起点位于北二横交叉口处，终点止于汇通大道东沿线，为鲤鱼河生态公园观景道路，不涉及桥梁工程。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： 施工区域采用硬质围挡，高度不低于2m，配套喷雾系统，施工河段安排专人洒水；物料堆苫布遮盖；运输车辆篷布遮盖等。 （2）废水： 临时施工场地设置1口隔油沉淀池10m3，冲洗废水处理后回用于场内洒水降尘。施工期生活污水经临时施工场地内移动厕所收集后用于周边绿化农肥。 （3）噪声： 采取合理安排工期，选购低噪声设备，加强设备维护和保养等措施。 （4）固废： 开挖土方用于旧河道回填、新河道堤身填筑；施工生活垃圾：定期交由当地环卫部门处理处置；建筑垃圾：做回料填用、土地平整等综合利用，厂内平衡。 （5）生态影响： <1>表土分层开挖、分层堆放、分层反序回填；临时土石堆采用苫布遮盖；外边坡土袋围挡；裸土地面草垫覆盖。 <2>控制施工作业范围，加强施工人员环保教育，避免施工作业带外的生态破坏。 <3>施工结束临时工程拆除，进行迹地恢复，栽种植被，并注重与周边的景观协调性。 <4>按照设计要求选择当地景观植被对河道、水库周边进行生态打造，提升生态环境质量。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： 本项目运营期不产生废气。 （2）废水： 本项目运营期不产生废水。 （3）噪声： 厕所提升泵设置于专用泵房内；采用低噪声设备，水泵底部设置混凝土减震垫。 （4）固废： - 本项目建设的溢流坝截留一些随着河流水流带来的枯枝败叶及污泥，属于一般固废，定期由当地环卫部门清掏处置；过往行人产生的少量生活垃圾由环卫部门处理。 - （5）生态环境保护 - 本项目为河道、水库库岸生态景观打造工程，河道迁改工程完成后，将对河岸两侧进行绿化修复，在充分考虑周边资源禀赋、自然生态条件的前提下，选择不存在生物入侵风险的植物进行绿化修复，恢复生物多样性。 - 环境风险 - 确保溢流坝正产运行，确保正常泄洪。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2305-511715-99-01-585040】FGQB-0065 号）。 2、达州市东部经济开发区政务服务管理局《建设项目用地预审与选址意见书》（达东用字第5117152023053002 东） |