- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（明月江生态流域长廊一期工程） | 达州东部经济开发区生态智慧城，场地北至麻柳大道，南至九龙桥，西至542国道，东至滨河路 | 达州市投资有限公司 | 四川洋舟环保科技有限公司 | 项目建设总长约3.2公里，规划总面积约58.61公顷，其中陆地面积31.49公顷，水域面积17.04公顷，保留耕地10.08公顷。本项目主要建设包括河道水利、滨水景观、服务配套三大部分。河道水利主要包括河道防洪整治、驳岸生态修复、水质提升，滨水景观主要包括园路铺装工程、景观绿化工程、生态休闲工程，服务配套主要包括休闲驿站、户外家具、导向标识等休闲配套服务设施完善。项目投资：45000万元。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①按照《四川省灰霾污染防治实施方案》的要求，施工工地做到“六必须、六不准”，即必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 ②尽量避免在大风天气下进行施工作业，施工区采取喷雾降尘措施进行湿法作业，防止扬尘的产生。场地开挖、平整及施工产生的建筑垃圾分类堆放、及时外运，缩短在场区内的堆放时间，减少堆放扬尘。 ③加强运输车辆管理，土方、砂石料、弃方运输时应有篷布遮盖，防止运输途中物料的撒漏。对于施工场地内易产生扬尘的材料在雨天和大风日应用篷布遮盖。对易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。 ④进出口设置车辆冲洗台，安排专人对进出车辆进行冲洗；对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，尽量减少扬尘对环境的影响。 ⑤施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 ⑥合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 ⑦加强室内通风，使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆，减少装修废气污染物排放。 （2）废水： ①施工人员住宿租用周边民房，生活污水依托项目租用民房既有生活污水处理设施进行处理排入市政管网，经麻柳镇生活污水处理厂处理后达标排放。 ② 施工禁止在河道范围内进行车辆冲洗，避免冲洗废水直接流入河道内。施工机械、运输车辆在专有场地进行冲洗，并在专有场地低洼处设置 1 个隔油沉淀池（容积 4m³），施工机械、车辆冲洗废水经隔油沉淀池（隔油沉淀池规格为 2.0×2.0×1.5m）沉淀处理后回用于洒水降尘或施工用水，禁止外排冲洗废水。 ③本工程产生的基坑渗水经沉淀池沉淀后用作洒水降尘或车辆冲洗用水，禁止排入河道。 ④围堰施工：驳岸基础施工附近高程处的施工围堰采用土石围堰填筑，一般堰高在1m～2m 之间，顶宽1m，两侧坡比 1:1；围堰临水一侧要求进行土工布铺设，降低河水对围堰冲刷造成的影响；施工结束后清理围堰土石，用于驳岸绿化用土。 （3）噪声： ①施工过程中，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。 ②根据周边声环境敏感点分布，优化施工场地布设，合理选择高噪声机械施工场所位置，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生；在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如封闭、围挡施工等，减少施工噪声对周边居民的影响。 ③合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，夜间（22：00～次日 6：00）应停止施工，确需夜间施工（需要连续作业）时，必须提前申请当地人民政府或者相关部门批准，并公告附近居民。在高考、中考期间，除按国家有关环境噪声标准对各类环境噪声源进行严格控制外，还禁止进行产生噪声超标和扰民的建筑施工作业。 ④坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声，按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。 （4）固废： ①项目建设过程中产生的建筑垃圾采取集中收集、进行分类，可回收利用部分送往回收站，不可回收利用的收集后清运至当地政府指定地点合理处置。 ②项目占地施工前，应将表土熟土层（即土壤耕作层）剥离，集中堆存于项目设置的材料临时堆场内，采取覆盖措施，防止水土流失，后期用于生态驳岸、临时施工场地等绿化覆土。 ③施工人员生活垃圾禁止随意丢弃，严禁向明月江水体扔垃圾，生活垃圾经收集后送至环卫部门集中收集点统一处置。 ④固体废物运输必须加盖篷布，避免发生垃圾洒落，运输线路合理规划，尽可能避开敏感区，尽量减轻垃圾运输对环境的影响。 ⑤工程施工禁止以任何形式造成固体废物下河。 （5）生态影响： 1）陆生生态影响减缓措施 ①项目施工应合理进行施工布置，控制施工范围，临时占地位于红线范围内，临时占用土地施工结束后尽快实施迹地恢复，尽量减小施工区生态环境影响的范围和程度。 ②）表土单独剥离，妥善保存，采取拦挡、覆盖等临时防护措施防止表土流失，表土用于绿化景观打造使用。 ③项目施工结束后，及时植被恢复，优先选用适合当地气候、土壤条件的乡土植物，严禁引入外来物种。临时工程拆除后应及时进行迹地恢复。 ④在堆场周围，应设土工布围栏，以减少建材随雨水流失，造成环境影响。 2）水生生态影响减缓措施 ①项目车辆冲洗废水通过隔油池+沉淀池处理后回用于车辆冲洗和洒水降尘不外排。 ②驳岸基础施工产生的基坑渗水抽至岸边设置的沉淀池沉淀处理后用于施工区域洒水降尘，不外排。 ③驳岸基础施工附近高程处的施工围堰采用土石围堰填筑，一般堰高在 1m～2m 之间，顶宽1m，两侧坡比 1:1；围堰临水一侧要求进行土工布铺设，降低河水对围堰冲刷造成的影响；施工结束后清理围堰土石，用于驳岸绿化用土。 ④施工时，严禁施工废水、弃渣流入明月江水体，避免对河流水质及水生生物产生影响。 3）施工期水土保持措施 本项目水土保持措施严格按照《达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目(明月江生态流域长廊一期工程)水土保持方案报告书》实施。 （6）环境风险： ①在施工区域设置警示标识提示。 ②）加强对施工人员安全的教育，降低人为因素造成的环境风险。 ③施工单位制定应急预案。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： ①定时定期安排专职人员对公厕进行清扫，加强公厕通风，可在公厕内放置熏香球或喷洒空气清新剂等。 ②加强对停车的管理，减少车辆在停车场内的怠速行驶时间，加强停车场绿化种植，提升停车场绿化面积。 ③加强路面维护和路面清扫，定期洒水降尘。 （2）废水： ①做好人工湿地的运营维护工作，合理及时收割湿地植物，清除腐败植物，维护湿地保持稳定的去除效率。 ②在生活污水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网。 （3）噪声： 加强对社会生活噪声管控，避免噪声扰民。 （4）固废： ①生活垃圾定点存放，收集后委托当地环卫部门集中清运处置。湿地清除的腐败植物按生活垃圾处置。 ②湿地收割后的绿植作为饲料出售。 （5）生态环境 公园植被定期对进行修剪、清除杂草等养护工作。湿地植被不进行化肥施肥，采用人工除杂养护。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2303-511715-99-01-131606】FGQB-0015号）。 2、四川达州东部经济开发区政务服务管理局《达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（麻柳大道一期工程）》建设项目用地预审和选址意见书（达东用字第【5117152023051105】号）。 3、达州市自然资源和规划局东部经开区《土地利用规划审查图》 |