达州市生态环境局

关于国道542达川区管村至石桥（平昌界）段

改建工程环境影响报告书的批复

达州道达交通发展有限公司：

你公司《国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程环境影响报告书技术审查会专家评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家评审意见。项目位于达州市达川区境内，包含主线和连接线，全线长37.513km，为一级公路，设计车速60km/h，双向四车道，路基宽23.5m，沥青砼路面，其中K290+408-K291+200、K300+100-K300+650为改扩建路段，K291+200-K300+100、K300+650-K324+680、LJK0+000- LJK3+241段为新建路段。主线起于原G542平昌与达川区县界，经达川区石桥镇、石梯镇、在九节滩电站下游跨越巴河后，于赵固镇南侧通过，在原金檀镇转而向南经管村镇附近接入原G542线，线路长34.272km；设置桥梁5190.5m/15座，其中特大桥645.5m/1座、大桥4453m/13座、中桥92m/1座，隧道829m/1座，涵洞4005m/43道，管养站1处。连接线起点接达州绕城高速西段大堰互通西外支线，经梨子沟、石滚沟，于管村附近与主线相接，线路长3.241km，设置大桥894m/2座，新建涵洞281m/6道。

项目总占地167.23hm2，新改建施工便道7.09km/34条，设置施工营地1处、预制场5处、弃渣场13处，不设取土场，配套的混凝土搅拌站和沥青搅拌站尚未确定地点和规模，不在本次评价范围。工程总投资34.1091亿元，其中环保投资6242.25万元。

项目已列入《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》和《达州市“十四五”综合交通运输发展规划》，取得《四川省发展和改革委员会关于国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程可行性研究报告的批复》（川发改基础[2022]511号）、《四川省交通运输厅关于G542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程初步设计的批复》（川交许可建〔2022〕293号）及四川省自然资源厅出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第511703-2022-00040号），符合相关规划要求。项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项生态环保措施。

2、项目沿线有居住区、学校等环境敏感点分布，工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，在施工组织中充分考虑环保要求，优化施工方案，合理安排施工时间，合理布设施工场地、预制场等，尽量远离居民区、学校等环境敏感点，防止施工扰民，避免对环境敏感点造成影响。

3、项目选线涉及石梯镇和赵固镇集中式饮用水水源二级保护区，工程建设须严格落实《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《四川省饮用水水源保护管理条例》和《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》等相关政策法规，在后续设计中优化路线，尽量绕避饮用水水源保护区，确实无法避让的，须严格落实相应保护措施。禁止在饮用水水源保护区内设置弃渣场和施工营地、搅拌站、预制场等临时工程，禁止在饮用水水源保护区内排放生产、生活废水，禁止在保护区路段随意堆放施工建筑材料。通过设置路面径流收集系统、事故池等，将石梯镇集中式饮用水水源保护区段路面径流引至保护区外排放，赵固镇集中式饮用水水源保护区段路面径流排放至二级保护区内环境风险小的区域，确保饮用水源安全。

4、严格落实生态保护措施。通过进一步优化施工组织，严格控制施工范围，尽量减少施工占地和植被扰动。强化对野生保护动物及其栖息环境的保护，开展生态环境保护宣传和教育，禁止擅自捕杀野生动物。妥善保存路基开挖及临时占地表土，以便用于后期植被修复。临时堆土应远离地表水体，加强周边挡护和顶部遮盖，防止水土流失。施工期结束后应结合区域自然条件，及时对裸露边坡、临时占地等进行植被恢复，同时加强生态修复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。

5、加强废水污染防治措施。车辆冲洗废水、预制场废水等经隔油沉淀处理后回用，不外排；隧道进口设置废水沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后优先回用于施工生产、洒水降尘、绿化等，剩余部分外排至饮用水水源保护区外。施工人员生活废水由预处理池收集后，送沿线乡镇污水处理厂进一步处理，禁止直接排放。运营期应加强对涉饮用水水源保护区路段、桥梁路面径流收集系统及事故池的日常管理维护，发现堵塞及时清理疏通，防止污水外溢；管养站生活污水由化粪池收集，送乡镇污水处理站处理后达标排放。

6、加强施工期环境管理，定期洒水降尘、冲洗进出车辆、采取密闭运输、及时清扫路面，做好扬尘防护工作；加强回填土方临时堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水等措施，抑制粉尘污染；施工中要规范操作各类建筑机械，降低机械燃油烟气对环境的影响。运营期公路两侧特别是敏感点附近加强绿化，强化交通管理，禁止尾气超标车辆行驶；定期清扫路面，加强清洁养护；管养站食堂油烟净化处理后送至楼顶排放。

7、加强噪声污染控制。根据敏感点分布情况，合理布设施工营地。选用低噪声设备，合理布置施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，在敏感点附近施工时应采取临时隔声措施，避免噪声扰民。项目建设应预留噪声治理资金，根据噪声影响情况，适时完善噪声控制措施，确保达到相应声环境功能区要求。

8、加强施工期工程弃渣以及生活垃圾等各类固体废物收集、暂存、转运及处置过程中的环境管理，采取有效措施防止二次污染。开挖土石方、废渣等尽量回填，多余部分运至弃渣场填埋，严禁乱倾乱倒；破碎路面产生的废沥青经再生后全部利用；废钢筋等分拣后送当地废品回收站；生活垃圾集中收集送当地环卫部门清运处理。

9、巴河特大桥涉水桥墩施工应选在枯水期进行，禁止在鱼类产卵期（3-7月）进行围堰、打桩、灌浆等施工作业，采用钢围堰施工工艺，钻孔泥浆循环使用，干化后连同钻渣送弃渣场堆填埋处置。

10、合理设置弃渣场，对容易发生地质滑坡地带及时采取砌筑堡坎、修建护坡挡墙、截排水沟及相关的加固措施，防止滑坡和水土流失。项目建设涉及水土保持方案，以水行政主管部门批复意见为准。

11、严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，穿越集中式饮用水水源保护区路段禁止装载危险化学品、危险废物的车辆通行；饮用水水源保护区、巴河特大桥路段设置视频监控系统和防撞墩、防撞栏措施等。针对可能产生的环境风险，制定环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期演练并不断完善。同时，要落实好相应的工程措施和管理措施，对发生污染事故后的路面径流及时妥善处理，确保环境安全。

- 认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

13、项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以应急管理部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关手续。

14、项目建设应注意解决好其它生态环境问题，严格按照报告书的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若本批复下达5年后项目方开工或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告书及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告书或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州市达川生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达州市达川生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

达州市生态环境局

2023年5月30日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，达州市达川生态环境局，

成都艺博环美环保科技有限公司。