- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州市东部经济开发区东科砼业搅拌站建设项目 | 四川省达州市东部经济开发区麻柳镇西灵寺村12组 | 达州市东科砼业有限公司 | 成都艺博环美环保科技有限公司 | 本项目总占地面积12053.6m2，总建筑面积约13397.6m2，新建HZS240环保型商品混凝土搅拌生产线二条，精品砂生产线一条，稳定土生产线一条。形成年生产 100万m3商品混凝土、50万m3精品砂、60万t稳定土 生产能力。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①施工现场架设 2.5m～3m 高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除，采取洒水措施后，可以有效控制扬尘；同时对拆除的混凝土、砖墙等建筑材料运输车辆加盖篷布，封闭运输。 ②在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场对主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；未清洗的带泥车辆不得出场。 ③禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填。 ④落实“六必须”、“六不准”规定。 ⑤风力大于四级易产生扬尘时，施工单位暂时停止土方开挖，并采取有效措施，防止扬尘飞散。 - 废水： ①施工废水：包括车辆及机械设备冲洗水等。施工期设临时沉淀池（10m3），施工废水经沉淀池收集处理后回用或施工期间洒水抑尘，禁止未经处理直接排放。 ②生活污水：施工区不设置食堂和化粪池，施工高峰期施工人数 20人。施工生活污水经原有化粪池收集后用作农肥，不外排。 - 噪声： ①原厂房采取机械拆除，不进行爆破，减少噪声和振动影响。 ②选用低噪设备，定期对施工设备进行检修，维持设备良好的运行状态。高噪声设备尽可能布置在远离周围敏感点的位置，并采取有效的隔声减振措施。 ③合理布置施工平面，将产生高噪声的作业点布置在施工场地中部，以有效利用施工场地的距离衰减作用，降低对周围环境的影响。 ④合理布局施工场地，噪声较大的施工设备尽量布置在项目地块中部，降低对周围环境的影响。 ⑤科学管理，文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 ⑥合理安排施工时间。高噪声施工禁止在夜间（22:00~06:00）进行。合理优化组织各施工工序，确保施工过程中噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。 - 固废： 项目土石方可以实现场内平衡，最终无挖方弃土外运；产生的生活垃圾集中收集后，定期外运至最近垃圾收集点，由环卫部门统一收集处理；项目在施工现场设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防风处理。项目新建施工建筑垃圾中的废钢材、废钢板、砂石、碎砖、废木料及钢筋和建材包装等进行分类，能回收利用的（如：废钢材、废钢板、钢筋、木材等），交废物收购站回收处理；不能回收利用的（如：砂石、碎砖、破碎的混凝土块等）用于厂区铺路。 - 生态影响： ①施工场地采用硬化路面；对运送车辆用篷布遮盖，以防物料洒落和防止起尘。 ②基础开挖、回填避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，减轻施工活动对区域环境的影响程度，防止形成二次水土流失。 ③施工场地和临时堆放场内远离河道一侧，设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用或排放，防止因雨水冲刷造成水土流失。 ④优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气 ①物料入厂后送入原料堆场，地面进行硬化处理，原料堆场全封闭措施，建成密闭式的料仓，顶部建遮雨棚，四面建围挡，仅留车辆进出大门及通风口。配料计量斗设置在原料堆场内，在原料堆场内安装水雾喷淋装置，定时对原料堆场进行洒水抑尘，保持堆场中物料湿度，可有效降低起尘量。同时，在原料堆场进出口设置车辆冲洗平台，防止车辆进出带出扬尘。 ②本项目筒仓均设置在密闭车间内，在仓顶呼吸口均设置仓顶脉冲布袋除尘器（每个筒仓均配1套，共12套），经处理后的粉尘在密闭车间内自然沉降。 ③全厂共设3套搅拌站，搅拌机设在密闭的搅拌站内，每套搅拌站主机均设有1台脉冲布袋除尘器，共3台（每台风量为20000m3/h）。 ④项目精品砂生产线位于封闭车间内，地面进行硬化，物料由皮带密闭输送，给料机、破碎机、筛分机进出料口设置喷雾降尘装置。 ⑤项目对厂区地面进行硬化，设置专人对进厂道路路面维护，洒水降尘，发现路面有落石和砂石渣，及时安排人员进行清扫，保持路面清洁；产品运输均采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；项目在厂区进出口设置车辆冲洗车机及沉淀池，对进出车辆车轮及车身表面进行喷水降尘。 ⑥针对油烟废气，在食堂安装1套风量为 1000m3/h的油烟净化装置，经处理后引至室外排放 （2）废水 ①搅拌机、运输车洗罐废水经排水沟进入生产废水污水处理站中的砂石分离机进行砂石分离，分离出的砂石分别回收到砂石堆场再利用，分离出的浆水进入锥型池经水泵提升进入浆水存储罐中储存，当生产商品混凝土时，浆水罐中浆水经水泵提升进入生产线回用，当长时间不生产混凝土或浆水罐中泥沙含量过高时，浆水罐中的底泥抽入压滤机压滤处理，防止浆水罐沉淀凝固，压滤出的渣块、泥饼收入原材料堆场回收利用，压滤出的清水进入清水池回用。 ②运输车外观冲洗废水设置沉淀池（2个，单个容积25m3）处理后回用于洗车，不外排。 ③地面冲洗废水设置沉淀池（1个，容积70m3）处理后回用于地面冲洗，不外排。 ④实验室废水设置沉淀池（1个，容积5m3）处理后回用于实验室混凝土拌合、实验室地面冲洗水及混凝土块养护等，不外排。 ⑤利用生活楼旁已有化粪池1个，容积约30m3，食堂废水经隔油池收集后进入化粪池，生活污水定期由附近农户清掏做农肥使用。 ⑥在车间外设置截排水沟，初期雨水经截排水沟收集后，将雨水引入厂区雨水收集池（同为地面冲洗沉淀池，容积70m3），经沉淀后回用于地面冲洗。 （3）噪声 ①噪声源控制 a、合理布置厂区布局，加工设备均置于生产车间内，密闭性良好； b、优选低噪声设备，并采取基础减震；尽量选用低噪声的机械，从根本上降低噪声源强，并在机械类设备底座加装减震垫； c、固定机械设备与装载机等，可以通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声； d、加强设备的维修、保养和管理：保持机械润滑，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭； e、设置空压机房，将空压机设置在单独的封闭房间内，并在底座加装减震垫。 ②合理安排生产时间：夜间（22:00-6:00）不生产，昼间（12:00-14:00）尽量不作业，避免噪声扰民。 ③最大限度地降低人为噪音，装卸物品应轻放；运输车辆途径敏感建筑物应减速、并减少鸣笛等。 ④加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施，如限速在 30km/h 以内；避免车辆在行驶中产生意外噪声，限制鸣笛；合理设置进出通道，缩短运距等。 （4）固废 ①生活垃圾：集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 ②一般工业固废：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB15899-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入。 ③危险废物 a、根据危险废物产生工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 b、制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 c、危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 d、根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 （5）地下水、土壤 ①源头控制措施：项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；对危废暂存间、外加剂储罐采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防渗措施：根据分区防渗的原则进行防渗，最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑、冒、滴、漏，防止地下水污染。 三、环境风险 ①设置危废暂存间设置 10cm 高围堰，外加剂储罐设置20cm高围堰，并严格做好防渗措施。废矿物油统一由具有危险废物处理资质的单位统一处置；废矿物油、废试剂、外加剂等危险物质妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。 ②建设单位制定完善事故应急预案，发生泄漏事故时，应及时处置，使事故灾害损失降低到最小。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》。 |