| 序 号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万达开绿色智能铸造产业园项目(一标段基础设施) | 四川省达州东部经济开发区麻柳镇 | 达州市产业发展有限公司 | 四川坤太工程管理服务有限公司 | 拟在四川省达州东部经济开发区麻柳镇新建排涝通道1.73km，其中排涝明渠1.63km，雨水箱涵0.1km。总投资8880.47万元，其中环保投资112万元，环保投资占投资总额的1.26%。 | - 一、施工期环境保护措施 - （一）施工期生态环境保护措施 - 1.陆生生态影响减缓措施 （1）项目区域内植被将遭到一定程度破坏，因此，项目施工应合理进行施工布置，控制施工范围，临时占地位于园区场平范围内，不新增占地，施工结束后尽快对该区域进行场平，减小施工区生态环境影响的范围和程度。 （2）表土单独剥离，妥善保存，采取拦挡、覆盖等临时防护措施防止表土流失，表土用于绿化景观打造使用。 （3）暴雨前将填铺的粉状材料压实，用沙袋、篷布等遮盖坡面、临时堆场及粉状建材，减缓暴雨对坡面、堆场及建材的剧烈冲刷，减少水土流失。 （4）项目施工结束后，临时工程拆除后将出现裸地，如果不及时进行恢复，将产生水土流失，带走土壤，降低土壤肥力，应及时对边坡进行绿化恢复。 （5）加强管理工程弃渣和废水不得排入河道。 - 2.水生生态影响减缓措施 （1）项目车辆冲洗废水通过沉淀池处理后回用于车辆冲洗和洒水降尘不外排。 （2）生活污水依托租用民房的措施，不外排。 （3）施工时，严禁施工废水、工程弃渣等进入明月江水体，避免对河流水质及水生生物产生影响。 - 3.水土流失防治措施 （1）水土流失预防措施 ①控制土石方工程施工周期，采用边开挖、边回填、边碾压的施工方案，尽可能减少疏松土壤的裸露时间； ②堆放于施工场地附近的土石方应做好遮盖措施，临时弃方的边坡防护及排水设施应及时处理完毕； ③大范围开挖、回填时须及时防护，保证边坡稳定性，避免造成崩塌、滑坡等严重的水土流失； ④土石方工程应选择适宜的施工时间。因暴雨季节是水土流失的主要时段，大规模的填方应避开雨天，并在雨天到来之前进行回填； ⑤把项目区水土保持施工任务列入工程建设的重要内容，确保水土保持施工进度与主体工程建设同步；要保证水保设施的施工质量，确保边坡稳定，使水保工程与主体工程同时验收和投入使用。 （2）水土流失防治措施 ①施工过程中，凡在有雨水地面径流处开挖基础时，应设临时沉淀池。降雨时，雨水在沉淀池中流速减慢，使泥沙沉淀；对新建临时施工道路采取洒水、降尘等措施；对堆土场、主体工程建设等主要水土流失防治区采取截排水沟、植草绿化防护等措施； ②对开挖土方采取保护措施，如适当拍压、表面喷水或用织物遮盖等，在临时堆放场周围采取必要的防护措施，如设置围挡设施等； ③在施工结束后，需对施工临时占地进行土地平整、迹地恢复、撒播草籽等恢复工作。 工程挖填方较大，应根据《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规规定完善水土保持方案工作。 - （二）施工期大气治理措施 1.施工扬尘防治措施 在施工过程中，为避免施工扬尘对周边环境的影响，施工单位拟采取以下扬尘防治措施： （1）项目采取分段施工，施工区利用洒水降尘和移动式雾炮机进行湿法作业，减少扬尘的产生。 （2）土石方、临时表土堆存时应有篷布苫盖，减少扬尘的产生。 （3）进出施工场地的车辆必须进行轮胎清洗，严禁带泥出门。施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 （4）风速四级以上应暂停土方开挖及渣土作业。 （5）应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和运输车辆，并加强施工机械的管理、保养、维护，减少因其状况不佳而造成的空气污染。 （6）合理安排施工时间、文明施工，尽量缩短施工时间。 （7）重污染天气：加强重污染天气应对。 施工单位必须严格按照《关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发【2019】16 号）中严格落实“六个百分百”要求，包括：工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输。 2.车辆运输扬尘 工程弃渣的装卸过程、运输车辆在施工场地行驶、运输车辆行驶过程中泥土洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风的条件下由于场地地表裸露而产生扬尘。 （1）施工单位应针对实际情况，在物料运输高峰期，通过对居民点附近的路面采取冲洗和喷洒措施后，可有效降低路面粉尘，进而降低汽车运输扬尘。 （2）施工单位应针对实际情况，对散料运输车辆加盖篷布或采用封闭车辆，不超重装载，可避免运输过程产生物料遗撒； （3）物料运输过程中加强对路面的清洁及洒水降尘； （4）运输车辆经过沿途居民点时注意控制车速，减速慢行，防止行车时产生大量扬尘。 在采取以上防尘降尘措施后，可有效降低车辆运输扬尘对周围环境空气的影响，使影响降至环境可以承受的程度，对周边大气环境影响较小。 3.施工机械燃油废气 （1）运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用合格燃料，严禁使用劣质燃油，同时合理布置运输车辆行驶路线，在施工区外运输时保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 （2）加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作。 综上，施工机械尾气经处理后对周边大气环境影响较小。 4.焊烟 由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。 - （三）施工期废水治理措施 1.生活污水 施工期生活污水依托现有民房的已有的预处理池进行处理，不外排。 2.施工废水 本项目共设置1个施工场地，对进出施工场地的施工车辆进行冲洗，在施工场地出入口设置1个5m3的沉淀池。施工机械、车辆、地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 3.基坑渗水 基坑开挖在地势低洼处设置临时沉淀池，基坑渗水经沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 - （四）噪声污染控制措施 - 1.加强运输车辆运输管理，合理安排施工时间，严格控制施工时间； - 2.根据周边声环境敏感点分布，优化施工场地布设； - 3.选用低噪声设备，基础减震，合理布置施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施； - 4.涉及高噪声施工应与周边住户做好协商并采取临时性的降噪措施减轻噪声影响。 - （五）施工期固废治理措施 1.土石方 本项目总挖方257674m3（含表土），填方194020m3（包含表土），余方为63654m3，用于“万达开绿色智能铸造产业园项目一标段、二标段、三标段”回填利用。土石方就近综合利用原则，运距为10km内。不设置弃土场，采用边挖边回填的施工方式，表土采用草袋装土作临时挡墙，堆放在沿线两侧绿化范围内，拦挡在集中堆放的表层土边缘，防止散土随地表径流流失，堆土面采取土工布遮盖、砖石压护，及时进行回填和绿化利用。 2.建筑垃圾 工程施工过程中，及完成后进行施工现场清理与拆除废弃临时设施时，会产生废木、废钢筋、废包装袋等废料，产生量约10t，这些废物主要产生在施工工区。施工阶段产生的废木、废钢筋、废包装袋等可作为资源回收的材料被回收利用，不能回收的则统一运送至当地政府规划建设的建筑垃圾处理场处置。施工单位不能将建筑垃圾乱放、乱倒、随意堆弃；杜绝超高、超载装运建筑垃圾，运输过程中保持有效遮盖，不得撒漏。 3.生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾以施工人员50人，0.5kg/d天计，则垃圾产生量为25kg/d。生活垃圾经袋装收集后交由环卫部门统一清运，所有固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 - 4.焊渣 - 根据现场实际使用的焊材，及时将产生的焊渣清理外售。 综上所述，本项目施工期在严格落实本环评提出的上述防治要求后，施工期产生的固体废物可实现资源化利用或无害化处置，不会对环境造成二次污染。 - （六）施工期风险防范措施 - 1.加强监督管理，禁止施工废水、施工人员生活污水等的随意乱排。 - 2.施工场地内不设置油料储存区，无储存泄露风险；但施工车辆出现故障或油料泄漏事故后，应立即采取围堵措施，防止油污进入地表水体； - 3.加强员工的思想教育工作和风险防范意识，加强管理，定期检查，消除安全隐患，以保证其正常工作。 - 二、营运期环境保护措施 - （一）生态环境保护措施 - 1.加强渠道管理，定期清淤； - 2.禁止单位和个人向渠道内排放固体废物和废水，维护渠道畅通。 - （二）运行期风险防范措施 - 在明渠桩号0+816.0m设置雨水截流闸坝，闸门孔口尺寸为7×3.0m，设计水头2.5m，型式为钢制弧形液压升降坝，以进一步拦截化工组团事故废水。 |