- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经济开发区九星砼业搅拌站建设项目 目 | 达州市东部经济开发区亭子镇赵岩村 10 组 | 四 川 九 星 砼 业 有 限 公 司 | 四川省优灿环境科技有限公司 | 本项目租用土地面积33.68亩，项目用地为达州东部经开区教育产业园区项目拌合站临时用地，项目实际使用面积12405m2，拟建设HZS240S2型全电脑控制的自动化混凝土生产2条，采用双线顶置站模式建设。包括双线顶置站主机厂房（全封闭）、原料堆棚、进料斗、输送皮带及辅助生产用房、给排水、供电等公辅设施，同时配套建设污染物治理设施。建成后年产商品混凝土60万方。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①按照《四川省灰霾污染防治实施方案》的要求，施工工地做到“六必须、六不准”，即必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 ②施工前对施工区周围设置符合标准的围挡，围挡之间密封，围挡上方安装喷雾装置，控制施工范围；施工期间需要做到文明施工，基础工程阶段，场地内配备雾炮机，采取洒 水抑尘；场地开挖、平整及施工产生的建筑垃圾分类堆放、及时外运，缩短在场区内的堆放时间，减少堆放扬尘。 ③加强运输车辆管理，严禁砂石及水泥运输车辆冒顶超载及洒漏；运输车辆采取覆盖密闭运输及限制车速等方式。合理布局施工现场，所有的建筑材料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆放数量，对易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。 ④施工现场配备雾炮机，进出口设置车辆冲洗台，安排专人对进出车辆进行冲洗；并对进出道路采取硬化措施，降低场地及运输扬尘污染。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，尽量减少扬尘对环境的影响。 ⑤施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 ⑥合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 （2）废水： ①在施工区域内修建临时沉砂池（10m3），场内施工废水排入沉砂池内，车辆冲洗废水单独设置沉淀池收集处理，静置沉淀后全部回用，禁止废水无组织漫流，增大重复用水率，降低污水产生量。 ②水泥等建材应远离水体，并设置雨棚等措施遮盖，必要时放置在室内暂存，防止被雨水冲刷流入水体。 ③施工期生活污水依托附近已有设施收集后，定期清运做农肥。 （3）噪声： ①在满足工艺要求的前提下，首先选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用各类机械，使机器设备处于良好的运行状态。 ②合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，禁止夜间（22:00-次日6:00）进行产生环境噪声污染的施工作业；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 ④合理布局施工场地，噪声较大的施工设备尽量布置在项目地块中部，降低对周围环境的影响。 ⑤运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛 （4）固废： ①根据现场踏勘，项目场地较为平整，挖填方量较少，少量土石方能够在场地内实现平衡，无外运弃土石方。 ②施工中，对可以回收利用的（如废钢铁、包装材料等）部分建筑垃圾应尽量集中收集，送到废品回收站回收利用。不能回收利用的建筑垃圾及时运出施工现场，可以外运至当地政府指定的弃土场，不会产生二次污染。 ③严禁将弃土、建筑垃圾随意丢弃至附近洼地、荒坡，更不得混入生活垃圾。 ④建设单位应加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 ⑤施工期少量生活垃圾设置固定的垃圾桶收集，然后自行外运至附近场镇垃圾收集点，由环卫部门定期统一清理。 （5）生态影响： ①施工中加强施工管理，提高对保护施工区及周边区域生态环境的认识，使之自觉保护区域内动植物资源。尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏项目区外的地表植被和土壤。 ②沉淀池开挖的弃土及时在场内回填平衡（不外运），减少堆放期间的水体流失。 ③要及时平整土地，及时进行植被恢复，雨天采取临时覆盖、修建截排水沟等措施，减少雨水对施工场地的冲刷和水土流失量。 ④建设单位应组织编制项目的水土保持方案，在施工过程中严格按照批复的水土保持方案提出的措施，采取相应的水保措施。 ⑤施工结束后，及时植被恢复，优先选用适合当地气候、土壤条件的乡土植物，严禁引入外来物种 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： ①堆场扬尘 <1>对项目骨料堆场均采取全封闭措施，建成密闭式的料仓，顶部建遮雨棚，四面建围挡，仅保留车辆进出大门及通风口；大门平时关闭，有车时开启、无车进出时关闭；封闭式堆放，可防止风力起尘。<2>生产时，骨料通过装载机转运至计量配料斗，铲装作业在封闭的堆场内进行，然后缓慢转移至配料斗。同时，对配料计量斗采取与堆料棚一体封闭，并在配料斗落料口上方安装喷雾洒水装置。<3>在骨料堆场内顶部及四周安装喷雾洒水装置，运输车辆卸料作业在封闭的堆场内进行，可有效控制卸料扬尘外逸。<4>骨料堆场进出大门处安装有高效喷雾装置，生产时，适时喷雾洒水降尘。<5> 通过加强生产管理，物料装卸时尽量保持机械设备平稳运行，及时对堆场内散落的骨料进行清扫。 ②筒仓粉尘 本项目共9个筒仓，每条生产线分别配套3个水泥筒仓，两条生产线共用粉煤灰筒仓（1个）、矿粉筒仓（1个）、膨胀剂筒仓（1个），每个粉料筒仓单独设仓顶除尘器，除尘器配套风机风量为3000m3 /h，收集的除尘器直接经滑槽返回筒仓做生产原料，少数通过筒仓顶部呼吸孔排出。根据设计，项目采用顶置罐建站，粉料罐布置于搅拌楼顶，并采用彩钢板浸出全封闭，筒仓顶部呼吸孔排出的粉尘在车间内能够快速得到沉降，少数通过车间门窗排出。 ③骨料输送粉尘 本项目拟对配料计量斗采取封闭措施，并将配料斗设置在封闭的骨料堆场内，生产时，转运作业在封闭的料仓内进行，控制堆场及转运环节的起尘量。对输送皮带采取全封闭措施，实行封闭输送；同时在生产过程中加强作业管理、采取平稳输送、平缓上料减小落差、设喷雾装置降尘等措施，输送过程基本无粉尘产生。 ④搅拌机搅拌粉尘 项目的搅拌主机与粉料筒仓为一体式设计，顶置罐安装，整体封闭。搅拌主机将设置在一个密闭的搅拌车间内，并在搅拌机进料口顶部安装 1 套袋式脉冲反吹式除尘器（2 条生产线分别设置），并对 2 条生产线的搅拌楼和粉料筒仓进行整体封闭，形成 1 个封闭式的生产车间。 ⑤物料运输扬尘 <1>对场内地面进行硬化，并在厂区周围围墙和道路一侧安装喷雾洒水装置，根据天气适时喷雾洒水降尘。<2>在搅拌站运进出大门口设置车辆冲洗台并配套洗轮机，防止车辆将泥沙、砂浆等带出厂区。<3>设置固定的运输路线，骨料、粉料、 混凝土罐车等运输车辆分别沿固定运输路线行驶，避免将堆场内的粉尘带至场内其它区域，交叉影响。<4>营运期加强管理，安排专人负责厂区转运道路及场地等处的清扫工作，并适当洒水防尘（可配置雾炮机、洒水车对场地进行洒水降尘）。<5>原料运输车辆应避免过载、避免抛洒，运输车辆加盖篷布。 ⑥食堂油烟：通过油烟净化器处理后达标排放。 （2）废水： ①厂区内地面全部硬化处理，在项目区四周建设雨水沟渠，实现雨污分流，做到场外的雨水通过沟渠截留不进入场地内，场地内的雨水和地面冲洗水全部自流进入自建的雨水收集沉淀池，处理后作为生产补充水。雨水收集沟设置外排溢流口，以便暴雨天气排放场内雨水。 ②根据设计，项目拟在项目区西南面（搅拌楼正下方西南角）地势较低处建设一套废水收集处理系统，收集生产废水集中处置，废水处理后全部循环回用不外排。根据设计，废水处理系统包括罐车清洗区域、场地废水斜坡收集池1个（兼雨水收集池），有效容积为65.0m3（尺寸为11.0m×5.0m×2.5m）；清洗废水处理圆形沉淀池3个，有效容积均为40m3 （尺寸均为φ4.5m×3.5m）。废水收集池、圆形沉淀池均位于搅拌楼正下方的西南侧，地下式建设，有利于废水自流收集。同时在罐车清洗区域旁设置砂石分离机1台，对清理出来的砂石废料分类回收利用，分离出的泥浆水进入圆形沉淀池进行处理，处理后回用于生产，同时配备板框压滤机1台，对沉淀池及废水收集沟的泥沙进行干化处理。另外在一级、二级圆形沉淀池底安装潜水搅拌机和水泵，直接抽取底部少量泥沙至搅拌系统回用；三级圆形沉淀池底安装回用水泵，便于直接回用废水。 ③对地面冲洗废水，在场区内建设收集水沟，将地面散水经废水收集池收集后，排至雨水收集池（斜坡沉淀池），再进入圆形沉淀池处理后回用作为生产补充水。 ④实验室废水收集后直接排入废水处理系统处理后回用。 ⑤项目受场地地形影响，进出大门口的车辆车辆冲洗废水拟单独设置沉淀池（总容积10m3）和清水池（5m3），收集冲洗进出车辆的废水，沉淀后循环使用。 ⑥本项目租用的办公生活楼均已修建化粪池，共3个，容积均为10m3，生活污水收集处 理后，定期由附近农户清掏做农肥使用或拉运至亭子镇（或福善镇）污水处理厂处理。 （3）噪声： ①在满足功能要求的前提下，选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备，生产时，加强对各类机械设备的维护保养，把生产噪声降到最低限度。 ②优化布局。将主要生产设备均尽量布置在场地中部，远离西南面道路旁两侧的住户以及东南面山坡上的住户。为减轻对西北面道路旁住户及北侧住户的影响，建设单位已与该住户签订了租房协议，将其租用后做办公项目生活用房。 ③建筑隔声。通过采用轻钢材料对搅拌设备及粉料筒仓统一进行全封闭；空压机等设备设置在主机楼三层的专用房间；骨料堆场采取封闭措施。厂界周围设置2.5m高的围墙。 ④采用橡胶皮带传输砂石骨料，选用低噪声输送机具，并对物料输送皮带采取全封闭；设备安装减振垫。计量斗设遮雨顶棚、周围设轻钢材料围挡，降低噪声影响。 ⑤加强对生产设备、除尘器、运输车辆的维护保养，使其保持良好的性能，降低运行噪声影响。 ⑥合理安排企业生产时间，夜间尽量不进行生产，物料运输安排在昼间进行。 ⑦加强运输车辆的管理，厂区内设置限速、禁鸣标识，引导车辆有序行驶。 ⑧加强对工人的劳动保护，生产车间的工人工作时必须佩戴防护耳塞，并且每天连续 工作时间不得超过10小时。 （4）固废： ①一般固废 <1>生产废料及残留混凝土，在搅拌机及混凝土运输车辆清洗时被清理出来，进入砂石分离机中进行分离处理，经分离出来的砂与石全部回用作生产原料不外排。<2>废试压块暂存在试验场地内，定期外运至附近施工场地或砂石加工厂利用。<3>粉料筒仓仓顶除尘器及搅拌机除尘器收集的粉尘，全部回用作生产原料，不外排。<4>废水圆形沉淀池底部少量的泥沙随回用水泵一并抽至搅拌缸回用。废水收集沟渠、斜坡沉淀池、车辆冲洗沉淀池底部的泥沙定期清理，经压滤机干化后，定期外运至附近加气砖厂、水泥厂等资源利用。须在压滤机旁建设泥饼暂存池，地面采取硬化措施，四周修建不低于0.5m的围堰，顶部建防雨顶棚，防止泥饼逸散和雨淋。<5>生活垃圾集中收集后，外运至城市生活垃圾收集点；化粪池污泥定期委托环卫部门采用吸粪车清理。 ②危险废物 建设危险废物单独的贮存间1个（拟设置在主机楼1层南侧），面积约5m2。暂存间内设密封的储油桶，危废封装于桶内，油桶外应设置围堰，并设置醒目的危险废物标识。暂存间平时保持关闭状态，避免无关人员随意进出。暂存间应加强“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），地面及裙角采取防渗处理，废矿物油、废油桶经收集暂存后，定期委托有资质的单位处置。 （5）地下水、土壤： 采取分区防渗措施，将各区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下: ①危废暂存间为重点防渗区，防渗材料为土工布+HDPE膜+防渗混凝土，防渗层至少为 1m 厚粘土层（渗透系数≤10 -10cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -10cm/s。 ②生产区、废水处理设施、化粪池为一般防渗区域，采用防渗混凝土进行防渗处理。一般污染区各单元防渗层等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 ③办公区设置为简单防渗区域，采用一般地面硬化进行处理。 ④项目应采取相应的防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施，强化生产过程中的操作管理。 三、环境风险 ①本项目设置专门的废矿物油暂存间，暂存间采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防措施。 ②对厂区采取分区防渗措施，将危废间划分为重点防渗区。重点防渗区严格按照相应防渗要求，采用粘土垫底+采用防渗混凝土硬化（P8）+2mm厚HDPE膜进行防渗，渗透系数K≤1×10 -10cm/s。 ③危废间与周围建筑物之间有足够的防火距离内，配备有消防器材和灭火设施。 ④暂存过程严格加强管理，专库，专人保管，建立管理台账；设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。 ⑤及时将产生的危废委托有资质的单位回收处置，尽量避免长时间暂存。 ⑥外加剂贮罐区地面硬化防渗处理，周围修建不低于0.2m高的防渗围堰。 ⑦按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2303-511715-99-01-402812】FGQB-0004 号）。 2、四川达州东部经济开发区园区建设局《关于“四川九星砼业有限公司”申请入驻的复函》（达经开园建函〔2023〕15号） 3、达州市市场监督管理局《营业执照》（91511700MA7M74P595）。 4、达州市自然资源和规划局《达州市东部经开区教育产业园区项目拌合站临时使用土地情况汇总表》 |