- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：达州市东部经济开发区东科砼业搅拌站建设项目

建设单位（盖章）：      达州市东科砼业有限公司

编制日期：              2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

建设项目污染物排放量汇总表	57

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目环境监测布点图

附图3项目外环境关系图

附图4项目与水源地位置关系图

附图5项目所在地水系图

附图6项目平面布置及分区防渗示意图

附图7现场照片

附件：

附件1环评编制委托书

附件2建设单位营业执照

附件3建设项目投资备案表

附件4场地租赁协议

附件5《关于划定调整达川区石梯镇等 26 个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》（达市府函[2019]100号）

附件6项目环境监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 达州市东部经济开发区东科砼业搅拌站建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-511715-99-01-189321 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 唐斌 | 联系方式 | 13684249888 |  |
| 建设地点 |  | 四川省达州市东部经济开发区麻柳镇西灵寺村12组 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （107度17分5.154秒，30度31分0.077秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021 水泥制品制造 C3099 其他非金属矿物制品 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30（55 石膏、水泥制品及类似制品制造302、60石墨及其他非金属矿物制品制造309） |  |
| 建设性质 |  | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 达州市东部经济开发区政务服务管理局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2209-511715-99-01-189321】FGQB-0013号 |  |
| 总投资（万元） |  | 12000 | 环保投资（万元） | 190 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.58 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 用地面积（m2） |  | 12053.6 |  |  |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修改版），本项目属于“C3021 水泥制品制造、C3099 其他非金属矿物制品”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修正本）》，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类及淘汰类建设项目，属于允许类建设项目，符合相关产业政策。且本项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。 本项目已全国投资项目在线审批监管平台进行备案，备案机关为达州市东部经济开发区政务服务管理局，备案号：川投资备【2209-511715-99-01-189321】FGQB-0013号 因此，本项目的建设符合国家的产业政策。 2、用地规划符合性分析 本项目位于达州市东部经济开发区麻柳镇西灵寺村12组，租用达县国威建材有限公司场地，建设商品混凝土、精品砂、稳定土生产线，租赁协议见附件（达州市东科砼业有限公司由达州市首旺砼业有限公司变更名称而来）；根据达县国威建材有限公司国有土地使用证，该地块为工业用地，符合土地利用规划。 因此，本项目符合土地利用规划符合性。 3、与“三线一单”符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函〔2021〕469号），本次评价结合四川省“三线一单”符合性分析系统、《四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》（2021.5）及《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），按川环办函〔2021〕469号要求对本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）项目涉及的环境管控单元 通过四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统进行比对分析，本项目涉及到环境管控单元4个，涉及的管控单元详见表1-1。 表1-1 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51170330001; 达川区一般管控单元; 达州市; 达川区; 环境管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. YS5117033210002; 明月江达川区李家渡控制单元; 达州市; 达川区; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117033310001; 达川区大气环境一般管控区; 达州市; 达川区; 大气环境管控分区; 大气环境一般管控区. YS5117031410002; 达川区土壤优先保护区; 达州市; 达川区; 土壤污染风险管控分区; 农用地优先保护区. （2）项目与达州市生态红线、环境管控单元的位置关系 本项目与达州市生态红线关系图中位置关系，与所在区域管控单元相对位置见下图。 项目所在地 图 1-1 项目与达州市生态红线分布图的位置关系（调整后） 项目所在地 图 1--2 项目与达州市环境管控单元的位置关系 图 1--3 项目与所在区域管控单元相对位置图 （3）生态环境准入清单符合性分析 本次评价参照四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统分析结果，分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度进行管控要求符合性分析，详见表1-2。 表1-2项目与生态环境分区管控准入符合性分析一览表 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH51170330001达川区一般管控单元; 普适性清 单管求控要; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目属于非金属矿物制品业，不属于禁止开发建设活动; 符合. 限制开发建设活动的要求： -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合. 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停；; 符合. 其他空间布局约束要求：暂无; /; /. 污染物排放管控; 允许排放量要求：暂无; /; /. 现有源提标升级改造： 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。; 项目生产废 水回用 不外排，生活废水由化粪池收集后用作农肥。; 符合. 其他污染物排放管控要求： 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。; 项目施工期落实“六必须、六不准”要求，营运期生产废水循环使用，达川区为不达标区，超标因子PM2.5，本项目废气经脉冲式布袋除尘器处理后可达标排放。; 符合. 环境风险防范; 联防联控要求： 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作; 本项目不涉及; 符合. 其他环境风险防控要求： 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目属于非金属矿物制品业，不涉及重金属 排放，建成 后，将编制 《突发环境 事件应急预 案》，对可能 发生的环境 事件采取相 应的防治措 施。; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用总量要求： -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。; 本项目用水来 源为市政管 网，不涉及地 下水开采，不涉及锅炉。; 符合. 禁燃区要求： -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目使用能源为电能; 符合. 其他资源利用效率要求：暂无; /; /. 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 限制开发建设活动的要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 允许开发建设活动的要求。 不符合空间布局要求活动的退出要求： 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出，其他同达州市一般管控单元总体准入要求。 其他空间布局约束要求; 本项目用地为工业用地，不属于禁止、限制开发活动; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 达川区（除石梯镇、五四乡、银铁乡外的区域）属于四川省大气污染防治重点区域，执行大气污染物特别排放限值。 新增源排放标准限值 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求; 项目生产废水不外排，废气、噪声能做到达标排放，固废处置合理。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求; 本项目为非金属矿物制品业，将采取相应的环境风险防控措施和要求。; 符合. 资源开发效率; 水资源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求; 本项目用水来 源为市政管 网，不涉及地 下水开采，使用能源为电能。; 符合. YS5117033210002 明月江达川区李家渡控制单元; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 项目位于达州东部经开区，不属于禁止限制开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目生产废水循环使用，不外排，生活污水用于周边农肥。; 符合. 环境风险防控; 暂无; /; /. 资源开发效率; 暂无; /; /. YS5117033310001 达川区大气环境一般管控区; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 项目位于达州东部经开区，不属于禁止限制开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 项目产生的废气处理后能做到达标排放，满足工业废气污染控制要求; 符合. 环境风险防控; 暂无; /; /. 资源开发效率; 暂无; /; /. YS5117031410002 达川区土壤优先保护区; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 项目位于达州东部经开区，不属于禁止限制开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 暂无; /; /. 环境风险防控; 暂无; /; /. 资源开发效率; 暂无; /; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”的管控要求。 - 4、与大气污染防治法的符合性分析 表1-3项目与生态环境分区管控准入符合性分析一览表 序号; 原文内容; 项目情况; 符合性. 1; 第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 项目按要求办理环境影响评价；严格执行大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 符合. 2; 第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 项目搅拌站拟对搅拌楼全封闭，搅拌机进料口安装除尘器；粉料筒仓配备仓顶除尘器；精品砂生产配备除尘器。; 符合. 3; 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 项目生产过程中将采取喷雾洒水、车间封闭、除尘器处理等措施防尘。; 符合. 4; 第六十九条 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。; 项目施工期拟对场地周围设置硬质围挡，并采取覆盖、洒水抑尘、冲洗车辆等防尘措施。建筑垃圾及时清运至指定地点。; 符合. 5; 第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 项目运输车辆将采取覆盖措施，骨料堆场配套喷雾洒水喷头；场内配备喷雾桩降尘。; 符合. 6; 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。; 项目骨料堆场将采取封闭措施，并安装喷雾洒水装置防尘；粉料采用筒仓储存。; 符合. - 5、与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发〔2019〕4号）》的符合性 表1-4与与四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知的符合性分析 条例名称; 相关要求; 项目情况; 符合性. 四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发〔2019〕4号; 四川省打赢蓝天保卫战实施方案; 重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。; 本项目为搅拌站建设项目，位于达州市东部经济开发区，属于重点区域。不属于重点大气污染物排放行业。项目将严格执行大气污染物特 别排放限值要求。; 符合. 加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆 盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。; 本项目搅拌楼建成封闭式，骨料堆场顶部及四周均封闭（仅留进出大门），并在 堆场内四周及顶部设置喷雾装置控尘。对输送皮带采取封闭输送。同时，对厂区地面进行硬化，并设喷雾装置，在进出 口设置车辆冲洗机，进出车辆使用篷布遮盖，并指派专人定期对厂区道路进行 洒水、冲洗和清扫; 符合. 四川省打赢碧水保卫战实施方案; 减少工业废水排放量; 本项目生产废水经沉淀处理后，全部回用不外排。; 符合. 加强水资源节约。在岷江、沱江、嘉陵江等流域，实行重点扶持，落实国家节水行动，推动节水型社会建设。抓好工业节水，提高水重复利用率。; 本项目生产废水经沉淀处理后，全部回用不外排。; 符合. - 6、与绿色搅拌站建设相关规范符合性分析 （1）与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）的符合性分析 表1-5与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）的符合性分析 内容; 相关要求; 项目情况; 符合性. 总则; 预拌混凝土搅拌站年产能规模应不小于3×105m3。预拌砂浆搅拌站的湿拌砂浆年产能规模应不小于2×105m3。搅拌站的年产能规模与生产线应相协调一致。; 项目设HZS240商品混凝土生产线2条，项目预计产能100万m3/a。; 符合. 基本规定; 搅拌站的生产设备布局应合理、紧凑，且应能适应生产技术创新、产品性能提高和信息化控制管理的要求。; 项目生产设备布局合理、紧凑，能适应生产技术创新、产品性能提高和信息化控制管理的要求。; 符合. 搅拌站的机械与设备应完善、齐备，应选用技术先进、低能耗、低排放、低噪声且不应属于国家和四川省限制和淘汰的类别。; 项目机械与设备完善、齐备，不属于国家和四川省限制、淘汰的类别。; 符合. 搅拌站使用的水泥必须全部为散装水泥。; 项目生产将使用散装水泥。; 符合. 实验室面积和环境条件应满足检验工作的需要。; 实验室面积和环境条件满足检验工作的需要。; 符合. 具有完善的符合现行国家标准及当地政府有关文件要求的清洁生产、安全与维护、环境与产品质量控制管理体系。; 项目建成后将建立完善清洁生产、安全与维护、环境与产品质量控制管理体系。; 符合. 站区布局与设备设施; 搅拌站的布局建设不应在风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区或非工业规划区内，不应破坏所在地区的自然风貌和生态环境。; 项目选址不涉及风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区或非工业规划区内，不会破坏当地的自然风貌和生态环境。; 符合. 搅拌站的站区面积应与搅拌站的生产规划产能相适应。站区内的生产、办公、生活及其他必要的设施应布局合理，功能分区明确，易于运营管理。; 搅拌站的站区面积与产能相适应。站区内生产、办公、生活及其他必要的设施布局合理，功能分区明确，易于运营管理。; 符合. 站区中的给排水系统、供电供气系统及道路系统布局，应与周边已有的排水系统、供电供气系统及道路系统要严格区分并形成有效的衔接，避免废水混淆外排。; 站区中的给排水系统、供电供气系统及道路系统布局，与周边已有的设施有效的衔接，能够避免废水混淆外排。; 符合. 搅拌站的规划设计，应结合站区内的可利用场地和自然地貌特征，将搅拌站的生产区、办公区及生活区分区布置，区间应有相互不构成干扰的安全、防护距离和措施; 搅拌站的生产区、办公区及生活区分区布置，区间有相互不构成干扰的安全、防护距离和措施。; 符合. 生产区应布置在当地常年主导风向的下风侧，办公及生活区应布置在当地常年主导风向的上风侧。站区周边应采用造型与整体环境相协调的围护结构进行封闭维护。; 生产区布置在当地常年主导风向的下风侧，办公及生活区布置在当地常年主导风向的上风侧。站区四周建设2.5m高围墙; 符合. 站区进出口布局应方便材料、车辆、人员的进出与管理，并应配备专业的洗车设备及环卫设施与标记。; 站区进出口设置在西面，靠近S305道路，方便材料、车辆、人员的进出与管理，大门口拟设置车辆冲洗机对进出车辆冲洗。; 符合. 站区道路及生产作业区地面应采用不起尘的混凝土或沥青混凝土等硬质地面。生产作业区须采取有效措施保持场地整洁无扬尘，并应对未硬化处理的空地进行绿化。; 项目站区道路及生产作业区地面采用不起尘的混凝土硬化。拟安装喷雾装置，并安排专人及时清扫；厂区周围未硬化处理的空地进行绿化。; 符合. 站区内应根据搅拌站所在地区年平均降雨量设置适宜容积的雨水收集池，雨水经沉淀、净化后可根据实际需要再利用。同时应具备 强降雨时能顺畅排洪及不致产生滑坡等自然 灾害的能力。; 站区内初期雨水通过收集后回用。强降雨时也能顺畅排洪及不会导致沉淀池垮塌、产生滑坡等自然灾害; 符合. 搅拌站生产工艺流程中的上料、配料、搅拌等环节应实施封闭和除尘措施，以降低生产噪声污染和减少粉尘排放，且应安装实时监控系统。; 搅拌站采取封闭生产，上料、配料、搅拌等环节均在封闭的厂房内，并采取除尘措施，可降低生产噪声污染和减少粉尘排放。; 符合. 搅拌主机、粉料筒仓应及时清理卸料口的混凝土、筒仓粉料的结积块和砂浆废料等，确保地面清洁。并应配备保持完好的除尘、降噪设施。除尘、降噪设施中的滤芯等易损装置应定期保养或更换。; 建成后，将制定管理措施，及时清理搅拌主机、粉料筒仓卸料口的混凝土、筒仓粉料的结积块和砂浆废料等。并配备 保持完好的除尘、降噪设施。定期对除尘、降噪设施中的滤芯保养或更换。; 符合. 搅拌楼主机二层及以上部分应密闭，封装应采用阻燃材料，内部应采用防尘的采光设备。; 搅拌楼主机二层及以上部分采取轻钢板密闭。; 符合. 储存砂石的地面应为硬质地面，宜建有积水池及回收利用管道，并确保排水通畅。混凝土用砂石堆场宜安装喷雾除尘设备，砂浆用砂石堆场宜设防尘设施。; 骨料堆场拟建成封闭的料仓，地面硬化，骨料仓内安装喷雾降尘设施；并在料仓周围建设截排水沟。; 符合. 应配备完善的排水系统、管道系统及生产废水处置设施。排水沟系统应覆盖连通搅拌站装车区、骨料堆场、砂石分离机、车辆清洗、厂区地坪等区域，管道系统可连通搅拌主机。; 厂区将建设完善的排水系统、管道系统及生产废水处置设施。排水沟系统覆盖连通搅拌站装车区、骨料堆场、砂石 分离机、车辆清洗、厂区地坪等区域，管道系统连通搅拌主机。; 符合. （2）与《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》（JGJ/T328-2014）符合性分析 搅拌站（楼）宜采用整体封闭方式；搅拌站（楼）应安装除尘装置，并应保持正常使用；搅拌站（楼）的搅拌层和称量层宜设置水冲洗装置，冲洗产生的废水宜通过专用管道进入生产废水处置系统。 本项目车间均封闭设置，并设置高压雾化头；搅拌机设置在搅拌楼，搅拌楼整体封闭，上料、配料、输送廊道、搅拌等生产过程实行封闭运行，粉料筒仓设置有脉冲布袋除尘器；生产区场地使用混凝土进行硬化，并设置生产废水处理池，生产废水经收集处理后全部循环利用，不外排。 因此，本项目符合《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》（JGJ/T328-2014）相关要求。 7、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 表1-6与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 第十七条; 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不在嘉陵江干支流岸线一公里范围内且不属于化工项目。; 符合. 第二十一条; 按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目建成后将按要求完善排污许可证的手续。; 符合. 第六十七条; 新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。工业集聚区管理机构应当建设污水集中处理设施和配套管网，实行雨污分流，实现废水分类收集、分质处理。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集 中处理设施的接纳标准。; 项目不属于重点水污染排放项目，也不属于高污染项目，生产废水收集处理后全部回用不外排；生活污水采用化粪池收集处理，由附近农户清运做农肥。厂区采取雨污分流制。; 符合. 第七十三条; 禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目固体废物严格按照相关要求进行收集和处置。; 符合. 第八十条; 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 项目所用的设备、工艺 不属于严重污染水环境的工艺和设备; 符合. 8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）的符合性分析 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 负面清单实施细则; 项目情况; 符合性. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 项目属于非金属矿物制品业，不属于码头项目。; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目用地属于工业用地，不在自然保护区核心区、缓冲区；不在风景名胜区核心景区。; 符合. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 项目生产废水回收循环使用，生活废水由化粪池收集后用作农肥，不属于文件禁止项目。; 符合. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目生产废水回收循环使用，不外排；生活废水由化粪池收集后用作农肥。; 符合. 7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目属于非金属矿物制品业，不涉及捕捞。; 符合. 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目属于非金属矿物制品业，不属于文件禁止项目。; 符合. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 符合. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目属于非金属矿物制品业，不属于文件禁止项目。; 符合. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目属于“允许类”，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 由上表可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）中相应要求。 9、与《达州市散装水泥发展和应用专项规划（2020-2025）》符合性分析 表1-8与《达州市散装水泥发展和应用专项规划（2020-2025）》的符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 结合达州市城市总体规划及土地利用总体规划，规划将达州市中心城区，即达川区、通川区、高新区城市规划区（《达州市城市总体规划（2011-2030）》划定的城市规划范围）全部划入禁现范围，面积160平方公里。禁现范围内严禁新增水泥生产企业、预拌砂浆企业、预拌混凝土企业，严禁违规现场搅拌混凝土、严禁违规使用袋装水泥。为城区大中型建设项目配套设置的预拌混凝土、预拌砂浆临时搅拌站，仅限于为该建设工程项目提供预拌混凝土、预拌砂浆，并应当在建设工程项目竣工验收后三个月内自行拆除。; 项目位于达州市东部经开区，不属于禁现范围；主要服务于达州市东部经开区开发建设。; 符合. 2; 规划在罐子乡、麻柳镇、赵家镇及罗江镇预留预拌混凝土企业布点位置，以服务达州市中心城区为主。其中，罐子乡、赵家镇预拌混凝土企业主要为中心城区南部、西部片区服务，包含高铁片 区、建筑产业园等；麻柳镇预拌混凝土企业主要为东部片区服务；罗江镇预拌混凝土企业主要为北部片区服务，包括北部的魏蒲产业新城。; 项目位于麻柳镇，主要服务于东部片区。; 符合. 3; 搅拌站生产工艺流程中的上料、配料、搅拌等环节应实施封闭和除尘措施，以降低生产噪音污染和减少粉尘排放，且应安装实时监控系统。搅拌楼主机二层及以上部分应密闭，封装应采用阻燃材料，内部应采用防尘的采光设备。 站区内应配备完善的排水系统、管道系统及生产废水处置设施。排水沟系统应覆盖连通搅拌站装车层、骨料堆场、砂石分离机、车辆清洗、厂区地坪等区域，管道系统可连通搅拌主机。预拌混凝土、湿拌砂浆运输车应配备防撒漏装置 和清洗装置，干混砂浆移动筒仓应配备除尘装置。; 搅拌站将对上料、配料、搅拌等环节采取封闭和除尘措施，安装实时监控系统。搅拌楼主机二层及以上部分全部采用彩钢板密闭。站区内建设完善的排水、管道及生产废水处置设施。覆盖连通站内 全部区域。运输车全部配备防撒漏装置和清洗装置。; 符合. 4; 新建预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站必须实行全封闭式管理，严防无组织排放。 新建预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站的环境配套设施，应与站区主体同时设计、同时施工、同时验收使用。; 站内实行全封闭式管理，严防无组织排放。搅拌站配套的各环保设施与站区主体同时设计、同时施工、同时验收使用; 符合. 5; 在规模上，严格控制预拌混凝土搅拌站的规模，严禁新增小型混凝土搅拌站，现在产能过低的混凝土搅拌站建议逐步取缔。今后达州市预拌混凝土搅拌站年产能规模应不小于30万立方米。在生产线方面，建议每个搅拌站至少有两条单体站或者一条联机站，严禁一个搅拌站仅一条单机站。拌站的年产能规模与生产线应相协调一致。; 项目搅拌站年产能规模为100万立方米。计划设置两条生产线。搅拌站的年产能规模与生产线协调一致。; 符合. 10、外环境关系及选址合理性分析 本项目选址位于达州市东部经济开发区麻柳镇西灵寺村12组，租赁达县国威建材有限公司场地，建设商品混凝土、精品砂、稳定土生产线，项目东南侧紧临烂泥沟石灰厂；西南侧10-210m为西灵寺村居民（约16户，48人）；西侧紧临S305省道，西北侧5-220m为西灵寺村居民（约22户，66人）；北侧主要为田地、树林。项目最近地表水体为明月江，项目西侧距明月江约130m，项目区河段无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地等，此河段主要功能为泄洪、纳污。 本项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区等和其他需要特别保护的敏感目标，外环境关系图见附图。 综上所述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 9、与附近饮用水源的关系 根据达州市人民政府《关于划定调整达川区石梯镇等26个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》（达市府函[2019]100号），与本项目临近的取水点共2个，分别是葫芦供水站、明星水厂取水点。葫芦供水站取水点位于项目上游约4.48km，明星水厂点位于项目下游约5.38km，本项目不在其划定的一级、二级保护区范围内。取水点信息及保护区划定情况见下表1-9。。 表1-9项目与集中式生活饮用水保护区关系表 取水点位置; 一级保护区; 二级保护区; 本项目与取水点位置关系; 是否涉及保护区. 水域范围; 陆域范围; 水域范围; 陆域范围. 葫芦供水站E107°47′55.48″；N31°0′5.99″; 取水口下游300至上游整个流域，多年平均水位对应的高程线下水域范围，面积0.00694km2。; 取水口下游300至上游整个流域沿岸纵深50m的陆域范围，面积0.155km2。; 无; 取水口下游300至上游整个流域，达川区侧纵深1000米，但不超流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围，面积0.632km2。; 本项目距取水口直线距离约4.48km，距二级保护区约3.4km。; 否. 明星水厂E107°41′56.3″；N31°0′37.7″; 取水口下游100米至上游1000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。面积 0.078km2。; 一级保护区水域沿岸水平纵深50米的陆域范围。面积0.11 km2。; 取水口下游300m至上游3000m多年平均 水位对应 的高程线 下的除一 级保护区 水域外的水域范围，面积 0.14km2。; 一、二级保护区水域两岸 纵深1000米， 但不超过流 域分水岭的 除一级保护 区外的陆域 范围，有县道 X028和XS08 穿越的一侧， 以县道X028 和XS08邻河 一侧为界。面 积2.261km2。; 本项目距取水口直线距离约5.38km，距二级保护区约3.2km。; 否. 由上表可得，本项目用地范围未在葫芦供水站及明星水厂取水点及其保护区范围，项目不涉及集中式饮用水源地保护区。 |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目组成 - 项目基本情况 项目名称：达州市东部经济开发区东科砼业搅拌站建设项目 建设单位：达州市东科砼业有限公司 建设性质：新建 建设地点：达州市东部经济开发区麻柳镇西灵寺村12组 总投资：12000万元 - 项目建设规模及内容 建设内容：项目总占地面积12053.6m2，总建筑面积约13397.6m2，新建HZS240环保型商品混凝土搅拌生产线二条，精品砂生产线一条，稳定土生产线一条。形成年生产100万m3商品混凝土、50万m3精品砂、60万t稳定土生产能力。 产品方案：项目产品方案及规模见表2-1。 表2-1项目产品方案 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 商品混凝土; C10-C80; 100万m3; 约238万t. 精品砂; 0-3mm; 50万m3; 约89万t（部分进入混凝土生产线）. 稳定土; /; 60万t; /. 稳定土与商品混凝土主要区别为配合比不同、产品性能不同，但其原料和搅拌工艺基本相同。 - （3）建设内容 项目组成及主要环境问题见表2-2。 表2-2项目组成及主要环境问题 工程名称; 主要建设内容及规模; 可能存在的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 精品砂生产线; 1栋，1F，厂房高度18m，钢结构且全密闭，位于厂区中部南侧，设置有1条生产线，占地面积约206.25m2，设置原料储存系统、破碎系统、筛分系统、成品料输送系统等组成。; 施工废水、施工扬尘和机械废气、噪声、建筑垃圾、生活垃圾; 噪声、生产废水、粉尘、固废; 新建. 搅拌楼; 1栋，2F，厂房高度34.15m，钢结构且全密闭，位于厂区中部，占地面积约733.96m2，1楼设3个罐车装料位，2楼设3个搅拌机，设置2条商品混凝土生产线，一条稳定土生产线。. 辅助工程; 试验、养护区; 位于办公楼1楼，建筑面积约80m2，设置实验室2个，养护室1个。; 生活废水、生活垃圾、试压块; 利旧. 值班室; 1处，位于厂区西北侧出入口处，1F，高3.7m，混凝土结构，占地面积100m2。; 粉尘; 新建. 地磅; 1处，占地面积约50m2，位于厂区西北侧出入 口处，楼设12个粉料罐仓筒，; 噪声; 新建. 车棚; 1处，2F，高32.6m，位于厂区东南侧，占地面积约1250m2。; 噪声; 新建. 消防水池; 位于办公楼北侧，1个，容积共500m3。; /; 新建. 公用工程; 供水; 由市政管网提供; /; 新建. 排水; 厂区实行雨污分流排水制，周围建排水沟；场外雨水直接随雨水沟排放；场内初期雨水经收集沉淀后回用；生活污水经化粪池收集后做农肥使用。; /; 新建. 供电; 由市政电网提供，厂区内建有柜式电压器，柜 式电压器房位于厂区中部北侧配电房内; /; 新建. 办公设施; 办公楼; 1栋，4F，占地面积约260.7m2，楼高10.54m，混凝土结构，位于厂区西侧，1F为实验室，2~4F为办公用房; 生活垃圾、生活污水; 利旧. 生活用房; 1栋，3F，占地面积约165.6m2，混凝土结构，位于办公楼南侧，1F为食堂，2~3F为宿舍。. 仓储 及运 输; 骨料堆场; 布置于厂区东侧，占地约4000m2，按米石、砂、 矿石、卵石、原石等分类堆存；堆场建成封闭的料仓，仓内设喷雾洒水装置。; 粉尘、噪声; 新建. 粉料筒仓; 紧邻骨料堆场西侧，12个，单个筒仓容量均为300t，仓顶均配套脉冲袋式除尘器。; 粉尘、噪声; 新建. 外加剂贮罐; 项目设置6个容积为10m3/个的储存罐，位于搅拌楼1F，每条生产线均配2个。; /; 新建. 运输车辆; 各类原料由自卸车运至厂区相应堆料场；粉料由汽车运至厂区后经气力输送至筒仓储存；配商品混凝土运输车若干。; 废气、噪声; /. 环保工程; 废水; 生产废水污水处理站; 锥型池; 1个，位于浆水罐北侧，地埋式，容积约30m3; 沉淀物; 新建. 浆水罐; 1个，位于料仓与搅拌楼之间，地面式，容积约100m3; 沉淀物; 新建. F30砂石分离机; 1个，位于浆水罐西侧，由振动筛机、搅拌机、旋流系统、加水系统等组成，最大处理能力为90t/h。; 砂石; 新建. 压滤机; 1个，位于浆水罐南侧，占地面积约30m2，处理能力为30m3/h。; 泥饼; 新建. 清水池; 1个，位于压滤机西侧，容积约50m3。; /; 新建. 车辆冲洗废水：设置2个沉淀池，二级沉淀，容积25m3/个，位于洗车机北侧，车辆冲洗废水经沉淀后回用。; 沉渣; 新建. 地面冲洗废水：设置1个沉淀池，容积70m3，厂区内冲洗地面周围设置导流沟，地面冲洗废水经导流沟流入地面冲洗沉淀池，废水经沉淀后回用于地面冲洗。; 沉渣; 新建. 生活污水：经化粪池（容积30m3）收集后作周边农田农肥，不外排；食堂废水经隔油池（容积10m3）处理后进入化粪池。; /; 利旧. 初期雨水：在车间外设置截排水沟，初期雨水经截排水沟引流至雨水收集池（同为地面冲洗沉淀池），经沉淀后回用于地面冲洗。; 泥沙; 新建. 废气; 生产粉尘：搅拌楼封闭建设，在搅拌机上方安装布袋除尘器（共3套），废气排放在封闭的搅拌楼内；粉料筒仓仓顶均安装除尘器（共12套），处理后废气排放在封闭的车间内。精品砂生产线全封闭，采用负压收尘，通过1台袋式除尘器处理后在车间顶部排放。; 噪声、固废; 新建. 堆场扬尘：场全封闭，顶部安装遮雨顶棚，地面硬化，四面建轻钢结构围挡密闭，仅留车辆进出大门；堆场内顶部、四周及装卸作业面安装喷雾降尘装置。; /; 新建. 场地运输扬尘：地面进行硬化，项目设置6个雾桩，对厂区和路面洒水降尘；厂区进出口设置车辆冲洗机及沉淀池，对进出车辆车轮及车身表面进行清洗降尘。; 车辆清洗废水; 新建. 食堂油烟：食堂安装油烟净化装置，油烟处理后引至室外排放。; /; 利旧. 噪声; 加强设备的维修、保养和管理，设置围挡和围墙，加强建筑隔声，设置封闭生产加工区。; /; 新建. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门统一清运。; /; 新建. 废料及残留混凝土设砂石分离机1台，生产废料及残留混凝土经砂石分离后，全部回用做混凝土原料，不外排; 噪声; 新建. 除尘器粉尘：除尘器收集的粉尘全部做原料回用。; /; /. 锥形池底部安装搅拌器，泥沙定期搅拌混合后直接抽至搅拌机回用；压滤机压滤产生的泥饼堆存于砂石料仓回用。; /; /. 废试压块：全部回用做混凝土原料，不外排。; /; /. 铁渣：桶装收集后外卖废品回收站。; /; /. 在办公楼1F设置一处危险废物暂存间（10m2），用于存放废矿物油、实验室废试剂等危险废物，后交由有资质单位处理。; /; 新建. 环境风险; 危废暂存间、外加剂贮罐区地面硬化，周围修建不低于20cm的围堰; /; /. - 2、项目原辅料及用量 项目原辅材料及能耗情况见表2-3所示。 表2-3主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 来源; 年消耗量; 储存位置; 备注. 1; 碎石; 外购; 2481802.4; 砂石料仓. 2; 矿石; 外购; 890000t; 砂石料仓; 加工成精品砂，部分进入混凝土生产线，部分外售. 3; 粉煤灰; 外购; 70200t; 筒料仓; /. 4; 水泥; 外购; 400000t; 筒料仓; /. 5; 微粉; 外购; 48000t; 筒料仓; /. 6; 外加剂; 外购; 5000t; 外加剂储罐; 聚羧酸系高性能减水剂. 7; 锂基脂润滑油; 外购; 2.7t; 实验室; /. 8; 液压油; 外购; 1t; /. 9; 硝酸; 外购; 0.001t; /. 10; 盐酸; 外购; 0.001t; /. 11; 硫酸; 外购; 0.001t; /. 12; 磷酸; 外购; 0.001t; /. 13; 氢氧化钠; 外购; 0.001t; /. 14; 水; 市政管网; 210639t; /; /. 15; 电; 市政电网; 200万KW.h; /; /. 原材料理化性质如下： （1）外加剂：采用聚羧酸系高性能减水剂，水剂，以丙烯酸为主链，接枝不同侧链长度的聚醚，再缩合而成的高分子聚合物。在泵送剂中，聚羧酸高效减水剂所占比例约为20%左右。在混凝土中，泵送剂掺量为胶凝材料总量的2%左右。混凝土减水剂对混凝土的作用主要只是表面活性作用。 （2）水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。用它胶结碎石制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。 （3）粉煤灰：粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标，可以反映含碳量的多少和差异。在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰就有低钙粉煤灰和高钙粉煤灰之分。通常高钙粉煤灰的颜色偏黄,低钙粉煤灰的颜色偏灰。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒粒径范围为0.5—300μm。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%-80%，有很强的吸水性。 （4）微粉 微粉，是用矿石经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，是当今世界公认的配制高性能混凝土的重要材料。通过使用微粉，可有效提高混凝土的抗压强度，降低混凝土的成本。同时对抑制碱骨料反应，降低水化热，减少混凝土结构早期温度裂缝，提高混凝土密实度，提高抗渗和抗侵蚀能力有明显效果。 （5）锂基脂润滑油：不易挥发的淡黄色粘稠液体，是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用，相对密度（水=1）0.93，闪点大于200℃，溶于乙醇、苯、乙醚等多数有机溶剂。 （6）液压油：是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。 - 3、主要生产设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量为前提，在满足清洁生产、节能减排、提高生产效率前提下采用国内先进的生产设备。本项目所用设备情况见下表。 表2-4项目商品混凝土、稳定土生产主要设备清单 序号; 名称; 数量; 单位; 规格/型号; 备注. 1; 骨料存储系统; 石储料仓; 4; 个; 单仓40m³; 粒径≤80mm，混凝土结构. 砂储料仓; 6; 个; 单仓40m³; 混凝土结构. 配料斗; 10; 个; 钢板型号Q235B-t4; /. 2; 骨料计量系统; 石称量斗; 6; 个; 单个容量4800kg; 钢板型号：Q235B-t5. 砂称量斗; 9; 个; 单个容量3600kg; 钢板型号：Q235B-t5 新增 t6 PE 衬板. 水平皮带机; 3; 套; /; /. 倾斜皮带机; 3; 套; /; /. 3; 骨料缓存系统; 料斗; 3; 个; 单个容量8000kg; /. 除尘器; 3; 台; /; 布袋式，脉冲反吹清灰. 4; 粉料存 储仓; 水泥仓; 6; 套; 容量：300t（密度按1.3t/m³）; 现场焊接，人工除锈、刷漆，带取灰管. 掺和料仓; 6; 套; 容量：300t（密度按 1.3t/m³）; 粉煤灰筒料仓2个、微粉筒料仓2个，设置2个备用筒料仓. 仓顶整体大平台; 1; 个; 仓顶整铺平台; /. 5; 粉仓附件; 仓顶除尘器; 12; 台; 24m²; 脉冲布袋除尘器（带引风机），单仓单用. 粉仓防打爆系统; 1; 套; /; 含连续式料位传感器、压力传感器、检测终端等. 6; 水泥称; 水泥称量斗; 3; 个; 单个容量2400kg; 密度按1.3t/m³. 7; 掺合料称; 掺和料称量斗; 3; 个; 单个容量2400kg; 密度按1.3t/m³. 8; 水供给 系统; 蓄水池; 1; 个; 容积45m3; 混凝土结构. 水称量斗; 3; 个; 单个容量2400kg; 密度按1.0t/m3. 9; 污水秤; 污水称量斗; 3; 个; 单个容量600kg; 密度按 1.0t/m. 10; 外加剂供给系统; 存储罐; 6; 个; 10t; PE罐. 外加剂称量斗; 3; 个; 单个容量100kg; /. 11; 搅拌主机; 双卧轴搅拌机; 3; 台; JS4000; /. 搅拌机盖; 3; 套; /; 水管、导料管、安全门. 12; 卸料斗; 卸料斗; 3; 套; 4m³; 含防溅料挡板，带传感器，仅作为模拟量显示作用. 13; 气动系 统; 螺杆空压机; 3; 台; 1.7m³/min; /. 14; 生产废水污水处理站; F30 砂石分离 机; 振动筛机; 1; 套; FB1530; 处理量 0-90t/h. 提砂螺旋机; 1; 条; FB-600*6000; 处理量 0-90t/h. 提砂螺旋机; 1; 套; 7.5kw; 6米. 搅拌机; 2; 套; 2X 15kw; 有效直径5米. 皮带输送机; 1; 条; 800*5000; 7.5KW. 旋流系统; 1; 套; 18.5kw; 含旋流器. 导料槽; 1; 套; 6m; 双车位. 加水系统; 2; 套; 3kw; 清水、污水双系统. 锥型池; 1; 个; Φ3000; 容量30T. 浆水罐; 1; 个; Φ5000; 容量100T. 浆水回收系统; 2; 套; FBH-H300; 每条生产线一套. 压滤机专用入料泵; 1; 套; 65WQ30-55-15; /. 高压清洗机; 1; 套; 博拓鹰隼s系列; /. 压滤机; 1; 台; FBY100/1000-30UZ; 处理能力：30m3/h. 15; 洗车机; 红外感应; 1; 套; 双光束; /. 料斗冲洗; 1; 套; 40L/min; /. 底盘冲洗; 1; 套; /; /. 16; 智能喷雾系统; 料场高压雾化头; 100; 个; LZ30; 不锈钢. 喷雾系统主机; 1; 套; FBP-70.30B-30; 上海徕力. 雾桩; 6; 个; /; /. 表2-5项目精品砂生产主要设备清单 序号; 名称; 数量; 单位; 规格/型号; 备注. 1; 原料存储系统; 石储料仓; 1; 个; 单仓40m³; 粒径≤80mm，混凝土结构. 存储斗; 1; 个; 单仓40m³; /. 振动电机; 1; 个; MVE200; 欧力卧龙. 给料皮带; 1; 套; /; /. 进料斗; 1; 个; /; /. 上料斜皮带; 1; 套; /; /. 2; 原料提升系统; 进料斗; 2; 个; /; /. 斗式提升机; 1; 台; NSE300. 进料皮带机; 1; 套; /; /. 3; 破碎系统; 进料斗; 1; 个; /; /. 破碎机主体; 1; 台; /; /. 4; 选粉系统; 选粉箱; 1; 个; /; /. 细砂过滤器; 1; 套; /; /. 5; 筛分系统; 箱体; 1; 个; /; /. 筛网; 4; 套; /; /. 成品料斗; 1; 个; /; /. 6; 除尘系统; 除尘器; 1; 个; 脉冲布袋除尘器; /. 7; 气动系统; 螺杆空压机; 1; 个; 3m3; 开山. 4、物料平衡分析 项目营运期的物料平衡见下表2-6。 表2-6项目营运期的物料平衡表 序号; 投入; 产出. /; 名称; 年用量（t）; 名称; 年产量（t）. 1; 水泥; 400000; 商品混凝土; 2380000. 2; 碎石; 1591802.38; 稳定土; 600000. 3; 矿石; 890000; 精品砂; 230000（部分精品砂已作为混凝土原料）. 4; 粉煤灰; 70200; 粉尘; 2.38. 5; 微粉; 48000. 6; 外加剂; 5000; /; /. 7; 水; 205000; /; /. 合计; 3210002.4; /; 3210002.4. 5、水平衡分析 项目用水包括生活用水和生产用水。 ①生产搅拌用水 根据经验数据，生产1立方混凝土配比用水按175kg计算（混凝土的密度按2.38t/m3）。本项目按设计生产能力（混凝土100万m3/a）计算，则用水量为17.5万m3/a，年平均生产300天计，则日均用水量为583.33m3/d。该工序用水部分使用新鲜自来水，部分使用沉淀池处理后的回用水，用水全部进入产品，不产生废水。 生产1t稳定土配比用水按50kg计算，本项目按设计生产能力（稳定土60万t/a）计算，则用水量为3万m3/a，年平均生产300天计，则日均用水量为100m3/d。该工序用水部分使用新鲜自来水，部分使用沉淀池处理后的回用水，用水全部进入产品，不产生废水。 ②搅拌机、运输车罐清洗水 搅拌机在每天生产结束后以及设备检修时，会停止生产且冲洗干净。根据经验数据，搅拌机平均每天冲洗1次，每台搅拌机每次冲洗用水按2.0m3计，废水排放系数取90%，则搅拌机冲洗水用水量为6.0m3/d，废水产生量为5.4m3/d。项目运输车50辆，单辆车罐平均冲洗次数按1次/天，冲洗水量为0.4m³/辆·次，则每日运输车罐清洗用水为20m³/d，废水排放系数取90%，废水产量约为18.0m3/d。项目搅拌机及运输车辆冲洗废水总产生量为23.4m3/d，全部经废水处理系统处理后回用，不外排。 ③场地冲洗用水 生产时针对混凝土卸料区、罐车操作场地及生产区需要定期进行清洗，防止因为车辆进出碾压产生粉尘。清洗用水按2L/m2计，项目生产区需防尘冲洗的占地面积约5000m2，清洗用水量为10.0m3/d，冲洗水产污系数取0.9，则废水产生量约9.0m3/d，主要污染物为SS，废水进入沉淀池经沉淀后回用，不外排。 ④喷雾降尘用水 生产时为抑制扬尘污染，在骨料上料斗及堆料场作业面均设置有喷雾降尘装置。根据类比分析，项目厂区生产线的喷雾用水量取5m3/d，全部蒸发或进入产品，无废水产生。 ⑤车辆冲洗设施用水 项目商砼外运车辆出厂区时需对车辆轮胎进行冲洗，预防将尘土带出厂区，项目每日进出的运输车次约为500次。车辆冲洗水量为0.06m³/辆·次，则每日车辆冲洗用水量为30m3 /d，废水排放系数按90%计，则冲洗废水产生量为27.0m3/d。冲洗废水收集沉淀处理后，全部回用不外排。 ⑥实验室用水 项目实验室主要按配方试制混凝土块，进行混凝土检验测试。其用水主要用于混凝土拌合、实验室地面冲洗水及混凝土块养护等，其用水量约为2.0m3/d，其中约0.8m3/d进入产品，部分在养护过程中蒸发损失，损失量约0.4m3/d，废水产量约0.8m3/d，废水中污染物主要为SS。废水进入沉淀池，经沉淀后回用，不外排。 ⑦生活用水 项目员工人数为60人，根据四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中的用水定额，项目生活用水按100L/人·d计算，则生活用水6.0m3 /d，按废水排放系数取90%，生活污水产生量为5.4m3/d。生活污水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮等，经化粪池收集处理后，由附近居民定期清掏做农肥。项目水平衡如下： 耗损0.6 生活用水 6.0 化粪池 5.4 用作农肥 5.4 隔油池 9.0 耗损1.0 地面冲洗用水 9.0 地面冲洗沉淀池 1.0 耗损2.2 27 车辆冲洗用水 702.13 车辆冲洗沉淀池 2.2 27.8 耗损或蒸发1.2 0.8 2 实验室用水 进入产品或蒸发683.33 659.93 搅拌用水 23.4 耗损2.6 26 废水处理系统 搅拌机及运输车罐清洗 23.4 蒸发耗损5.0 降尘用水 5.0 图2-1项目水平衡图单位m3/d 6、劳动定员和工作制度 劳动定员：项目劳动定员60人，其中生产工人10人，搅拌车驾驶员50人。 工作制度：项目投产后，实行8小时工作制，年工作约300天，年工作约2400小时。 7、平面布置合理性分析 本项目为新建项目，根据建设单位提供的设计图纸，项目在厂区西面临S305道路一侧北部设置1个进场大门，对外运输较为方便。大门口设置值班室及地磅房，大门内设置车辆冲洗机和沉淀池，便于对运输进出场的物料进行管理。大门南侧为办公生活楼。回车场地东面设置为搅拌楼（布置在厂区中部），便于成品运输，降低场内运输扬尘和噪声。粉料仓设置在搅拌楼东侧，东侧紧邻骨料仓，仓内分格，分别储存碎石、砂石等骨料。废水处理站设计布置在料仓与搅拌楼之间，包括锥形池、浆水罐、清水池、砂石分离机、压滤机等。项目主要的生产设施尽量布置在厂区的东面，尽量远离西南、西北面的住户，最大限度降低生产对住户的影响。 本项目平面布置功能分区清晰，区内物流短捷，办公楼尽量远离了生产区，避免生产、生活互相干扰；生产设备尽量远离了西南、西北面的住户，可最大限度地减轻对住户的影响。 本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环境要求及环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。 综上，本项目总平面布置布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污环节 （1）施工期工艺流程 本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等。项目施工期会产生扬尘、噪声、固体废弃物和废水等污染物，项目施工期工艺流程及产污如图2-2所示 图2-2项目施工期工艺流程及产污图 （2）施工期主要污染工序 废水：生活污水、施工废水。 废气：施工扬尘、汽车及施工机械尾气、装饰废气。 噪声：各类机械设备和物料运输的车辆噪声。 固废：建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 生态影响：水土流失等。 2、运营期工艺流程及产排污环节 （1）商品混凝土生产工艺流程 本项目将原料（水泥、碎石、机制砂、粉煤灰、外加剂）和水进行计量后送到混凝土搅拌机进行搅拌，计量配送采用电脑控制，从而保证混凝土的质量，之后通过混凝土运输车送至建筑工地，生产工艺流程如下图所示： 图2-3项目商混生产流程及产污环节图 工艺流程简述： ①原材料准备 A.碎石、机制砂 外购的原材料碎石、机制砂分别用装载机进入砂仓和石仓。自行生产的精品砂经密闭的传送带进入商混生产料仓内。砂石从料仓内经全封闭式皮带输送机进入计量斗，按配比重量称量，称好的骨料再由称量斗下的全封闭式皮带输送机进入搅拌机。本工序对环境的影响主要是粉尘、噪声。 B.水泥、粉煤灰 外购的水泥、粉煤灰采用密闭的罐车运输到厂区，用输灰管将罐车的出料口与原料罐的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的物料输送到原料筒仓中（仓顶配有脉冲除尘器）储存；水泥、粉煤灰、微粉由位于筒库底部出料口由重力作用经出料口放出，出料口与密闭螺旋输送机连接，原料由螺旋输送机通过密闭管道送至密闭称量斗内，经计量后，由计量称底部出料口经螺旋输送机送入中间料仓，最后进入搅拌机内。称量计量过程均由电脑自动化控制。本工序对环境的影响主要是粉尘。 C.水 水采用自来水，一部分用水由水泵把清水池的水抽入水槽，一部分直接经自来水管道进入水槽；按照配比经称量斗计量后进入搅拌机内。称量计量过程均由电脑自动化控制。本工序对环境的影响主要是噪声。 D.外加剂 由外加剂运输罐车运至厂区内，用水泵将其打入外加剂储存罐，按照配比经称量斗计量后进入搅拌机内。称量计量过程均由电脑自动化控制。本工序对环境的影响主要是噪声。 ②搅拌过程 进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车（再进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。搅拌机采用自动盖料，密封搅拌、湿作业。本工序对环境的影响主要是粉尘、噪声。 ③转移方式 由专用混凝土搅拌运输车将生产的商品混凝土从搅拌塔底部的出料门接出，送到各建筑工地。本工序对环境的影响主要是噪声、扬尘。 （2）精品砂生产工艺流程 项目通过破碎、筛分工序加工矿石，不对精品砂进行水洗。项目以外购的矿石为原料，经过破碎、筛分等工序生产精品砂，生产工艺流程如下图所示： 原料 给料 除铁 破碎制砂 粗大颗粒 筛分 精品砂料仓 图2-4项目精品砂生产流程及产污环节图 工艺流程简述： ①振动给料 项目外购的矿石经汽车运至项目精品砂生产厂房中的原料堆放区堆存，经铲车运至料斗内，通过进料仓下部的振动给料机匀速将原料布至皮带输送机，由皮带输送机输送廊道将原料送入破碎制砂工序。本工序对环境的影响主要是粉尘、噪声。 为保证设备安全运行，原料输送设置悬挂式除铁器进行除铁。 ②破碎制砂 破碎制砂生产线设置立轴冲击式破碎机一台。原料通过传送带给料进入立轴冲击式破碎机进行破碎整形制砂。在传送过程中，采用密闭输送，且物料进出口均设置粉尘集气罩。本工序对环境的影响主要是粉尘、噪声。 ③筛分 将破碎整形制砂后的砂石进行筛分，筛分出的粒径0~3mm规格的砂料拌湿后进入精品砂成品仓；粒径3mm~40mm规格的砂料进行破碎制砂工序进行二次制砂。在传送过程中，采用密闭输送，且物料进出口均设置粉尘集气罩。本工序对环境的影响主要是粉尘、噪声。 ④项目生产精品砂的一部分作为项目混凝土生产线原料使用，一部分外售。输送皮带四周密闭，位于封闭车间内；在物料密闭输送，收集后进入1台离线脉冲袋式除尘器处理。 （3）稳定土生产工艺流程 图2-5项目稳定土生产流程及产污环节图 工艺流程简述： 将外购的碎石由自卸货车运送到厂区内封闭堆场储存，生产时用装载机装载，堆场内采用水喷淋系统，对入仓碎石进行洒水降尘。外购的水泥由专用粉料罐车运输，通过密闭管道泵入水泥筒仓内，筒仓配套袋式除尘器。生产时经计量称重的碎石通过输送带运至搅拌设备、水泥通过密闭的水泥输送管道定量送入搅拌设备，再加入经计量的水进行充分混料搅拌，搅拌后由转运车辆直接运输到施工场地。项目水泥物料输送至水泥筒仓、混合搅拌过程均配备有袋式除尘器处理粉尘，袋式除尘器收集的粉尘全部输送至粉料仓回用于生产。 2、运营期主要污染工序 废气：主要来自生产过程的粉（扬）尘，产生环节包括骨料堆场、骨料转运、粉料进出筒仓、搅拌机搅拌、破碎筛分、汽车运输等。 废水：主要包括搅拌机及混凝土运输车罐的清洗废水、场地冲洗水、车辆冲洗废水、厂区内的初期雨水及少量生活污水。 噪声：主要来源于搅拌机、装载机、空压机、水泵、砂石下料、站内车辆等运行噪声，源强为75～95dB(A)之间。 固体废物：主要为有生产过程产生的生产废料、残留混凝土、废水处理系统的沉淀泥沙、除尘器收集的除尘灰、机械设备维护保养产生的少量废矿物油及实验室废试剂等。另外，厂区日常办公及员工生活会产生少量生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址位于达州市东部经济开发区麻柳镇西灵寺村12组，租赁达县国威建材有限公司场地（仅保留办公用房），目前达县国威建材有限公司已废弃停产，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、大气环境质量现状监测及评价 根据达州市生态环境局官方网站发布的2021年1~12月《达州市各县（市、区）环境空 气质量月报》，2021年达州市达川区各月环境空气质量见下表3-1。 表3-1 2021年达州市达川区环境空气质量统计表 月份; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5; 有效监测天数（天）; 达标天数（天）; 达标率（%）; 达标率同比（%）; 空气质量综合指数. 1; 13; 48; 1.7; 69; 87; 122; 27; 10; 37; -36.3; 6.5. 2; 13; 40; 1.5; 86; 59; 76; 28; 22; 78.6; 30.3; 4.9. 3; 9; 45; 1.5; 82; 38; 71; 28; 27; 96.4; -0.2; 4.26. 4; 7; 38; 1; 79; 24; 46; 26; 26; 100; 3.4; 3.16. 5; 8; 33; 1; 95; 36; 73; 31; 31; 100; 14.8; 3.86. 6; 8; 30; 0.9; 135; 19; 44; 30; 29; 96.7; -3.3; 3.11. 7; 8; 20; 0.7; 136; 12; 33; 26; 26; 100; 0; 2.47. 8; 7; 25; 0.7; 142; 12; 32; 31; 29; 93.5; -1.2; 2.61. 9; 6; 27; 0.8; 96; 18; 38; 29; 29; 100; 0; 2.63. 10; 7; 24; 0.9; 85; 19; 35; 28; 28; 100; 0; 2.51. 11; 6; 31; 1.2; 46; 47; 66; 30; 26; 86.7; -13.3; 3.75. 12; 7; 34; 1.7; 44; 62; 77; 31; 23; 74.2; 5.2; 4.54. 平均值; 8.25; 33; 1.1; 91; 36; 59; 345(总天数); 306(总天数); 88.7; -0.05; 3.69. 由上表可知，达州市达川区2021年环境空气质量达标率为88.7%，同比下降0.05%，所在区域为环境空气质量不达标区。目前《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》已发布实施，预计到2030年能实现空气质量稳定达标。 根据项目特点，对项目的特征污染物（总悬浮颗粒物），本次评价进行了补充监测。达州市东科砼业有限公司委托四川允诺信检测技术有限公司于2022年8月15日至2022年8月18日对本项目进行现状监测，监测因子为总悬浮颗粒物。 ①监测点位 表3-2 环境空气检测点位 位置关系; 监测项目. 项目所在地厂区内; 总悬浮颗粒物. ②监测时间与监测频率 连续监测3天，2022年8月15日~8月18日，每天监测1次，日均值。 ③评价方法 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018)，环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大质量浓度占相应标准质量浓度的百分比和超标率，分析其评价达标情况。当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： Pi=Ci/C0i×100% 式中： Pi——第 i 种污染物的最大地面浓度占标率； Ci——第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/Nm3； C0i——第i 种污染物标准浓度值，mg/Nm3。 根据污染物占标率计算结果，分析环境空气质量现状，论证其是否满足功能规划的要求，为工程实施后对环境空气的影响预测提供依据。Pi≤100%时，表示环境空气中该污染物不超标：Pi>100%时，表示污染物超标。 ④评价标准 颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ⑤监测结果统计及评价结论 表 3-3 环境空气检测结果表 单位：mg/m3 检测点位; 检测 项目; 检测天数; 浓度 范围; 标准值; 最大浓度占标率（%）; 超标率; 达标 情况. 项目所在地厂区内; 总悬浮颗粒物; 3; 0.131-0.140; 0.3; 46.67; 0; 达标. 2、地表水环境质量现状监测及评价 本项目无外排废水，项目所在地最近的河流为明月江，因此本项目采用明月江的水质月报数据说明区域的水环境质量。根据达州市生态环境局2022年7月-2022年8月达州市地表水水质月报，水质评价结果如下： 表3-4 2022年7月-2022年8月达州市东河水质评价结果表 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 2022.07; 州河水系; 明月江; 亭子镇明天村 大湾溪门口; 县界 (东部经开区→达川区); 市控; /; /; Ⅲ. 2022.08; /; Ⅲ; Ⅲ. 本项目评价区域的地表水体为明月江，根据上表水质月报结果表明：项目区域地表水能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 3、声环境质量现状监测与评价 为了解评价区域内声环境质量现状，达州市东科砼业有限公司委托四川允诺信检测技术有限公司于2022年8月16日对评价区域声环境质量现状进行了监测。 （1）监测点位布设 共布设2个噪声监测点，具体位置见下表3-5。 表3-5 噪声监测布点 编号; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1#; 项目红线外北偏西紧邻居民处; 等效连续A声级（Leq(A)）; 监测1天，昼夜各1次; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 2#; 项目红线外北偏西紧邻居民处. （2）监测结果及评价 监测结果统计见表3-6。 表3-6 噪声监测结果一览表 序号; 点位; 2022.8.16; 标准. 昼间; 夜间. 1#; 项目红线外北偏西紧邻居民处; 54; 45; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间：60，夜间50. 2#; 项目红线外北偏西紧邻居民处; 55; 45. 由监测结果可知，评价区域内的昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 4、生态环境质量现状 本项目位于达州东部经济开发区麻柳镇西灵寺村12组，区域为农村环境，属于农业生态系统，以耕地为主。受人类活动的影响，评价区域野生动物多为一些常见的非保护性动物（如鼠、蛇等），项目区范围内无大型野生动物。根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 总体来看，项目区域生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 经现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区域等保护目标，项目周围敏感区为农村住户，与项目区的关系见下表。 表3-7项目环境空气保护目标 项目; 保护目标; 位置; 距离; 规模; 保护级别. 空气环境; 住户; 东北侧; 130m; 约2户，6人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 住户; 西南侧; 10-280m; 约16户，48人. 住户; 西北侧; 5-220m; 约22户，66人. - 声环境 - 项目厂界外50米范围内无医院、学校等，项目厂界外50米范围内声环境敏感目标主要为农村居民。 表3-8项目声环境保护目标 项目; 保护目标; 位置; 距离; 规模; 保护级别. 声环境; 住户; 西南侧; 10-50m; 约2户，6人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准. 住户; 西北侧; 5-50m; 约4户，12人. 3、地表水环境 本项目附近水体为明月江，项目区河段无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等环境保护目标，地表水主要保护明月江水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 - 4、地下水环境 - 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 5、生态环境 - 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水 水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。 2、大气污染物排放标准 本项目施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）达州市区域排放限值标准，标准值如下表所示。 表3-9 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（ug/m3）; 监测时间; 标准. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟; DB51/2682-2020. 其他工程阶段; 250. 营运期废气执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB512864-2021）中的排放限值要求。 表3-10大气污染物排放特别限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10. 表3-11企业边界大气污染物浓度限值 单位:mg/m3 污染物项目; 区域; 限值; 限值含义. 颗粒物; 达州; 0.3; 企业边界任意1h大气污染物平均浓度. 3、噪声污染物排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值要求。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，具体标准详见下表3-12。 表3-12 噪声排放控制标准 执行的标准与级别; 标准值dB(A); 执行时期. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55; 施工期. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准; 60; 50; 营运期. 4、固废 一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废水防治措施 施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工废水包括车辆及机械设备冲洗水等。施工期设临时沉淀池（10m3），施工废水经沉淀池收集处理后回用或施工期间洒水抑尘，禁止未经处理直接排放。 （2）生活污水 施工区不设置食堂和化粪池，施工高峰期施工人数20人。施工生活污水经原有化粪池收集后用作农肥，不外排。 2、施工期废气防治措施 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘，运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气，项目装修、装饰过程中产生的废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来源于材料装卸、土石方挖掘堆放、交通运输扬尘、水泥拌和等。 ①施工现场架设2.5m～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以 减少结和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在 拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ②文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除。采取 洒水措施后，可以有效控制扬尘； - ③在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场对主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；未清洗的带泥车辆不得出场； ④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填； ⑤为进一步减轻扬尘污染，评价要求施工单位应落实“六必须”、“六 不准”规定： A、必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、 设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场。 B、不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现 场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。 6）风力大于四级易产生扬尘时，施工单位应暂时停止土方开挖，并采取有效措施，防止扬尘飞散； （2）运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾的过程中会排放汽车尾气，主要污染物是THC、CO、NOX，其特点是产生量较小，属间歇式、分散式排放。加强施工设备维护、保养，各类施工设备保持良好的运行状态。 （3）装修、装饰过程中的废气 油漆废气主要来自于办公区装修阶段，装修污染物主要为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于装修时间较长，一般可持续2-4 个月，排放属无组织排放。加强室内通风，使用无苯环保型稀释剂、环保型 油漆，减少污染物排放。 3、施工噪声防治措施 施工期噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的。因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。防治措施主要为： A、选用低噪设备，定期对施工设备进行检修，维持设备良好的运行状态。高噪声设备尽可能布置在远离周围敏感点的位置，并采取有效的隔声减振措施。 B合理布置施工平面，将产生高噪声的作业点布置在施工场地中部，以有效利用施工场地的距离衰减作用，降低对周围环境的影响。 C科学管理，文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 D、合理安排施工时间。高噪声施工禁止在夜间（22:00~06:00）进行。合 理优化组织各施工工序，确保施工过程中噪声满足《建筑施工场界环境噪声 排放标准》(GB12523-2011)标准。 4、施工固废防治措施 施工期固体废物主要包括基础开挖产生的土石方、施工人员生活垃圾以及建筑垃圾。 项目土石方可以实现场内平衡，最终无挖方弃土外运；产生的生活垃圾集中收集后，定期外运至最近垃圾收集点，由环卫部门统一收集处理；项目在施工现场设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防风处理。项目废钢材、废钢板、砂石、碎砖、废木料及钢筋和建材包装等建筑垃圾。将施工过程产生的废料进行分类，能回收利用的（如：废钢材、废钢板、钢筋、木材等），交废物收购站回收处理；不能回收利用的（如：砂石、碎砖、破碎的混凝土块等）用于厂区铺路。 5、生态防治措施 项目施工中，场地开挖、回填等施工作业活动将使土地被侵占，地表裸露，从而使项目周边局部生态结构发生一定变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。施工过程中产生新的水土流失，可能导致附近水体的沉积物淤积和河水混浊。项目施工期间的生态环境影响主要表现为水土流失，应采取以下措施予以防治： ①施工场地采用硬化路面；对运送车辆用篷布遮盖，以防物料洒落和防止起尘。 ②基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，减轻施工活动对区域环境的影响程度，防止形成二次水土流失。 ③施工场地和临时堆放场内远离河道一侧，应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用或排放，防止因雨水冲刷造成水土流失 ④优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气污染物治理及影响分析 本项目营运期大气污染物主要粉尘及食堂油烟，水泥、粉煤灰、微粉采用全封闭式进仓方式，用气泵将原料打入料仓内；项目砂、石采用皮带输送，皮带输送系统为全封闭式。本项目粉尘来源主要有堆场起尘，筒仓呼吸粉尘，搅拌粉尘，投料粉尘，破碎制砂筛分粉尘，运输车辆动力起尘等。 （1）堆场扬尘 碎石、砂等原料在堆存过程中会产生一定的扬尘，本项目堆场均位于车间内，类比同类型项目，堆场粉尘产生量按0.004kg/t砂石计，本项目碎石、砂原料用量总计约为248.2万吨，则原料堆场粉尘产生量总计约为9.928t/a。 治理措施：物料入厂后送入原料堆场，地面进行硬化处理，原料堆场全封闭措施，建成密闭式的料仓，顶部建遮雨棚，四面建围挡，仅留车辆进出大门及通风口。在原料堆场内安装水雾喷淋装置，定时对原料堆场进行洒水抑尘，保持堆场中物料湿度，可有效降低起尘量，粉尘处理效率能达到90%，则原料堆场粉尘排放量为0.993t/a。 （2）筒仓呼吸粉尘 本项目筒粉尘的产生点为：水泥和粉煤灰进入筒料仓时、水泥和粉煤灰按照比例进入搅拌机时。项目共设有12个筒仓，每个筒仓仓顶安装一台仓顶除尘器，处理后尾气于密闭生产车间内无组织排放。参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于混凝土分批搅拌厂筒仓进料过程中逸散尘的排放因子0.12kg/t，该生产线按照设计规模水泥、粉煤灰、微粉年消耗量约51.82万t/a，则产生粉尘量约为62.18t/a。 治理措施：本项目筒仓均设置在密闭车间内，在仓顶呼吸口均设置仓顶脉冲布袋除尘器（每个筒仓均配1套，共12套，除尘效率为99.7%），经处理后的粉尘在密闭车间内自然沉降，沉降效率为80%。通过上述处理后，筒仓呼吸粉尘无组织排放量为0.037t/a。 （3）搅拌粉尘 项目搅拌机拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较高，搅拌过程基本不产生粉尘但泵送粉料落入搅拌机内时会产生少量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“装水泥、粒料入搅拌机”产污系数0.02kg/t物料，项目年投物料约300万t，则项目搅拌机投料粉尘的产生量为60t/a，25kg/h。 治理措施：全厂共设3套搅拌站，搅拌机设在密闭的搅拌站内，每套搅拌站主机均设有1台脉冲布袋除尘器，共3台（每台风量为20000m3/h）。通过计量层称量物料进行配比后进入搅拌站，在计量层向搅拌站倒料时，搅拌站内会形成一股气流，气流会带动物料中的粉尘上扬，会产生粉尘。该过程产生粉尘收集方式为负压抽风收集，搅拌站设有补气孔，当引风机工作时，干净空气从补气孔进入，含尘空气被引风机吸入管道后进入配套的脉冲布袋除尘器（除尘效率为99.7%），处理后进入搅拌机（未经除尘器收集的粉尘进入搅拌机回用）。车间内沉降效率为80%，则本项目搅拌工序无组织排放的粉尘为0.036t/a。 （4）精品砂生产线投料、破碎、筛分、制砂粉尘 项目营运期精品砂生产加工过程中，主要产尘点出现在给料机、破碎机、筛分机、制砂机进出料处。生产过程输送均为封闭式皮带输送，在给料及出料时会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂中碎石进料及出料粉尘排放系数，进出料按0.0007kg/t（进料）、0.00145kg/t（出料）计；参考《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥生产工艺中的破碎工序，破碎过程粉尘产生量按0.25kg/t破碎料计，筛分粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中料粒加工厂逸散尘的排放因子中筛选、运输和搬运产尘量按0.15kg/t计，本项目精品砂生产原料矿石合计用量为约89万t/a，则精品砂生产过程粉尘产生量为357.91t/a。 治理措施：项目物料由管道密闭输送，破碎、筛分工序采取封闭负压收尘，在风机的作用下粉尘经管道收集后进入1台脉冲袋式除尘器（处理风量：55000m3/h）处理，最终经高于车间3m的排气筒排到车间外（根据设备方提供的资料，项目精品砂生产车间顶部离地面高度约为19m）；输送皮带四周密闭，位于封闭车间内，脉冲袋式除尘器的除尘效率为99.7%，经除尘器处理后有组织排放的粉尘量为1.07t/a。 （5）道路运输扬尘 原料运输过程中会产生一定量的运输扬尘，本项目道路运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： Q=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）×0.72×L 式中： Q—汽车行驶的起尘量（kg/辆）； V—汽车行驶速度（km/h），本项目取10km/h； M—汽车载重量（t），空车取10t，载重后取30t； P—道路表面物料量（kg/m2），本项目取0.2kg/m2； L—道路长度（km），此处取场内道路0.2km。 根据上述公式计算得道路扬尘量如下： 表4-3道路扬尘产生情况 车、货总载重; 10t（空载）; 30t（满载）; 合计. 厂区内行驶距离; 0.2km; /. 年运输次数; 15000次; 15000次. 行驶速度; 10km/h. 道路表面粉尘量; 0.2kg/m2. 产污系数; 0.0295kg/辆; 0.0500kg/辆. 动力起尘量; 442.5kg/a; 750kg/a; 1192.5kg/a. 治理措施：项目对厂区地面进行硬化，设置专人对进厂道路路面维护，洒水降尘，发现路面有落石和砂石渣，及时安排人员进行清扫，保持路面清洁；产品运输均采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；项目在厂区进出口设置车辆冲洗车机及沉淀池，对进出车辆车轮及车身表面进行喷水降尘。通过上述措施，运输扬尘可削减80%以上，则道路运输过程中扬尘排放量为0.239t/a。 项目营运期废气产生治理及排放情况表如下： 表4-4营运期废气产生治理及排放情况表 产污 工序; 污染 因子; 产生情况; 治理措施; 治理效率; 排放情况. 量(t/a); 速率(kg/h); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 堆场扬尘; 颗粒物; 9.928; 1.379; 原料堆场地面进行硬化，建成密闭式的料仓，顶部建遮雨棚，四面建围挡，仅留车辆进出大门及通风口。安装水雾喷淋装置，进行洒水抑尘; 90%; 0.993; 0.138; 小于厂界无组织浓度标准. 筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 62.18; 25.908; 筒仓设置在密闭车间内，在仓顶呼吸口设置仓顶脉冲布袋除尘器，经处理后的粉尘在密闭车间内自然沉降，沉降效率为80%; 99.7%; 0.037; 0.015; 小于厂界无组织浓度标准. 搅拌粉尘; 颗粒物; 60; 25; 搅拌机设置在密闭车间内，在搅拌机上方设置脉冲布袋除尘器，经处理后的粉尘在密闭车间内自然沉降，沉降效率为80%; 99.7%; 0.036; 0.015; 小于厂界无组织浓度标准. 精品砂生产线粉尘; 颗粒物; 365.57; 152.32; 设置粉尘集气罩，输送皮带密封，粉尘收集后进入脉冲袋式除尘器处理，经高于车间3m的排气筒排放（有组织）; 99.7%; 1.07; 0.447; 8.13. 道路运输扬尘; 颗粒物; 1.193; 0.497; 水泥硬化路面，进出场门口设置洗车机，定期清扫路面，洒水抑尘，车辆遮盖，减速慢行; 80%; 0.239; 0.010; 小于厂界无组织浓度标准. 备注：执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB512864-2021）中的大气污染物浓度限值，有组织小于10mg/m3，无组织小于0.3mg/m3。. （6）食堂油烟 本项目生活用房拟设置1个员工食堂，食堂设2个灶头，用餐人数为60人，每日1餐。项目食堂使用电能，电属清洁能源，不会产生大气污染物。食物在烹饪过程中将产生油烟，食用油消耗量以1kg/100人•餐计，食用油的用量约为0.18t/a，炒制时油烟的挥发量一般占总耗油量的2.83％，油烟的产生速率为0.00849kg/h，产生量约为0.0051t/a（年工作日以300天计，每天工作2h计）。 治理措施：针对油烟废气，建设单位在食堂安装1套风量为1000m3/h的油烟净化装置，经处理后引至室外排放。按照环保要求，油烟净化效率不低于60%，如其净化效率按60％计算，则本项目油烟的排放量为0.00204t/a，排放速率为0.00085kg/h，排放浓度约为0.85mg/m3，其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（试用）（GB18483-2001）标准的要求。 废气例行监测计划 项目建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）机构代其开展自行监测。根据《排污单位自行监测技术规范总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求，项目营运期大气自行监测计划见下表所示： 表4-6项目营运期大气自行监测方案一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界外20m处上风向设参照 点，厂界下风向2~50m范围内设监控点; 颗粒物; 1次/季度; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB512864-2021）中的污染物浓度限值. 有组织废气; 精品砂生产线排气筒排口; 颗粒物; 1次/半年. 2、废水污染物治理措施及影响分析 根据水平衡分析，营运期项目的生产废水主要为搅拌机和运输车罐清洗废水，废水产生量为23.4m3/d；场地冲洗废水，废水产生量为9m3/d；车辆清洗废水，废水产生量为27m3/d；生活污水产生量为5.4m3/d。 治理措施：搅拌机、运输车洗罐废水经排水沟进入生产废水污水处理站中的砂石分离机进行砂石分离，分离出的砂石分别回收到砂石堆场再利用，分离出的浆水进入锥型池经水泵提升进入浆水存储罐中储存，当生产商品混凝土时，浆水罐中浆水经水泵提升进入生产线回用，当长时间不生产混凝土或浆水罐中泥沙含量过高时，浆水罐中的浆水抽入压滤机压滤处理，防止浆水罐沉淀凝固，压滤出的渣块、泥饼收入原材料堆场回收利用，压滤出的清水进入清水池回用。 运输车外观冲洗废水设置二级沉淀池（2个，单个容积25m3）处理后回用于洗车，不外排。 地面冲洗废水设置沉淀池（1个，容积70m3）处理后回用于地面冲洗，不外排。 本项目利用生活楼旁已有化粪池1个，容积约30m3，收集生活污水，再定期由附近农户清掏做农肥使用。 初期雨水 本项目厂区雨水通过设置截排水沟进行收集外排，主要集雨区域为厂区内道路和部分地坪，集雨面积约5000m2，对降雨开始后，15min内的雨水进行收集，以下暴雨时的最大量估算，计算公式如下： Q=Ψ×q×f 式中：Q—雨水流量，L/S； Ψ—径流系数，取0.9 q—设计暴雨强度，L/s.hm2； f—汇水面积，hm2（0.5hm2） 根据《达州市主城区暴雨强度公式编制报告》，达州的暴雨强度公式如下： 式中：q—暴雨强度（L/s·ha） P—设计重现期，取1年 t—降雨历时（min）；取30min。 根据四川省达州市暴雨强度计算公式估算（按重现期1年，降雨历时30min估算），项目所在区域暴雨强度为124.60L/s·hm2。初期雨水按30min收集量计，产生量为58.6m3/次。 治理措施：在车间外设置截排水沟，初期雨水经截排水沟收集后，将雨水引入厂区雨水收集池（同为地面冲洗沉淀池，容积70m3），经沉淀后回用于地面冲洗。由于降雨的不确定性，初期雨水不纳入项目的水量平衡。 废水循环利用可行性分析 本项目生产废水处理工艺流程见下图4-1。 图4-1 厂区生产废水污水处理站处理工艺 搅拌机清洗废水、混凝土运输车洗罐废水经排水沟进入生产废水污水处理站中的砂石分离机进行砂石分离，分离出的砂石分别回收到砂石堆场再利用，分离出的浆水进入锥型池经水泵提升进入浆水存储罐中储存，当生产商品混凝土时，浆水罐中浆水经水泵提升进入生产线回用，当长时间不生产混凝土或浆水罐中泥沙含量过高时，浆水罐中的浆水抽入压滤机压滤处理，防止浆水罐沉淀凝固，压滤出的渣块收入原材料堆场回收利用，压滤出的清水进入清水池回用。本项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车洗罐废水排放量为23.4m3/d，锥型池容积为30m3，浆水罐容积约100m3，能满足本项目对搅拌机清洗水、混凝土运输车洗罐废水收集容积的要求。F30砂石分离机的设计最大处理能力为90t/h，本项目排放的搅拌机清洗废水、运输车外观冲洗废水若全部进入F30砂石分离机也能满足生产需要。 本项目生产废水通过设循环水系统全部收集处理后回用，各级水池均采取了防渗漏措施。同时，项目的生产废水是随生产进行而产生的。只要废水沉淀池内的回用水及时回用生产，给后续产生的废水留有足够的容积，废水事故排放的情况发生较小。 3、噪声污染物治理及影响分析 （1）噪声污染物排放及治理措施 营运期噪声主要来源于搅拌机、装载机、水泵、空压机、砂石下料、皮带输送机、砂石分离机、除尘器风机等设备的运行噪声，噪声源强为75～95dB(A)。 表4-3项目运营期设备噪声源强情况 主要噪声源; 放置地点; 噪声源强dB（A）; 持续时间; 治理措施; 治理后噪声级dB(A). 卸料; 原料堆场; 90; 3h偶发; 加工设备均置于生产车间内，密闭性良好；选用低噪声设备；合理安排生产时间，加强进出车辆管理; 70. 搅拌机; 加工车间; 85; 8h频发; 70. 风机; 75; 8h频发; 55. 空压机; 80; 3h偶发; 60. 螺旋输送机; 80; 8h频发; 60. 破碎机; 80; 8h频发; 60. 砂石分离机; 污水处理站; 85; 3h偶发; 65. 水泵; 75; 8h频发; 55. 运输车辆; 厂区; 90; 3h偶发; 70. 治理措施： ①噪声源控制 A、合理布置厂区布局，加工设备均置于生产车间内，密闭性良好； B、优选低噪声设备，并采取基础减震；尽量选用低噪声的机械，从根本上降低噪声源强，并在机械类设备底座加装减震垫； C、固定机械设备与装载机等，可以通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声； D、加强设备的维修、保养和管理：保持机械润滑，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 ②合理安排生产时间：夜间（22:00-6:00）不生产，昼间（12:00-14:00）尽量不作业，避免噪声扰民。 ③最大限度地降低人为噪音，装卸物品应轻放；运输车辆途径敏感建筑物应减速、并减少鸣笛等。 ④加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施，如限速在30km/h以内；避免车辆在行驶中产生意外噪声，限制鸣笛；合理设置进出通道，缩短运距等。 - （2）噪声污染物影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的计算模式，噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的噪声源都可按点声源处理。 - 室外声源 - ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct(r)--点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)--参考位置 r0 处的倍频带声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLoct--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 - 室内声源 - ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： - 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 - ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： - ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： - ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： - 式中：S为透声面积，m2。 - ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 - 计算总声压级 - 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为 tout,j，则预测点的总等效声级为： - 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 - （3）预测结果 - 本项目厂界噪声预测，以生产车间各设备为噪声源强（频发声源），预测其到各厂界的贡献值的叠加值作为评价量，分析厂界噪声达标情况。为了简化计算条件并考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，预测其对厂界周围声环境的影响。项目夜间不生产，本次仅对昼间厂界预测值作为评价量。噪声计算源强见下表。 表4-4主要噪声源到各厂界及敏感点的贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西南居民; 西北居民. 距离（m）/贡献值. 搅拌机; 75; 100/35.0; 40/43.0; 110/34.2; 20/49.0; 60/39.4; 65/38.7. 破碎机; 75; 75/37.5; 30/45.5; 130/32.7; 35/44.1; 85/36.4; 95/35.4. 风机; 70; 80/31.9; 45/36.9; 120/28.4; 35/40.4; 70/33.1; 80/31.9. 螺旋输送机; 75; 70/38.1; 35/44.4; 140/32.1; 40/43.0; 90/35.9; 95/35.4. 水泵; 70; 90/30.9; 40/38.0; 120/28.4; 20/44.0; 85/31.4.; 75/32.5. 叠加值; /; 42.6; 49.7; 38.8; 52.0; 43.1; 42.5. 表4-5噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 42.6; /; /; 60; 达标. 南厂界; 49.7; /; /; 60; 达标. 西厂界; 38.8; /; /; 60; 达标. 北厂界; 52.0; /; /; 60; 达标. 西南居民; 43.1; 55; 55.3; 60; 达标. 西北居民; 42.5; 54; 54.3; 60; 达标. 项目夜间不生产，根据项目噪声预测结果可知，通过对基础减震隔声、加强管理以及距离衰减等措施后，本项目昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。敏感点的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准要求。 （4）噪声例行监测 表4-5环境监测机构定期计划建议 类别; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频率; 技术要求. 噪声; 厂界外1m; 4个; 厂界噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 4、固废污染物治理及影响分析 （1）固废污染物排放及治理措施 项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、搅拌机废混凝土、除尘器收集的粉尘、压滤机产生的泥饼、除铁器中的铁渣、实验室固废、废矿物油等。 生活垃圾：项目职工人数60人，按0.5kg/人·日，本则员工生活垃圾产生30kg/d，9t/a。 搅拌机废混凝土：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表），项目混合搅拌过程中废混凝土的产污系数为4×10-5t/t-产品，项目产品产能为298万t/a，则混合搅拌过程颗粒物产生量为119.2t/a，全部回用于生产。 除尘器收集的粉尘：根据废气处理措施分析，搅拌机、粉料筒仓、精品砂生产线除尘器收集粉尘486.58t/a，均回用于生产。 压滤泥饼：项目废水压滤机压滤产生泥饼，通过类比同行业数据，泥饼产生量70.2t/a，均回用于生产。 除铁器中的铁渣：为保证设备的安全运行，精品砂生产线原料输送设置悬挂式除铁器进行除铁，以除去原料中混入的铁钉、螺丝等杂质。类比同类型企业的情况，产生量约为0.01t/a。建设单位拟集中收集后外售废品收购站。 实验室固废：本项目实验室主要进行物理分析，对混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力进行测试，涉及少量的化学实验，主要是进行水泥熟料中化学成分检测分析。根据业主提供的经验数据，实验室会产生固废（用于物理测试的商品混凝土样品）约0.5t/a，均回用于生产；产生的实验室废试剂约0.01t/a，由专用容器收集后暂存在项目危废暂存间内，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。 废矿物油：本项目设备在检修时将产生危险废物，主要是废锂基脂润滑油、废液压油等废矿物油。项目锂基脂润滑油、液压油年使用量合计为3.7t/a，产生量以用量的10%计，废矿物油的产生量约为0.37t/a。由专用容器收集后暂存在项目危废暂存间内，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。 表4-6项目固废产生、处置情况一览表 序号; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 类别; 处置方式. 1; 职工; 生活垃圾; 9; /; 收集后由环卫部门统一清运处理. 2; 压滤机; 泥饼; 70.2; 一般固废（300-001-46）; 做生产原料回用. 3; 维修; 废矿物油; 0.37; 危险废物（900-214-08）; 危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位处理. 4; 搅拌机; 废混凝土; 119.2; 一般固废（300-001-46）; 做生产原料回用. 5; 除尘器; 除尘器灰尘; 486.58; 一般固废（900-999-66）; 做生产原料回用. 6; 除铁器; 铁渣; 0.01; 一般固废（300-001-46）; 收集后外售废品收购站。. 7; 实验室固废; 废试剂; 0.01; 危险废物（900-047-4）; 危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位处理. 样品; 0.5; 一般固废（300-001-46）; 做生产原料回用. 表4-7项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 性状; 有害成分; 危险特性; 储存位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存间; 废矿物油; HW08 非特定行业; 900-214-08; 0.37t; 液态; 矿物油; T/I; 办公楼1F; 10; 专用桶盛装; 6个月. 废试剂; HW49; 900-047-4; 0.01; 液态; 酸碱试剂. 治理措施可行性分析 ①生活垃圾处理可行性 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。采取上述措施后，本工程生活垃圾可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 ②一般工业固废处置措施 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB15899-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，未随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 ③危险废物收集污染防治措施： 项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到包装桶中，二是将已包装的危险废物集中到危废暂存间内。在危险废物的收集过程中，项目应采取如下污染防治措施： a、危险废物的收集应根据危险废物产生工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 b、危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 c、危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ### d、应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 综上所述，本项目产生的固体废物采取的固体废物处置措施可行，从一定程度上体现了固体废物无害化和资源化利用原则，经过合理处置后对环境质量产生的影响在可接受范围内。 5、地下水、土壤污染防治措施及影响分析 （1）污染途径 项目运营期对地下水、土壤污染途径主要为危险废物暂存间防渗措施失效导致废矿物油、实验室废试剂泄漏，进入土壤和地下水环境。 （2）防治措施 ①源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；对危废暂存间采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗、一般防渗区、简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表4-8项目地下水污染防治区划分表 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗措施. 1; 重点防渗; 危废暂存间、外加剂储罐; 铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面以混凝土铺设，采用环氧漆做防腐防渗处理，危废暂存间、外加剂储罐设置20cm高围堰。. 2; 一般防渗区; 污水处理站、地面冲洗沉淀池、车辆冲洗沉淀池等; 池壁以及地面采用C25防渗等级混凝土结构处理，渗透系数不小1.0×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 除上述区域外其他区域; 一般地面硬化. 对重点防渗区防渗措施： 对危废暂存间、外加剂储罐地面铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面以混凝土铺设，采用环氧漆做防腐防渗处理，危废暂存间、外加剂储罐设置20cm高围堰。 对一般污染区防渗措施： 对污水处理站、车辆冲洗沉淀池、地面冲洗沉淀池采取10~15cm防渗混凝土进行硬化，可使一般污染区各单元防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。 项目区域均按要求进行重点防渗、一般防渗处理、简单防渗处理，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径进行有效预防后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目废水污物下渗现象，避免污染地下水、土壤，因此项目对区域地下水、土壤环境产生的影响较轻微。 6、环境风险分析 （1）风险源分布及可能产生的事故 本项目运营过程中不涉及环境风险物质。项目环境风险识别见表4-9所示。 表4-9建设项目环境风险识别表 危险单元; 生产系统; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储存; 危废暂存间; 废矿物油、废试剂; 泄漏事故; 地下水、土壤; 周边地下水、土壤等. 外加剂储罐; 外加剂. 危险物质：危险废物储存器或外加剂储罐破损泄漏、外溢泄漏等导致污染地下水、土壤的污染。 （2）风险防范措施 设置危废暂存间，外加剂储罐设置20cm高围堰，并严格做好防渗措施。废矿物油统一由具有危险废物处理资质的单位统一处置；危险物质妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。 建设单位制定完善事故应急预案，发生泄漏事故时，应及时处置，使事故灾害损失降低到最小。 （3）结论 建设单位能够认真执行本项目中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能够保证环境风险管理措施有效、可靠，降低本项目的环境风险，使本项目的环境风险达到可接受的水平。 7、环保投资 项目总投资12000万元，其中环保投资190万元，占总投资的1.58%，项目环保投资一览表详见表4-10。 表4-10项目环保投资一览表（万元） 项目; 投资内容（规格）; 投资金额（万元）. 运营期; 废水; 生产废水; 设置污水处理站1个，设计处理能力为30m3/h，由锥型池、浆水罐、F30砂石分离机、压滤机、清水池等组成; 50. 车辆冲废水; 沉淀池2个，设置二级沉淀，容积25m3/个; 5. 地面冲洗废水和初期雨水; 初期雨水和地面冲洗废水经导流沟回流到沉淀池（有效容积70m3），沉淀后回用于地面冲洗，不外排。; 3. 实验室废水; 引入车辆冲洗沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。; 1. 生活废水; 通过隔油池（容积10m3）、化粪池（容积30m3）进行收集后由附近村民清运用作周围农田施肥，不外排。; 利旧. 废气; 原料堆场粉尘; 原料堆场地面进行硬化，设置高于料堆的四面围挡加遮盖，仅留车辆进出口。设置约100个高压雾化头，对原料堆场进行抑尘。; 30. 生产粉尘; 搅拌机粉尘、粉料筒仓粉尘：建设全封闭式搅拌楼，将搅拌机安装在封闭的搅拌楼内，配套安装集气罩及袋式除尘器（共3套），处理后粉尘在封闭的搅拌楼内排放；各筒仓仓顶单独设布袋除尘器套（共12套），处理后粉尘在封闭的厂房内排放。 精品砂生产粉尘：物料进出口设置粉尘集气罩，输送皮带四周密闭，收集后进入1台袋式除尘器处理后通过高于厂房3m的排气筒排放。; 60. 道路运输扬尘; 地面进行硬化，设置专人对进厂道路路面维护，设置6个雾桩洒水降尘；厂区进出口设置洗车机及沉淀池，对进出车辆车轮及车身表面进行喷水降尘。; 8. 食堂油烟; 按照油烟净化器，处理达标后排放。; 2. 噪声防治; 厂区四周修建2m高围墙；所有生产设备安装在封闭的车间内，并加装减振垫；采取柔性连接、减震措施，加强设备的维修、保养和管理。加强设备的保养和管理。; 20. 固废防治; 生活垃圾收集后交由环卫部门清运；铁渣收集后外售废品收购站；实验样土、泥饼、搅拌机废混凝土 、除尘器收集粉尘，重新当做原料回用；废矿物油、实验废试剂于危险废物暂存间（面积10m2）暂存后，交由有资质单位处理。; 5. 地下水、土壤; 污水处理站、沉淀池等进行一般防渗。危废暂存间、外加剂储罐进行重点防渗; 6. 合计; /; 190. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆存粉尘 | 颗粒物 | 原料堆场地面进行硬化，设置高于料堆的四面围挡加遮盖，仅留车辆进出口。设置约100个高压雾化头，对原料堆场进行抑尘。 | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB512864-2021） |
|  | 生产粉尘 | 颗粒物 | 搅拌机粉尘、粉料筒仓粉尘：建设全封闭式搅拌楼，将搅拌机安装在封闭的搅拌楼内，配套安装集气罩及袋式除尘器（共3套），处理后粉尘在封闭的搅拌楼内排放；各筒仓仓顶单独设布袋除尘器套（共12套），处理后粉尘在封闭的厂房内排放。 精品砂生产粉尘：物料进出口设置粉尘集气罩，输送皮带四周密闭，收集后进入1台袋式除尘器处理后通过高于厂房3m的排气筒排放。 |  |
|  | 道路运输扬尘 | 颗粒物 | 地面硬化，及时清扫路面散落的砂石，每天进行洒水，进出车辆轮胎进行清洗，运输车辆加盖、限速。 |  |
| 地表水环境 | 职工 | 生活污水 | 隔油池、化粪池收集处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 生产过程 | 生产废水 | 设置污水处理站1个，设计处理能力为30m3/h，由锥型池、浆水罐、F30砂石分离机、压滤机、清水池等组成循环水系统，循环使用 |  |
|  |  | 厂区地面冲洗废水、车辆冲洗废水 | 冲洗地面周围设置导流沟，地面冲洗废水经导流沟流入地面冲洗沉淀池经沉淀后回用，车辆冲洗设置沉淀池2个，洗车废水沉淀后回用。 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 优选低噪声设备，并采取基础减震；合理布置厂区布局；加强设备的维修、保养和管理；合理安排生产时间。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门清运；铁渣收集后外售废品收购站；实验样土、泥饼、搅拌机废混凝土、除尘器收集粉尘，重新当做原料回用；废矿物油、实验废试剂于危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般污染区防渗措施：污水处理站、沉淀池、等采取10~15cm防渗混凝土进行硬化，可使一般污染区各单元防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。 重点防渗区防治措施：对危废暂存间、外加剂储罐地面铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面以混凝土铺设，采用环氧漆做防腐防渗处理，危废暂存间设置20cm高围堰。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期间必须按规定加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，施工场地四周修建围护结构，施工采用硬化路面，合理安排施工进度，以最高效率保证最优的工程质量；对运送车辆进行覆盖，对运送散装物料的机动车以及存放散装物料的堆场，应用篷布遮盖，以防物料洒落和防止起尘。 施工过程中注意场地清理工作，对建筑工地及周边道路洒漏的渣土及时进行湿法清扫，避免土料、粉尘受雨水冲刷污染受纳水体。并做好施工现场生活垃圾、施工废弃物（如废弃包装物等）收集工作，禁止焚烧和随意丢弃，统一收集后交由环卫部门处理。 项目基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，加强施工现场废弃物收集、处置，及时回填和外运开挖土方，做好施工现场的防尘和水土保持措施，减轻施工活动对区域环境的影响程度，防止形成二次水土流失。 施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用或排放，防止因雨水冲刷造成水土流失。 优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间、外加剂储存区划分为重点防渗区，采取相应的防渗措施。危废暂存过程严格加强管理，建立管理台账；设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。及时委托有资质的单位回收处置。建设单位应制定完善事故应急预案，发生环境突发事件时，应及时处置，使事故灾害损失降低到最小。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保事务。 ②企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 ③按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，落实应急救援组织，配备必要的应急物资、定期组织应急演练、对职工进行事故救援常识教育。 |  |  |  |

- 六、结论

达州市东部经济开发区东科砼业搅拌站建设项目的建设符合国家产业政策，符合“三线一单”、符合当地相关规划，平面布局合理。该项目建成运营期将产生一定的噪声、废水、废气和固废等，采用适当的环保治理手段，可控制环境污染。项目在全面落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上，确保项目污染物达标排放，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 2.38t/a |  | 2.38t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 9t/a |  | 9t/a |  |
| 危险废物 | 废矿物油 |  |  |  | 0.37t/a |  | 0.37t/a |  |
|  | 实验废试剂 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①