- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（麻柳大道一期工 程） | 四川省达州东部经济开发区麻柳镇 | 达州市投资有限公司 | 四川洋舟环保科技有限公司 | 本项目位于达州东部经济开发区麻柳镇，路线走向大致由东北向西南，路线起点接在建达开公路K91+360处，道路设计起点桩号K0+000（107度42分38.04221秒，31度4分15.17834秒），途径五码村向西南方向前进，路线沿达钢地块西北方向平行，途径沙河村，跨越明月江后向西南方向与规划中的万宝大道交叉，道路止于规划中的明柳路（107度40分19.35377秒，31度1分51.30465秒），与规划路网道路平面一致，设计全长5.85Km，道路等级为城市主干路，设计速度60km/h，设置双向六车道，道路红线宽度36m。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①按照《四川省灰霾污染防治实施方案》的要求，施工工地做到“六必须、六不准”，即必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 ②项目采取全封闭施工，在道路沿线设置高度不低于 2.5m 高的围挡，围挡上方安装喷淋装置，施工区利用移动喷雾水炮进行湿法作业，防止扬尘的产生。场地开挖、平整及施工产生的建筑垃圾分类堆放、及时外运，缩短在场区内的堆放时间，减少堆放扬尘。 ③加强运输车辆管理，土方、砂石料、弃方运输时应有篷布遮盖，防止运输途中物料的撒漏。对于施工工场内易产生扬尘的材料在雨天和大风日应用篷布遮盖。对易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。使用商品沥青，不在现场熬制沥青，避免产生大量的沥青烟。拌合站进行封闭作业，加强粉尘污染防治措施。 ④施工现场配备雾炮机，进出口设置车辆冲洗台，安排专人对进出车辆进行冲洗；对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，尽量减少扬尘对环境的影响。 ⑤施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 ⑥合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 （2）废水： ①施工期生活污水依托现有民房的已有的预处理池进行处理后用于附近农肥，不外排。 ② 施工场地出入口设置了 1 个 5m3的沉淀池，冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，用于洒水降尘，不外排。并在施工场地低洼处设置了 1 个 5m3 的初期雨水池，收集后用于洒水降尘，不外排。 ③需在枯水期进行桥墩施工，在进行桥梁施工时，在明月江两岸设置沉淀池，在施工过程中采用更有效的覆膜的土石围堰施工方式，在对围堰内所抽取的废水应通过沉淀池沉淀后回用。钻孔桩、泥浆打入沉淀池沉淀处理后，上层清液回用于抑尘，泥浆和钻渣清掏晾干后用于回填利用，确保桥梁施工期废水不外排，确保钻孔泥浆、钻渣不外排明月江。 （3）噪声： ①施工过程中，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好地运转，以便从根本上降低噪声源强。 ②根据周边声环境敏感点分布，优化施工场地布设，合理选择高噪声机械施工场所位置，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生；在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如封闭、围挡施工等，减少施工噪声对周边居民的影响。 ③合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，夜间尽量不进行施工或安排低噪声施工作业。强噪声的施工机械（例如打桩机）在夜间（22∶00－6∶00）应停止施工，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。在高考、中考期间，除按国家有关环境噪声标准对各类环境噪声源进行严格控制外，还禁止进行产生噪声超标和扰民的建筑施工作业。 ④坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。 ⑤合理设计运输路线和运输方案，协调好施工车辆通行的时间，在既有交通繁忙的情况下，工程建设方、施工方及交管部门应加强沟通、协调工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 （4）固废： ①本项目产生的废弃土石方运至明月江生态流域长廊一期工程综合利用。本项目不设置弃土场，采用边挖边回填的施工方式，表土采用草袋装土作临时挡墙，堆放在沿线两侧绿化范围内，拦挡在集中堆放的表层土边缘，防止散土随地表径流流失，堆土面采取土工布遮盖、砖石压护，及时进行回填和绿化利用。 ②施工产生的废弃建材、废弃包装材料，对可作为资源加以回收利用。不能回用的建筑垃圾需运送至指定的建筑垃圾堆场处理。 ③严禁将弃土、建筑垃圾随意丢弃至附近洼地、荒坡及明月江中，更不得混入生活垃圾中。 ④项目桥梁施工过程产生的泥浆打入沉淀池沉淀处理后，上层清液回用于抑尘，泥浆和钻渣清掏，自然风干后作为恢复绿地覆土。 ⑤施工期少量生活垃圾设置固定的垃圾桶收集，然后自行外运至附近场镇垃圾收集点，由环卫部门定期统一清理。 （5）生态影响： ①项目施工应合理进行施工布置，严格控制施工范围，临时占地位于红线范围内，施工场地占用土地施工结束后尽快实施迹地恢复，尽量减小施工区生态环境影响的范围和程度。 ②）表土单独剥离，妥善保存，采取拦挡、覆盖等临时防护措施防止表土流失，及时将表土用于绿化回填使用。施工时，严禁施工废水、弃渣流入明月江水体，避免对河流水质及水生生物产生影响。 ③临时工程要及时平整土地，及时进行植被恢复，雨天采取临时覆盖、修建截排水沟等措施，减少雨水对施工场地的冲刷和水土流失量。 ④建设单位在施工过程中严格按照批复的水土保持方案提出的措施，采取相应的水保措施。 ⑤施工结束后，及时植被恢复，优先选用适合当地气候、土壤条件的乡土植物，严禁引入外来物种。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： ①道路管理职能部门可按照《轻型汽车污染物排放限值及测量方法 (中国第六阶段)》 (GB18352.6 2016) 等标准，禁止超标机动车通行 (例如黄标车)，可有效遏制环境空气污染源。 ②在道路两侧种植绿化，并将道路绿化工作实施到位，达到净化空气的目的。 ③加强路面维护和路面清扫，定期洒水降尘。 （2）废水： ①加强营运期道路管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁。 ②在项目全路段设置“安全驾驶”“进入饮用水源保护区”等警示标志。 （3）噪声： ①加强道路运行的管理，禁止鸣笛，区内车辆限速，加强道路运行维护，破损路面应及时修补，保持路面的平整度，避免因路况不佳或不能正常行驶引起交通噪声增大。 ②加强对车辆的管理，在路段、路中设交通标志，限制行车速度，在规划居民区路段设置减速、禁鸣标志，禁止车辆超速行驶。 ③对评价范围内运行中期噪声预测值超标的敏感点推荐桥梁终点居民区设置隔声屏障，其他敏感点推荐采取绿化带隔声或安装隔声窗等降噪措施。 （4）固废： 采取加强道路行驶车辆的管理，提倡文明行车，保持路面清洁，在人行道两侧设置分类垃圾箱，由环卫部门定期清运处置。 三、环境风险 （1）明月江大桥路段措施 ①设置桥梁桥面径流收集系统，事故池； ②桥梁两侧设置防撞墩、设置连续防撞护栏等； ③在桥梁两侧醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志。 ④加强桥梁、路面日常维护管理，定期进行桥面、路面卫生清洁工作。 （2）穿越麻柳化工园区路段措施 ①根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求，化工园区应严格管控运输安全风险，运用物联网等先进技术对危险化学品运输车辆进出进行实时监控，实行专用道路、专用车道和限时限速行驶等措施，由化工园区实施统一管理、科学调度，防止安全风险积聚。有危险化学品车辆聚集较大安全风险的化工园区应建设危险化学品车辆专用停车场并严格管理。 ②穿越麻柳化工园区路段只能作为园区物流道路使用，严禁除园区生产企业相关的车辆外的其他车辆通行。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2303-511715-99-01-485563】FGQB-0014 号）。 2、四川达州东部经济开发区政务服务管理局《达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（麻柳大道一期工程）》建设项目用地预审和选址意见书（达东用字第【5117152023051103】号）。 3、达州市水务局《关于达州市第二工业园区工业大道明月江大桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复》（达市水审函〔2022〕22号） |