| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州至万州直线快速通道（金河大道K8+000-K16+400）2#拌合站 | 达州市东部经开区亭子镇友山村12组 | 达州市交通投资建设集团有限责任公司 | 本项目仅为金河大道建设项目提供混凝土，产品均不对外销售。该项目为临时拌合站，“金河大道”建设完毕后即拆除。本项目投资650万元，修建2条混凝土生产线（2座HZS-90型拌合楼，2台配料机），并配套砂石堆棚、水泥筒仓、粉煤灰筒仓、外加剂箱、装载机、混凝土罐车以及污水处理系统，同时设置扬尘治理环保设施。项目总占地面积7086m2。不涉及采矿工程，原料外购。不设养护室和实验室。年产10.7万方商品混凝土。 | 施工期 废气：施工建设期间的大气污染因子主要为施工扬尘和施工机械废气，施工期采用喷雾降尘、围挡、道路硬化、洒水降尘、运输车辆密闭运输、冲洗出场车辆等措施减轻扬尘影响。 废水：本项目施工人员生活污水，生活污水经临时化粪池处理后用于周边农田施肥。 噪声：选用符合国家标准的低噪声设备；夜间不施工，且高噪声设备远离敏感点。 固体废物：施工期生活垃圾由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；能回收的废料回收，不能回收的建筑废物不能随意倾倒，而应用编织袋包装后清运到建筑垃圾处置场。施工期产生的固废对周围环境影响较小。 营运期 废气： 1.筒仓粉尘：设置一座封闭式拌合楼（只留车辆进出口），地面水泥硬化，将主要搅拌设备和10个筒仓布置于该封闭式拌合楼内，每个粉料筒仓单独设仓顶除尘器，筒仓产生的粉尘经仓顶除尘器处理后在封闭式拌合楼内无组织排放。 2.搅拌主机粉尘：经脉冲袋式除尘器处理后在密闭拌合楼内无组织排放，共2套。 3.物料输送粉尘：密闭输送。 4.卸料粉尘、堆场扬尘：将料仓设置为三面围挡+顶棚，同时设置1套喷雾降尘装置用于扬尘的处理。 5.运输扬尘：密闭运输、禁止超速、超载，车辆冲洗，洒水降尘等。 6.食堂油烟：厨房安装1套自带油烟净化功能的油烟机，食堂油烟经净化处理后排放。废水： 1.罐车/搅拌机清洗废水：经砂石分离机处理后，浆液进入斜坡沉淀池，泵入圆形旋流搅拌器，并泵入板框压滤机压滤处理，清水回用于低标号生产，废水做到闭路循环，不外排。 2.地面冲洗废水：进入三级沉淀池，沉淀处理后回用于地面冲洗，不外排。 3.进出场车辆轮胎冲洗废水：进入三级沉淀池，沉淀处理后回用于洗车，不外排。 4.生活污水（含食堂废水）：经化粪池（食堂废水经隔油池）处理后交由当地农户施肥。 噪声：选低噪声设备，合理安排施工时间，文明施工，合理布置施工平面，车辆限速、禁鸣等。 固体废物：除尘器收尘收集后回用于生产，砂石料回用于生产，泥饼外售砖厂；生活垃圾、含油抹布及手套交由环卫部门清运处理，餐厨垃圾、食堂废油脂交由有资质的单位清运处理；废机油、废机油桶等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由具资质单位处理。 |