- 一、拟批准的建设项目环境影响报告书

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大竹吉旺宽包装制品厂包装材料制造项目 | 四川大竹经济开发区 | 大竹吉旺宽包装制品厂 | 成都艺博环美环保科技有限公司 | 项目拟在四川大竹经济开发区DZG291号地块租用标准化厂房2905平方米，建设包装材料制造项目，利用废旧PVC、PP、PE塑料经清洗、破碎、烘干、造粒、吹膜后生产热收缩性包装材料5400t/a。项目主要建设内容包括：1、含预处理区、造粒区、吹膜区的主体工程；2、原料库、成品库等辅助工程；3、办公室等办公生活设施；4、废气处理装置、废水处理设施、危废暂存间和一般固废暂存间等环保工程。工程总投资200万元，其中环保投资35.9万元。 | 一、施工期环境保护措施 1、废气 施工在封闭厂房内进行，冲洗进出车辆，场地洒水降尘、车辆采取密闭运输，及时清扫地面撒土等抑制扬尘污染；装修过程中加强场所通风，使用环保油漆及涂料，施工废气对周围环境影响较小。 2、废水 施工期生活污水利用标准化厂房内已有的化粪池预处理后进入园区污水处理厂处理。 3、噪声 合理安排施工工序、施工时间，将高噪声作业点置于远离敏感点，加强设备维护等措施降低噪声污染。 4、固体废物 建筑废料尽量回收利用，剩余部分集中收集送当地政府指定场所堆放处置，禁止乱倒乱弃；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 二、运营期环境保护措施 1、废气 项目拟通过集气管与破碎机上方出风口相连，拟通过在造粒机挤出区域、吹膜机熔融吹膜区域、印刷机设备上方设置封闭式集气罩。项目产生的颗粒物、VOCs、氯化氢通过收集后经废气处理系统【布袋除尘器+UV光氧净化+两级活性炭】处理达标后通过15m高DA001排气筒排放。 达州市大竹生态环境局核发项目主要污染物总量排放指标为：挥发性有机物4.7283吨/年。 2、废水 项目采用雨污分流制，雨水沿着车间顶部排入厂区外；生产废水经污水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1后回用；生产污水15d排放一次，生产废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂处理达标后排入东柳河；生活污水经厂区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区市政污水管网经园区污水处理厂处理达标后排入东柳河。 3、噪声 项目优化设备布局，利用距离衰减降低噪声排放；选用低噪声设备，定期维修保养，采取基础减振、建筑隔声措施降低噪声污染。最终厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 4、固体废物 生活垃圾由垃圾桶塑料袋收集后交由环卫部门统一清运处置。分选不可利用废物收集后暂存一般固废暂存间，定期交由环卫部门进行处理。污水处理站机械过滤的塑料碎片和沉渣交由环卫部门进行处理。废滤网（含杂质）收集后暂存一般固废暂存间，由厂家回收处理。边角料及不合格产品、除尘器卸灰厂区造粒环节回用不外排。 废活性炭、废UV灯管、废油墨桶、废网板、废含油墨抹布和手套、废机油、含油废抹布和手套等危险废物分别按废弃物类别配备专用的收集容器，存放于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。 5、地下水环境 坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对危废暂存间等重点防渗区采取相应防渗措施，防止污染地下水。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为危险废物和废气处理系统故障引发的环境风险，采取的主要环境风险防范措施为：规范设置危险废物暂存间并做好重点防渗；设置事故池并保持事故池常空状态；废气处理设施必须由有资质的单位进行设计，确保其处理效率和稳定运行；每年定期停产检修有机废气处理设施，定期更换活性炭。 四、公众参与情况 项目进行三次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。 |