| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G新能源制造项目 | 开江经开区（普安镇峨城大道683号） | 四川信连新能源科技有限公司 | 四川兴环科环保技术有限公司 | 项目拟在四川开江经济开发区租用四川信连电子科技有限公司已建厂房10栋（约6万平方米）建设5G新能源制造项目，形成年生产20亿只各类接线端子、1亿只金属插脚及附件、100套模具的生产能力。项目主要建设内容包括：1、含电镀车间、模具车间、自动化设备车间、自动化组装车间等的主体工程；2、研发部、展厅等辅助工程；3、原料存储区、零配件仓库等储运工程；4、废气处理装置、废水处理设施、危废暂存间和一般固废暂存间等环保工程。工程总投资10000万元，其中环保投资820万元。 | 一、施工期环境保护措施 施工扬尘采取地面定期洒水、及时清除洒落渣土、硬化运输道路、建渣集中堆放并洒水减少起尘等措施，确保满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中的限值要求。施工期生活污水依托已建化粪池处理后排入园区市政污水管网，排放至开江县普安工业集中发展区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蕉溪河。施工期噪声采取合理布置产噪设备、严禁夜间施工等措施，确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。包装材料与废建材回收利用后剩余部分外售废品回收站；建筑垃圾运送至当地指定的建筑垃圾处置场；生活垃圾袋装收集后由环卫部门统一清运处置。 二、运营期环境保护措施 1、废气 电镀过程产生的酸雾采用分区设置，槽侧抽风方式，大风量进行负压抽风，收集后采用碱液喷淋塔吸收工艺处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5及表6相应限值要求后，通过20m排气筒（DA001、DA002）排放。注塑废气采用“集气罩+负压抽风+二级活性炭吸附”处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9排放限值要求后通过20m排气筒（DA003、DA004、DA005）排放。淬火油烟经油雾净化器处理，颗粒物浓度达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、VOCs浓度达《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业标准限值后通过20m排气筒（DA006）排放。热处理废气收集后颗粒物浓度能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996）、NOx与SO2能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），经20m排气筒（DA007）排放。饮食油烟经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后经25m排气筒（DA008）排放。 针对无组织废气加强废气收集密闭管道及状态管理。注塑生产线产生的非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值要求。淬火产生的VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中无组织排放监控浓度限值。电镀过程产生的酸雾无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 以项目5#厂房3F电镀车间、4#厂房1F注塑车间、6#厂房1F注塑车间为边界，划定50m范围为卫生防护距离，禁止规划食品加工、制药行业和新建居住、医院、学校等易受项目大气污染物影响的建设项目。 2、废水 新建1座含镍废水处理能力50m3/d，综合废水处理能力150m3/d的污水处理站,均为地上式一体化处理设备。 含镍废水（32.59m3/d）采用明管单独收集后进入含镍废水处理设施，采用“调节+絮凝沉淀+化学除重+絮凝沉淀+超滤膜处理”处理，在车间预处理系统排放口对水质（总镍）及水量进行监测，达《电镀污染物排放标准》（GB 21900 -2008）中镍排放浓度0.5mg/L要求后再排入综合废水处理系统进一步处理。 纯水制备过程中的浓水（1.42m3/d）排入综合废水处理设施处理。 综合废水（含镍废水和浓水排入后共124.4m3/d）采用“调节+絮凝沉淀+调节+化学除重+絮凝沉淀+斜管沉淀+pH调节+多介质过滤器”达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）标准限值及开江县普安工业集中发展区污水处理厂协议水质标准后（锌排放标准按照《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放标准限值从严执行1.5mg/L），经厂区生产废水总排口进入园区市政污水管网，通过园区市政污水管网排入开江县普安工业集中发展区污水处理厂。 生活污水（64m3/d）采用隔油+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（根据排水协议要求，以下污染物从严执行：氨氮40mg/L，五日生化需氧量≤250mg/L，悬浮物≤250mg/L，石油类≤15mg/L，总氮≤50mg/L，总磷≤5mg/L）后排入开江县普安工业集中发展区污水处理厂。 开江县普安工业集中发展区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蕉溪河。 项目雨水实现雨污分流，初期雨水进入厂区西侧100m3初期雨水池收集后转入综合废水池进行处理，30min后雨水接入独立的雨水管网排放。 3、噪声 选用低噪声设备，定期维修保养；优化设备布局，采取消声、减振、建筑隔声等措施降低噪声污染，利用距离衰减降低噪声排放，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 4、固体废物 生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一清运处置。不合格品、废包装材料、机加钢材边角料、纯水系统滤芯树脂暂存一般固废暂存间，参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，定期外售废品收购站。机加铜材边角料回收交供应商换料。 废机油、废含油棉纱手套、废乳化液、电镀产生的废过滤棉及滤芯、废槽液、化学品包装、检验废液、槽渣及污泥等危险废物分别按废弃物类别配备专用的收集容器，存放于50m2危废暂存间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，定期交有资质的单位处置。 5、地下水环境 坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对可能污染地下水的区域进行防渗处理，对化学品库、污水处理站、危废暂存间、3#楼攻牙、冲压、方扣车间、5#楼螺丝车间及电镀车间、6#楼自动化设备及自动化组装车间、8#楼模具车间及修模区等区域进行重点防渗处理。按报告书要求定期监测项目区域地下水水质，预防渗漏造成地下水污染。一旦发现水质异常，应及时报告当地生态环境部门，并采取相关应急措施。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为原辅料及危险废物泄漏、废气吸收装置设施故障及高危害性高腐蚀性物质储运不当引发的环境污染事故。采取的主要环境风险防范措施为：风险单位布设于敏感目标下风向及侧风向，远离居民区及办公区；选用性能可靠的生产设备并加强生产管理与设施管理；建立并严格执行危险化学品储运及管理制度；加强废气处理设施管理，制定并严格执行废气处理设施管理及操作规程；加强泄漏事故防范，加强防渗及围堰设置与检查，设置事故导流渠及足够容量的事故池；建立防火管理制度并严格实施；加强危险废物收集贮运管理；加强内部安全与工艺操作安全管理；加强设备与火源管理；加强消防组织与消防设施管理；设置安全色和安全标志。加强各类环保设施的日常管理维护，确保正常运行。制定环境风险应急预案，定期演练。 四、公众参与情况 项目进行三次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。 五、其他部门意见 1.开江县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备2308-511723-04-01-942777】FGQB-0238号）。 |