| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州市经开矿业有限公司亭子镇老龙洞灰岩矿新建工程 | 四川省达州市达川区于家坝村 | 达州市经开矿业有限公司 | 四川众拓全过程工程设计咨询有限公司 | 本项目为建筑石料用灰岩矿，矿区面积161.7亩，资源保有量739.1万吨，采用露天开采，包括矿山道路、基建平台建设及相关附属设施，拟建成后生产规模：120万吨/年。本项目总投资9000万元，其中环保投资92.2万元。 | - 一、施工期环境保护措施 - 1、废气：合理安排施工时间、文明施工。严格执行“六必须、六不准”加强管理，采用雾炮机进行湿法作业；道路采取硬化措施，设置车辆冲洗平台；合理安排车辆运输时间，运输车辆采取密闭运输（使用防尘布覆盖）。 - 2、废水：在施工场地建排水沟和临时沉沙池，防止雨水冲刷场地；生活污水经租用民宅已建污水处理措施处理。 - 3、噪声：优化施工场地布设，合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业；选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备的维修保养；机械设备要合理布局，车辆通行道路设置限速、禁鸣标志。 - 4、固体废物：建筑垃圾采取回填或运至管理部门指定的弃土场；可收集再利用的废弃建材，收集后及时外运至废品回收站出售；生活垃圾交由当地环卫部门收集处置。 - 5、生态环境：合理安排施工工期，优化施工方案，尽量选择在干旱季节开挖；实行局部施工。施工完成后立即进行植被恢复。 - 二、运营期环境保护措施 - 1、废气：使用环保型钻机设备有效控制粉尘的产生；合理安排爆破时间，尽量避免在大风天气安排爆破作业，降低风力扬尘；使用喷雾洒水装置（高压喷水枪或雾炮机等）对爆破作业面进行洒水降尘；对进出场道路及矿区主要运输道路采取地面硬化处理，其余路段采用泥结石路面，并适时对道路进行清扫、洒水防尘；爆破废气、机械燃油尾气通过自然扩散、大气稀释。 - 2、废水：在采矿区南侧边界设置截排水沟和沉砂池，用于拦截和排出雨水。沉淀处理后做生产防尘补充水；生活污水利用租用民宅已建污水处理措施处理。 - 3、噪声：选择低噪声设备，固定设备设置在封闭的车间，接地设备安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；加强机械设备的维护保养，避免高噪声运行；合理安排爆破、生产及运输作业时间，夜间禁止生产和运输。 - 4、固体废物：矿区机修业务委外处理，矿区不产生危废；剩余弃方运往政府指定的弃土场；剥离表土堆放于矿区西侧临时表土堆场，及时用于采空区复垦；雨水沉砂池淤泥暂存在临时表土堆场，用于采空区复垦；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门统一清运。 - 5、生态环境：严格控制开采作业面，禁止扩大采矿区域；对开采最终形成的台面及暂时不动用的台面，及时进行覆土绿化；矿区周围设截排水沟，避免外围雨水汇入采场内；采场南部低洼处设雨水沉砂池，采场初期雨水沉淀处理后回用作降尘用水；及时对采空区进行回填、对开采形成的裸露平台及边坡进行绿化修复，最终边坡坡角不大于50°；开展闭矿期生态恢复工作，对开采场设施设备及时拆除，开展生态恢复。 - 三、环境风险 - 加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，不允许在爆炸区内抽烟；规范表土临时堆场的建设，堆场底部建设防洪和排水设施，临空面修建拦渣坝（墙），加强隐患排查，避免溃坝事故发生；开采边坡加强防护，及时复绿，周围修建截排水沟，定期巡查确保稳定。 - 四、其他部门意见 1、四川达州东部经济开发区政务服务管理局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2408-511715-99-01-538612】FGQB-0135号）； 2、《达州市自然资源和规划局关于征求拟设达州东部经开区麻柳镇安民寨、亭子镇老龙洞建筑石料用灰岩采矿权意见的函》达市自然资规函〔2024〕229号； 3、《达州市林业局关于征求拟设达州东部经开区麻柳镇安民寨、亭子镇老龙洞建筑石料用灰岩采矿权意见的复函》达市林函〔2024〕69号 |