- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目(供水工程-麻柳工业水厂及配套管网) | 四川达州东部经济开发区麻柳镇沙河村尹家沟 | 达州市投资有限公司 | 四川兴环科环保技术有限公司 | 本项目位于达州市麻柳镇沙河村尹家沟，本项目为新建麻柳工业水厂及其配套设施，分期建设，本次建设近期5.0万吨/日规模，征地按照远期10.0万吨/日规模征地，建设内容为新建麻柳工业水厂以及水厂至麻柳大道与工业大道相交处清水管道554m、麻柳大道与工业大道相交处至达钢一期段清水管道477m，项目远期工程、取水管网、取水工程均不在本次评价范围内。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①施工扬尘：项目施工期环境空气污染防治措施以管理措施为主，施工期间加强材料运输的管理，项目运输路线从项目东面的道路进入项目区，定时对该运输路线进行清扫和洒水，运输车辆出场时必须封闭，严禁满载，避免在运输过程中的抛洒现象。 ②施工机械废气：在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，减少机械废气的产生。 （2）废水： ①生活污水：施工期施工营地不设食堂，施工人员生活污水依托现有民居已有设施进行处置。 ②机械和车辆冲洗废水：施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，禁止在项目建设区域内进行清洗和修理。机械保养冲洗水不得随意排放，利用新建排水沟和临时沉淀池（容积不小于10m3）沉淀处理后循环利用，不外排。 ③管道试压废水：试压废水中的主要污染物为管线敷设时掉落的泥土，试压时需用水充满整个管道，试压废水中无其他污染物产生，主要为SS，废水水质较好，为清净下水，经沉淀后排入附近雨水管网，对外环境影响较小。 （3）噪声： ①根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取环境噪声污染防治措施情况。 ②选用低噪声设备和运输车辆，并对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，夜间禁止高噪声设备施工。 ③施工方合理安排施工时间。中、高考期间禁止施工，夜间（22:00～6:00）和中午（12:00～14:00）禁止高噪声设备施工，不得进行拆除施工；将倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22:00～次日6:00）施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、建委、城管等主管部门的同意，办理夜间施工许可证，并及时向周边各住宅区居民公告，同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民纠纷。 ④要求施工方加强施工过程中的管理工作，注意对施工机械和运输车辆的定期维修保养，使其保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。 ⑤厂区施工时设置2.5~3米高的建筑围挡。 ⑥采用商品混凝土，减轻现场搅拌机噪声对声环境的影响。 ⑦项目原辅材料从项目东面的道路进入项目区。在运输途中运输车辆禁止鸣笛，减缓车速，切实做到不扰民。 ⑧加强施工作业人员管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声；材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛；施工方还应协调好运输车辆通行时间，应尽量避免途经居民区、学校和医院，应按交通规则行驶，禁止超速超载行驶及鸣笛，确保不对运输线路周围敏感点造成噪声扰民影响。 （4）固废： ①本项目设土石方临时堆积在项目水厂区内空地处，先建好临时性挡土墙以防止土石方的流失。废弃土石方拉运至当地合法弃渣场处理。 ②项目施工人员每日产生的生活垃圾集中收集后，统一运至所在乡镇指定堆放地一并处置。 ③项目在施工现场设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防泄漏处理，外运建筑垃圾至专门的建筑垃圾堆放场处置。 ④本项目穿越主要大、中型河流和具有饮用水功能的河流采用定向钻穿越技术。定向钻施工需使用配制泥浆，其主要成分为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆经pH调节为中性后作为废物收集在泥浆坑中，自然干化后，用于制砖。施工期间严格操作规程，合理制定操作参数，防止施工过程发生跑浆、冒浆等类型事故。在采取上述措施的同时，在定向钻穿越施工中，尽量循环重复使用泥浆，以便减少废泥浆的产生量，同时也减少新泥浆的用量。 （5）生态影响： ①加强施工管理，合理利用场地，严格控制施工范围，尽可能减少施工作业带宽度。对于植被生长较好的地段，尽量不要设置工棚、料场等。 ②加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。对于施工中必须破坏的树木，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿。 ③尽量控制施工带宽度；加强施工人员安全防火教育，注意防火；规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被；施工结束后，应进行生态重建，同时收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物。 ④合理组织土方调配、及时填平压实。在工程建设期，应首先计划安排好挖方量和填方量，及时将挖方量运往填方地点，铺平压实，并播放草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。 ⑤表土剥离（回覆）：首先把表层的熟化土壤尽可能地剥离后在合适的地方储存并加以养护以保持其肥力；待土地平整结束后，再平铺于土地表面，管沟回填土应高出地面不少于30cm。为保护管线不受深根系植被破坏，在管线上部土壤中可复耕一般农作物及种植浅根系植被。管线维修二次开挖回填时，应尽量按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复或减轻以后对农作物生产的影响。表土剥离后就近堆置或装袋存放在地块周边和零挖(填)线的附近地段，并加以覆盖防雨布，防止水土流失。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： 本项目配备了备用柴油发电机作为厂区和泵站的应急电源，当出现突发性停电，可自行发电供本项目使用。柴油发电机在使用过程中会产生废气，其主要成分为CO、HC、NOx。发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至排风口处排放。由于柴油发电机产生的废气量很小，采用上述措施后完全能够做到达标排放。 备用发电机只有在停电时使用，备用发电机使用的频率很小，废气的排放间断性强，加上废气通过自由扩散后，浓度很小，对周围环境影响很小。 本项目运营期无生产废气，因此不存在非正常状况下排放。 （2）废水： ①生产废水：经过处理后回用，不外排。 ②生活污水：经预处理池（20m3）处理，近期由罐车运至现有达川区麻柳镇场镇污水处理厂处理。 （3）噪声 ①设备选型时，购买的设备选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备本身噪声； ②合理布局：主要产噪设备均布置在封闭的生产厂房内，利用基础减震和厂房隔声措施，降低噪声影响； ③加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④设备安装减震基础，如减震垫等，对设备连接处安装柔性接头； ⑤进出车辆采取限制车速、夜间禁止鸣笛等措施。 （4）固废： ①泥饼：设置防雨设施，及时清运用于制砖。 ②生活垃圾集中收集后，外运至乡镇生活垃圾收集点；化粪池污泥定期委托环卫部门采用吸粪车清理。 ③废机油及含油棉纱、化验室危废设危废间收集暂存后，定期委托有资质的单位处置。 （5）地下水、土壤： 本项目可能造成地下水污染问题的主要位置是危废暂存间、加氯加药间、污泥处理区。本项目危废主要是废机油、含油废棉纱及手套以及化验室危废。为了最大限度降低有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，根据分区防渗的原则，本项目划分为：重点污染防治区、一般污染防治区及简单防渗区。本项目通过分区防渗并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效预防项目运行过程对地下水、土壤造成污染。 三、环境风险 ①严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图。生产装置之间，装置内各工序、设备间距满足防火规范要求。生产车间预留足够的安全消防通道，建筑物预留足够的空间，避免易燃物质积聚，降低环境风险。 ②间内设置灭火器、消火栓，仓库设立防火安全警示标志；定期检查及维护消防器材。 ③企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。采用可靠的密封技术，对可能产生静电的物体采取接地等静电防范措施。加强职工培训，提高应急处理能力。 ④润滑油使用后及时检查包装，不允许存在敞放状态，严禁火源靠近，严格按有关规章制度进行装卸操作，不得违章作业，严禁滚动、摩擦和碰撞，定期检查。次氯酸钠溶液储存于密闭储罐内，不可在阳光下曝晒，远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储运。本品容易变质，不可久储，含碱度2-3%的溶液可储存10-15天； ⑤项目应保证环保设施的正常运行，保证职工人身健康安全，在环保设施出现故障时应停止生产立即排查检修。 ⑥对生产过程中产生的危险废物采用专桶分类收集，收集桶应按照相关规范要求采用规定颜色、规格的容器，并在危废暂存间处设立警示标牌；收集的危险废物应交有相应处理资质的单位处置，严禁将废油排入区域污水管网。 ⑦每年至少组织一次预案演练，演练内容包括泄漏的发生，火灾，应急救援系统的启动，第一时间的处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维护，受伤救护，对外联系，与专业消防部门配合等情景。事后对应急演练做出评价、总结与追踪。可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。演练科目主要为：a.泄露报警；b.人员疏散；c.泄露物收集防扩散；d.物资抢运；e.安全警戒；f医疗救护；g.清理现场。危险废物运输须采用专用密封车，避免运输过程对环境产生危害；厂方应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。 ⑧消防措施：厂房内消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁火出现区内有明显标志。 四、其他部门意见 1、达州市自然资源与规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第51170020220002号）。 2、达州市发展与改革委《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2112-511700-04-01-746268】FGQB-0091号）。 |