达州高新区生态环境局执法装备采购清单及参数

| 序号 | 名称 |  | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人剂量报警仪 | 用于实时检测个人暴露于辐射环境中的剂量水平。 具备小型、便携、可佩戴、可报警、可定期记录个 人接受的累计辐射剂量、评估辐射危害并控制个人 辐射剂量等功能。 | 1、采用能量补偿GM管，示值准确，响应快速，处于领先水平。 2、OLED显示，剂量率LED频闪指示，操作简单，示数清晰。 - 3、剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能，声、光、振动报警方式任意组合。 4、报警阈值在量程范围内任意设置。 5、告警数据自动存储，方便查询。 6、测量范围：剂量当量率：0.01μSv/h～10mSv/h；累积剂量当量：0.00μSv～999.9Sv 7、灵敏度：>1.5CPS/uSv/h（相对于137Cs） 8、能量响应：48keV～3.0MeV 9、相对误差：：＜±5%（在1mSv/h时） 10、温度特性：-10℃～+50℃≤±10% | 2 |
| 2 | 多参数气体检测仪 | 用于环境空气中有毒有害气体的快速检测，至少可检测甲醛、二氧化硫、硫化氢、氨气、氯气，可燃气等指标；具备便携性好、集成度高、检测速度快、稳定性强、检测结果可直接读取等功能。 | 1、分体式设计，配备智能终端，主机重量≤1kg；（提供产品图片逐一证明） 2、智能显示终端与主机支持有线和无线双传输模式；（提供产品图片逐一证明） 3、智能显示终端采用高亮彩色触摸显示屏幕，支持气体浓度动态曲线同时显示和详情显示；（提供产品图片逐一证明） 4、气体传感器可自行搭配，仪器自动获取传感器信息； 5、监测模块之间快接设计，不需要螺丝连接；（提供产品结构图片予以证明） 6、支持实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数； 7、支持连续工作≥10小时； 8、支持独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC； 9、仪器自带报警灯提示； 10、多种供电方案：支持交、直流两种供电方式，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能； 11、支持umol/mol和mg/m3双单位换算功能； 12、可搭载无人机进行走航检测，也可独立进行使用； 13、整机采用防爆设计，可在常规或易燃易爆等场合使用，防爆等级：≥Ex d ib IIB T4 Gb； 14、具有更换和清洗的颗粒物、水分过滤装置； 15、甲醛：（0～2）umol/mol，分辨率：0.001umol/mol 16、二氧化硫：(0～20) umol/mol，分辨率：0.01umol/mol 17、硫化氢：(0～50) umol/mol，分辨率：0.01umol/mol 18、氨气：（0～100）umol/mol，分辨率：0.01 umol/mol 19、氯气：（0～10）umol/mol，分辨率：0.01 umol/mol 20、可燃气：（0～80%）LEL，分辨率：0.01% LEL 21、环境温度：（-40~120）℃，分辨率：0.1℃ 22、环境湿度：（0~100）%RH，分辨率：0.01%RH29 23、大气压：（50~130）kPa，分辨率：0.01kPa 24、配置要求：主机、监测模块（含6个气体探头）、彩色显示终端、有线通信数据线、充电器及充电线、仪器防护包。（该配置要求所列产品要与该标的物相匹配。） | 1 |
| 3 | 四合一气体浓度报警仪 | 用于实时检测个人暴露于有毒有害气体环境中的浓度水平。具备小型、便携、可佩戴、可报警、显示气体浓度数据等功能。 | 1、报警和背光相互结合加强提示 2、开机或需要时显示器、电池、传感器、声光振动报警设备进行自检 3、具有“翻转显示”功能 4、采样：泵吸式设计 5、电池：可充电式锂离子电池 6、报警方式：可视、振动、声音 7、报警类型：低报、高报、TWA、STEL、OL 8、防护等级：不低于IP66 9、防爆等级：不低于Exia lIC T4 Ga 10、硫化氢 (H2S)：0-100 ppm；分辨率：1ppm 11、一氧化碳(CO)：0-500 ppm；分辨率：1ppm 12、氧 (02)：0-30.0%；分辨率：0.1% 13、可燃气体(%LEL)：0-100% LEL；分辨率：1% | 2 |
| 4 | 水质检测仪 | 可检测溶解氧、PH、水温 | 1、采用高清彩色液晶触摸屏，显示清晰 2、支持中英文 3、温度单位可选：℃ 和 °F 4、支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 5、支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 6、支持不低于IP65防护等级 7、标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液 8、内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元 9、检测项目：pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度 10、pH：优于（-2.000～20.000）pH；最小分辨率：优于0.001 pH 11、溶解氧：电子单元：优于（0.00～99.99）mg/L；配套范围：优于（0.00～50.00）mg/L；最小分辨率：优于0.01mg/L；电子单元示值误差：优于±0.10mg/L；仪器示值误差：优于≤20.00mg/L：±0.30 mg/L，＞20.00mg/L：±10.0%；响应时间：优于≤45s(20℃时90%响应)；盐度补偿误差：优于±2% 12、供电方式：锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电 13、配置要求：主机、主机箱、说明书、合格证 | 1 |
| 5 | 强光手电筒 |  | 1、亮度 ≥1200Lm； 2、档位5档（弱-中-强-爆闪-SOS） 射程≥ 250m； 3、防水等级：IP46，功率：≥15W 3.5H； 4、尺寸：≤167mm*45mm*30mm；电池：≤21700锂电池（4000mAh）*1 充电； 5、续航：≥3.5H；充电：≤5H 。 | 10 |