- 一、拟批准的建设项目环境影响报告书

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰草沟煤矿扩建工程项目 | 达川区大树镇 | 达州市兰草沟煤业有限责任公司 | 德阳显众环境科技有限公司 | 项目矿区位于明月峡片区内，设计采矿范围为由1～12号拐点坐标圈闭，矿区面积2.6442km2，批准开采矿区K11、K12、K14煤层，开采标高：+710m～+370m。设计生产能力30万t/a，服务年限7.4a。扩建后采用平硐开拓方式，矿井划分一个水平(+445m水平)，上、下山开采，南翼上山为一采区，北翼上山为二采区，下山为三采区。项目利用原有的办公楼、工业场地、危废暂存间、运输主平硐和副平硐、回风平硐、机修车间等生产设施；改造原有矸石场、矸石转运堆场粉尘治理设施、煤堆场粉尘治理设施处理设施；新建矿井水处理系统1套设施、生活污水一体化污水处理设施1套、供热设备房1套等新建设施。项目计划总投资4827.03万元，其中环保投资371.5万元。 | 一、施工期生态环境保护措施 1、废气：采取设置施工围挡，洒水降尘、料场设棚、运输加盖篷布、出场汽车轮胎清洗等抑尘措施。 2、废水：施工废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水经现有设施收集，不外排。 3、噪声：机械设备噪声通过采取选用低噪声设备、合理布置设备位置、合理安排工期，施工现场设施围挡等措施降低影响。运输车辆应合理安排运输时间和路线，避免扰民。 4、固废：产生的巷道掘进矸石暂存至煤矸石临时堆场，全部运至本地砖厂制砖使用，不外排。建筑垃圾能够回收利用的可回收利用，不能回收的应运往城乡规划部门指定的建筑垃圾堆放场；施工期间产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、生态影响：严格控制施工范围，减少土地占用；合理安排施工工期，优化施工方案，设临时沉砂池和挡土墙等防护措施，减轻水土流失。施工结束后，及时进行绿化恢复，降低生态环境影响。 二、运营期生态环境保护措施 1、废水 营运期产生的废水主要包括矿井涌水、车辆冲洗废水、生活污水、初期雨水等。矿井涌水经处理后部分回用，剩余部分达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类限值以及含盐量小于1000mg/L后外排。生活污水经一体化生化处理设施处理后回用，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。项目工业场地主排水沟渠末端设置沉砂池，初期雨水经收集后回用，不外排。 2、废气 原煤堆场、煤矸石堆场设为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式钢架结构彩钢棚，在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统。工业场地厂区出口设置车辆冲洗平台，运煤车辆离厂前冲洗车轮、底盘以及车身，以防止车辆带尘上路；运煤、运矸汽车装载后加盖篷布，进行限速限重；对矸石运输道路定期洒水降尘，并派专人维护路面平整。井下扬尘方面，钻孔采用湿式打眼作业；在采装过程中，通过洒水，减少扬尘，回风巷道布置水幕防尘系统，通过采取喷雾洒水等措施防尘。厨房油烟经油烟净化装置收集处理后引至屋顶排放。 3、噪声 营运期噪声主要为地面设备噪声，通过合理布局工业场地，选用低噪声设备，对各类设备设置减振基础；通风机安装减振器，风道安装消声器；泵类、压风机等高噪声设备置于室内，利用建筑物隔声；提升机房设隔声控制室，对主机、电机安装隔声罩，确保厂界噪声达标排放。 4、固体废物 运营期产生的主要固体废物为煤矸石、生活垃圾、生活污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥，废弃矿灯、蓄电池、废机油、含油抹布及手套等。其中煤矸石临时存放于煤矸石堆场中，及时清运至砖厂制砖处理；生活垃圾定点收集，定期清运，交环卫部门统一处理；矿井水处理站煤泥经压滤脱水后外销；生活废水处理设施污泥定期清掏，经压滤脱水后统一交环卫部门处理；废矿灯、废机油、含油手套、抹布、废蓄电池等暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 5、地下水 通过坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对危废暂存间、废水处理站等采取重点防渗，防止污染地下水。通过布设地下水跟踪监测点，对区内地下水水位与水质进行动态监测，一旦发现水位和水质异常，应立刻采取有效措施，避免对周边居民生产生活用水造成影响 6、生态环境影响 本项目营运期生态环境影响体现为矿井开采后地表可能发生移动和变形，同时伴有裂缝及塌陷坑的产生。在矿山开采过程中，尽量减小和有效控制对采矿区生态环境的影响范围和程度，禁止越界、越层开采。因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，对生产过程中的污染物规范处置，防止造成对爬行类、两栖类动物本身及栖息环境的破坏和污染，加强对职工的监管力度，防止捕食爬行动物、两栖动物。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为储油间及危险废物暂存库内油类物质泄漏、矿井水处理设施非正常工况下或事故排放及临时矸石堆场溃坝、淋溶水下渗的环境风险。采取的主要环境风险防范措施为：①储油间、危险废物暂存库地面进行防渗处理，内设防治流体流散的设施和集油坑；②储油间、危险废物暂存库设立标志，加强巡检，防止人为破坏。建成营运后，要提髙操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保储油间、危险废物暂存库的正常运行；③危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设，分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置；④矿井水处理设施出现事故后应及时进行修理，加强日常设施的维护和保养；⑤矸石堆场上游设截排水沟，下游设置沉砂池收集雨季淋滤水，保证截排水沟畅通。 四、公众参与情况 项目进行了两次网络公示、两次报纸公示及现场张贴公示以及一次报批前公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 五、其他部门意见 1、达州市应急管理局《关于达州市兰草沟煤业有限责任公司兰草沟煤矿扩建工程安全设施设计的函》； 2、国家矿山安全监察局四川局《关于达州市兰草沟煤业有限责任公司兰草沟煤矿扩建项目安全审核意见的函》； 3、四川省化解煤炭行业过剩产能（煤矿企业兼并重组）和脱困升级工作领导小组办公室《关于达州市兰草沟煤矿产能置换方案的批复》。 |
| 达昌煤矿扩建工程项目 | 达川区碑高乡八村七社 | 达州森茂能源有限公司 | 德阳显众环境科技有限公司 | 项目矿区位于中山片区内，矿区面积15.4549 km2，由43个拐点圈定，准采标高为 +400～-200 m。设计生产能力30万t/a，服务年限14.2a。可采煤层为外连、正连、双二连、四连、三夹连、四夹连煤层。扩建后采用斜井开拓方式，分为西翼和东翼，西翼分为+200m（上山开采）和±0m（上山开采）两个水平，分为一、二、三、四、五、六、七共7个采区，；东翼分为+200m（上、下山开采）一个水平，分为八、九、十、十一共4个采区。开采工艺改造为综合机械化开采。项目利用原有的办公楼、工业场地、危废暂存间、主斜井和副斜井、机修车间等生产设施，新建+500m回风平硐、+500m进风平硐、+550m回风斜井、+550m进风斜井、+535m回风斜井、+525m进风斜井；改造矸石转载场，新建矿井涌水处理设施、依托原工业场地的废水处理设施。项目计划总投资4732.93万元，其中环保投资524.5万元。 | 一、施工期生态环境保护措施 1、废气：采取设置施工围挡，洒水降尘、料场设棚、运输加盖篷布、出场汽车轮胎清洗等抑尘措施。 2、废水：施工废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水经原工业场地的废水处理设施处理达标后回用。 3、噪声：机械设备噪声通过采取选用低噪声设备、合理布置设备位置、合理安排工期，施工现场设施围挡等措施降低影响。运输车辆应合理安排运输时间和路线，避免扰民。 4、固废：产生的巷道掘进矸石暂存至煤矸石临时堆场，全部运至本地砖厂制砖使用，不外排。建筑垃圾能够回收利用的可回收利用，不能回收的应运往城乡规划部门指定的建筑垃圾堆放场；施工期间产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、生态影响：严格控制施工范围，减少土地占用；合理安排施工工期，优化施工方案，设临时沉砂池和挡土墙等防护措施，减轻水土流失。施工结束后，及时进行绿化恢复，降低生态环境影响。 二、运营期生态环境保护措施 1、废水 营运期产生的废水主要包括矿井涌水、车辆冲洗废水、生活污水、初期雨水等。矿井涌水经处理后部分回用，剩余部分达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类限值以及含盐量小于1000mg/L后外排。生活污水经一体化生化处理设施处理后回用，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。项目工业场地主排水沟渠末端设置沉砂池，初期雨水经收集后回用，不外排。 2、废气 原煤堆场、煤矸石堆场设为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式钢架结构彩钢棚，在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统。工业场地厂区出口设置车辆冲洗平台，运煤车辆离厂前冲洗车轮、底盘以及车身，以防止车辆带尘上路；运煤、运矸汽车装载后加盖篷布，进行限速限重；对矸石运输道路定期洒水降尘，并派专人维护路面平整。井下扬尘方面，钻孔采用湿式打眼作业；在采装过程中，通过洒水，减少扬尘，回风巷道布置水幕防尘系统，通过采取喷雾洒水等措施防尘。厨房油烟经油烟净化装置收集处理后引至屋顶排放。 3、噪声 营运期噪声主要为地面设备噪声，通过合理布局工业场地，选用低噪声设备，对各类设备设置减振基础；通风机安装减振器，风道安装消声器；泵类、压风机等高噪声设备置于室内，利用建筑物隔声；提升机房设隔声控制室，对主机、电机安装隔声罩，确保厂界噪声达标排放。 4、固体废物 运营期产生的主要固体废物为煤矸石、生活垃圾、生活污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥，废弃矿灯、蓄电池、废机油、含油抹布及手套等。其中煤矸石临时存放于煤矸石堆场中，及时清运至砖厂制砖处理；生活垃圾定点收集，定期清运，交环卫部门统一处理；矿井水处理站煤泥经压滤脱水后外销；生活废水处理设施污泥定期清掏，经压滤脱水后统一交环卫部门处理；废矿灯、废机油、含油手套、抹布、废蓄电池等暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 5、地下水 通过坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对危废暂存间、废水处理站等采取重点防渗，防止污染地下水。通过布设地下水跟踪监测点，对区内地下水水位与水质进行动态监测，一旦发现水位和水质异常，应立刻采取有效措施，避免对周边居民生产生活用水造成影响 6、生态环境影响 本项目营运期生态环境影响体现为矿井开采后地表可能发生移动和变形，同时伴有裂缝及塌陷坑的产生。在矿山开采过程中，尽量减小和有效控制对采矿区生态环境的影响范围和程度，禁止越界、越层开采。因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，对生产过程中的污染物规范处置，防止造成对爬行类、两栖类动物本身及栖息环境的破坏和污染，加强对职工的监管力度，防止捕食爬行动物、两栖动物。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为储油间及危险废物暂存库内油类物质泄漏、矿井水处理设施非正常工况下或事故排放及临时矸石堆场溃坝、淋溶水下渗的环境风险。采取的主要环境风险防范措施为：①储油间、危险废物暂存库地面进行防渗处理，内设防治流体流散的设施和集油坑；②储油间、危险废物暂存库设立标志，加强巡检，防止人为破坏。建成营运后，要提髙操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保储油间、危险废物暂存库的正常运行；③危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设，分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置；④矿井水处理设施出现事故后应及时进行修理，加强日常设施的维护和保养；⑤矸石堆场上游设截排水沟，下游设置沉砂池收集雨季淋滤水，保证截排水沟畅通。 四、公众参与情况 项目进行了两次网络公示、两次报纸公示及现场张贴公示以及一次报批前公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 五、其他部门意见 1、四川煤矿安全监察局《关于对达县达昌煤矿扩建初步设计安全专篇的批复》； 2、达州市经济和信息化委员会《关于调整达县昌隆工贸有限公司达昌煤矿扩建工程初步设计部分内容的批复》。 |
| 铁山南煤矿扩建工程项目 | 达川区渡市镇钟咀社区 | 四川川煤华荣能源有限责任公司铁山南煤矿 | 成都源起环保技术有限公司 | 项目现生产规模为45万吨/年，扩能至60万吨/年。项目利用现有的主平硐、副平硐、大兴厂风井、广山河风井，将炮采改为全部综采，矿车运输改为皮带运输，增加相应人员和设备，采用平硐加斜井开拓走向长壁、综合机械化采煤。扩建后首采区布置在-212采区和-121采区内，开采K26、K25、K24、K22、K21、K20、K16、K14、K11煤层。项目计划总投资2535.22万元，其中环保投资353.5万元。 | 一、施工期生态环境保护措施 1、废气：采取设置施工围挡，洒水降尘、料场设棚、运输加盖篷布、出场汽车轮胎清洗等抑尘措施。 2、废水：施工废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水利用现有处理设施处理达标后回用。 3、噪声：机械设备噪声通过采取选用低噪声设备、合理布置设备位置、合理安排工期，施工现场设施围挡等措施降低影响。运输车辆应合理安排运输时间和路线，避免扰民。 4、固废：产生的巷道掘进矸石暂存至煤矸石临时堆场，全部运至本地砖厂制砖使用，不外排。建筑垃圾能够回收利用的可回收利用，不能回收的应运往城乡规划部门指定的建筑垃圾堆放场；施工期间产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、生态影响：严格控制施工范围，减少土地占用；合理安排施工工期，优化施工方案，设临时沉砂池和挡土墙等防护措施，减轻水土流失。施工结束后，及时进行绿化恢复，降低生态环境影响。 二、运营期生态环境保护措施 1、废水 营运期产生的废水主要包括矿井涌水、车辆冲洗废水、生活污水、初期雨水等。矿井涌水经处理后部分回用，剩余部分达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类限值以及含盐量小于1000mg/L后外排。生活污水经一体化生化处理设施处理后回用，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。项目工业场地主排水沟渠末端设置沉砂池，初期雨水经收集后回用，不外排。 2、废气 原煤堆场、煤矸石堆场设为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式钢架结构彩钢棚，在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统。工业场地厂区出口设置车辆冲洗平台，运煤车辆离厂前冲洗车轮、底盘以及车身，以防止车辆带尘上路；运煤、运矸汽车装载后加盖篷布，进行限速限重；对矸石运输道路定期洒水降尘，并派专人维护路面平整。井下扬尘方面，钻孔采用湿式打眼作业；在采装过程中，通过洒水，减少扬尘，回风巷道布置水幕防尘系统，通过采取喷雾洒水等措施防尘。厨房油烟经油烟净化装置收集处理后引至屋顶排放。 3、噪声 营运期噪声主要为地面设备噪声，通过合理布局工业场地，选用低噪声设备，对各类设备设置减振基础；通风机安装减振器，风道安装消声器；泵类、压风机等高噪声设备置于室内，利用建筑物隔声；提升机房设隔声控制室，对主机、电机安装隔声罩，确保厂界噪声达标排放。 4、固体废物 运营期产生的主要固体废物为煤矸石、生活垃圾、生活污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥，废弃矿灯、蓄电池、废机油、含油抹布及手套等。其中煤矸石由主平硐通过皮带运输系统至达州市荣福建材有限公司综合利用；生活垃圾定点收集，定期清运，交环卫部门统一处理；矿井水处理站煤泥经压滤脱水后外销；生活废水处理设施污泥定期清掏，经压滤脱水后统一交环卫部门处理；废矿灯、废机油、含油手套、抹布、废蓄电池等暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 5、地下水 通过坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对危废暂存间、废水处理站等采取重点防渗，防止污染地下水。通过布设地下水跟踪监测点，对区内地下水水位与水质进行动态监测，一旦发现水位和水质异常，应立刻采取有效措施，避免对周边居民生产生活用水造成影响 6、生态环境影响 本项目营运期生态环境影响体现为矿井开采后地表可能发生移动和变形，同时伴有裂缝及塌陷坑的产生。在矿山开采过程中，尽量减小和有效控制对采矿区生态环境的影响范围和程度，禁止越界、越层开采。因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，对生产过程中的污染物规范处置，防止造成对爬行类、两栖类动物本身及栖息环境的破坏和污染，加强对职工的监管力度，防止捕食爬行动物、两栖动物。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为储油间及危险废物暂存库内油类物质泄漏、矿井水处理设施非正常工况下或事故排放及临时矸石堆场溃坝、淋溶水下渗的环境风险。采取的主要环境风险防范措施为：①储油间、危险废物暂存库地面进行防渗处理，内设防治流体流散的设施和集油坑；②储油间、危险废物暂存库设立标志，加强巡检，防止人为破坏。建成营运后，要提髙操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保储油间、危险废物暂存库的正常运行；③危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设，分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置；④矿井水处理设施出现事故后应及时进行修理，加强日常设施的维护和保养；⑤矸石堆场上游设截排水沟，下游设置沉砂池收集雨季淋滤水，保证截排水沟畅通。 四、公众参与情况 项目进行了两次网络公示、两次报纸公示及现场张贴公示以及一次报批前公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 五、其他部门意见 1、四川省应急管理厅《关于达竹公司金刚煤矿和铁山南煤矿生产能力核定审查确认的批复》（川应急函【2019】417号）； 2、中华人民共和国国家发展和改革委员会《国家发展改革委办公厅关于四川省金刚煤矿等4处煤矿核增生产能力产能置换方案的复函》（发改办运行〔2019〕721号）。 |
| 高益煤矿扩建工程 | 达川区亭子镇 | 达县赢川矿业有限公司 | 四川博观智汇节能环保科技有限公司 | 项目属升级改造煤矿，采矿规模由15万吨/a扩建为30万吨/a，服务年限8.2a。矿区面积6.5544km2，开采K9-1、K9、K8及K7煤层，开采深度+700m～0m。扩建后采用斜井+平硐开拓，矿井共布置5个井筒，即：主斜井（利用）、副斜井（新掘）、副平硐（利用）和回风斜井（利用），+360m回风平硐（利用原杨家沟井主平硐）。矿井共分为一个水平：±0m水平，共划为3个采区，扩建工程完成后，在一采区K7煤层布置1个采煤工作面，采用走向长壁采煤法，综合机械化采煤工艺。整个矿井共布置2个掘进工作面。采用并列式通风方式，工作面采用“U”型通风；掘进工作面采用局部通风机压入式供风。项目计划总投资4993.55万元，其中环保投资496万元。 | 一、施工期生态环境保护措施 1、废气：采取设置施工围挡，洒水降尘、料场设棚、运输加盖篷布、出场汽车轮胎清洗等抑尘措施。 2、废水：施工废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水利用一体化处理设施处理达标后回用。 3、噪声：机械设备噪声通过采取选用低噪声设备、合理布置设备位置、合理安排工期，施工现场设施围挡等措施降低影响。运输车辆应合理安排运输时间和路线，避免扰民。 4、固废：产生的巷道掘进矸石暂存至煤矸石临时堆场，全部运至本地砖厂制砖使用，不外排。建筑垃圾能够回收利用的可回收利用，不能回收的应运往城乡规划部门指定的建筑垃圾堆放场；施工期间产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、生态影响：严格控制施工范围，减少土地占用；合理安排施工工期，优化施工方案，设临时沉砂池和挡土墙等防护措施，减轻水土流失。施工结束后，及时进行绿化恢复，降低生态环境影响。 二、运营期生态环境保护措施 1、废水 营运期产生的废水主要包括矿井涌水、车辆冲洗废水、生活污水、初期雨水等。矿井涌水经处理后部分回用，剩余部分达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类限值以及含盐量小于1000mg/L后外排。生活污水经一体化生化处理设施处理后回用，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。项目工业场地主排水沟渠末端设置沉砂池，初期雨水经收集后回用，不外排。 2、废气 储煤场采用全封闭式堆场，矸石堆场建为顶部遮盖、三面围挡的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置，防止粉尘污染；加强运输车辆管理，禁止超速超载行驶，运输车辆采用篷布遮盖密闭运输，车辆出场进行冲洗，加强对道路维护，及时对损坏路面进行修补，保持路面平整；井下开采过程通过设置风流净化，湿法作业，对作业面进行喷雾洒水降尘等措施。厨房油烟经油烟净化装置收集处理后引至屋顶排放。 3、噪声 营运期噪声主要为地面设备噪声，通过合理布局工业场地，选用低噪声设备，对各类设备设置减振基础；通风机安装减振器，风道安装消声器；泵类、压风机等高噪声设备置于室内，利用建筑物隔声；提升机房设隔声控制室，对主机、电机安装隔声罩，确保厂界噪声达标排放。 4、固体废物 运营期产生的主要固体废物为煤矸石、生活垃圾、生活污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥，废弃矿灯、蓄电池、废机油、含油抹布及手套等。其中煤矸石及时清运至砖厂制砖综合利用；生活垃圾定点收集，定期清运，交环卫部门统一处理；矿井水处理站煤泥经压滤脱水后外销；生活废水处理设施污泥定期清掏，经压滤脱水后统一交环卫部门处理；废矿灯、废机油、含油手套、抹布、废蓄电池等暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 5、地下水 通过坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对危废暂存间、废水处理站等采取重点防渗，防止污染地下水。通过布设地下水跟踪监测点，对区内地下水水位与水质进行动态监测，一旦发现水位和水质异常，应立刻采取有效措施，避免对周边居民生产生活用水造成影响 6、生态环境影响 本项目营运期生态环境影响体现为矿井开采后地表可能发生移动和变形，同时伴有裂缝及塌陷坑的产生。在矿山开采过程中，尽量减小和有效控制对采矿区生态环境的影响范围和程度，禁止越界、越层开采。因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，对生产过程中的污染物规范处置，防止造成对爬行类、两栖类动物本身及栖息环境的破坏和污染，加强对职工的监管力度，防止捕食爬行动物、两栖动物。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为储油间及危险废物暂存库内油类物质泄漏、矿井水处理设施非正常工况下或事故排放及临时矸石堆场溃坝、淋溶水下渗的环境风险。采取的主要环境风险防范措施为：①储油间、危险废物暂存库地面进行防渗处理，内设防治流体流散的设施和集油坑；②储油间、危险废物暂存库设立标志，加强巡检，防止人为破坏。建成营运后，要提髙操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保储油间、危险废物暂存库的正常运行；③危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设，分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置；④矿井水处理设施出现事故后应及时进行修理，加强日常设施的维护和保养；⑤矸石堆场上游设截排水沟，下游设置沉砂池收集雨季淋滤水，保证截排水沟畅通。 四、公众参与情况 项目进行了两次网络公示、两次报纸公示及现场张贴公示以及一次报批前公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 五、其他部门意见 1、四川煤矿安全监察局《关于达县赢川矿业有限公司高益煤矿扩建项目安全审核的批复》； 2、四川省应急管理厅《关于同意达县赢川矿业有限公司高益煤矿扩建工程项目核准的函》 |
| 易家沟煤矿（三号井）扩建工程 | 达川区平滩镇 | 达州博瑞实业有限公司 | 四川博观智汇节能环保科技有限公司 | 项目属升级改造煤矿，采矿规模由15万吨/a扩建为30万吨/a，服务年限7.4a。采用平硐+暗斜井开拓，投产时共布置有3个井筒，即：+390m主平硐、+377m副平硐和+388m回风平硐。整个矿井划为一个水平开采，水平标高±0m。共划为一个采区，投产时共布置1个采区，即一采区。在一采区+195m～+152m标高的K9煤层中布置1个综采工作面达到30万t/a的生产能力。每个采煤工作面均沿煤层布置1条工作面运输巷和1条工作面回风巷，另在K9煤层底板布置一条区段集中运输巷。项目计划总投资4486.2万元，其中环保投资473万元。 | 一、施工期生态环境保护措施 1、废气：采取设置施工围挡，洒水降尘、料场设棚、运输加盖篷布、出场汽车轮胎清洗等抑尘措施。 2、废水：施工废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水利用一体化处理设施处理达标后回用。 3、噪声：机械设备噪声通过采取选用低噪声设备、合理布置设备位置、合理安排工期，施工现场设施围挡等措施降低影响。运输车辆应合理安排运输时间和路线，避免扰民。 4、固废：产生的巷道掘进矸石暂存至煤矸石临时堆场，全部运至本地砖厂制砖使用，不外排。建筑垃圾能够回收利用的可回收利用，不能回收的应运往城乡规划部门指定的建筑垃圾堆放场；施工期间产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、生态影响：严格控制施工范围，减少土地占用；合理安排施工工期，优化施工方案，设临时沉砂池和挡土墙等防护措施，减轻水土流失。施工结束后，及时进行绿化恢复，降低生态环境影响。 二、运营期生态环境保护措施 1、废水 营运期产生的废水主要包括矿井涌水、车辆冲洗废水、生活污水、初期雨水等。矿井涌水经处理后部分回用，剩余部分达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类限值以及含盐量小于1000mg/L后外排。生活废水（洗浴废水、食堂废水）采用一体化污水处理设施处理达《城市污水再利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相关要求后回用于绿化用水、洒水降尘用水以及车辆冲洗水等，不外排。职工如厕废水进入化粪池处理后，定期清掏用作农肥，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。项目工业场地主排水沟渠末端设置沉砂池，初期雨水经收集后回用，不外排。 2、废气 储煤场采用全封闭式堆场，矸石堆场建为顶部遮盖、三面围挡的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置，防止粉尘污染；加强运输车辆管理，禁止超速超载行驶，运输车辆采用篷布遮盖密闭运输，车辆出场进行冲洗，加强对道路维护，及时对损坏路面进行修补，保持路面平整；井下开采过程通过设置风流净化，湿法作业，对作业面进行喷雾洒水降尘等措施。厨房油烟经油烟净化装置收集处理后引至屋顶排放。 3、噪声 营运期噪声主要为地面设备噪声，通过合理布局工业场地，选用低噪声设备，对各类设备设置减振基础；通风机安装减振器，风道安装消声器；泵类、压风机等高噪声设备置于室内，利用建筑物隔声；提升机房设隔声控制室，对主机、电机安装隔声罩，确保厂界噪声达标排放。 4、固体废物 运营期产生的主要固体废物为煤矸石、生活垃圾、生活污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥，废弃矿灯、蓄电池、废机油、含油抹布及手套等。其中煤矸石及时清运至砖厂制砖综合利用；生活垃圾定点收集，定期清运，交环卫部门统一处理；矿井水处理站煤泥经压滤脱水后外销；生活废水处理设施污泥定期清掏，经压滤脱水后统一交环卫部门处理；废矿灯、废机油、含油手套、抹布、废蓄电池等暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 5、地下水 通过坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对危废暂存间、废水处理站等采取重点防渗，防止污染地下水。通过布设地下水跟踪监测点，对区内地下水水位与水质进行动态监测，一旦发现水位和水质异常，应立刻采取有效措施，避免对周边居民生产生活用水造成影响 6、生态环境影响 本项目营运期生态环境影响体现为矿井开采后地表可能发生移动和变形，同时伴有裂缝及塌陷坑的产生。在矿山开采过程中，尽量减小和有效控制对采矿区生态环境的影响范围和程度，禁止越界、越层开采。因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，对生产过程中的污染物规范处置，防止造成对爬行类、两栖类动物本身及栖息环境的破坏和污染，加强对职工的监管力度，防止捕食爬行动物、两栖动物。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为储油间及危险废物暂存库内油类物质泄漏、矿井水处理设施非正常工况下或事故排放及临时矸石堆场溃坝、淋溶水下渗的环境风险。采取的主要环境风险防范措施为：①储油间、危险废物暂存库地面进行防渗处理，内设防治流体流散的设施和集油坑；②储油间、危险废物暂存库设立标志，加强巡检，防止人为破坏。建成营运后，要提髙操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保储油间、危险废物暂存库的正常运行；③危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设，分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置；④矿井水处理设施出现事故后应及时进行修理，加强日常设施的维护和保养；⑤矸石堆场上游设截排水沟，下游设置沉砂池收集雨季淋滤水，保证截排水沟畅通。 四、公众参与情况 项目进行了两次网络公示、两次报纸公示及现场张贴公示以及一次报批前公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 五、其他部门意见 1、四川省应急管理厅《关于同意达州博瑞实业有限公司易家沟煤矿（三号井）扩建工程核准的函》； 2、四川煤矿安全监察局《关于达州博瑞实业有限公司易家沟煤矿（三号井）扩建安全审核的批复》。 |