达市环审〔2022〕23号

达州市生态环境局

关于四川鑫盛玖陆牧业有限公司环境影响报告书的批    复

四川鑫盛玖陆牧业有限公司：

你公司《四川鑫盛玖陆牧业有限公司环境影响报告书》（下称“报告书”）及《四川鑫盛玖陆牧业有限公司环境影响报告书技术审查会专家组审查意见》（下称“审查意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组审查意见。项目位于大竹县庙坝镇土竹村6组，对现有“大竹县宏泰养殖基地项目”、“大竹县人工授精站项目”、“大竹县玖陆种猪繁育基地项目”进行整合化改扩建，优化现有污染治理措施，扩大养殖规模，总占地面积92.9594亩，其中新增占地31.7032亩。项目依托利用原有的圈舍、冻库、料塔区、库房、药房、危废暂存间、喷雾消毒室、异位发酵床、粪污暂存池等设施，新建圈舍５栋、异位发酵床1座、无害化处置车间１座，同时配套建设药房库房、料塔、食堂、宿舍楼、办公楼等。项目建成后种猪年存栏量为2920头（折算生猪年出栏量为14600头），仔猪繁育后外售。项目计划总投资6000万元，其中环保投资约224万元。目前已基本建成，达州市大竹生态环境局作出不予处罚的说明。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，已办理《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2103-511724-04-01-524996】FGQB-0081号），符合国家产业政策。项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、项目建设应严格按照报告书提出的“以新带老”整改要求，落实各项整改措施。严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项生态环保措施。

2、严格落实营运期各项粪污处理措施。项目实行雨污分流，采用尿泡粪工艺，食堂废水经隔油处理后和生活污水养殖废水一并排入粪污暂存池，搅拌切割后经喷淋池泵入异位发酵床处置，不外排。病死猪高温一体化处理机喷淋废水、异位发酵床渗滤液集中收集后经粪污暂存池泵入异位发酵床处置。

3、严格落实营运期各项废气防治措施。圈舍采用漏缝地板、并通过及时清理、饲料中添加EM菌、喷洒除臭剂、投放吸附剂、加强圈舍通风等措施降低恶臭影响；粪污暂存池顶部加盖，做好防雨防渗、防溢流措施，池体及周边定期喷洒除臭剂，加强厂区绿化；异位发酵床加强密闭，喷洒微生物除臭剂，设置负压抽风收集系统，废气集中收集经生物滤池除臭净化处理后送15m排气筒排放；病死猪高温一体化处理机尾气通过其自带除臭设备除臭处理；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

按照报告书要求分别以猪舍、异位发酵床、粪污暂存池的边界外延200m的范围设置卫生防护距离，在该卫生防护距离范围内禁止规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。

4、严格落实营运期各项固废防治措施。猪粪、饲料残渣和生物滤池废弃填料集中收集，经异位发酵床堆肥发酵制成有机肥外售；病死猪与分娩物经高温无害一体化处理设施处理后，油脂和残渣送异位发酵床处置。按照相关规范要求设置危废暂存间，废UV灯管和医疗垃圾经收集后存放于危废暂存间，委托危废处置单位定期清运、处置。废吸附剂、生活垃圾袋装收集后交由环卫部门清运处置。

严格按照“减量化、资源化、无害化”的原则落实好固体废弃物的处置，做好固体废弃物的分类收集工作，并加强对其收集、暂存、转运的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止对环境造成二次污染。严禁场内各种固废乱倾乱倒污染环境。

5、严格落实营运期各项噪声防治措施。合理布局，选用低噪声设备，加强日常维护，对水泵、配电房、风机等产噪设备采取建筑隔声、基座减振措施，场界四周加强绿化，加强车辆进出管理，确保场界噪声达标，避免噪声扰民。

6、严格落实地下水污染防治措施。对可能污染地下水的区域进行防渗处理，对危废暂存间、猪舍（底层）、粪污暂存池、异位发酵床、柴油发电机房、应急池等区域进行重点防渗处理，有效防止地下水污染。按报告书要求定期监测项目区地下水水质，预防渗漏造成地下水污染。一旦发现水质异常，应及时报告当地生态环境部门，并采取相关应急措施。

7、按照环境风险事故防范要求，全面落实各项环境风险防范措施，完善应急预案，定期排查环境安全隐患。构建与当地政府和相关部门相衔接的区域环境风险联防联控机制，一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，确保生态环境安全。

8、应按照相关规范设计建设异位发酵床，加强运行管理，采取定期翻动、严格控制发酵床温度湿度、及时补充发酵菌等措施，确保发酵床运行稳定。

9、认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

10、项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。涉及水土保持方案，以水行政主管部门批复意见为准，并同时落实报告书中提出的水土保持措施。项目建设运营应依法办理其他相关手续。

11、项目建设涉及其它相关环境问题，请建设单位严格按照报告书要求和专家组审查意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若本批复下达5年后项目方开工或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告书及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告书或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州市大竹生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达州市大竹生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

达州市生态环境局

2022年6月30日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，达州市大竹生态环境局，

四川省鑫业嘉城工程咨询有限公司。