| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州市疾病预防控制中心整体迁建项目 | 达州市通川区复兴镇孙家坪村 | 达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心 | 四川融华环境检测有限公司 | 本工程为异地新建项目，选址于通川区复兴镇孙家坪村，按照“三级甲等”疾控机构标准化建设，规划用地面积34.94亩，建筑面积33259m2。疾控中心主要承担疾病预防控制相关检测工作，不设发热门诊、不收治病人。主要建设内容：新建微生物实验楼（设置28个二级生物安全实验室）、理化实验楼、业务综合和综合保障楼各1栋（共4栋），用于疾控中心理化和微生物实验室、卫生应急处置、传染病防控、慢性病防控、健康教育、卫生监测评价、健康体检等的业务用房，配套建设冷库、消毒系统，纯水制备系统、环保设施等。工程总投资4.1156亿元，其中环保投资544万元。 | 一、施工期 （1）废气：施工扬尘通过施工场地打围作业、配备雾炮机定期洒水、及时清扫，禁止物料露天堆放等措施控制；通过加强管理、合理选型，减少燃油废气对周围大气环境的影响。（2）废水：施工场地周围建截排水沟，设置废水沉淀池处理后全部回用，不外排；（3）噪声：严格加强管理，选用低噪声设备、合理安排施工时间、合理布局施工设备等加以控制；（4）固废：施工过程中表土单独堆存后期用于绿化，弃渣、建筑垃圾等及时外运至指定的弃土场回填；废弃包装材料等尽量分类收集后外卖。 二、营运期 （1）废气：各理化实验室分别安装万向集气罩和通风橱统一收集，经碱液喷淋塔+活性炭吸附处理后通过专用烟道，引至楼顶排放；微生物实验室设置生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，安全柜内安装高效空气过滤器+紫外灯，实验平台处于负压状态，废气由专门的排气管道引至楼顶排放；污水处理站设计采用一体化设备，地埋式安装，定期喷洒生物除臭剂；医疗废物储存间配备紫外灯和消毒液喷洒设施，加强通风换气；食堂安装油烟净化装置；地下车库设置机械排风系统，废气经大气扩散，对周围环境影响较小。 - 废水：业务综合楼、综合保障楼、门卫室等的一般生活污水及纯水制备的浓水收集后直接排入化粪池；食堂含油废水经隔油处理后再排入化粪池；实验楼的废水先在各检验室、实验室内根据不同水质特点进行单独的预处理（或灭活杀菌）后，再排入自建的一体化废水处理站处理；车辆洗消废水、喷淋塔废水、外来体检及疫苗接种人员产生的废水收集后直接排入废水处理站；废水处理站排口安装余氯在线监测设施，废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准排入市政污水管网，不会对周围地表水造成污染性影响。 （3）噪声：生产噪声及设备噪声通过选用先进设备、加强设备维护保养、安装减振垫等；对风机安装消声器、柔性接口等；污水站水泵等置于水下；备用发电机等装在地下层的专用的房间内等措施加以控制，项目正常运行噪声不会对周围环境造成污染性影响。 （4）固废：医疗废物、污水处理站污泥、实验室废物、废活性炭、废过滤介质等均属于危险废物。各实验室内、检验室及采样室等分别设置固定的废物收集点和暂存容器，收集后每天转移至实验废物暂存间，微生物实验室含病原微生物的废物需在实验室内使用双层防渗漏专用包装袋打包密封且经过灭活灭菌处理，再转运出实验室；污泥定期采用分离式吸粪车清掏，然后用生石灰彻底消杀处理；废活性炭、废过滤介定期更换；各类危险废物分别暂存于危废暂存间对应的房间，定期由有资质单位收集、处理，在其收集、贮存、清运及处理过程中必须执行《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定，严格执行“危险废物转移联单制度”，不会对周围环境造成污染性影响。 （5）地下水：坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对危废暂存间、废水处理站等采取重点防渗，防止污染地下水。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为微生物实验室安全风险、有毒有害物质泄漏、污染物事故性排放等引发的环境风险。采取的主要环境风险防范措施为：微生物实验室严格按《实验室生物安全通用要求》、《生物安全实验室建筑技术规范》和卫生部《微生物和生物医学实验室安全通用准则》等要求设计和建设，配置必要的生物安全防护设备，制定《生物安全事故应急预案》和《生物实验室安全事故现场处置方案》；污染物治理设施加强运行维护管理，定期检查更换活性炭、过滤介质等。 四、公众参与情况 项目进行三次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。 五、其他部门意见 1、达州市发展和改革委员会《关于达州市疾病预防控制中心整体迁建项目建议书的批复》、《关于达州市疾病预防空制中心整体迁建项目可行性研究报告的批复》； 2、达州市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》； 3、达州市卫生健康委员会《关于达州市疾病预防控制中心整体迁建项目医学流程评审的意见》。 |