达市环审〔2022〕22号

达州市生态环境局

关于庆龙1H井钻井工程环境影响报告表的

批   复

大庆油田有限责任公司：

你公司《庆龙1H井钻井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《庆龙1H井钻井工程环境影响报告表技术评审会专家意见》（下称“专家意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于达川区石梯镇高观子村5组，拟在庆龙1井标准化井场上新建本项目，不新增占地，属于评价井，目的层为侏罗系凉高山组。项目依托庆龙1H井钻井工程已建应急池、放喷池、隔油池、排水沟、进场道路等，主要建设内容包括钻井工程、压裂试气工程。项目设计井深（斜深）3786米，采用二开井身结构；导管段下深50米，一开及二开直井段采用水基聚合物钻井液钻至1986米，二开造斜及水平段采用油基钻井液钻至3786米。工程总投资2000万元，其中环保投资80万元。项目只涉及钻井期钻井、试气等作业，不涉及运营，后续开采、集输需另行环评。项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，符合国家产业政策。项目在严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你单位应全面落实报告表提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项生态环保措施。

2、强化施工期环境管理，施工过程充分考虑生态环境管理要求，优化施工方案，合理安排施工时间，合理布设施工场地，减少施工作业造成的生态破坏、环境污染以及对周边居民生产生活的干扰。

3、严格落实废气污染防治措施。钻井作业中优先采用电网供电，使用优质柴油发电，燃油废气经自带的排气筒排放。测试和事故放喷废气经管线外输至放喷池燃烧处理。

4、严格落实废水污染防治措施。钻井废水暂存于废水罐内并回用于后续压裂作业，不能回用时由罐车拉运至四川瑞利生物科技有限公司污水处理厂处理。洗井废水经废水罐沉淀处理后临时储存应急池，用于配制压裂液，不能回用时送四川瑞利生物科技有限公司污水处理厂处理。压裂废水经废水罐中预处理（隔油、中和、絮凝沉淀）后临时储存于应急池，最终送四川瑞利生物科技有限公司污水处理厂处理。井场内生活污水经井场旱厕收集后由罐车运至石梯镇污水处理厂处置。加强废水拉运过程中的环境管理，做好废水拉运记录，落实各项防治措施，避免废水外泄造成二次污染。

5、严格落实噪声污染防治措施。合理布置主要噪声源，使其尽量远离农户居住地。选用低噪声设备，泥浆泵设置泵房，泥浆泵和振动筛等设备底部加衬弹性垫料减震。测试放喷之前应疏散500m范围内的居民，控制和减小噪声对周边居民的影响。

6、严格落实“泥浆不落地工艺”，加强钻井岩屑和废泥浆等固废的收集处理，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求处置各类固体废物。清水岩屑、水基岩屑、废水基泥浆按一般工业固体废物要求收集暂存后，送有资质的单位处置。油基岩屑、废油基泥浆、废油和废油桶为危险废物，应按危废相关要求分类收集暂存，送有资质单位处置，做好台账记录。

7、坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，按环评报告要求将井口区、柴油罐区、清洁生产操作平台等区域设为重点防渗区并采取相应防渗措施。设置跟踪监测井，发现井漏应及时采取堵漏措施，防止钻井液漏失污染地下水。

8、按照环境风险事故防范要求，全面落实各项环境风险防范措施，完善应急预案，定期排查环境安全隐患。构建与当地政府和相关部门相衔接的区域环境风险联防联控机制，一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，确保生态环境安全。

9、严格限制施工活动范围，禁止砍伐野外植被，减少对周边土壤和植被的破坏；钻井结束后，若无开采价值，及时拆除场内设施设备，恢复弃用井场植被。

10、认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

11、项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门要求为准。涉及水土流失问题以水土保持主管部门要求为准。

12、项目建设涉及其它相关环 境问题，请建设施工单位严格按照报告表的要求和技术评审意见落实。项目建设应依法办理其他相关手续。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若本批复下达5年后项目方开工或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州市达川生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告表送达州市达川生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

达州市生态环境局

2022年6月29日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，达州市达川生态环境局，

重庆耐世环保科技有限公司。