| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大202井建设工程 | 四川达州开江县 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 重庆德和环境工程有限公司 | 项目位于达州市开江县长岭镇、甘棠镇、任市镇，依托大202井场，新建1座井站，开展不含硫天然气试采，设计定产规模12×104m3/d，井口产气经节流、加热、除砂、分离计量、脱水后输至讲渡线甘棠阀室。主要建设内容包括站场工程和线路工程。 站场工程主要包括新建井站1座，扩建讲渡线甘棠阀室。主要配备除砂橇、分离计量橇、分子筛脱水橇、出站阀组、放空模块等设施设备。 线路工程主要包括新建大202井站-甘棠阀室站集气管道4.93km，设计压力7.0MPa，设计输气量12×104m3/d，采用沟埋敷设。采用顶管+套管方式穿越X144县道、开梁高速各1次，开挖+稳管方式穿越溪沟、水渠7次，开挖+套管方式穿越村道12次。 项目总投资8520万元，其中环保投资133.53万元。 | 一、施工期主要环境保护措施 施工废水、试压废水经沉淀处理后回用或洒水降尘;生活污水依托周边既有设施处理。生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处置；施工废料、清管试压废渣收集后分类处置，不可回用的运至合规建筑垃圾处置场；顶管泥浆经干化处置后，交由有主体资格和技术能力的单位处置；淤泥经风干后运至合规堆场或交由有主体资格和技术能力的单位处置；防腐刷漆废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。优先采用网电，备用柴油发电机采用合格轻质柴油，燃烧废气经自带消烟除尘装置处理后排放；通过优化施工布置，设置围挡，酒水降尘，封闭运输，使用合格燃油，加强机械设备维修保养，合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置移动声屏障等措施，控制和减小施工扬尘、机械车辆尾气、噪声对周围环境的影响。加强施工环境管理，涉水工程在枯水期施工，严格控制施工范围，管沟开挖采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，及时进行植被恢复，加强裸露面、表土的苫盖等措施，控制和减缓管道施工对生态环境的不利影响。 二、运营期主要环境保护措施 （一）大气污染防治措施 站场系统超压、设备检修和事故放空天然气，通过站场内15m高放空火炬燃烧后排放；管道系统超压、事故放空天然气，依托甘棠阀室20m高放空火炬燃烧后排放；定期对各设备或管线组件进行维护保养、泄漏检查，安装可燃气体泄漏报警装置，控制和减少挥发性有机物排放。 （二）水污染防治措施 方井雨水、初期雨水、检修废水、采出水暂存于采出水池，优先回用于周边井场压裂配置，无法回用的通过罐车拉运至罐10井处理后管输至罐21井进行回注。 （三）固体废物污染防治措施 废药剂桶统收集后，交由厂家回收；检修废渣、除砂废渣、采出水沉渣收集后，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置；废分子筛收集后，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置，若沾染油类物质，则按照危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置；废油、废机油桶、废含油抹布及手套等危险废物收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。 （四）噪声污染防治措施 优先使用网电，采用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，采取隔声、减震、消声等措施，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 （五）地下水及土壤污染防治措施 站场设置清污分流系统，采取分区防渗措施，对采出水池、脱水装置橇、井口工艺区等区域进行重点防渗。设置地下水和土壤跟踪监测点，对土壤环境和地下水进行定期监控，异常时立刻采取有效措施。 三、退役期环境保护措施 及时对气井规范进行封井作业。井场清理时采取降尘措施，设施拆除、井场清理等产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置，及时进行迹地生态恢复。 四、主要环境风险防范措施 配备完善的放空系统、安全截断系统、可燃气体报警系统；对采出水池采取重点防渗；加强废水运输管理，合理规划运输路线，加强设备管线巡检，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 五、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 六、其他部门意见 开江县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2509-511723-04-01-607877】FGQB-0415号）。 |