拟批准的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开江东方希望畜牧有限公司回龙镇纸厂沟村生猪养殖项目（重新报批） | 开江县回龙镇纸厂沟村狮子岩（金竹湾） | 开江东方希望畜牧有限公司 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 开江东方希望畜牧有限公司回龙镇纸厂沟村生猪养殖项目于2020年7月7日取得《达州市生态环境局关于开江东方希望畜牧有限公司回龙镇纸厂沟生猪养殖项目环境影响报告书告知承诺制批复》（达市环审诺[2020]3号）。由于项目设计变更，建设内容、规模、总平面布置、采用的养殖工艺发生了变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%以上，属重大变动，本次为重新报批。 项目用地面积291.76亩，建设区用地面积约84.06亩，总建筑面积10290.92m2。养殖区新建1套母猪舍（包括1栋配怀舍、2栋分娩舍）、1栋公猪舍、1栋隔离舍，生活区新建1栋生活用房、1栋集中厨房，治污区建设堆肥间、污水处理站，其他配套建设车辆洗消区、发电机房、机修棚、供水工程、尾水暂存池和灌溉管网等。项目建成后存栏母猪2200头、公猪50头（合计种猪2250头），年出栏断奶仔猪55000头。 项目总投资6000万元，其中环保投资675万元，占总投资的11.25%。 | - 一、施工期环境影响及污染防治措施 （1）废气 在采取洒水降尘；保持沿线道路清洁、控制车速；施工场地设置1.8m高施工围挡；加强施工期施工场地管理；各类堆场做覆盖处理；使用年检合格的施工机械，施工机械使用优质燃料。 （2）废水 施工废水经隔油沉淀后回用于场地洒水降尘和进出施工场地道路洒水降尘，不外排；施工期少量生活污水进入场地内临时旱厕，经收集处理后用于周边农田施肥，不外排。 （3）噪声 源头控制，尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，通过采取设备局部隔声降噪、合理安排施工时间、合理选择高噪声场所位置、合理布置施工场地等措施来控制和减小施工噪声。 （4）固体废物 施工期间建筑垃圾中可以回收利用的建筑材料应尽量回收利用，其余建筑垃圾运送至市政指定地点堆放。项目土石方量平衡后无外运弃土产生。施工人员生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。因此，上述废弃物合理处置后不会对周围环境产生较大影响。 （5）生态 采取相应的生态减缓补偿措施，如施工区设置导流系统，防止水土流失加剧；开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力等。 - 二、运营期环境污染防治措施 （1）废气 猪舍：合理设计猪舍，合理组织舍内通风，注意舍内防潮，保持舍内干燥，对猪只进行调教，定点排粪尿，及时清除粪便污物（日产日清），采用干清粪工艺（漏缝地板）。对猪粪清理后，立即运往堆肥间发酵。猪只饲料采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮，日粮中添加酶制剂、酸制剂、EM制剂、丝兰属植物提取物、沸石等。猪舍四周种植绿化，并在猪舍设置喷雾除臭装置。 污水处理站：污水处理站预处理区（集污池等）、污泥区、A/O池上方设阳光棚，废气经抽风收集至一套生物滤塔进行除臭处理后，经一根15m高的排气筒排放。未收集区域的臭气在厂区无组织排放；固液分离后固体粪便立刻运至堆肥间。 堆肥区：堆肥区采取半密闭封闭，堆肥间设置1套喷雾除臭装置，直接喷洒除臭剂除臭，同时猪粪发酵菌种中包含微生物除臭菌剂对堆肥间进行除臭。 无害化设备自带水喷淋+生物滤塔除臭装置吸收净化后排放；污水处理站储气柜南侧设置放空火炬（8m高），对利用不完的沼气进行放空点燃处置；食堂油烟经油烟净化机处理后经专用烟道引至屋顶排放。 （2）废水 本项目运营期废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水以及员工生活污水。本项目在场区内建设一座污水处理站，采用“机械格栅+固液分离+UASB厌氧罐+两级A/O+芬顿+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒”处理工艺，设计处理能力为100m3/d。项目生活污水、食堂废水及养殖区废水进入污水处理设施处理，食堂废水经油水分离器处理后与其他污水一并进入污水处理站进行处理，达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准后，在尾水暂存池暂存，然后回用于厂区绿化，剩余部分用于周边消纳土地灌溉。 本项目共租赁周边土地600亩作为废水消纳土地（全为旱地），配套建设1座尾水暂存池、2座田间池，经灌溉输送管道送入田间。 （3）噪声 本项目运营期主要噪声源包括：猪舍排气风机噪声、猪叫声、污水处理站水泵噪声等。通过合理平面布置、科学饲养加强管理、选用低噪声设备、厂房隔声、加强设备保养等措施，对环境影响较小。 （4）固体废物 本项目运营期固体废物主要包括猪粪、病死猪、生活垃圾、废防疫药物、污水处理站污泥（沼渣）、废脱硫剂、废弃包装材料、废油、含油抹布和手套。 猪粪、污水处理污泥与经高温处理后的病死猪与分娩物送至堆肥间进行好氧堆肥处理，发酵成的有机肥送至农户施肥，多余的部分外售至有机肥加工厂进行加工成有机肥成品。废脱硫剂由原厂家回收再利用。项目运行过程中产生的废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋等各种原辅材料的废弃包装料均出售废旧物品回收站回收再利用。 医疗废物在危废暂存间暂存，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理；机修间机械设备日常维修、维护过程会产生废油、含油抹布和手套，经收集桶收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 生活垃圾收集后清运至定点垃圾收集点由当地环卫部门统一处理。 三、公众参与情况 项目进行三次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。 - 其他部门意见 固定资产投资项目备案表 |