| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普光气田大湾4011-4H井钻井及试采工程 | 四川达州宣汉县 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 项目位于达州市宣汉县毛坝镇堰口村，依托大湾4011井场，新建大湾 4011-4H井1座，目的层位长兴组，井型为水平井，设计井深垂深5529.09m、斜深7102.80m，水平段821.6m，开展含硫天然气钻井及试采，设计配产15×104m3/d。建设内容主要分为钻前工程、钻井工程、完井工程、地面工程、地面集输工程。 钻前工程主要包括新建方井1座，配套建设井架、循环罐、泵房、机房等基础，并对主、副放喷池进行防渗改造。 钻井工程主要包括钻井、钻进、固井等过程。钻井采用“导管+三开”井身结构，一开采用氯化钾-聚合物钻井液体系钻井，二开采用氯化钾聚合物防塌钻井液/欠饱和盐水钻井，三开采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液钻井。设置1套泥浆循环系统，由振动筛、离心机、循环罐等设备组成。 完井工程主要包括洗井、下完井管柱、射孔、压裂酸化、安装采气树、测试放喷等过程。压裂采用分段压裂酸化改造，改造液体包括前置酸、清洁酸和耐酸滑溜水，配备压裂泵车（13台）、撬装酸泵、灌注泵、酸罐等设施设备。 地面集数工程。井口天然气经采气树节流阀节流后进入大湾4011-3井已建地面工艺流程，同大湾4011-2井产气汇合后经分离器进行气液分离、计量后，依托现有已建集输管道进行输送。 地面工程包括新建井口、乙二醇加注流程，新建1条50m场内燃料气管线（型号Φ60.3×4.5）和1条90m场内采气管线（型号Φ114.3×8.56），沿现有试采站进行地面铺设。 本项目总投资9932.44万元，其中环保投资474万元。 | - 一、钻前工程主要环境保护措施 - 生活污水利用农户现有设施进行收集处置；施工废水经隔油沉淀处理后回用。生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置；废油收集后，不在站内暂存，合规转运至普光天然气净化厂内危险废物仓库暂存，定期交由有资质单位转运处置。通过优化施工布置，设置围挡、移动声屏障，酒水降尘，使用合格燃油，加强机械设备维修保养，合理安排施工时间，选用低噪声设备等措施，控制和减小施工扬尘、机械车辆尾气、噪声对周围环境的影响。 - 二、钻井工程、完井工程主要环境保护措施 - 1.优先采用电网供电，备用柴油机、发电机废气采用合格轻质柴油，燃烧废气经自带排气筒排放；事故放喷、测试放喷废气引至燃烧池进行燃烧排放；稀盐酸采用酸罐密封存储，控制和减少挥发性有机物排放。 - 2.钻井废水、初期雨水、方井雨水经固液分离后，上清液回用于泥浆制备，剩余废水由罐车拉运至赵家坝污水处理站处理后回注；压裂返排液、洗井废水暂存于污水池，定期由罐车拉运至赵家坝污水处理站处理后回注；生活污水收集后，定期转运至宣汉县毛坝镇生活污水处理厂处理。 - 3.废弃泥浆及岩屑采用“不落地”工艺处理后，暂存于岩屑堆放场，定期交由有主体资格和技术能力的单位资源化利用；废包装材料收集后，定期运至废品回收站进行处理；生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处置；废油、废油桶、废含油抹布及手套等危险废物不在站内暂存，合规转运至普光天然气净化厂内危险废物仓库暂存，定期交由有资质单位转运处置；废防渗材料不在现场暂存，场地清理后直接交由有资质单位转运处置；沉淀罐、污水池沉渣收集后，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置。 - 4.优先使用网电，采用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，采取隔声、减震、消声等措施，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 - 5.采取分区防渗措施，对方井、钻井基础区域、泥浆循环系统区域、设备区域、泥浆不落地系统区域、泥浆储备罐区、柴油储罐、污水罐区、发电机房等区域进行重点防渗，对泥浆循环系统、柴油储罐、泥浆不落地系统等区域设置围堰。 - 三、地面工程主要环境保护措施 - 试压废水经沉淀后回用于洒水降尘。废防腐材料收集后，不在站内暂存，合规转运至普光天然气净化厂内危险废物仓库暂存，定期交由有资质单位转运处置。；焊渣、废焊条收集后定期运至废品回收站进行处理；清管废渣收集后，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置。 四、运营期主要环境保护措施 - 1.气田采出水、检修废水、放空分离液暂存污水罐，定期由罐车拉运至赵家坝污水处理站处理后回注。 - 2.依托大湾4011-3井水套加热炉，采用低氮燃烧，燃烧废气通过自带8m高排气筒排放；系统超压、设备检修废气和事故放空废气通过站场内98m高放空管火炬燃烧后排放。 - 3.除砂废渣、检修废渣、污水罐沉渣收集后定期交由有主体资格和技术能力的单位处置；废油、废机油桶、废含油抹布及手套等危险废物收集后，不在站内暂存，及时转运至普光天然气净化厂内危险废物仓库暂存，定期交由有资质单位转运处置。 - 4.站场设置清污分流系统，采取分区防渗措施，对污水罐区等区域进行重点防渗，并设置围堰。设置地下水和土壤跟踪监测点，对土壤环境和地下水进行定期监控，异常时立刻采取有效措施。 - 5.采取合理布局，选用低噪声设备和工艺，安装减震，绿化隔声等措施，同时加强各类设备的维护和保养，合理安排运输车辆的行走路线和行走时间，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 五、退役期环境保护措施 - 及时对气井规范进行封井作业。井场清理时采取降尘措施，设施拆除、井场清理等产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置，及时进行迹地生态恢复。 六、主要环境风险防范措施 选择合理的压井液、射孔方式、钻井方式，采取分区防渗，设置围堰，设置防喷器等井控装置，严格执行井控技术标准和规范；配备完善的放散系统、安全截断系统、可燃气体和有毒气体报警系统；加强废水运输管理，合理规划运输路线，加强设备管线巡检，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 七、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |