| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州诺聚绿能环保科技有限公司资源综合利用项目扩建项目 | 四川达州大竹县 | 达州诺聚绿能环保科技有限公司 | 四川蓉诚优创环境科技有限公司 | 项目位于四川省达州市大竹县石河镇望江社区江东街333号（达州利森水泥有限公司厂内），依托达州利森水泥有限公司现有的1条4000t/d新型干法水泥窑生产线，扩建水泥窑协同处置一般工业固体废物（非危废）6万t/a。其中包含生活垃圾焚烧炉渣0.4万t/a，城镇污水污泥、非污染河段清淤底泥、酒厂污泥、纺织厂污泥、水基钻井沉淀污泥、纸厂污泥5.6万t/a。新建1个污泥贮存间。扩建后一般工业固体废物处置规模为39万t/a，其中21万吨为达州诺聚绿能环保科技有限公司依托水泥窑协同处置，18万吨为达州利森水泥有限公司依托水泥窑协同处置。项目总投资300万元，其中环保投资40万元。 | - 一、施工期主要环境保护措施 强化施工期环境管理，合理安排施工时间，合理布设施工场地。采取洒水降尘，湿法作业，及时清扫，建材堆覆盖等措施，并加强施工机械和车辆维护保养。生活污水依托厂区现有设施收集处理；施工废水经隔油沉淀池处理后回用。选用低噪施工设备，采取减振、隔声等措施，控制和减少周边声环境的影响。施工废料收集后分类处置，不能回收部分清运至合规建筑垃圾处置场；沉淀污泥收集后入窑焚烧处置；生活垃圾收集后交市政环卫部门清运处理；隔油沉淀池废油收集后依托达州利森水泥有限公司已建的危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 - 二、运营期主要环境保护措施 （一）大气污染防治措施 料仓车间采用自动密闭门，污泥运输过程采用专用密闭运输车，同时在车间酒水降尘；回转窑正常运行期间，污泥在装卸、输送、转运过程产生的废气经负压收集后送至水泥窑窑尾焚烧处置；在临时停窑时，污泥贮存间废气通过负压收集经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放；窑尾废气依托达州利森水泥有限公司现有废气治理设施，经“高温焚烧+脱硫粉剂喷射系统+旋流换热器+SNCR脱硝系统+高温高尘SCR脱硝+急冷（余热锅炉）+超低滤袋除尘器”处理后通过109m高排气筒排放，配套在线监测系统。以1#料仓、污泥贮存间边界为起点分别设置50m卫生防护距离，控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响。 （二）水污染防治措施 渗滤液暂存渗滤液收集池（30m3）收集后入窑焚烧处置；车辆、设备及地面清洗废水经一体化污水处理设施处理后用于洒水降尘；化验室设备及玻璃器皿的清洗废水经隔油、沉淀、中和处理后回用于增湿塔喷水等； （三）固体废物污染防治措施 - 沉淀污泥收集后入窑焚烧处置；隔油沉淀池废油、化验室废液、化验室废包装材料、废活性炭等危险废物依托达州利森水泥有限公司已建的危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 （四）土壤和地下水污染防治措施 坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，采取分区防渗措施，对污泥贮存间进行重点防渗，加强防渗工程的日常维护和巡检。定期监测项目区域地下水和土壤，一旦发现异常，应及时报告当地生态环境部门，并采取相关应急措施。 （五）噪声污染防治措施 选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声，加强设备维护、保养等措施，控制和减少对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。 - 三、主要环境风险防范措施 设置先进、可靠的自动控制系统，安装炉膛温度的报警系统，严格执行各项生产操作规范，加强对设备的管理、维护、保养，加强固废运输和贮存管理，按要求制定突发环境事件应急预案，定期进行培训和演练，控制和降低环境风险。 - 四、其他部门意见 《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2507-511724-04-01-594498】FGQB-0342号）。 |