	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻

不良环境影响的对策和措施

	平安5H井钻井工程
	四川达州通川区
	大庆油田有限责任公司勘探事业部
	重庆精创联合环保工程有限公司
	项目位于四川省达州市通川区北山镇深滩村九组，新建勘探井1口，井型为水平井，设计完钻垂深3231m，完钻斜深5392m，目的层位凉高山组凉上2-1小层，通过同目的层气质分析，本项目所产页岩气不含硫化氢。项目实施分为钻前工程和钻井工程。

钻前工程包括新建井场（100m×55m）、道路（维修1.1km，新建0.11km，）、清洁化操作平台（包括300m2岩屑堆放区和150m2废水处理区）、应急池（500m2）、燃烧池（配套集酸池和排酸沟）、隔油池及临时房屋（3200m2）、设备基础、给排水、供配电等工程。

钻井工程采用清水（导管）+水基钻（一开和二开）+油基钻（三开）进行钻进，配备泥浆循环系统由8个泥浆循环罐、振动筛、除砂器、除泥器、离心机等设备设施组成；钻井结束后进行储层改造，包括洗井作业、射孔、压裂、测试放喷，以及工程完工后设备的搬迁和井场清理等，配备自动化井控系统和放喷点火系统1套。

工程投资：6500万元，其中环保投资163万元。
	施工期主要环境保护措施

（1）生态环境保护措施

严格落实清洁化生产工艺，及时收集处理钻井过程中的污染物；对不再使用的临时占地及时采取生态恢复措施，减少临时占地面积；施工过程中，文明施工，有序作业，尽量缩短施工期，开挖表土临时堆放场选择较平整的场地，及时回填；施工结束后，立即采取植被恢复措施。

（2）大气污染防治措施

设置围栏、湿式作业、定期洒水、密闭运输等方式减小扬尘。优先采用市政供电，备用柴油发电机使用轻质柴油为燃料，测试放喷废气经燃烧后放空，非正常生产、事故放喷天然气经专用放喷管线引至燃烧池后点火燃烧后排放；清洁化操作平台、泥浆循环系统设备为罐体结构，投料口设盖，油基岩屑用吨袋密封暂存，减少挥发性有机物逸散。

（3）水污染防治措施
钻前生活污水依托周边居民现有污水收集设施收集后用作农肥；施工废水经隔油沉淀池收集处理后，回用于施工期抑尘洒水，不外排；钻井生活污水经移动厕所收集后拉运至周边污水处理厂处理。方井雨水优先回用于钻井液及压裂液配制、钻井废水优先回用于钻井液及压裂液配制、洗井废水优先回用于压裂液配制、压裂返排液优先回用同区域钻井配置压裂液、不可回用的拉运至有处理能力且环保手续齐全的污水处理厂处理后达标排放。

（4）固体废物污染防治措施

生活垃圾收集后交由环卫部门清运；土石方尽量做到挖填平衡，表土妥善堆存，用于完井后临时占地复垦用；废水基泥浆、水基岩屑、沉淀罐污泥在清洁化堆放区的水基岩屑罐区暂存，就近交给环保手续齐全且有处理能力的处置单位处置后资源化利用；废油基岩屑、顶替泥浆采用吨袋或吨桶收集后，交由有危险废物处置资质单位处置；废油及含油危险废物，设危险废物贮存点分类暂存，交由有资质单位处理；废包装材料、废弃设备零件交原厂家回收利用，不能回收的交废旧资源回收公司回收。

（5）噪声污染防治措施

优先使用低噪声设备、合理安排施工时间、优化现场布局、规范操作设备，对产噪设备通过采取安装隔声、减震、消声，设置围挡、移动式声屏障等措施，测试放喷提前通知临时撤离，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。
（6）地下水及土壤污染防治措施

按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”的原则，采取“随钻不落地”系统设备、安装套管、重点防渗（井口、井架及设备基础区域、油罐区、应急池、燃烧池及集酸池、集酸沟、清洁生产操作平台、泥浆储备罐区、隔油池、泥浆材料堆存区、压裂液材料堆存区）、设置挡水墙和围堰等措施，减缓对地下水和土壤的影响。制定地下水和土壤环境影响跟踪监测计划、废水外溢应急预案、环境风险防范措施，确保事故发生时能快速而有效地将事故损失降至最低。
二、弃井或退役环境保护措施
气井停采后按有关技术要求对井口进行封堵；占地全部进行土地功能的恢复，临时占地进行地表植被的恢复。井场清理时采取降尘措施，废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置。
三、环境风险防范措施
环境风险影响主要表现为井喷、井漏、天然气串层泄漏、地下水井涌、井场污水外泄、油类外泄等情况。按标准要求进行设计；井场内进行分区防渗；废水、油料等物质减少暂存周期，及时转运；加强废水、固废运输管理，合理规划运输路线；制定相应突发环境事件应急预案并定期演练；加强管理，定期检查维护设备，对员工进行培训等风险防范措施。


