达市环审〔2022〕18号

达州市生态环境局

关于普光气田普陆3井台地面集输试采工程

环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《普光气田普陆3井台地面集输试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《普光气田普陆3井台地面集输试采工程环境影响报告书技术审查会专家评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家评审意见。项目位于宣汉县普光镇和黄金镇境内，采用“全湿气加热保温分输工艺”试采普光陆相气藏，普陆4采气井场天然气通过集输管线输送至普陆3集气站，与其它3口气井（普陆3井、普陆2井、普陆页1HF井）开采的天然气经普陆3集气站油气水三相分离后，通过普陆3集气站—P105集气站天然气外输管线接入气田酸气管网外输。项目试采为期2年，预测产量1亿m3，主要建设内容包括：1、利用钻井井场新建普陆4采气井场，为无人值守采气井场，建设井口切断阀1座、水套加热炉1座、乙二醇注入口装置1套等；2、在普陆3井台新建普陆3集气站，建设井口切断阀3座、水套加热炉1座、火炬分液罐1套、凝析油储罐撬2套等，设计规模20×104m3/d；3、新建普陆4井场—普陆3集气站采气管线，长2.6km，设计压力11MPa，顶管穿越道路5处，穿越沟渠1处；4、新建普陆3集气站—P105集气站外输管线，长度1.2km，设计压力11MPa，与已建管道并行敷设，接入气田酸气管网。工程占地面积64.44亩（其中临时占地61.58亩，永久占地2.86亩），总投资1577万元，其中环保投资100万元。项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，符合国家产业政策。项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、建设项目应尽量缩小临时占地面积，严格划定施工作业范围，加强施工管理，尽可能缩短施工期，减少施工作业造成的生态破坏、环境污染以及对周边居民生产、生活的干扰。

3、管线施工人员生活污水依托租用附近居民房收集处理，井场施工生活污水依托现有生态环保厕所收集后，用作周边农肥;清管试压废水经沉淀后，上清液排放至附近沟渠。管线开挖穿越沟渠施工过程中，应设置施工废水沉淀池，并建设导流沟等设施，施工废水沉淀后回用洒水，严禁直接排放。

4、管线开挖土石方应尽量回填，穿越道路过程中弃方连同拆迁建筑物垃圾运至当地政府指定的弃渣场集中堆放；施工废料尽量回收利用，废弃防腐材料、废油漆桶由施工单位按危废相关要求收集暂存，交有资质单位处置。

5、管沟开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，剥离表土集中堆放，用于项目后期的生态修复。施工期结束后须结合区域自然条件，及时对临时占地进行植被恢复。穿越河流开挖施工时，应选择枯水期进行，两岸陡坡设浆砌块石护岸，防止水土流失。

6、选用低噪声设备，同时采取基础减震、隔声等措施，加强维修养护。合理安排施工时间，优化施工现场布局，将施工噪声源布置远离周边农户。沿线施工居民集中点现场设置挡声板，降低噪声对周边居民的影响。

7、严格落实废水污染防治措施。运营期集气站分离出的气田水由污水罐收集暂存，经罐车密闭拉运至大湾403污水站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后，管输至毛开1井回注站回注处理，严禁外排。值班人员生活污水依托现有生态环保厕所收集后，用作周边农肥。

加强废水拉运过程中的环境管理，做好废水拉运记录，落实各项防治措施，避免废水外泄造成二次污染。

8、严格落实废气污染防治措施。井场和集气站水套炉燃气废气经8m高排气筒排放，事故或检修放空排放的天然气经放空火炬燃烧后排放。加强对管道、设备、阀门泄漏的日常检测工作，及时维护和保养，防止气体外泄引起环境污染和安全事故的发生。

9、严格落实噪声污染防治措施。井场和集气站合理平面布局，控制气流速度，选用先进设备，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，放空时及时疏散附近居民，降低噪声影响。

10、严格落实固废污染防治措施。凝析油作为副产品外售，检修废渣、清管废渣主要为机械杂质等，集中收集后交由检修作业单位处置；工作人员生活垃圾用垃圾桶收集，委托当地环卫部门清运处置。

11、加强地下水污染防治措施。集气站内火炬分液罐下方和污水罐四周设防渗围堰，收集事故泄漏废水。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将井口区、火炬分液罐区、污水罐区等区域划为重点防渗区并采取相应防渗措施，防止污染地下水。

12、制定环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期培训和演练，不断调整和完善应急预案。严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，加强HSE管理，严防环境风险事故发生。

13、试采期结束后，若满足后期普光主体区块开发需要，则应按照区块开发相关要求另行办理环保手续；若不能满足普光主体区块开发需要，现有设施设备需配合开发部门进行转移或利旧的，应按照《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》要求进行，防止造成环境污染事故。

14、项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。施管道铺设造成一定程度水土流失问题以水土保持主管部门要求为准。

15、项目建设运营应依法办理其他相关手续。

16、项目建设涉及其它相关环境问题，请建设单位严格按照报告书要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告书及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告书或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州市宣汉生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达州市宣汉生态环境局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

达州市生态环境局

2022年6月28日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，达州市宣汉生态环境局，

重庆后科环保有限责任公司。