- 一、拟批准的建设项目环境影响报告书

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省道（S204线）石梯渠县界至通川区江陵界改造工程 | 达州市达川区（石梯镇、桥湾乡、洛车社区、虎让乡、道让社区） | 达州道达交通发展有限公司 | 成都艺博环美环保科技有限公司 | 工程主线起于渠县与达川区交界X167友谊桥南700m处，沿巴河布线，沿途经过石梯镇、桥湾镇、洛车社区、虎让乡、道让社区，止于道让社区与通川区江陵镇交界处S204线通川区段规划起点。全长48.544km，其中主线长46.212km，桥湾连接线长2.332km。主线新建路段长度36.633km，改建路段长度为7.8km，利用渡改桥1.779km；桥湾连接线路段均为新建。项目K0+000m至K3+690m与G542共线，共线路段为一级公路，设计时速60km/h，路基宽度为20.5m，双向4车道，沥青混凝土路面；其余均为二级公路设计时速40km/h，路基宽度为8.5m，双向2车道，沥青混凝土路面。项目总投资149500万元，其中环保投资2110万元。 | 一、主要污染防治措施 （一）施工期 1、生态环境保护措施：严格控制项目用地红线，不得随意扩大用地范围，破坏用地红线外的地表植被。严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用基本农田。注意加强施工防火宣传教育，禁止施工人员随意进出林地，在森林覆盖率较高的路段设置森林防火警示牌，加强施工监管。提高施工人员的野生动物保护意识，定期对施工人员进行珍稀野生动物保护宣传，禁止施工人员捕猎、伤害野生动物，禁止下河捕鱼。石梯特大桥和桥湾特大桥应合理安排涉水桥墩施工时间，禁止在鱼类产卵期进行围堰、打桩、灌浆等施工作业，涉水桥梁施工应选在枯水期进行，并采用钢板围堰施工；临时堆料、堆土应该远离地表水体，远离饮用水水源保护区和巴河特有鱼类种植资源保护区，并四周加强挡护措施，施工材料堆放避开水源和其他水体，禁止废水废渣入河。临时占地应按占用前的土地利用类别进行恢复，剥离的表土应单独收集和存放，用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。施工完成后及时对桥墩施工区域的河床进行恢复治理。弃渣场外围设置浆砌石截排水沟，渣场内部设置碎石盲沟，渣场下游设置浆砌石挡墙。项目建设施工对区域生态环境的影响是暂时的，随着施工期结束而结束，本项目建设不会破坏当地区域生态环境系统的完整性。 2、水环境保护措施：（1）施工废水、车辆冲洗废水、预制场废水和混凝土养护废水排入隔油沉淀池处理后回用，禁止外排入河。生活污水经化粪池收集处理后，由吸污车转运至沿线乡镇污水处理厂处理，禁止直接外排。施工场地尽量租用当地民房或利用拆迁民房。（2）合理设置施工营地和预制场数量和位置，不得临河布设，不得位于饮用水水源保护区范围内，不得位于河道常年洪水位淹没地带。施工场地内油库和危废暂存间设置防渗围堰。（3）涉水桥梁施工采用钢围堰施工，确保施工泥浆不下河。 3、废气防治措施：施工场地进行围挡，洒水降尘。对施工道路和运输材料道路洒水，及时清扫路面，运输筑路材料的车辆加盖篷布，料场远离居民点并遮盖，路基填筑时及时洒水，则其不利影响可得到一定的控制。 4、声环境保护措施：施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种影响昼间主要出现在距施工场地50m的范围内，夜间将出现在距施工场地130m的范围内。从具体工程构筑物施工场地来说，桥梁施工打桩时影响较远，昼间在130m处才能达标。根据敏感点房屋分布特点，各村庄房屋分布较为分散，昼间施工噪声对临路距离小于100m的住户产生一定干扰和影响。夜间施工影响范围大于昼间，夜间施工噪声对临路200m内的住户存在影响。在高噪声施工作业时（如路面挖除破碎、路基开挖等）应合理安排工期，分段施工，以减少沿线环境影响，优化施工平面及路线布置，优化施工周期。夜间（22:00-6：00）禁止施工扰民，若要进行夜间施工应取得相关主管部门同意，并张榜公示后方能进行。 5、固体废物防治措施：在项目施工期间，施工营地周围应建立小型垃圾临时堆放点，集中收集后送至城市生活垃圾处理场处理，破碎路面产生的废弃沥青路面破碎后回收，施工场地设置危险废物暂存间收集施工期间产生的废机油等危险废物并交由有资质单位处置。施工过程中加强对临时表土堆场养护，项目产生的22.9348万m3弃方运送至送拟设的13个弃渣场堆放，建筑垃圾送至市政指定建筑垃圾填埋场。 （二）营运期 1、大气污染防治措施：在公路两侧特别是敏感点附近加强绿化，既可净化吸收车辆尾气中的污染物，又可美化环境改善公路沿线景观；加强交通管理，禁止尾气超标车辆上路行驶；定期对路面进行清扫等措施可减轻运营期环境空气影响。 2、水污染防治措施：拟建工程建成营运后，路、桥面污染物随路面径流进入附近水体造成污染，其主要影响因素为pH、SS和石油类，但污染物数量较少，总体上影响轻微。为防止事故发生，在新建段石梯大桥、鲢鱼石大桥、山溪口大桥、洛车乡大桥、桥湾特大桥加装防撞墩，设置路面径流收集系统并在两侧桥墩处设置事故废水收集池，在依托渡改桥段福寿大桥、洛车大桥、虎让大桥、道让大桥加装防撞墩和桥面收集系统及在桥两侧设置事故池；集中式饮用水水源保护区范围内和巴河特有鱼类种质资源保护区伴行道路设置排水边沟和事故池。养护道班生活污水进入洛车社区污水处理厂处理后达标排放。 3、固体废物防治措施：运营期的固体废物主要是行驶车辆轮胎携带的沙石泥土、意外撒落的运输货物等。道路清洁人员定期对道路进行清扫，将洒落于路面的垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。养护道班产生生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。通过采取上述措施，项目运营期间产生的固体废物可以得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 4、噪声污染防治措施：根据预结果显示，主要超标年限在中期2031年和远期2039年，主要超标时段分布在夜间，最大超标2.9dB（A）；主要超标段分布在K46+100，昼间不存在超标。噪声超标量较小，加强道路交通管理、禁止鸣笛、路面保养、加强沿线绿化带规模，设置并养护高大乔木进行绿化养护。并在运营期预留噪声跟踪监测费用和治理费用。 5、生态环境保护措施：1）陆生植物保护措施：公路管理及养护部门应加强管理和宣传教育，加强本项目绿化工程、生态恢复工程的绿化养护。对临时用地区域植被恢复情况进行长期跟踪监测，草地、林地恢复效果较差（植被覆盖率低于80%）的应及时补栽或调整恢复方案。（2）陆生动物保护措施：定期检查、维护野生动物保护设施。（3）水生生物保护措施：应加强公路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护，对跨河桥梁路段和水产种质资源保护区伴行路段进行重点管理，防止公路路面、桥面径流直接排入沿线河流水体，影响水生生物生存环境。 二、环境风险 1、施工期环境风险防范措施：加强施工弃临时堆土和弃渣管护，严禁临时堆土和弃渣下河；加强施工废水、车辆冲洗废水、预制场废水、混凝土养护废水和生活废水收集处置，严禁外排入河；加强危险废物暂存间及油库三防措施。 2、营运期环境风险防范措施：工程措施为在沿线跨河桥梁两侧以及沿巴河一侧的道路应设置连续的加强型防护墩，在跨河桥梁桥头在跨河桥梁桥头，设置“谨慎驾驶”、“禁止超车”警示牌和危险品车辆限速标志、在饮用水水源保护区和饮用水水源地路段设“保护水源，减速慢行”的标志牌等、在跨越巴河的桥梁，穿越乡镇集中式饮用水源保护区路段的路基和桥梁两端设置视频监控系统、在各乡镇饮用水源保护区段设置防渗排水边沟、排水管、防撞墩、事故池，并在集中式饮用水源保护路段划分禁止危险化学品、危险废物运输车辆通行路段；采取的管理措施为公路管理部门应加强危险品运输管理、强化有关危险品运输法规的教育和培训、编制完善突发环境事故应急预案、针对公路运输实际制定风险事故应急管理计划、加强应演练、应急监测等。 三、公众参与情况 项目进行了两次网络公示、两次报纸公示及现场张贴公示以及一次报批前公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 四、其他部门意见 1、四川省交通运输厅《关于省道S204线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程两阶段初步设计的批复》（川交许可建〔2020〕252号）； 2、四川省水利厅《关于省道S204线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程跨巴河桥湾大桥、石梯大桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复》（川水函〔2019〕804 号）； 3、达州市发展和改革委员会《关于省道（S204）线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程可行性研究报告的批复》（达市发改审〔2019〕110号）； 4、达州市达川区城乡规划局《建设项目选址意见书》（达石梯选字第2017-001号）； 5、达州市达川区自然资源局《关于省道S204线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程建设项目用地的预审意见》（达市达自然资函〔2019〕153号）； 6、达州市达川区林业局、达州市达川区林业开发与保护中心《关于呈报省道（S204）线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程拟长期使用林地的请示》（达川淋〔2021〕10号）； 7、《达州市农业农村局关于本项目不涉及巴河特有鱼类国家级种质资源保护区的复函》（达川农业函〔2022〕121号）； 8、达州市人民政府《关于省道（S204线）石梯渠县界至通川区江陵界改造工程穿越饮用水源保护区的批复》（达市府函〔2022〕7号）； 9、达州市达川区交通运输局《关于省道（S204线）石梯渠县界至通川区江陵界改造工程穿越集中式饮用水源保护区段禁止危险化学品运输车辆通行的承诺》； 10达州市地方海事局《关于省道（S204）线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程跨巴河桥湾大桥通航安全的批复》（达市海安监〔2019〕128号）、《关于省道（S204）线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程跨巴河石梯大桥通航安全的批复》（达市海安监〔2019〕127号）； |
| 四川鑫盛玖陆牧业有限公司项目 | 大竹县庙坝镇土竹村6组建设 | 四川鑫盛玖陆牧业有限公司 | 四川省鑫业嘉城工程咨询有限公司 | 大竹县庙坝镇土竹村6组建设四川鑫盛玖陆牧业有限公司项目，项目总流转（租用）土地面积约150亩。设计养殖量（生猪存栏量）8030头，配套建设养殖猪舍、粪污处理、员工宿舍等生产生活设施。计划常年存栏种猪2920头，年出栏保育仔猪约1.46万余头。主要建设内容包括：1、养殖猪舍：包括圈舍一区、圈舍二区、圈舍三区、圈舍四区和隔离舍等主体工程；2、赶猪通道、喷雾消毒室等辅助工程； 3、供电、供水系统、排水系统、通风供暖系统等公用工程；4、料塔区、冻库、药品库房等储运工程；5、办公及生活设施；6、粪污处理系统，包括异位发酵床、粪污暂存池、无害化处理设施、废气处理与除臭系统等环保工程。项目目前已完成建设，工程总投资6000万元，环保投资224万元。。 | 一、主要污染防治措施 （一）施工期 废气：场地四周设置施工围挡，设置车辆冲洗台冲洗运输车辆，实时洒水降尘、及时清扫路面撒土；尽量减少场地内建筑材料堆放，堆放期间采取覆盖措施；运输车辆严禁过载，加盖篷布，密闭运输。 废水：场地内设置沉淀池，四周修建截排水沟，施工废水、车辆冲洗废水经收集沉淀处理后回用，不外排。生活污水经沉淀池收集处理后用于周边林地施肥。 噪声：合理施工平面布局，控制施工噪声影响。尽量选用低噪声设备，严格规范操作各类机械；加强机械设备、运输车辆的保养维修；合理安排施工时序，避免强噪声设备同时施工、持续作业。 固废：土石方开挖应避开雨季施工，完工后及时恢复临时占地植被，减少水土流失。弃土渣全部场地内回填及场地平整，无外运弃土；生活垃圾送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理；建筑垃圾送入政府指定地点堆放。严格控制施工范围，减少临时占地。 （二）营运期 1、大气环境污染防治措施 养殖区：通过配方饲料+喷雾消毒除臭和投放吸附剂+猪舍集中通风排气，及时清理粪尿，保持猪舍空气流通，减少猪舍恶臭的产生。异位发酵床：区域密闭，预留管道，喷洒除臭剂，设置抽风收集系统，厂区中部的异位发酵床恶臭气体经收集后送通过1套生物滤池进行除臭，净化气经15m排气筒达标排放。粪污暂存池：粪污暂存池封闭，加强通风、饲料中添加EM、喷洒除臭剂、加强绿化。无害化处理机：采用自身配套的臭气体净化装置（喷淋+UV光解），处理后引至屋顶排气筒达标排放。 2、水污染防治措施 生活废水与猪粪（尿液）、猪舍冲洗水等一并进入粪污暂存池，经搅拌切割后进入喷淋池，最后泵入异位发酵床发酵生产有机肥，不外排， 厂区四周设置排洪沟，厂区内实施雨污分流，雨水收集至雨水收集池后回用于项目洒水抑尘。 3、固体废物污染防治措施 猪粪、饲料残渣采用尿泡粪工艺后，进入异位发酵床，经高温好氧发酵处理后生产有机肥。病死猪及分娩物经无害化高温降解一体化处理机处理后，无害化产物送至异位发酵床，经高温发酵处理，生产有机肥。猪防疫、消毒产生的废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针头等医疗废物送危废暂存间分类收集暂存，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾、废吸附剂集中收集，送当地环卫部门清运处理；废包装材料收集后外售；废弃填料送至异位发酵床，生产有机肥。 4、噪声污染防治措施 项目选用低噪声设备，合理总体平面布置，采取基础减振、建筑隔声，加强厂区绿化等措施，结合自然阻挡，场界修筑实体围墙隔声等确保厂界噪声达标排放。 5、地下水污染防控措施 坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对养殖区、粪污处理设施区、消毒设施区、柴油发电机房、危废暂存间、防疫药品库等重点防渗区采取相应防渗措施，防止污染地下水污染。 6、交通运输污染防治措施 猪只出栏装车前应进行彻底清洗，尽量选用半封闭式运输车辆，采取消毒措施，并安装粪尿收集装置，避免粪污外泄；有机肥包装后外运；运输路线应尽量避开环境敏感点。 二、环境风险 项目存在的主要环境风险为粪污处理设施泄漏、柴油泄漏引发的环境风险等。采取的主要环境风险防范措施为：养殖区、喷淋池、污水收集管道、危废暂存间、异位发酵床、粪污暂存池、事故应急池重点防渗；柴油储存间设置围堰，并重点防渗处理；异位发酵床、粪污暂存池、事故应急池，在事故状态下可满足异位发酵床系统发生异常时，避免废水事故排放；项目1个初期雨水收集池，在雨季或事故状态下可满足清水池应急需求，避免废水事故排放。粪污输送泵等主要设备采取一用一备，保证粪污处理系统正常运行。设置地下水监控井，对异位发酵床等池体每年定期进行防渗层检漏试验，一旦发现及时维修。 三、公众参与情况 项目进行了两次网络公示、两次报纸公示及现场张贴公示以及一次报批前公示，均未收到反对意见。统计结果表明，无反对意见。 四、其他部门意见 大竹县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》【2103-511724-04-01-524996】FGQB-0081号。 |