- 拟批准的建设项目环境影响报告书

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普光气田普陆3井台地面集输试采工程 | 宣汉县普光镇、黄金镇境内 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 重庆后科环保有限责任公 | 项目采用“全湿气加热保温分输工艺”，普陆4采气井场产气通过普陆4采气井场-普陆3集气站集输管线输送至普陆3集气站，再与其它3口气井产气一同经普陆3集气站油气水三相分离后，天然气通过普陆3集气站-P105集气站天然气外输管线接入气田酸气管网外输。主要建设内容包括：1、新建普陆4采气井场，为无人值守采气井场，站场利用钻井井场建设，建设井口切断阀1座、水套加热炉1座、乙二醇注入口装置1套等；2、新建普陆3集气站，普陆3井台就地建设集气站，建设井口切断阀3座、水套加热炉1座、火炬分液罐1套、凝析油储罐撬2套等，设计规模20×104立方米/天；3、新建普陆4井场-普陆3集气站采气管线，长2.6km，设计压力11MPa，顶管穿越6m宽混凝土道路5处，穿越沟渠1处；4、新建普陆3集气站-P105集气站外输管线，长度1.2km，设计压力11MPa，与已建管道并行敷设（间距为6m），接入气田酸气管网1#线。工程总投资1577万元，其中环保投资100万元。 | 一、施工期环境保护措施 1、废气 施工过程实施洒水降尘，冲洗进出车辆、采取密闭运输、及时清扫路面撒土，大风天禁止施工作业。临时堆土应采取加盖防尘网、喷淋保湿等防护措施。统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，物料堆放时加盖蓬布。加强对运输及施工车辆监管，采用合格的油品，确保尾气达标排放。 2、废水 施工期管线施工人员生活污水依托租用附近居民房收集处理，井场施工生活污水依托现有生态环保厕所收集后，用作周边农肥;清管试压废水经沉淀后，上清液排放至附近沟渠中。管线开挖穿越沟渠施工过程中，应设置施工废水沉淀池，并建设导流沟等设施，施工废水沉淀后回用洒水，严禁直接排放。 3、噪声 选用低噪声设备，同时采取基础减震、隔声等措施，加强维修养护。合理安排施工时间，优化施工现场布局，将施工噪声源布置远离周边农户。施工沿线居民集中点设挡声板，抑制噪声对周边居民的影响。 4、固体废物 施工人员生活垃圾集中收集交由当地环卫部门清运处理；管线开挖土石方尽量全部回填，穿越道路过程中弃方连同拆迁建筑物垃圾拉运至当地政府指定的弃渣场集中堆放；施工废料尽量回收利用，废弃防腐材料、废油漆桶由施工单位集中收集，交有资质单位处置。 5、生态环境 严格控制占地面积，减少土壤扰动和地表植被破坏，严禁占用永久基本农田。管沟开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，剥离表土集中堆放，用于项目后期的生态修复。施工期结束后须结合区域自然条件，及时对临时占地进行植被恢复。加强施工人员的管理，禁止施工人员滥砍滥伐野外植被、伤害野生动物、破坏沿线地区的生态环境。开挖穿越河流的施工时，应选择枯水期进行，河床底面应砌干片石，两岸陡坡设浆砌块石护岸，防止水土流失。 二、运营期环境保护措施 1、废气 井场和集气站水套炉燃气废气经设备自带的8m高排气筒排放；事故或检修放空排放的天然气经新建放空火炬（20m高）燃烧后排放。 2、废水 集气站分离出的气田水由污水罐收集暂存，经密闭罐车拉运至大湾403污水站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后，管输至毛开1井回注站回注处理，严禁外排。值班人员生活污水依托现有生态环保厕所收集后，用作周边农肥。 3、噪声 合理平面布局，选用先进设备，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，采取隔声、吸声等措施，及时维护和保养设备，降低站内噪声影响。 4、固体废物 运营期固体废物主要为凝析油、检修废渣、清管废渣及值班人员生活垃圾。凝析油作为副产品外售；检修废渣、清管废渣主要为机械杂质等，集中收集后交由检修作业单位处置；工作人员生活垃圾用垃圾桶收集，委托当地环卫部门清运处置。 5、地下水 输气管道在地下进行密闭输送，且采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，降低泄漏事故发生。集气站内污水罐四周设置防渗围堰，收集泄漏废水。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将井口区、火炬分液罐区、污水罐区等区域划为重点防渗区，并采取相应防渗措施，防止污染地下水。 三、环境风险 项目主要环境风险为天然气、凝析油和气田水泄漏引发的环境风险，主要采取的防范措施包括：管道系统投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗；定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀等），管道标志桩应尽可能清晰，巡线员定期巡线，发现危及管道安全的情况及时处理和汇报；对管道沿线周围的居民做好事故应急宣传，加强居民认识；凝析油储存罐四周设置围堰，并进行防渗处理；火炬分液罐采用架空方式进行储存，罐体下方设置围堰，并进行防渗处理，污水罐四周设置围堰，并进行防渗处理 四、公众参与情况 项目进行三次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。 五、其他部门意见 四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点防治区和重点治理区划分成果》的通知（川水函〔2017〕482号）。 |