- 一、拟批准的建设项目环境影响报告书

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丽天牧业堡子镇盛家坪母猪养殖基地 | 达川区堡子镇盛家坪5社 | 四川省丽天牧业有限公司 | 成都艺博环美环保科技有限公司 | 项目拟在达川区堡子镇盛家坪5社建设一座母猪的现代化养殖场，占地规模10.4472hm²，计划常年存栏母猪8000头，年出栏断奶仔猪约18万余头。工程总投资27000万元，环保投资427.5万元，主要建设内容包括：1、种猪舍、保育舍等主体工程；2、办公间、转猪舍、综合房等辅助工程；3、供水系统、排水系统、通风供暖系统等公用工程；4、料塔区、物资储存间等储运工程；5、异味发酵床、粪污暂存池、无害化处理设施等环保工程。 | 一、施工期环境保护措施 硬化进场道路，冲洗进出车辆，场地实施洒水降尘、车辆采取密闭运输，及时清扫地面撒土，临时堆土加强挡护措施等抑制扬尘污染。施工废水经沉淀、隔油处理后回用于场地洒水降尘，不外排；场地雨水经截流沟、沉沙池收集后用于场地洒水降尘；生活污水经旱厕收集处理，用作周边农肥。 合理安排施工时间，选用低噪声设备，优化场地平面布局，采用基础减震、建筑隔声等措施降低噪声污染。建筑垃圾尽量回收利用，其余送至当地政府指定地点堆放；开挖土石方全部回填，生活垃圾送环卫部门清运处理。严格控制施工范围，减少临时占地，设置场地排水系统，土石方开挖应避开雨季施工，做到分层开挖、分层回填，完工后及时恢复临时占地植被，减少水土流失。 二、运营期环境保护措施 1.废水治理措施 养殖废水（猪尿、饮水遗洒、冲洗废水）由粪污暂存池收集后，会同无害化高温降解处理设备喷淋废水、预处理后的食堂含油废水和生活污水，经集污池、喷淋池送异位发酵床处置，不外排。异位发酵床渗滤液由回流池、喷淋池收集后送异位发酵床处置。 2.废气治理措施 控制饲养密度、及时清理猪舍、喷洒生物除臭剂，圈舍加强密闭，产生的含恶臭废气经“负压抽风+生物滤池除臭”处理后通过风井排气口排放；合理搭配饲料，添加EM菌剂减少恶臭产生。异位发酵床车间喷洒除臭剂，采取密闭措施，发酵床下半部分实施全密封，发酵床垫料添加发酵菌，定时翻抛垫料；粪污暂存池、集污池、喷淋池等污水处理设施顶部加盖、设置出气孔，定期喷洒除臭剂抑制恶臭污染。无害化高温降解处理设备应密闭运行，其产生的废气由配套“喷淋+UV光解除臭”设施处理后经房顶排气筒排放。食堂油烟废气经油烟净化器收集处理后通过排烟道至楼顶排放。备用柴油发电机废气经自带消烟除尘设施处理后通过专用管道引至屋顶排放。产臭单元及厂区四周加强绿化、定期喷洒除臭剂抑制恶臭污染。 3.固体废弃物处置措施 圈舍猪粪应做到日产日清，经猪舍下方粪污暂存池切割搅拌后，通过埋地管道排入集污池、喷淋池，最终喷淋至异位发酵床发酵转化为腐熟基质，作为有机肥原料外售至南充禾香生物科技有限公司。病死猪及分娩物采用无害化高温降解一体化处理机处理后，残渣密闭运至集污池，与粪污混合后送异位发酵床处置。猪防疫、消毒产生的废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针头等医疗废物送危废暂存间分类收集暂存，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾集中收集，送当地环卫部门清运处理；废包装材料收集后外售，废生物滤池填料为一般固废，由由厂家回收处理。 4.噪声排放及治理措施 项目选用低噪声设备，合理总体平面布置，采取基础减振、建筑隔声，加强厂区绿化等措施，确保厂界噪声达标排放。 5.地下水污染防治措施 坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对无害化处理间、危废暂存间、粪污暂存池等重点防渗区采取相应防渗措施，防止污染地下水。 6、交通运输污染防治措施 猪只出栏装车前应进行彻底清洗，尽量选用半封闭式运输车辆，采取消毒措施，并安装粪尿收集装置，避免粪污外泄；腐熟基质外售时应采取密闭运输；运输路线应尽量避开环境敏感点。 三、环境风险 项目存在的主要环境风险为粪污、柴油发生泄漏引发的环境风险，采取的主要环境风险防范措施为：柴油储存间设置围堰，并重点防渗处理；设置黑膜应急池，临时收集暂存污水处理设施、异位发酵床非正常工况的下产生的粪污。 四、公众参与情况 项目进行两次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。 五、其他部门意见 1.达川区发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2020-511703-03-03-524568】FGQB-0139号） 2.达州市达川区自然资源规划局堡子镇盛家坪母猪养殖基地规划审查图 |