| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州五仓宝晟农牧有限公司 五显庙生猪养殖基地（重新报批） | 万源市石窝镇五显庙村白岩洞，草坝镇兰岭坪村利溪河组、三溪口组 | 达州五仓宝晟农牧有限公司 | 达州昊鑫环保科技咨询有限公司 | 五显庙生猪养殖基地项目于 2020 年3月 23 日取得环评批复，因粪污处理工艺进行调整，重新报批。 项目常年存栏生猪3.5万头，年出栏商品猪7万头。建设28栋育肥舍，配套修建饲料中转站、三级洗消中心、生产管理配套设施、员工宿舍食堂以及环保处理设施（污水处理站、异位发酵床）等。项目计划总投资约6500万元，其中环保投资1041.9万元。 | 一、施工期环境保护措施 1、废气 ①对堆土表面洒水，防止起尘；②水泥、砂土堆放时遮盖、密闭；③对于运输水泥、砂石的车辆，应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；④开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；⑤施工现场采取围栏施工，减少施工扬尘扩散范围；⑥大风天气并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理；⑦加强对施工机械的维护和保养，提高使用效率等。 2、废水 根据废水的不同性质，分类收集处理。搅拌机清洗水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等，经隔油沉淀池沉淀后回用于施工建设。施工期生活污水排入化粪池内，定期清掏，用作农家肥，不外排。 3、噪声 源头控制，尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，通过采取设备局部隔声降噪、合理安排施工时间、合理选择高噪声场所位置、合理布置施工场地等措施来控制和减小施工噪声对周围环境的影响； 4、固废 固体废物分类处置，生活垃圾集中收集后由村环卫部门清运至定点垃圾收集点再行转运处理；建筑垃圾应尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾交由专业土石方渣土清运公司负责清运至市政指定地点堆放。 5、生态环境 采取相应的生态减缓补偿措施，如施工区设置导流系统，防止水土流失加剧；开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力等。 二、运营期环境保护措施 1、废气 ①控制饲养密度，并保持舍内通风，及时清理猪舍，猪粪等，及时加工和外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量。②选择低的蛋白质日粮，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量。 ③饲料中添加EM，并合理搭配饲料。④养殖区、污水处理站、异位发酵床喷洒除臭剂；堆粪棚采用四周密闭、喷洒除臭剂，同时在猪粪上洒磷酸钙和沸石粉。⑤沼气通过内燃式火炬燃烧后排放。⑥病死猪高温一体化处理机尾气经设备自带“喷淋+UV光解”处理后排放。⑦食堂油烟采用一台排风量为5000m3/h，处理效率大于75%的油烟净化器对食堂油烟进行净化后经烟道引至屋顶排放。 2、废水 场区采取清污分流、雨污分流措施。场内污废水全部经重力自流进入污水处理站，污水处理能力为280m3/d，经“固液分离→调节池→气浮→初沉池→UASB→中间池→一级AO+沉淀池1→二级AO+沉淀池2→消毒”处理后，用作租赁农田农灌，不外排。 3、噪声 ①源头控制，尽量选择低噪声的设备，特别是项目选用的水泵、风机。②对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态。③风机、污水处理站水泵等产噪设备安装减震垫。④引风机加装消声器。⑤加强厂区绿化。⑥尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；播放轻音乐，同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰等。 4、固废 ①所有粪污经集污池统一收集后，部分粪污经粪污搅拌机、切割泵进入喷淋池，由翻抛机自带的泵抽入异位发酵床发酵（粪污处理能力40t/d），发酵后由垫料和粪污转变的腐熟基质外售作为生产有机肥原料。其余粪污进入污水处理站前进行固液分离的沼渣定期送入异位发酵床进行处理。②病死猪经无害化高温一体化处理机处理后用作肥料出售。③猪只防疫、消毒等产生的防疫废物在场内临时贮存，定期交由动物卫生检疫部门处置。④运营产生的各种原辅材料的废弃包装料均出售废旧物品回收站回收再利用。⑤沼气脱硫过程中产生的废脱硫剂由原厂家回收再利用。⑥生活垃圾收集后由村环卫部门清运至定点垃圾收集点再行转运处理。 5、生态环境 ①采取严格的运营期污染控制方案，减小工程污染排放对生态的影响。②主要运输路线对道路实施绿化。③生活管理区以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。猪舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。④服务期满后进行土地复垦。 三、公众参与情况 开展了2次网上公示， 2次报纸公示，并在项目所在地村委会公告栏张贴公示，均未收到反馈意见。 四、其他部门意见 1、在万源市发展和改革局投资备案登记表（川投资备 【2019-511781-03-03-395398】FGQB-0108 号）。 2、《万源市 畜禽养殖设施农用地选址备案登记表》。 |