| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西渝、成达万高铁达州南站咽喉区（清达、达卧线二期）天然气管道迁改工程 | 四川达州达川区 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 四川环川盛达环保科技有限责任公司 | 项目为迁改达卧线、清达线2条输气管道（不涉及站场、阀室建设），采用同沟、并行方式敷设，同沟间距1m，迁改长度各约3.824km，顶管穿越营达高速1次，定向钻穿越铜钵河1次，开挖+盖板涵穿越成达万及西渝高铁铁路桥各1次，开挖+套管穿越乡道4次。 清达线管道规格为D323.9×8，材质为L360N无缝钢管，采用三层PE加强级防腐、强制电流阴极保护，设计压力6.4MPa，输气规模为110×104m3/d，输送介质为净化后的天然气。达卧线管道规格为D426×11，材质为L360NS无缝钢管，采用三层PE加强级防腐、强制电流阴极保护，设计压力6.28MPa，输气规模为250×104m3/d，输送介质为原料干气，硫化氢含量1.76%（摩尔分数）。 项目总投资4203.27万元，其中环保投资103万元。 | 一、施工期主要环境保护措施 （一）大气污染防治措施 加强机械和车辆管理，尽量使用电气化设备，先进的施工机械，使用合格燃油，定期检查、维修、保养等，确保尾气达标排放。强化扬尘污染防治，采取建立施工围挡、湿法作业、堆料覆盖、密闭运输等措施确保施工场地扬尘达标排放。 （二）水污染防治措施 不设施工营地，生活污水依托周边居民现有设施处理；试压废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，剩余部分回用于施工区域洒水降尘；施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用或回用于施工场地的洒水抑尘。 （三）噪声污染防治措施 采取选用低噪声的施工机械和工艺、合理安排施工时间，优化现场布局，加强设备维护和保养，设置移动式声屏障等措施，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 （四）固体废物污染防治措施 工程弃土、弃渣运至成达万铁路施工弃渣场进行处置；生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处理；施工废料收集后分类处置，不能回收部分清运至合规建筑垃圾处置场；废泥浆暂存泥浆池，经晾干固化处置后交由有主体资格和技术能力的单位处置；防腐刷漆废物、含油手套及抹布等危险废物，暂存危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。 （五）生态环境保护措施 优化管线路由以及工程布置，尽量避开占用基本农田保护区、林地，严格控制施工作业带，避免占用、破坏占地外的生态环境。做好表土剥离和堆存保护，施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填措施，施工结束后根据周边生态状况对施工迹地等区域实施复耕或生态修复。涉水工程在枯水期施工，严格控制施工范围，减少对水环境的影响。加强施工人员管理，禁止施工人员滥砍滥伐野外植被、伤害野生动物、破坏地区生态环境。 二、营运期主要环境保护措施 管道建设完成后交由中石油西南油气田分公司重庆气矿运营管理。清管、超压和事故检修放空废气依托达县站、马家阀室放空装置燃烧排放。检修废水、清管废水（含清管废渣）暂存于下游已建站场内的排污罐中，定期交由七里北气田的污水处理设施处理后，废水进行回注，废渣交由有资质单位处置。 三、主要环境风险防范措施 作业区场站设有超压安全阀、进出站紧急截断阀、放空立管（火炬）和RTU/PLC控制系统，加强管线巡检，设置警示牌、管桩，建立环境风险管理体系，制订应急操作规程，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 四、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |